Per la configurazione dei router D-Link DI-106, DI-300 e DI-300M, seguire attentamente passo passo i menù dell’apparato di seguito riportati facendo anche riferimento ai commenti inseriti a fianco della schermata.

Menu 1 - General Setup

System Name= DLINK-IT	(Inserire nome del sistema)

Location= MILANO	(Inserire posizionamento router es. Città etc.)

Contact Person's Name= C Rossi	(Inserire nome persona di contatto)

Route IP= Yes                                                                (Per ROUTER DI-106 solo: Route IP=Yes)

Route IPX= No

Bridge= No

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 2 - ISDN Setup

Switch Type: DSS-1	(Tipo di linea ISDN)

B Channel Usage= Switch/Switch	(Comunicazione in modalità commutata)

ISDN Data     = 11223344 (proprio numero di telefono con prefisso linea ISDN)	Subaddress=

Dial Prefix to Access Outside Line=

PABX Number (Include S/T Bus Number)=

Incoming Phone Number Matching= Multiple Subscriber Number (MSN)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 3 - Ethernet Setup

1. General Setup

2. TCP/IP and DHCP Setup

3. Novell IPX Setup

4. Bridge Setup

Enter Menu Selection Number:

Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup

DHCP Setup:	(se non si ha un server DHCP lasciare in bianco)

DHCP= None

Client IP Pool Starting Address= N/A

Size of Client IP Pool= N/A

Primary DNS Server= N/A

Secondary DNS Server= N/A

TCP/IP Setup:

IP Address= 192.170.5.10	(Inserire IP Address del router)

IP Subnet Mask= 255.255.255.0	(Inserire Subnet della rete)

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 4 - Internet Access Setup

ISP's Name= TIN	(Inserire nome di riferimento del Provider)

Pri Phone #= 11223344	(Inserire n. di telefono + prefisso del Provider)

Sec Phone #=

My Login= username	(Inserire Identificativo per accesso Internet)

My Password= ********	(Inserire Password per accesso Internet)

Single User Account= Yes	                                     (Inserire YES)

IP Addr= 0.0.0.0                    (inserire valori zero come in figura in caso di IP dinamico; in caso di IP

Statico inserire valore assegnato da provider in IP addr )

Telco Option:

Transfer Type= 64K

Multilink= Off

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 11 - Remote Node Setup

1. TIN (ISP, SUA)                    (Inserire per accedere al sottomenu' 11.1 -1 + ENTER)

2. ________

3. ________

4. ________

Enter Node # to Edit:

Menu 11.1 - Remote Node Profile

Rem Node Name= TIN	Route= IP

Active= Yes	Bridge= No

Call Direction= Outgoing

Edit PPP Options= No

Incoming:	Rem IP Addr= 0.0.0.0

Rem Login=	Edit IP/IPX/Bridge= No

Rem Password= ********	Telco Option:

Rem CLID= N/A	Transfer Type= 64K

Call Back= N/A	Allocated Budget(min)= 0

Outgoing:	Period(hr)= 0

My Login= username (Inserire identif. utente)	Session Options:

My Password= ******** (Inserire password)	Input Filter Sets=

Authen= CHAP/PAP	Output Filter Sets=

Pri Phone #= 11223344 (Inserire n. telef. Provider)	Call Filter Sets=

Sec Phone #=	Idle Timeout(sec)= 60 (Impostare tempo di sconnessione per inattività dati)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Una volta effettuata questa configurazione è necessario impostare anche la sezione rete su tutte le stazioni di lavoro e più in particolare:

- AVVIO  IMPOSTAZIONI  PANNELLO DI CONTROLLO  RETE

- Installare protocollo Microsoft TCP/IP

- TCP/IP relativo alla scheda di rete installata  PROPRIETA’

- Assegnare indirizzo IP e SUBNET MASK alla stazione (esempio 192.170.5.1 e Subnet in questo caso 255.255.2550)

- GATEWAY   Aggiungere come GATEWAY l’indirizzo precedentemente assegnato al Router (esempio 192.170.5.10)

- CONFIGURAZIONE DNS   ATTIVA DNS

- HOST  Inserire il nome dell’ISP (esempio TIN)

- DOMINIO  Inserire il nome del dominio dell’ISP (esempio tin.it)

- ORDINE DI RICERCA SERVER DNS    Aggiungere gli indirizzi IP forniti dal Service Provider relativi al DNS primario e secondario.

- A questo punto WINDOWS 95 vi chiederà di riavviare la macchina  OK

Per la sezione relativa al Browser Internet (esempio Microsoft Internet Explorer) la configurazione è alquanto semplice:

Dalla barra dei menù di Explorer:

- VISUALIZZA  OPZIONI INTERNET  CONNESSIONE

- Abilitare la funzione “Connetti ad Internet tramite la rete locale”   APPLICA  OK

- Uscire dal Browser

Lanciando nuovamente il Browser, in automatico il router effettuerà la chiamata verso il Vostro ISP e metterà a disposizione di tutto il network l’accesso Internet.

A connessione attivata, verificate che sul router rimanga acceso il LED relativo al canale B1 o B2 ed il LED di Link.