Configurazione Lan to Lan con T.A. su stazione remota e Router locale(I.P. dinamico)

ISDN ROUTER DI –300 o DI-106

ISDN TA

Pc con TCP/IP

Pc con TCP/IP RETE

192.168.2.11

192.168.2.220

192.168.2.4

I  PARTE -Configurazione ROUTER (salvare alla fine tutta la configurazione)

Menu 1 - General Setup

System Name= PROVA                                       (Inserire in questa sezione i dati personali )

Location= Milano

Contact Person's Name= Rossi

Route IP= Yes

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 2 - ISDN Setup

Switch Type: DSS-1

B Channel Usage= Switch/Switch

ISDN Data     = 026590352  ( proprio numero di telefono con prefisso linea ISDN) Subaddress=

A/B Adapter 1 =                     Subaddress=

A/B Adapter 2 =                     Subaddress=

Dial Prefix to Access Outside Line=

PABX Number (Include S/T Bus Number)=

Incoming Phone Number Matching= Multiple Subscriber Number (MSN)

Analog Call Routing= N/A

Global Analog Call= N/A

Advance Setup = No

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup

DHCP Setup:                                                       (se non si ha un server DHCP lasciare in bianco)

DHCP= None

Client IP Pool Starting Address= N/A

Size of Client IP Pool= N/A

Primary DNS Server= N/A

Secondary DNS Server= N/A

TCP/IP Setup:

IP Address= 192.168.2.11                                  (Inserire IP address del Router)

IP Subnet Mask= 255.255.255.0                       (Inserire Subnet della rete)

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 13 - Default Dial-in Setup

Telco Options:                                IP Address Supplied By:

CLID Authen= None                    Dial-in User= No                           (inserire in questo campo NO )

IP Pool= Yes                                  (inserire in questo campo YES)

PPP Options:                                   IP Start Addr= 192.168.2.220           (inserire indirizzo TCP/IP PC remoto

Recv Authen= CHAP/PAP           IP Count(1,2)= 2                           collegato con il TA )

Compression= No

Mutual Authen= No                      Session Options:

PAP Login= N/A                        Input Filter Sets=

PAP Password= N/A                  Output Filter Sets=

Multiple Link Options:                 Idle Timeout= 50

Max Trans Rate(Kbps)= 128

Callback Budget Management:

Allocated Budget(min)= 0

Period(hr)= 0

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 14 - Dial-in User Setup

1. test

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

6. ________

7. ________

8. ________

Enter Menu Selection Number:

Menu 14.1 - Edit Dial-in User

User #: 1

User Name= test                                              (inserire nome di accesso alla rete da remoto)

Active= Yes                                                    (selezionare YES)

Passwd= ********                                          (inserire Password di accesso alla rete da remoto)

Callback= No

Phone # Supplied by Caller= N/A

Callback Phone #= N/A

Rem CLID=

Idle Timeout= 300                                            (tempo di sconnessione  in secondi)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

II PARTE -Configurazione PC remoto e TA

- Assegnare un indirizzo TCP/IP al PC (esempio 192.168.2.220/stessa classe PC rete Lan)

- Creare una nuova connessione  in Accesso Remoto chiamandola ad esempio PROVA

- Inserire in PROVA numero di telefono ROUTER(02-6590352)

- Controllare in PROVA che la connessione avvenga in TCP/IP(impostazioni TCP/IP automatiche)

- Controllare in PROVA il Modem (deve essere ISDN Internet PPP 64K)

- In connetti inserire Nome e Password precedentemente inseriti nel Router (menu' 14.1 Dial in User

III PARTE -Configurazione File LMHOSTS sia su Pc remoto che rete del Router

1)Individuare sui PC della rete Router il file (e' in c:\windows\LMHOSTS.SAM )

2)Duplicare attraverso il comando copy il file senza dare un attributo al  nuovo file

(Eseguire il seguente comando  copy LMHOSTS.SAM  LMHOSTS. )

3)Editare da Prompt di Dos il nuovo file (Eseguire comando EDIT LMHOSTS )

4)Inserire indirizzi TCP/IP associati ai nomi in Net Bios con #PRE separati da un tabulatore come tabella esempio:

| Indirizzo I.P. | Nome computer | # PRE | # Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.2.220 | loredana | # PRE | # Pc remoto |

IMPORTANTE!!!!!!!! . Per il corretto funzionamento della soluzione e' necessario inserire tutti i Personal computer che devono condividere l'accesso remoto .

(Inserire solo i PC remoti e non locali)

5) Sul Pc remoto ripetere in modo identico le operazioni da 1 a 4(con tutti i nominativi della rete Router) e inserire la seguente tabella:

| Indirizzo I.P. | Nome computer | # PRE | # Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.2.2 | Luciano | # PRE | # Pc Luciano |
| 192.168.2.3 | Laura | # PRE | # Pc Laura |
| 192.168.2.4 | Stefano | # PRE | # Pc Stefano |

6)Dopo la connessione  controllare con il Ping se e' tutto OK come da esempio:

Ping 192.168.2.4 (in pratica fare il Ping su una macchina rete Router o Propria )

Ping 192.168.2.11 (Router)

Ping 192.168.2.220 (Ping su Pc remoto)

7)Premere Avvio      Trova       Computer

Inserire nome Computer remoto (esempio Loredana ) e premere Trova

(Fare questo da Pc remoto ad un Pc collegato alla rete del router e viceversa)

8)Una volta trovato il Pc fare il collegamento(short cut ) in Risorse di Rete oppure mappare il disco remoto da " Gestione Risorse"