Configurazione Lan to Lan Router indirizzo IP

Pc con TCP/IP

192.170.2.5

Laura

Router DI-106

192.170.2.1

ROUTER 1

Router DI-300M

192.168.2.10

ROUTER 2

Pc con TCP/IP

192.168.2.1

Loredana

I. Configurazione Router 1

Menu 1 - General Setup

System Name= Router1

Location= Milano                                                          (Inserire in questa sezione i dati personali)

Contact Person's Name= Luciano

Route IP= Yes

Menu 2 - ISDN Setup

Switch Type: DSS-1

B Channel Usage= Switch/Switch

ISDN Data     = 0265561245   (proprio numero di telefono con prefisso linea ISDN)       Subaddress=

A/B Adapter 1 =                     Subaddress=

A/B Adapter 2 =                     Subaddress=

Dial Prefix to Access Outside Line=

PABX Number (Include S/T Bus Number)=

Incoming Phone Number Matching= Multiple Subscriber Number (MSN)

Analog Call Routing= N/A

Global Analog Call= N/A

Advance Setup = No

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup

DHCP Setup:

DHCP= None

Client IP Pool Starting Address= N/A                      (se non si ha un server DHCP lasciare in bianco)

Size of Client IP Pool= N/A

Primary DNS Server= N/A

Secondary DNS Server= N/A

TCP/IP Setup:

IP Address= 192.170.2.1                                           (Inserire IP address del Router)

IP Subnet Mask= 255.255.255.0                               (Inserire Subnet della rete)

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 11.1 - Remote Node Profile

Rem Node Name= Router1                                                          Edit PPP Options= No

Active= Yes                                                                                  Rem IP Addr= 192.168.2.10 (Indirizzo Router 2)

Call Direction= Both   (entrambe le direzioni)                    Edit IP= No

Incoming:                                                                                     Telco Option:

Rem Login= pluto     (Inserire ident.utente ingresso)    Transfer Type= 64K

Rem Password= ******** (inserire password ingresso)   Allocated Budget(min)= 0

Rem CLID=                                                                                Period(hr)= 0

Call Back= No

Outgoing:                                                                                       Session Options:

My Login= prova  (Inserire ident.utente uscita)              Input Filter Sets=

My Password= ******** (inserire password uscita)          Output Filter Sets=

Authen= CHAP/PAP                                                                   Call Filter Sets=

Pri Phone #= 026590352 (inserire n. di tel. Router 2)       Idle Timeout(sec)= 30 (Impostare tempo di

Sec Phone #=                                                                               sconnessione per inattivita' dati in secondi)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 11.3 - Remote Node Network Layer Options (vi si accede mettendo in Edit IP=Yes)

Rem IP Addr: 192.168.2.10                    (solo controllare)

Rem Subnet Mask= 255.255.255.0

My WAN Addr= 0.0.0.0

Single User Account= No

Metric= 2

Private= No

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Menu 13 - Default Dial-in Setup

Telco Options:                                                  IP Address Supplied By:

CLID Authen= None                                      Dial-in User= Yes           (inserire in questo campo YES)

IP Pool= No

PPP Options:                                                     IP Start Addr= N/A

Recv Authen= CHAP/PAP                             IP Count(1,2)= N/A

Compression= No

Mutual Authen= No                                        Session Options:

PAP Login= N/A                                           Input Filter Sets=

PAP Password= N/A                                     Output Filter Sets=

Multiple Link Options:                                    Idle Timeout= 300

Max Trans Rate(Kbps)= 128

Callback Budget Management:

Allocated Budget(min)= 0

Period(hr)= 0

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

II. Configurazione Router 2

Menu 1 - General Setup

System Name= Router 2                                           (inserire in questa sezione i dati personali)

Location= Milano

Contact Person's Name= Franco

Route IP= Yes

Route IPX= No

Bridge= No

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Menu 2 - ISDN Setup

Switch Type: DSS-1

B Channel Usage= Switch/Switch

ISDN Data     = 026590352  (proprio numero di telefono con prefisso linea ISDN)         Subaddress=

Dial Prefix to Access Outside Line=

PABX Number (Include S/T Bus Number)=

Incoming Phone Number Matching= Multiple Subscriber Number (MSN)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup

DHCP Setup:

DHCP= None

Client IP Pool Starting Address= N/A                  (se non si ha un server DHCP lasciare in bianco)

Size of Client IP Pool= N/A

Primary DNS Server= N/A

Secondary DNS Server= N/A

TCP/IP Setup:

IP Address= 192.168.2.10                                     (Inserire IP address del Router)

IP Subnet Mask= 255.255.255.0                           (Inserire Subnet della rete)

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 11.1 - Remote Node Profile

Rem Node Name= Router2                                                                 Route= IP

Active= Yes                                                                                      Bridge= No

Call Direction= Both     (entrambe le direzioni)

Edit PPP Options= No

Incoming:                                                                                          Rem IP Addr= 192.170.2.1 (indirizzo Router 1)

Rem Login= prova   (inserire ident. utente ingresso) *        Edit IP/IPX/Bridge= No

Rem Password= ******** (inserire password ingresso) *     Telco Option:

Rem CLID=                                                                                     Transfer Type= 64K

Call Back= No                                                                                 Allocated Budget(min)= 0

Outgoing:                                                                                           Period(hr)= 0

My Login= pluto (inserire ident. utente  uscita ) **           Session Options:

My Password= ******** (inserire password uscita)  **        Input Filter Sets=

Authen= CHAP/PAP                                                                      Output Filter Sets=

Pri Phone #= 0265561245 (inserire n. di tel. Router 1)          Call Filter Sets=

Sec Phone #=                                                                                   Idle Timeout(sec)= 30  (Impostare tempo di

sconnessione per inattivita' dati in secondi)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

*Attenzione : Le stesse messe in Outgoing in Router 1

**Attenzione   :   Le stesse messe in Incoming in Router 1

Menu 11.3 - Remote Node Network Layer Options (vi si accede mettendo in Edit IP=Yes)

IP Options:                                                                                    IPX Options:

Rem IP Addr: 192.170.2.1       ( solo controllare )                  Dial-On-Query= N/A

Rem Subnet Mask= 255.255.255.0                                              Rem LAN Net #= N/A

My WAN Addr= 0.0.0.0                                                               My WAN Net #= N/A

Single User Account= No                                                             Hop Count= N/A

Server IP Addr= N/A                                                                    Tick Count= N/A

Metric= 2                                                                                      W/D Spoofing(min)= N/A

Private= No                                                                                   SAP/RIP Timeout(min)= N/A

RIP Direction= Both

Version= RIP-2B                                                                         Bridge Options:

Dial-On-Broadcast= N/A

Ethernet Addr Timeout(min)= N/A

Enter here to CONFIRM or ESC to CANCEL:

Menu 13 - Default Dial-in Setup

Telco Options:                                                         IP Address Supplied By:

CLID Authen= None                                               Dial-in User= Yes      (inserire in questo campo YES)

IP Pool= No

PPP Options:                                                            IP Start Addr= N/A

Recv Authen= CHAP/PAP                                      IP Count(1,2)= N/A

Compression= No

Mutual Authen= No                                                IPX Net Num Supplied By:

PAP Login= N/A                                                     IPX Pool= No

PAP Password= N/A                                               IPX Start Net Num= N/A

Multiple Link Options:                                             IPX Count(2,16)= N/A

Max Trans Rate(Kbps)= 128

Session Options:

Callback Budget Management:                                Input Filter Sets=

Allocated Budget(min)= 0                                       Output Filter Sets=

Period(hr)= 0                                                           Idle Timeout= 300

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

III. Configurazione Pc con TCP/IP sia su pc Router 1 che Router 2

- AVVIO  IMPOSTAZIONI  PANNELLO DI CONTROLLO  RETE

- Installare protocollo Microsoft TCP/IP

3)   TCP/IP relativo alla scheda di rete installata  PROPRIETA’

- Assegnare indirizzo IP e SUBNET MASK alla stazione (esempio 192.170.2.5 e Subnet in questo caso 255.255.255.0 - pc router 1 )

- GATEWAY   Aggiungere come GATEWAY l’indirizzo precedentemente assegnato al Router (esempio 192.170.2.1 - router 1 )

- A questo punto WINDOWS 95/98 vi chiederà di riavviare la macchina  OK

- Fare questa procedura su ogni macchina rete Router 1 e 2 inserendo ovviamente i relativi           Gateway(TCP/IP Router) a seconda del Router collegato

IIII. Configurazione File LMHOSTS sia su Pc rete Router 1 e 2

1)Individuare sui PC della rete Router 1 e 2 il file (e' in c:\windows\LMHOSTS.SAM )

2)Duplicare attraverso il comando copy il file senza dare un attributo al  nuovo file

(Eseguire il seguente comando  copy LMHOSTS.SAM  LMHOSTS. )

3)Editare da Prompt di Dos il nuovo file (Eseguire comando EDIT LMHOSTS )

4)Inserire indirizzi TCP/IP associati ai nomi in Net Bios con #PRE separati da un tabulatore come tabella esempio:

Tabella Router 1 :

| Indirizzo I.P. | Nome computer | # PRE | # Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.2.1 | loredana | # PRE | # Pc Router 2 |
| 192.168.2.2 | tiziana | # PRE | # Pc Router 2 |
| 192.168.2.3 | francesca | # PRE | # Pc Router 2 |
| 192.168.2.4 | daniela | # PRE | # Pc Router 2 |

Tabella Router 2 :

| Indirizzo I.P. | Nome computer | # PRE | # Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.170.2.5 | laura | # PRE | # Pc router 1 |
| 192.170.2.6 | cristina | # PRE | # Pc router 1 |
| 192.170.2.7 | lorena | # PRE | # Pc router 1 |

IMPORTANTE!!!!!!!! . Per il corretto funzionamento della soluzione e' necessario inserire tutti i Personal computer che devono condividere l'accesso remoto .

(Inserire solo i PC remoti e non locali come tabelle esempio )

Le successive operazioni attivano automaticamente la connessione Lan to Lan .

Per il punto 5 sono di controllo.

I punti 6 e 7 sono invece operativi e sono da utilizzare in tutte le connessioni

5)Controllare con il Ping se e' tutto OK come da esempio:

Ping 192.168.2.1 (in pratica fare il Ping su una macchina rete Router 1 )

Ping 192.168.2.10 (Router 1 )

Ping 192.170.2.1 (Router 2 )

Ping 192.170.2.5 (Pc rete Router 2 )

In questo caso ,esempio ,i ping sono da un Pc della rete Router 1 ; fare  identica cosa

se si parte da un Pc della rete 2.

6)Premere Avvio        Trova       Computer

Inserire nome Computer remoto (es. Loredana se si parte da un Pc rete Router 1 ) e

premere Trova

(Fare questa operazione da Pc rete Router 1 ad un Pc collegato alla rete del router  2

e viceversa )

7)Una volta trovato il Pc fare il collegamento(short cut ) in Risorse di Rete oppure

mappare il disco remoto da " Gestione Risorse"

8)La procedura descritta permette il Lan to Lan in entrambe le direzioni ,e' possibile modificando la

la configurazione fare il Lan to Lan in un solo senso :

In questo caso configurare i Router, uno  con la sola funzione  Incoming e l'altro  Outgoing (Menu 11.1)