Procedura per la creazione di filtri Netbios nei Router D-Link DI-300

Questa procedura ha lo scopo di eliminare, tramite filtri , il problema generato dal protocollo Netbios che talvolta porta i Router a comportarsi in modo anomalo(ad esempio il Router chiama da solo).

Bisogna a tale scopo generare 2 filtri Netbios direttamente agendo sul programma residente nel Router

Si consiglia , per seguire con più fedeltà questa guida, di eseguire la configurazione del Router tramite Telnet o collegamento RS-232 .

- PRIMO FILTRO

Dal menù principale accedere al menù 21- Filter set configuration

Menu 21 - Filter Set Configuration

Filter                                              Filter

Set #        Comments                     Set #        Comments

------  -----------------                    ------  -----------------

1       _______________              7       _______________

2      _______________              8       _______________

3      _______________               9      _______________

4      _______________              10      _______________

5      _______________              11      _______________

6      _______________              12      _______________

Enter Filter Set Number to Configure= 1        (inserire il numero relativo al primo

Filter set disponibile - 1)

Edit Comments= NetBIOS#1                          (assegnare un nome al filtro -

NetBIOS#1)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

A questo punto dopo la conferma vi troverete il seguente menù :

Menu 21.1 - Filter Rules Summary

# A Type                       Filter Rules                              M m n

- - ---- --------------------------------------------------------------- - - -

1 N

2 N

3 N

4 N

5 N

6 N

Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure:1             (partire inserendo il numero 1)

Comparirà la seguente maschera :

Copiare integralmente questa maschera e tutte le successive proposte fino al 21.1.6 compreso

Menu 21.1.1 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,1

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 6     IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 137

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= No

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.1.2 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,2

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 17    IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 137

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= N/A

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.1.3 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,3

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 6     IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 138

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= No

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.1.4 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,4

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 17    IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 138

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= N/A

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.1.5 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,5

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 6     IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 139

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= No

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.1.6 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 1,6

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 17    IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 139

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 0

Port # Comp= None

TCP Estab= N/A

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Forward

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

A questo punto inseriti tutti i dati comparirà la seguente maschera che può essere utilizzata anche come controllo:

Menu 21.1 - Filter Rules Summary

# A Type                       Filter Rules                              M m n

- - ---- --------------------------------------------------------------- - - -

1 Y IP   Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=137                             N D N

2 Y IP   Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=137                           N D N

3 Y IP   Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=138                             N D N

4 Y IP   Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=138                            N D N

5 Y IP   Pr=6, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=139                             N D N

6 Y IP   Pr=17, SA=0.0.0.0, DA=0.0.0.0, DP=139                            N D F

Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure:

b)SECONDO FILTRO

Ritornare al menù 21 e ripetere le operazioni iniziali fatte per il primo filtro:

Menu 21 - Filter Set Configuration

Filter                                             Filter

Set #        Comments                    Set #        Comments

------  -----------------                   ------  -----------------

1      NetBIOS#1                            7      _______________

2      _______________               8      _______________

3      _______________               9      _______________

4      _______________              10      _______________

5      _______________              11      _______________

6      _______________              12      _______________

Enter Filter Set Number to Configure= 2       (inserire il numero relativo al primo

Filter set disponibile - 2)

Edit Comments= NetBIOS#2                            (assegnare un nome al filtro -

NetBIOS#2)

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

A questo punto dopo la conferma vi troverete il seguente menù :

Menu 21.2 - Filter Rules Summary

# A Type                       Filter Rules                              M m n

- - ---- --------------------------------------------------------------- - - -

1 N

2 N

3 N

4 N

5 N

6 N

Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure:1             (partire inserendo il numero 1)

Comparirà la seguente maschera :

Copiare integralmente questa maschera e la successiva proposta fino al 21.2.2    compreso

Menu 21.2.1 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 2,1

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 6     IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 53

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 137

Port # Comp= Equal

TCP Estab= No

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Check Next Rule

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

Menu 21.2.2 - TCP/IP Filter Rule

Filter #: 2,2

Filter Type= TCP/IP Filter Rule

Active= Yes

IP Protocol= 17    IP Source Route= No

Destination: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 53

Port # Comp= Equal

Source: IP Addr= 0.0.0.0

IP Mask= 0.0.0.0

Port #= 137

Port # Comp= Equal

TCP Estab= N/A

More= No           Log= None

Action Matched= Drop

Action Not Matched= Forward

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Press Space Bar to Toggle.

A questo punto inseriti tutti i dati comparirà la seguente maschera che può essere utilizzata anche come controllo:

Menu 21.2 - Filter Rules Summary

# A Type                       Filter Rules                              M m n

- - ---- --------------------------------------------------------------- - - -

1 Y IP   Pr=6, SA=0.0.0.0, SP=137, DA=0.0.0.0, DP=53                     N D N

2 Y IP   Pr=17, SA=0.0.0.0, SP=137, DA=0.0.0.0, DP=53                    N D F

3 N

4 N

5 N

6 N

Enter Filter Rule Number (1-6) to Configure:

c)Inseriti entrambi i filtri ;per attivarli completare la procedura agendo come segue:

Entrare nel menù 11.1 e aggiungere il seguente parametro:

Call Filter Sets= 1

Menu 11.1 - Remote Node Profile

Rem Node Name= INET             Route= IP

Active= Yes                                Bridge= No

Call Direction= Outgoing

Edit PPP Options= No

Incoming:                                   Rem IP Addr= 0.0.0.0

Rem Login=                                Edit IP/IPX/Bridge= No

Rem Password= ********           Telco Option:

Rem CLID= N/A                        Transfer Type= 64K

Call Back= N/A                       Allocated Budget(min)= 0

Outgoing:                              Period(hr)= 0

My Login= dlink                    Session Options:

My Password= ********          Input Filter Sets=

Authen= CHAP/PAP                Output Filter Sets=

Pri Phone #= 0240918504      Call Filter Sets= 1 (riferito al filtro 1-NetBIOS#1)

Sec Phone #=                        Idle Timeout(sec)= 60

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Entrare nel menù 3.1 e aggiungere il seguente parametro:

Input Filter Sets= 2

Menu 3.1 - General Ethernet Setup

Input Filter Sets= 2     (riferito al filtro 2- NetBIOS#2)

Output Filter Sets=

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

Nel caso il Router chiama ancora :

I router fanno da DNS Proxy, cioè a ogni richiesta di DNS dalla LAN il router la inoltra verso il provider.

In una rete Microsoft, la risoluzione dei nomi e degli indirizzi di LAN è affidata al NetBIOS.

Se in questo modo la richiesta non viene esaudita, è automaticamente inoltrata al gateway predefinito.
Il modo più semplice e più efficace per implementare una corretta identificazione dei vari client (Windows 98 o Windows 2000) consiste nell'installare, in aggiunta al classico TCP/IP, il protocollo NetBEUI.

Il NetBEUI è un protocollo non routabile che si occupa esclusivamente dell'identificazione, tramite indirizzo IP e nome NetBIOS, dei vari client e della comunicazione tra loro, ma solo all'interno della LAN. LA comunicazione verso Internet è invece affidata al TCP/IP.

Un'ulteriore soluzione per la risoluzione del problema è rappresentata dall'installazione sul server o sui client Windows 2000 (Professional o Server) il DNS Server locale, tra i servizi del sistema operativo.
Nel caso si utilizzi Active Directory è obbligatorio installare il DNS locale per evitare inutili chiamate ad ogni boot di un computer con OS Windows 2000.