G-LMD

GBASIC G-LAN MASTER DRIVER

Driver per GBASICtm in rete locale G-LAN

GBASIC

Rev. A - 6/92

Le informazioni contenute in questo manuale sono state accuratamente controllate.  Nessuna responsabilità è comunque assunta per eventuali inesattezze. Proprietà tecnica ing. Giovanni Becattini - Firenze - Riproduzione anche parziale vietata

IGB elettronica

Via C.Landino 2/ar - 50129 Firenze

# 1.	Introduzione

## 1.1.	Generalita'

Un consistente vantaggio della filosofia GBASIC è quello di estendere ad ogni programmatore la possibilità di usare particolari risorse fisiche, che pur richiedano procedure complesse, senza conoscenza del loro modo interno di funzionare.

In questa maniera, chiunque può integrare velocemente nel proprio programma funzionalità, magari sviluppate e messe a punto da altri, con l'uso di "macro strumenti", all'uopo predisposti.

In questo manuale è descritto il driver G-LMD (GBASIC Lan Master Driver). Con esso si può estendere il GBASIC standard (v.7.31 o successiva) in modo da poter operare come master di una rete G-LAN.

Esiste un corrispondente strumento software per le stazioni slaves denominato G-LSD, descritto nell'apposito manuale.

In una rete G-LAN, un solo sistema può disporre del driver master G-LMD mentre tutti gli altri, gli slaves, devono disporre di G-LSD.

## 1.2.	Prerequisiti

Il protocollo G-LAN è definito dal documento "G/DLAP - GBASIC-LAN Data Link Access Protocol" che si riterrà essere a perfetta conoscenza del lettore. Nel seguito, per brevità, detto documento sarà riferito come [1].

Si riterrà inoltre acquisita la conoscenza del GBASIC e dei concetti illustrati nel manuale "GBASIC v.7.30 - Manuale di Riferimento", nel seguito indicato come [2].

Le presenti note sono relative alla versione 7.31 di GBASIC e 1.00 di G-LMD.

## 1.3.	Compatibilita'

Il protocollo G-LANè stato interpretato fondamentalmente come veicolo di informazioni. Il driver, pertanto, non analizza nè interpreta in alcun modo il contenuto dei messaggi ma si limita a rendere possibile il loro trasferimento od a prendere nozione di condizioni anomale che determinino l'impossibilità di eseguirlo.

L'unica eccezione alla norma sopra enunciata è costituita dai messaggi sotto elencati che sono riservati al sistema:

P - da master a slave

N - da slave a master

x - da master a slave

L'uso di qualsiasi altro tipo di messaggio è libero.

G-LMD gestisce 32 unità G-LAN identificate da 0 a 31.

G-LSD è compatibile con il driver master G-LMD e con GBASIC versione 7.3x e 7.4x.

# 2.	Modo di uso

## 2.1.	Generalita'

Nel realiszzare GPM-D è stato posta particolare attenzione a conciliare una oggettiva, intrinseca, complessità della funzione richiesta con la facilità di uso e ad armonizzare logicamente la sua filosofia operativa con i criteri generali degli altri drivers della famiglia GBASIC, anche al fine di consentire in seguito una ulteriore evoluzione del driver in modo indipendente o quasi dai programmi ad alto livello.

Il metodo realizzato raggiunge un importante obiettivo: il programmatore non deve considerare la rete G-LAN come di tipo Master / Slave ma ha l'impressione di avere a disposizione una linea di comunicazione dall'architettura paritetica dove poter inviare interrogazioni e recepire le relative risposte ma anche ricevere messaggi che apparentemente vengono inviati di propria iniziativa dai corrispondenti.

## 2.2.	Strumenti software

GBASIC e G-LMD mettono a disposizione i seguenti strumenti software:

1) la frase WRITE che viene usata per inviare messaggi sulla rete. Il parametro che indica il numero del record viene usato per indicare il numero della stazione destinataria.

2) La frase READ è impiegata per la lettura dell'esito della trasmissione di un messaggio. Le risposte possibili includono "*n" (timeout) e "$n" (conferma messaggio arrivato a destinazione).

3) la frase POP è adibita alla acquisizione di messaggi inviati dai corrispondenti. Quando "arriva" un messaggio, viene generata una interruzione. La routine di interruzione utilizza la POP per prelevare il messaggio dall'apposito buffer FIFO. L'uso del FIFO dati, parallelo a quello dell'interrupt, garantisce la sicurezza di non "perdere" messaggi anche nel caso in cui questi pervengano a velocità di punta maggiore di quella consentita per il loro processo.

4) la funzione DRVST() ritorna lo stato delle singole stazioni slaves (ONLINE/OFFLINE). Sono necessari due argomenti: uno che indica in modo consueto il numero del driver ed uno che indica la stazione. Il kernel, dalla vers. 7.3, è stato quindi modificato (i precedenti prevedevano un solo argomento) pur conservando la compatibilità con i drivers precedenti.

## 2.3.	Principio di funzionamento

Quando opera G-LMD sono attivi almeno tre processi indipendenti:

1) l'esecuzione del programma GBASIC;

2) un processo detto TIMER che provvede in modo trasparente alla interrogazione delle stazioni slaves e ad una prima analisi delle risposte (il nome TIMER indica semplicemente la sua ciclicità e non deve indurre in confusione con i timers del GBASIC);

3) un processo detto RECEIVER che viene attivato alla ricezione di ogni singolo carattere dalla linea seriale della rete.

Il processo TIMER provvede ad interrogare ciclicamente le stazioni. In assenza di richieste dal GBASIC (dette "ad alto livello"), viene utilizzata una interrogazione di semplice polling cui le stazioni rispondono (di solito) con "nulla da dire".

E' possibile che una o più stazioni non rispondano all'interrogazione di polling, ad esempio perchè inattive. Esperito un certo numero di tentativi, G-LMD deduce che le medesime sono inattive ed aggiorna una propria lista nella quale sono indicate le stazioni attive (ONLINE) o quelle inattive (OFFLINE). Le stazioni offline sono dette anche in "timeout".

La lista sopra descritta viene utilizzata da G-LMD per stabilire la sequenza di interrogazione: le stazioni inattive, infatti, vengono interrogate ad una frequenza assai più bassa rispetto a quelle attive, per accelerare il ciclo; è infatti presumibile che una stazione inattiva rimanga di solito nello stesso stato anche alla successiva interrogazione.

Una variazione nello stato di una stazione, ossia un "risveglio" od una "scomparsa", determina però una condizione che il basso livello, ossia il driver G-LMD, non è in grado di gestire da solo.

In questo caso, il driver "crea" un messaggio e lo invia all'alto livello come se questo fosse stato inviato dalla stazione.

Il messaggio può essere uno dei due seguenti:

a) in caso di passaggio OFF->ON -  il messaggio "Cnn" dove nn è il numero della stazione che è passata in stato di ON.

b) in caso di passaggio ON->OFF - il messaggio "*nn" dove nn è il numero della stazione che è passata in stato di OFF.

La routine di servizio interrupt GBASIC provvede quindi POP- are la stringa dal FIFO ed a comportarsi di conseguenza.

Se si invia un messaggio ad una stazione che risulta già trovarsi in timeout, G-LMD non esegue una effettiva interrogazione ma ritorna direttamente un messaggio di timeout.

## 2.4.	Accesso a G-LMD

G-LMD usa la funzione MMT (Mini Multi Task) del kernel. Per questo motivo è necessario procedere all'assegnazione di un CTC al compito di task switcher.

Esempio

open osc 3,"C 1 D 193"

osc 3, 40 for switch

Prima di aprire il driver è opportuno procedere subito ad avviare il baud rate generator per PumaLan, sempre a mezzo di un CTC, a meno che il clock non sia fornito per altra via.

Esempio

open osc 2,"C 2 D 194"

osc 2, 3

L'apertura del driver avviene poi in modo consueto con la frase OPEN e stringa di configurazione. Il nome del driver è "PUMAM:..". Dopo l'apertura è necessario assegnare al driver un livello di interrupt.

Esempio

open ch 3, "GLANM:..","S 3 D 178 C 179 V 179"

ch 3 to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

Dopo l'apertura, è necessario procedere a due ulteriori operazioni per rendere il driver attivo: l'inizializzazione cold start e l'avvio.

La prima inizializza la tabella con i numeri di messaggio (per l'uso dei numeri di messaggio vedi [1]). Serve solo per sistemi muniti di RAM "continua", ossia con batteria tampone. Viene comandata con un messaggio speciale come segue:

write ch 3, 0, "!"

L'inizializzazione della tabella dei numeri di messaggio, in questo caso, avviene solo una volta. Ad ogni riaccensione, il driver sa con esattezza quale numero di messaggio inviare e quale aspettarsi dai corrispondenti e consente quindi di  conoscere l'esito di una trasmissione anche nel caso di mancanze di alimentazione.

Se il master o uno degli slaves non dispongono di RAM non volatile si utilizzerà la frase di cui sopra ad ogni inizializzazione.

Qualsiasi funzione di rete non diviene attiva fino al momento in cui non venga eseguita l'operazione detta di "startup" per mezzo della frase

write ch 3, <exp>, "+"

Questo ha lo scopo di consentire la completa predisposizione del sistema (in particolare l'interrupt) prima di avviare la rete che di solito all'inizio determina l'arrivo di numerosi messaggi.

Al parametro <exp> può essere  assegnato il valore da utilizzarsi per il numero di tentativi ammessi in caso di errori di comunicazione. Esso influenza il numero massimo di ritrasmissioni dello stesso messaggio ed il numero massimo di richieste di ritrasmissione allo slave. Se <exp> è posto uguale a zero viene usato il valore di default 4 (4 ritrasmissioni + 4 richieste di ripetizione). Valori più bassi accelerano il ciclo ma rendono più probabile il timeout. Valori più alti rallentano il ciclo ma garantiscono una maggiore probabilità di trasferimento del messaggio.

Il programma GBASIC può interrogare una qualunque stazione con la frase WRITE, indicando il numero della stazione stessa come numero di record.

Esempio

WRITE CH 3,6,"S0"

invia la stringa S0 alla stazione n.6.

Il programma, subito dopo effettuata la WRITE, esegue di norma una READ (in questo caso il numero di stazione non viene controllato) per acquisire la risposta proveniente dalla stazione. In ogni caso una risposta perverrà certamente: o la risposta di conferma "$nn" o "*nn" che indica che nessuna risposta è pervenuta.

Esempio

read ch 3,0,a$

La lettura dopo la WRITE è obbligatoria. Se si tentano due scritture consecutive senza avere operato la lettura, si ha un messaggio di errore (DRV ERR).

Una interrogazione eseguita da GBASIC non determina quindi una successiva interruzione; come già accennato le interruzioni conseguono ad eventi imprevedibili, come un timeout o un messaggio da un corrispondente.

La funzione DRVST(n,m) consente infine di conoscere in ogni istante lo stato di una certa stazione m (0=OFFLINE, 1=ONLINE), essendo n il numero del canale associato al driver.

Esempio riepilogativo

Il sottostante programma (provato in pratica) dimostra le funzionalità di base del driver. Periodicamente esegue interrogazioni programmate dello stato di una stazione mentre nel frattempo stampa i messaggi provenienti dalle stazioni.

'       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'       *     PROGRAMMA DI PROVA MASTER RETE

'       *     VERSIONE 1.00

'       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'		Data:7/6/92

#DECLCONST

'--------------------------------------------------------------------------

'	Costanti varie

'--------------------------------------------------------------------------

VERSIONE $ "STAMP"	'STAMP e' parola riservata per ora e data

SI	= "1"

NO	= "0"

FOROUT = "0"

FIFO	= "10"		'usata in info()

TESTN	= "0"

'--------------------------------------------------------------------------

'	Canali

'--------------------------------------------------------------------------

CONSOLE	= "0"

GLAN		= "1"

INKEY		= "4"

RAMFILE 	= "5"

'--------------------------------------------------------------------------

'	Storages

'--------------------------------------------------------------------------

#END

#DECLVAR

a,b,c,i		'uso generale fuori int

d,e,f			'uso generale dentro int

Dest

'	stringhe

FromLan		'da LAN

FrP			'tempor. per precedente

Esito			'esito trasmissione LAN

#END

#CODE

goto	Avvio

'--------------------------------------------------------------------------

'		     ROUTINES DI SERVIZIO INTERRUPT

'--------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------

'	ListenLan - servizio messaggi arrivati da rete

'--------------------------------------------------------------------------

#-> ListenLan

pop FromLan$

print FromLan$			'invia risposta intatta ad host

return interrupt 2

'--------------------------------------------------------------------------

'	Avvio - inizio effettivo del programma

'--------------------------------------------------------------------------

#-> Avvio

gosub IniSys			'inizializza sistema

print "SLM 1.0"

print "Compilazione ";VERSIONE

'--------------------------------------------------------------------------

'	attesa di una stringa da host

'--------------------------------------------------------------------------

#-> UsP2

print

let b$=""			'b$ e' la stringa dove viene accumulato

let a$=""			'il messaggio

#-> Loop

input ldev INKEY,a$

if a$="\" then SndStg	'accumula fino all'arrivo di CR

if a$="!" then UsP2

if len(a$)=0 then Loop

let b$=concat$(b$,a$)

goto Loop

'--------------------------------------------------------------------------

'	invio stringa in rete

'--------------------------------------------------------------------------

#-> SndStg

let a$=substr$(b$,1,2)

'	se la stringa non inizia per numero si sottintende il destinatario

'	specificato in precedenza

if val(a$)<>-1 then

let Dest = val(a$)			'destinatario

let i=len(b$)-2			'lunghezza del messaggio

let b$=substr$(b$,3,i)		'escludi i primi due caratteri

endif

print "Invio..";b$;" a";Dest

write ch GLAN, Dest, b$

read ch GLAN, 0, Esito$

'	processare qui situazioni di timeout

print "Esito..";Esito$

goto UsP2

'--------------------------------------------------------------------------

'	IniSys - inizializza sistema all'accensione

'--------------------------------------------------------------------------

#-> IniSys

'	------- dimensionamenti

dim a$(80),b$(80),c$(80),d$(80), FromLan$(80), Esito$(20)

reset interrupt	clear		'azzera FIFOs

'	------- apertura drivers

'---------------------------------------------------------------------------

'	CTC / baud rate generators

'---------------------------------------------------------------------------

'	open osc 3,"C 0 D 36"		'baud rate generator lan

'	osc 3, 1				'se non esiste via hardware

open osc 4,"C 2 D 38"		'real time clock per MMT

osc 4, 40 for switch

'---------------------------------------------------------------------------

'	drivers vari

'---------------------------------------------------------------------------

open ch GLAN, "GLANM:..", "S 1 D 70 C 71 V 71"

ch GLAN to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

'	break NO			'per evitare break non voluti

autostart SI

interrupt SI

write ch GLAN, 0, "!"

write ch GLAN, 2, "+"

return

#END

## 2.5.	Struttura dei messaggi

Utilizzando il protocollo G-LAN per nuove applicazioni, si suggeriscono la seguente struttura di messaggio:

Lettera chiave

Mittente (2 caratteri)

Destinatario (2 caratteri)

Altri dati ecc.

Nel modo descritto, future versioni di G-LMD potranno provvedere anche alla ritrasmissione di messaggi tra due stazioni.

## 2.6.	Un esempio applicativo

Consideriamo un esempio di massima con situazioni abbastanza frequenti nel pratico impiego della rete G-LAN.

Supponiamo che il master debba autorizzare delle transazioni e riceverne poi i dati per l'archiviazione. Come già accennato, la particolare organizzazione di G-LMD consente, in buona misura, di trattare una rete che è di tipo master/slaves come una rete paritetica. E' infatti possibile inviare una interrogazione ad una stazione così come è possibile apparentemente l'arrivo asincrono di messaggi dalle stazioni (che in realtà sono interrogate ciclicamente dal driver in modo invisibile all'utente).

Nel seguito, pertanto, continueremo a parlare, anche se impropriamente, di "messaggi in arrivo dalle stazioni" quando questo non possa essere fonte di confusioni. Il programma esempio  prevede una routine di gestione interruzioni che ha lo scopo di trattare i messaggi spediti dalle stazioni. Il normale ciclo è iniziato dallo slave che, a seguito di un evento locale, richiede l'autorizzazione ad eseguire la transazione.

La routine di servizio interruzioni, riconosciuta la richiesta provvede ad inviare, se esistente, l'autorizzazione.

Alla fine della erogazione, la stazione invia i dati che il master registra.

open ch GLAN, "GLAM:..", "..."

...........

write ch GLAN, 0, "!"

write ch GLAN, 0, "+" 			'startup lan

.....

#->> IntServ

pop FromLan$

let KeyLett$ = substr$(FromLan$,1,1)	'lettera chiave

let N$ = substr$(FromLan$,2,1)    	'n. di stazione

let NSta = val N$

if KeyLett$ = "A" then SendCred		'rich. credito

if KeyLett$ = "B" then RecTrans		'dati della transazione

#->> IntServExi

return interrupt 2

#->> SendCred

write ch GLAN, NSta, "C"   		'autorizzazione alla transazione

read ch GLAN, NSta, a$

let KeyLett$ = substr$(a$,1,1)		'lettera chiave

if KeyLett$ = "$" then IntServExi

.. qui vengono processate altre condizioni per risposte diverse

#->> RecTrans

.. esegue il controllo e la registrazione dell'erogazione

write ch GLAN, NSta, "D"   		'cancella ultima transazione

read ch GLAN, NSta, a$

let KeyLett$ = substr$(a$,1,1)		'lettera chiave

if KeyLett$ = "$" then IntServExi

.. qui vengono processate altre condizioni per risposte diverse

In questo ultimo caso la cancellazione dei dati della transazione dalla memoria dello slave avviene in seguito ad un comando del master, per conseguire una maggiore sicurezza.

## 2.7.	Condizioni di errore

G-LMD rileva alcune condizioni di errore che sono passate al GBASIC sotto forma di codice. Future versioni dell'interprete potranno pertanto esplicitarle (al momento risulta solo il messaggio DRV ERR).

1 - numero di stazione errato

2 - record troppo lungo

3 - WRITE ripetuto prima arrivo risposta

4 - WRITE ripetuto prima del READ

5 - arrivata risposta inattesa (err.interno)

# 3.	Algoritmi

Confidenziale - per solo uso interno

## 3.1.	Funzionamento base

Come già accennato il driver G-LMD prevede due processi indipendenti che corrono parallelamente alla esecuzione del programma GBASIC:

TIMER (PROCLAN nel sorgente)  - attivato a scadenze periodiche dallo MMT di GBASIC;

RECEIVER - attivato dalla ricezione dei caratteri sulla SIO della rete.

Il processo TIMER si autoinstalla alla OPEN nella lista dei processi chiamati da MMT.

In realtà il processo TIMER non viene chiamato ad ogni "tic" di MMT. Quello che viene chiamato è un processo di prescaling (PRETIMER) che chiama TIMER ogni numero di TIC prefissati (costante PRESC_K). PRETIMER ha la funzione di trasmettere i caratteri verso le stazioni, se il buffer relativo non è vuoto. Ad ogni TIC pertanto viene inviato un carattere. Dopo PRESC_K TIC viene chiamato TIMER.

Ogni chiamata a TIMER o RECEIVER determina l'esecuzione di un determinato programma in funzione di una variabile detta di stato (rispettivamente TIMSTAT e RXSTAT). Gli stati possibili sono:

Per TIMER:

IDLE - stato inoperoso - viene avviata la trasmissione di una interrogazione. Questa sarà di normale polling se il GBASIC non ha presentato richieste o l'interrogazione GBASIC in caso contrario.

WAITING - attesa di risposta dalla stazione. Se la risposta non inizia a pervenire entro un tempo prefissato (dato dalla costante WAITMAX) si il passaggio nello stato di TIMEOUT e la ripetizione della interrogazione per un numero massimo volte fissato dalla variabile REPCNT inizializzata dal sistema al valore REPMAX e modificabile dall'utente con la WRITE dest, n, "+" (illustrata in precedenza). Se la stazione non risultava già in timeout, si ha la generazione di una interruzione al GBASIC per segnalare la condizione anomala.

RECEIVED - il messaggio è stato ricevuto. Viene analizzato anche sulla base delle condizioni a lato (ad esempio, tabella delle stazioni in timeout) e  determina le azioni conseguenti. Se opportuno, viene generata una interruzione GBASIC.

Per RECEIVER:

ST0 - attesa SOH o ACK o NAK

ST1 - attesa byte alto indirizzo

ST1_2 - attesa byte basso indirizzo

ST1_3 - attensa numero di messaggio

ST2  - attesa STX

ST3 - attesa messaggio

ST4 - attesa 1.o bcc (carattere di controllo)

ST5 - attesa 2.o bcc (carattere di controllo) - messaggio pronto attesa lettura

Il ciclo base del processo TIMER è il seguente:

idle -> waiting -> received -> idle...

Come già accennato, G-LMD mantiene una tabella con lo stato delle stazioni. Ad ogni nuova interrogazione automatica, viene prelevato dalla tabella il numero della prossima stazione da interrogare tenendo presente che solo ogni ONOFFR stazioni attive viene interrogata una stazione in timeout per i motivi di ottimizzazione a suo tempo esposti.

Si osservi una situazione particolare: supponiamo che tutte le stazioni siano in timeout (ad esempio perchè, con alimentazione comune, siano tutte spente) ed immaginiamo di attivarle tutte simultaneamente. Il risveglio della prima stazione sarà rilevato quasi istantaneamente. Ma la seconda stazione sarà rilevata solo dopo ONOFFR interrogazioni della stazione attiva e così via per le successive.

## 3.2.	Gli stati del processo TIMER

IDLE

La figura 1 riporta il diagramma a blocchi semplificato dell'algoritmo usato per lo stato IDLE. Niente è operativo fino a che non si esce dallo stato di startup. Qualora il buffer di trasmissione non sia ancora vuoto (per una precedente interrogazione) si abortisce istantaneamente qualsiasi ulteriore operazione. Si esamina quindi il flag PRE_BUF2 che, se settato, indica che il programma GBASIC ha predisposto una interrogazione da trasmettere. In caso negativo si determina il numero della prossima stazione da interrogare e si avvia l'invio di un messaggio di polling. Viceversa si invia il messaggio predisposto dal GBASIC alla stazione richiesta.

Si noti l'ingresso secondario REIDLE che viene usato per ritrasmettere interrogazioni in caso di timeout o di NAK dalla stazione. In uscita si passa in stato di WAITING per attendere la risposta.

Nella figura 2 le operazioni dello stato di IDLE sono riportate nel dettaglio. Senza soffermarsi su quanto già illustrato, si noti che prima di eseguire il controllo di PRE_BUF2 si pongono le variabili WAITCNT e REPCNT e TORCNT al loro valore di default. Il loro scopo è di limitare la massima permanenza nello stato di WAITING (WAINTCNT) nonchè il numero massimo di ripetizioni dell'interrogazione (REPCNT).

Seguendo adesso il ramo "AUTO" delle interrogazioni automatiche, si può vedere come la variabile ONCOUNT sia usata per determinare il rapporto tra le interrogazikoni a stazioni ON o OFF. Quando ONCOUNT, decrementato, raggiunge 0 è tempo di interrogare una stazione OFF.

Nel caso in cui si debba interrogare una stazione ON si chiama la routine NEXTON che ritorna il numero della prossima stazione ON. Se non ce ne sono si passa necessariamente ad interrogare una stazione in OFF. Viene quindi posta la variabile LASTON pari al numero della pompa in ON. Parimente si predispone, nel buffer di trasmissione, il campo indirizzo uguale al numero della stazione da indirizzare. Infine si pone il flag WAKEUP uguale a ON. Questo flag è usato per determinare lo stato noto della stazione prima della interrogazione per rilevare i "risvegli" e le "scomparse". Se la stazione risultava in ON, un timeout implicherà la necessità di generare un'interruzione al GBASIC per comunicare la "scomparsa". Viceversa per comunicare un "risveglio". L'operazione nel caso di stazione in OFF è la duale di quella sopra descritta.

La tabella interna delle stazioni conserva anche il numero di messaggio da trasmettere ed il numero di messaggio che ci attende in risposta. Essi vengono prelevati per inserire il numero dell'interrogazione in partenza nel buffer di trasmissione, e quello che ci si aspetta in risposta in EXPNMSG (esso è previsto per usi futuri ma non viene sfruttato al momento). I numeri di messaggi in tabella sono incrementati solo quando si è certi che le interrogazioni sono state recepite dallo slave.

Viene quindi settata la variabile PDEST che contiene il numero della pompa di destinazione e che deve essere settata tanto per le interrogazioni automatiche che per quelle GBASIC.

Tornando indietro e seguendo il ramo "STARTGB" si osserva che vengono svolte operazioni preliminari del tutto analoghe a quelle sopra descritte.

Interrogazioni GBASIC a stazioni in timeout ritornano direttamente un messaggio "*nn".

E' da illustrare tuttavia l'uso che viene fatto della variabile BUF2. Essa indica, se diversa da 0, che una interrogazione GBASIC è già in corso e che altre non possono essere effettuate. Quando una nuova richiesta viene inserita dal GBASIC nel buffer di trasmissione, si verifica che il flag BUF2 sia OFF; in caso contrario viene segnalato un errore. L'inserimento della nuova interrogazione GBASIC determina, come si è visto sopra, il settaggio di PRE_BUF2.

WAITING

Ben più semplice è lo stato WAITING in cui non avvengono altre operazioni se non il controllo della variabile WAITCNT già descritta e le eventuali ripetizioni.

RECEIVED

Come accennato, lo stato RECEIVED (fig.4) provvede ad una seconda analisi del messaggio ricevuto (la prima avviene direttamente a livello di processo RECEIVER). In primo luogo si verifica che non siano intervenuti errori di comunicazione (di parità o di bcc). In questo caso si trasmette un NAK e si riabilita il processo RECEIVER, contando il numero di ritentativi con la variabile NAKCNT inizializzata in precedenza al valore di default e si torna in stato di WAITING. Se il numero di tentativi supera il massimo, si procede come sotto descritto per il timeout.

Se non erano stati rilevati errori, si esamina il primo carattere del buffer. Si hanno le seguenti possibilità:

SOH - inizio di un messaggio di risposta - si incrementano i numeri di messaggio - si invia ACK - si riabilita RECEIVER - si passa a stato READY.

NAK - entra in stato di WAITING passando però attraverso REPEAT.

ACK - incrementa i numeri di messaggio - copia il messaggio di ACK "$n" nel buffer di ricezione deducendo n (numero di stazione) da PDEST (numero della stazione interrogata).

Altro carattere - ci si comporta come con NAK.

Un messaggio è arrivato; se la stazione era in precedenza classificata tra quelle quiescenti, si deve aggiornare la tabella e metterla come presente. Se si la risposta è arrivata in seguito ad una interroga zione automatica, si deve generare una interruzione per segnalare il nuovo stato. Viceversa, se l'interrogazione è stata fatta dal GBASIC si copia il messaggio ricevuto nella apposita area.

In caso di interrogazione automatica di una pompa già considerata online, si esamina la risposta. Se questa ha il carattere chiave "C" ("nulla da dire"), si ritorna nello stato IDLE avviando un nuovo ciclo. Le risposte "nulla da dire", quindi, in questo caso, non provocano alcuna azione da parte del driver.

Se, in caso di interrogazione auto ad una pompa già considerata attiva, il messaggio di risposta è diverso da "C", si esegue un push del messaggio nel FIFO dati e si richiede un interrupt al GBASIC. Similmente in caso di risveglio conseguente ad una interrogazione automatica.

La variabile REPCNT tiene conto del numero delle ripetizioni e le limita. Quando infatti REPCNT raggiunge il valore zero si esegue la procedura RETTMO che ha lo scopo di prendere le oppor tune decisioni in seguito al timeout verificato. Se la richiesta era stata fatta in modo automatico, ossia non dal GBASIC, si controlla se la stazione risultava già in timeout. In questo caso non si esegue alcuna particolare operazione ma attraverso SHORTRDY si torna in stato IDLE. Se l'interrogazione era del GBASIC o se la stazione non risultava in timeout, si inserisce il messaggio di timeout nel buffer ("*n") ma nel primo caso non si fa interrupt e nel secondo invece si esegue push ed int.

## 3.3.	Gli stati del processo RECEIVER

Gli stati del processo RECEIVER sono illustrati nel diagramma di figura 5. La semplicità concettuale e gli abbondanti commenti nel listato non richiedono ulteriori informazioni.

# 4.	Listati

Il listato effettivi della versione in corso può differire da quello sotto riportato che ha solo scopo di riferimento.

;============================================================================

;

;	DRIVER PER RETE LOCALE "G-LAN"

;

;	GBASIC COMPATIBILE

;

;	VERS. 1.00 9/91

;

;	USABILE PER QUALSIASI SIO ATTRAVERSO STRINGA DI CONFIGURAZIONE

;

;	COMPLETAMENTE CONFIGURABILE DA SORGENTE

;

;============================================================================

CSEG

INCLUDE B7.CNF

;----------------------------------------------------------------------------

;	EQUATES

;----------------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------------

;	PARAMETRI MODIFICABILI IN FASE DI ASSEMBLAGGIO

;----------------------------------------------------------------------------

;------	NUMERO MASSIMO DI STAZIONI COLLEGABILI (BINARIO)

SLAVMAX	EQU	31		;NUMERO MASSIMO DI STAZIONI COLLEGABILI

;------ RAPPORTO TRA CHIAMATE A MMT (GBASIC) E CHIAMATE AL PROCESSO PROCLAN

;	DETERMINA LA FREQUENZA DELLE INTERROGAZIONI ED IN GENERE TUTTE

;	LE ATTESE

PRESC_K	EQU	8		;ITERAZIONI PRESCALER PRIMA DI CHIAMARE PROCLAN

;------	MASSIMA PERMANENZA IN STATO WAITING - DETERMINA IL TEMPO MASSIMO

;	DI ATTESA NEL CASO DI MANCATA RISPOSTA - NON LIMITA LA DURATA DELLA

;	RISPOSTA, POICHE' IL TEMPO SI 'AUTOALLUNGA' SE VENGONO RICEVUTI

;	DEI CARATTERI

WAITMAX EQU	5		;MASSIMA PERMANENZA IN STATO WAITING

;------	NUMERO MASSIMO DI RITRASMISSIONI E/O DI NAK DA PARTE DEL MASTER

;	QUESTO E' IL VALORE DI DEFAULT ED E' MODIFICABILE DA PROGRAMMA

;	AL MOMENTO DELLA INIZIALIZZAZIONE DELLA RETE CON LA FRASE:

;	WRITE DEST,RTY,"+"  - RTY E' IL NUOVO VALORE DI REPMAX

REPMAX	EQU	4

;E DI NAK CHE PUO' SPEDIRE MASTER (DEFAULT)

;------	RAPPORTO TRA INTERROGAZIONI A STAZIONI CHE RISULTANO ONLINE

;	E STAZIONI CHE RISULTANO OFFLINE - INFLUISCE SUL TEMPO DI ENTRATA

;	IN RETE DI UNA STAZIONE QUANDO VIENE ATTIVATA

ONOFFR	EQU	40		;NUMERO DI INTERROGAZIONI DI STAZIONI ON PRIMA

;DI INTERROGARE UNA DELLE STAZIONI OFF

;------	LUNGHEZZA BUFFERS DI TRASMISSIONE E RICEZIONE

LANBUFL	EQU	80		;LUNGHEZZA BUFFERS LAN RX E TX

;------	FATTORE DIVISIONE CLOCK SIO - SETTARNE UNO SOLO A 1 E L'ALTRO A 0

CLK16	EQU	0		;SIO DIVIDE PER 16

CLK64	EQU	1		;SIO DIVIDE PER 64

;----------------------------------------------------------------------------

;	ALTRI PARAMETRI

;----------------------------------------------------------------------------

SYSTEM	EQU	5

ONLINE	EQU	1

OFFLINE	EQU	0

;	VALORI ASSUNTI DA RXERR

NOERR	EQU	0

BCCERR	EQU	1

PERR	EQU	2

;	VALORE ASSUNTO DA MREADY

;	(OMONIMI DEGLI STATI DI TIMSTAT)

;IDLE	 EQU	0		;PRONTO PER TRASMETTERE UNA DOMANDA

;WAITING EQU	1		;ESEGUITO WRITE, ATTESA DI RISPOSTA

;READY	 EQU	3		;RISPOSTA RICEVUTA - ATTESA DI READ

;	I VALORI ASSUNTI DA RXSTAT E DA TIMSTAT SONO DEFINITI NEL SEGUITO

INCLUDE	CARATT.DEF

CR	EQU	0DH

SOH	EQU	1		;START OF HEADING

IF	SLAN

PIOAD	EQU	4

PIOAC	EQU	6

ENDIF

;----------------------------------------------------------------------------

;		     SEZIONE DI PUBBLICO ACCESSO

;----------------------------------------------------------------------------

HEADER:

;	DRIVER HEADING

DB	1BH		;INDICA DRIVER PRESENTE

DW	DRVEND-HEADER

DB	1		;DEFINIZIONE DEL TIPO - VALORI AMMESSI

;0 - CHAR ORIENTED

;1 - BLOCK ORIENTED

;2 - SPECIAL DEVICE

DB	'GLANM:..'	;NOME DEL DRIVER - SEMPRE 8 CARATTERI

;----------------------------------------------------------------------------

;	INIZIO DELLA PORZIONE ESEGUIBILE

;----------------------------------------------------------------------------

;	IN INGRESSO:

;	HL - INDIRIZZO DEL BUFFER

;	DE - NUMERO DEL RECORD IN BINARIO

;	B  - CODICE OPERAZIONE RICHIESTA

;		VALORI AMMESSI:

;		0 = SCRITTURA

;		1 = LETTURA

;		2 = INIZIALIZZAZIONE

;	CODICI DI RITORNO: (IN ACC)

;		0 - TUTTO OK

;		1 - CODICE DI OPERAZIONE RICHIESTO NON AMMESSO DA QUESTO

;		    DRIVER

;		2 - BUFFER PIENO

;	NOTA - QUESTO DRIVER OPERA SOLO IN OUT - I DATI LI RITORNA SOLO

;	ATTRAVERSO IL FIFO (POP)

;	DRIVER NON VIENE DICHIARATO PUBLIC - VIENE TROVATO AUTOMATICAMENTE

;	DAL SISTEMA E CHIAMATO POI DALLA SUB 'DRIVER' INTERNA AL GBASIC

DRIVER:	LD	A,B		;DECIDI QUALE OPERAZIONE ESEGUIRE

CP	0

JR	Z,DRV_WR

CP	1

JP	Z,DRV_RD

CP	2

JP	Z,INIT

CP	6

JP	Z,STATUS

LD	A,1		;ERRORE - CODICE RICHIESTA NON AMMESSO

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	FUNZIONE N.0 - SCRITTURA RECORD

;----------------------------------------------------------------------------

DRV_WR:	PUSH	HL		;INDIRIZZO BUFFER DA TX

PUSH	DE		;NUMERO DEL RECORD IN BINARIO

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO SPECIALE '+' - AVVIA RETE

;----------------------------------------------------------------------------

LD	A,(HL)		;MESSAGGI DI STARTUP INIZIANO PER "+"

CP	'+'		;IL RESTO E' IGNORATO

JR	NZ,NOSTUP

XOR	A		;FINE DELLA FASE DI STARTUP

LD	(STARTUP),A

LD	A,E		;IL NUMERO DI RECORD SE <> 0 INDICA NUM RETRY

OR	A

JR	Z,NOSETR

LD	(MAXRTY),A

NOSETR:	POP	DE

POP	HL

XOR	A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO SPECIALE '-' - ARRESTA RETE

;----------------------------------------------------------------------------

NOSTUP:	CP	'-'		;MESSAGGIO DI STOPDOWN?

JR	NZ,NOSTDN

LD	A,1		;SOSPENDI ATTIVITA'

LD	(STARTUP),A

JR	NOSETR

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO SPECIALE '!' - RESET GENERALE

;----------------------------------------------------------------------------

;	(DA ESEGUIRE ALL'INSTALLAZIONE)

NOSTDN:	CP	'!'		;MESSAGGIO DI RESET GENERALE?

JR	NZ,NOGENRES

PUSH	BC

LD	HL,PUMPTAB

LD	B,SLAVMAx+1	;NUMERO DI ENTRIES DA TRATTARE

PRETAB0:INC	HL

LD	A,'0'		;IL PRIMO MESSAGGIO INVIATO E' '0'

LD	(HL),A

INC	HL

INC	HL

DJNZ	PRETAB0

POP	BC

JR	NOSETR

NOGENRES:

;	ESEGUE INIZIALIZZAZIONI PRE-SCRITTURA RECORD

LD	A,7		;CONTEGGIA SEMPRE ALMENO

;SOH,GRUPPO,INDIRIZZO,STX,NMESS,ETX,BCCH,BCCL

LD	(GBTXCNT),A

LD	HL,UCOM		;RESETTA PUNTATORI

LD	(LANWRPO),HL

LD	A,SOH

LD	(USOH),A

LD	A,STX

LD	(USTX),A

POP	DE		;NUMERO DEL RECORD (DESTINAZIONE MESSAGGIO)

LD	A,E

OR	A		;NON DEVE ESSERE <0

JP	M,ERR1

CP	SLAVMAX		;NON DEVE ESSERE > SLAVMAX

JP	NC,ERR1

LD	(UDEST),A	;FISSA DESTINAZIONE DEL MESSAGGIO

POP	HL		;RIPRENDI INDIRIZZO DEL BUFFER

LD	DE,(LANWRPO)	;BUFFER POINTER

LANW1:	LD	A,(GBTXCNT)	;INCREMENTA NUMERO DEI CARATTERI DA TRASMETTERE

INC	A

CP	LANBUFL-8	;VEDI SE BUFFER PIENO

JP	Z,ERR2		;ERRORE, NON PROCEDERE

LD	(GBTXCNT),A

LD	A,(HL)		;PRENDI CARATTERE

LD	(DE),A		;E SALVALO NEL BUFFER LAN

OR	A		;"0" E' IL TERMINATORE

JR	Z,WENDREC	;SE LO TROVI FINE SCRITTURA RECORD

CP	'"'		;" E' IL TERMINATORE

JR	Z,WENDREC	;SE LO TROVI FINE SCRITTURA RECORD

CP	CR		;CR E' IL TERMINATORE

JR	Z,WENDREC	;SE LO TROVI FINE SCRITTURA RECORD

INC	DE		;ANCORA BYTES DA SCRIVERE - INCREM.PUNTATORI

INC	HL

JR	LANW1		;E LOOP

WENDREC:LD	A,ETX		;INVECE DELLO ZERO SCRIVIAMO ETX

LD	(DE),A

INC	DE		;PREDISPONIAMO PER BCC

LD	(LANWRPO),DE	;SALVA PUNTATORE DI SCRITTURA GIA'

;INCREMENTATO - SERVIRA' DOPO PER APPENDERE

;IL BCC

;AVVIO RICHIESTA TRASMISSIONE

LD	A,(BUF2)	;ERA ANCORA PENDENTE UNA PRECEDENTE

OR	A		;RICHIESTA? ERRORE!

JP	NZ,ERR3

LD	A,(MREADY)	;ERA ANCORA PENDENTE UNA RISPOSTA?

OR	A

JP	NZ,ERR4		;ERRORE!

LD	A,WAITING

LD	(MREADY),A

LD	A,1		;AVVIA RICHIESTA

LD	(PRE_BUF2),A

XOR	A

RET

ERR1:	LD	A,1		;NUMERO STAZIONE INESISTENTE

JR	ERR

ERR2:	LD	A,2		;RECORD TROPPO LUNGO

JR	ERR

ERR3:	LD	A,3		;WRITE RIPETUTO PRIMA DELL'ARRIVO DELLA RISP

JR	ERR

ERR4:	LD	A,4		;WRITE RIPETUTO PRIMA DEL READ

JR	ERR

ERR5:	LD	A,5		;ARRIVATA RISPOSTA SENZA ESSERE IN ATTESA

ERR:	DI

JR	ERR

;----------------------------------------------------------------------------

;	FUNZIONE N.1 - BLOCK READ

;----------------------------------------------------------------------------

DRV_RD:	LD	A,(MREADY)	;ATTENDI DATI SE NON PRONTI

CP	READY

JR	NZ,DRV_RD

EX	DE,HL		;DESTINAZIONE DATI IN DE

LD	HL,READBUF

LD	BC,(CNTREAD)

LDIR

LD	A,CR		;TERMINATORE

LD	(DE),A

XOR	A		;OK PER USCITA DRIVER

LD	(MREADY),A	;AZZERA FLAG DI MESSAGGIO IN ATTESA

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	FUNZIONE N.2 - INIZIALIZZAZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

INIT:	LD	A,C		;FATTI UNA COPIA DEL TUO NUMERO

LD	(CHNUM),A	;DI CANALE - SERVIRA' PER CHIEDERE INT

;	FASE 1 - SI ACQUISISCE LA STRINGA DI CONFIGURAZIONE E SI PROGRAMMA

;	LA SIO LAN

;	LD	A,1

;	CALL	LEDOUT

LD	A,7		;IL REG E E' GIA' SETTATO DA CHI HA FATTO

;CALL DRIVER

LD	D,'S'		;ASPETTATI UNA SIO

CALL	SYSTEM		;"TRIPLEX" - ANALIZZA LA STRINGA DI CONFIG

;CHE DEVE ESSERE PRESENTE E RITORNA

;D=DATA C=CONTROLLO E=VETTORE B=TABELLA

;	LD	A,0

;	CALL	LEDOUT

LD	HL,CTLP		;CONTROL PORT

LD	(HL),C

INC	HL

LD	(HL),D		;DATA PORT

INC	HL

LD	(HL),E		;VECTOR PORT

;B=N.TABELLA

LD	A,3		;CHIAMA INSTVEC

LD	HL,TABVECS	;VETTORI DA INSTALLARE

LD	E,0		;SIO

CALL	SYSTEM

PUSH	BC		;VETTORE

;	VEDI LA NOTA TECNICA "RESET.DOC" PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE

;	PROCEDURE SEGUITE QUI SOTTO PER IL RESET DELLE PORTE ECC.

LD	A,(CTLP)

LD	C,A

LD	A,18H		;RESETTA CANALE CTLP

OUT	(C),A

LD	A,(VECP)

LD	C,A

LD	A,1		;PROGRAMMA REGISTRO 1

OUT	(C),A		;SE ERA GIA' PROGRAMMATO, PACE

LD	A,14H		;CON SOLO "STATUS AFFECTS VECTOR"

OUT	(C),A		;E PARITY AFFECTS VECTOR

;DOPO PROVATO SOSTITUIRE CON UNA LETTURA

;PRIMA DELLA SCRITTURA

LD	HL,TABSIO

LD	A,(CTLP)

LD	C,A

LD	B,13		;ELEMENTI IN TABELLA

OTIR

LD	A,(VECP)

LD	C,A

LD	A,2		;SELEZIONA REGISTRO VETTORE

OUT	(C),A

POP	DE		;VETTORE - PUSHATO COME BC

LD	A,E		;PROGRAMMA VETTORE

OUT	(C),A

IF	SLAN

;TEST ONLY

;	LD	A,0FFH		;BIT MODE

;	OUT	(PIOAC),A

;	XOR	A

;	OUT     (PIOAC),A

;	CALL	LEDOUT		;SPEGNI TUTTO

ENDIF

CALL	SETRX

;	FASE 2 - SI INIZIALIZZANO LE VARIABILI

LD	HL,ROMSTR	;COPIA IL MESSAGGIO DI DEFAULT (POLLING)

LD	DE,LBUF		;DA ROM IN RAM

LD	BC,8

LDIR

LD	A,IDLE		;PROCESSO TIMER IN ATTESA

LD	(TIMSTAT),A

LD	A,ST0

LD	(RXSTAT),A	;RICEZIONE IN STATO ST0

XOR	A

LD	(BUF2),A	;TRASMISSIONE DA BUFFER DI DEFAULT

LD	(GBTXCNT),A	;CONTATORE CARATTERI SCRITTI DA GBASIC

;NEL PROPRIO BUFFER

LD	(PRE_BUF2),A

INC	A		;FASE INIZIALE E' STARTUP

LD	(STARTUP),A

LD	A,REPMAX	;DEFAULT

LD	(MAXRTY),A

LD	A,ETX		;METTI I FERMI A FINE BUFFER

LD	(RBLAST),A

LD	(UBLAST),A

;	PREDISPOSIZIONE INIZIALE TABELLA CON NUM MESSAGGI

LD	A,0FFH		;-1 - I VALORI SARANNO POI INCREMENTATI DA

;NEXTON E NEXTOFF

LD	(LASTON),A	;STAZIONE ON LINE DA CUI INIZIARE

LD	(LASTOFF),A	;STAZIONE OFFLINE DA CUI INIZIARE

LD	HL,PUMPTAB

LD	B,SLAVMAX+1	;MODIFICA 20/10/91

PRETAB:	LD	A,'1'		;PRIMO MESSAGGIO ATTESO E' '1'

LD	(HL),A

INC	HL

;	NUMERO DI MESSAGGIO INVIATO AGGIORNATO SOLO AL RESET GENERALE

INC	HL

LD	A,ONLINE	;TUTTE LE STAZIONI ONLINE AL PRIMO GIRO

LD	(HL),A

INC	HL

DJNZ	PRETAB

LD	A,ONOFFR	;PREDISPONE RAPPORTO INTERROGAZIONI AD ON/OFF

LD	(ONCOUNT),A

XOR	A

LD	(LANRXCNT),A

LD	(LANTXCNT),A

LD	(MREADY),A

LD	HL,LANRXBU

LD	(LANRDPO),HL

LD	(LANRXPO),HL

LD	HL,UCOM		;AREA TESTO BUFFER UTENTE

LD	(LANWRPO),HL

;	FASE 3 - INSTALLA PROCESSO MMTC

LD	A,10		;INSTALLA CHIAMATA PERIODICA PROCESSO MMTC

LD	HL,MMTC

CALL	SYSTEM

XOR	A

EI

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	FUNZIONE N.6 - STATUS

;----------------------------------------------------------------------------

STATUS:	LD	A,E		;E = NUMERO STAZIONE

OR	A		;NON DEVE ESSERE <0

JP	M,ERR1

CP	SLAVMAX+1	;NON DEVE ESSERE > SLAVMAX

JP	NC,ERR1

CALL	QPSTAT

LD	E,0		;ON LINE

LD	A,0

RET	NC

LD	E,1		;OFF LINE

RET

;--------------------------------------------------------------------

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;	PROCESSO TRASMETTITORE (MMTC) - ESEGUE L'INVIO DEI MESSAGGI

;	DI INTERROGAZIONE

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MMTC:	PUSH	AF

PUSH	BC

PUSH	DE

PUSH	HL

MMTCA:	LD	A,(PRESC100)	;DECREMENTA PRESCALER

DEC	A

LD	(PRESC100),A

CALL	Z,PROCLAN	;PROCLAN PUO' ALTERARE OGNI REGISTRO

POP	HL

POP	DE

POP	BC

POP	AF

RET

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;			PROCESSO RICEVITORE (LANRX)

;	SI TRATTA DI UN SOTTOPROCESSO ATTIVATO AD OGNI ARRIVO DI CARATTERE

;	E NON CON L'USO DI UN CLOCK

;	GLI STATI SONO DETERMINATI DA RXSTAT E POSSONO VALERE

ST0	EQU	0	;ATTESA SXT

ST1	EQU	1	;USATO DA GLAN

ST1_2	EQU	2	;USATO DA GLAN

ST1_3	EQU	3	;USATO DA GLAN

ST2	EQU	4	;ATTESA N. DI MESSAGGIO

ST3	EQU	5	;RIEMPIMENTO BUFFER MESSAGGIO

ST4	EQU	6	;ATTESA BCC

ST4_1	EQU	7	;ATTESA BCC

ST5	EQU	8	;MESSAGGIO RICEVUTO

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;----------------------------------------------------------------------------

;	LANRX - PROCESSO RICEVITORE

;----------------------------------------------------------------------------

;	IL SUO COMPORTAMENTO E' DIPENDENTE DALLO STATO DELLA

;	MACCHINA (VARIABILE RXSTAT)

LANRX:	EX	AF,AF'		;XCG REGISTERS

EXX

LD	A,(DTAP)	;NUMERO DI PORTA IN C

LD	C,A

IN	A,(C)		;LEGGI IL DATO

AND	7FH		;VIA LA PARITA'

PUSH	AF		;SERVIRA' DOPO

LD	A,(RXSTAT)	;IN QUALE STATO CI TROVIAMO?

CP	ST0

JP	Z,RXST0

CP	ST1

JP	Z,RXST1

CP	ST1_2

JP	Z,RXST1_2

CP	ST1_3

JP	Z,RXST1_3

CP	ST2

JP	Z,RXST2

CP	ST3

JP	Z,RXST3

CP	ST4

JP	Z,RXST4

CP	ST4_1

JP	Z,RXST4_1

CP	ST5

JP	Z,RXST5

JP	INT_ERR		;SITUAZIONE NON PREVISTA

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST0 - AZZERAMENTO E ATTESA STX, ACK O NAK

;----------------------------------------------------------------------------

RXST0:	CALL	RXRESET		;AZZERA VARIABILI DI RICEZIONE

POP	AF		;RIPRENDI DATO LETTO

CP	SOH

JP	Z,RXSOH		;SE NON E' SOH VEDI SE E' ACK O NAK

CP	ACK

JR	Z,RST0A

CP	NAK

JP	NZ,RXEXIT	;IGNORA TUTTO SE NON ACK, NAK O STX

RST0A:	CALL	STOTOB		;ACK E NAK VENGONO TRATTATI ALLO STESSO MODO

LD	A,ST5

LD	(RXSTAT),A	;SALTA SUBITO A FINE CICLO

JP	RXST5B

RXSOH:				;E' SOH

CALL	STOTOB		;METTILO NEL BUFFER

LD	A,ST1

LD	(RXSTAT),A	;PASSA AD ATTENDERE GROUP ADDRESS

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST1 - ATTESA INDIRIZZO ALTO

;----------------------------------------------------------------------------

RXST1:	POP	AF

CP	SOH

JP	Z,TOST1		;RESTART?

CP	'0'		;IN QUESTO STATO E' AMMESSO SOLO

JP	C,TOST1		;DI RICEVERE UNA CIFRA (AD)

CP	'@'

JP	NC,TOST1

CALL	STOTOB		;REGISTRA GA

RXST1A:	LD	A,ST1_2

LD	(RXSTAT),A	;PASSA AD ATTENDERE ID

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST1_2 - ATTESA INDIRIZZO BASSO

;----------------------------------------------------------------------------

RXST1_2:POP	AF

CP	SOH

JP	Z,TOST1		;RESTART?

CP	'0'		;IN QUESTO STATO E' AMMESSO SOLO

JP	C,TOST1		;DI RICEVERE UNA CIFRA (AD)

CP	'@'

JP	NC,TOST1

CALL	STOTOB		;REGISTRA AD

LD	A,(RGA)		;PRENDI GROUP ADDRESS

SUB	'0'		;RENDILO BINARIO

LD	B,A		;SALVA

SLA	A		;MOLTIPLICA PER 2

SLA	A		;MOLTIPLICA PER 4

SLA	A		;MOLTIPLICA PER 8

ADD	A,B		;PER 9

ADD	A,B		;PER 10

LD	B,A		;SALVA

LD	A,(RID)		;CIFRA MENO SIGN.

SUB	'0'		;->BINARIO

ADD	A,B		;QUESTA E' LA STAZIONE INTERROGATA

LD	B,A		;SALVA ANCORA

LD	A,(PDEST)

CP	B

JP	NZ,TOST0	;NON E' QUELLA GIUSTA - IGNORA

LD	A,ST1_3

LD	(RXSTAT),A	;PASSA AD ATTENDERE NMSG

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST1_3 - ATTESA NUMERO DI MESSAGGIO

;----------------------------------------------------------------------------

RXST1_3:POP	AF

CP	SOH		;SE RICEVI ANCORA SOH

JP	Z,TOST1		;RICOMINCIA DA 1

CP	'0'		;IN QUESTO STATO E' AMMESSO SOLO

JR	C,TOST0		;DI RICEVERE UNA CIFRA (N.MESSAGGIO)

CP	'9'+1

JR	NC,TOST0

CALL	STOTOB		;REGISTRA N.DI MESSAGGIO

RXST2A:	LD	A,ST2

LD	(RXSTAT),A	;PASSA AD ATTENDERE STX

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST2 - ATTESA STX

;----------------------------------------------------------------------------

RXST2:	POP	AF		;ATTENDE STX

CP	SOH

JP	Z,TOST1

CP	STX

JP	NZ,TOST0	;NON STX - TORNA ALLO STATO ST0

CALL	STOTOB

LD	A,ST3		;PASSA AD ATTENDERE TESTO MESSAGGIO

LD	(RXSTAT),A

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	SETRXERR - SETTA CONDIZIONI DI ERRORE NELLA RICEZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;SETRXERR:

;	LD	A,(RXERR)

;	OR	BCCERR

;	LD	(RXERR),A

;	JP	RXST2A

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST3 - MESSAGGIO VERO E PROPRIO

;----------------------------------------------------------------------------

RXST3:	LD	A,WAITMAX	;REINIZIALIZZA CONTATORE STATI WAIT

LD	(WAITCNT),A

POP	AF

CP	SOH		;SE RICEVI ANCORA SOH

JP	Z,TOST1		;RICOMINCIA DA 1

CALL	STOTOB		;QUALUNQUE ALTRA COSA SIA SALVALO

CP	ETX		;HAI SALVATO ETX?

JP	NZ,RXEXIT	;ESCI

LD	A,ST4		;PASSA AD ATTENDERE BCC

LD	(RXSTAT),A

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	TOST0 - PASSA DIRETTAMENTE NELLO STATO ST0

;----------------------------------------------------------------------------

TOST0:	LD	A,ST0		;RIPORTA ALLO STATO 0

LD	(RXSTAT),A

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	TOST1 - PASSA DIRETTAMENTE NELLO STATO ST1

;----------------------------------------------------------------------------

TOST1:	CALL	RXRESET		;AZZERA VARIABILI RICEZIONE

LD	A,SOH

CALL	STOTOB

LD	A,ST1		;RIPORTA ALLO STATO 1

LD	(RXSTAT),A

JP	RXEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST4 - ATTESA BCCH

;----------------------------------------------------------------------------

RXST4:	POP	AF

CP	SOH

JP	Z,TOST1		;RESTART?

CP	'0'		;IN QUESTO STATO E' AMMESSO SOLO

JP	C,TOST0		;DI RICEVERE UNA CIFRA 30-3F

CP	'@'

JP	NC,TOST0

LD	(BCCH),A

LD	A,ST4_1		;PASSA AD ATTENDERE LRCL

LD	(RXSTAT),A

JP	RXEXIT

; 	NOTA: I DUE BCC NON SONO SALVATI NEL BUFFER TANTO E' INUTILE

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST4_1 - ATTESA BCCL

;----------------------------------------------------------------------------

RXST4_1:POP	AF		;ATTENDE BCCL

CP	SOH

JP	Z,TOST1

CP	'0'		;IN QUESTO STATO E' AMMESSO SOLO

JP	C,TOST0		;DI RICEVERE UNA CIFRA 30-3F

CP	'@'

JP	NC,TOST0

;ADESSO COMBINA I DUE BCC RICEVUTI

AND	0FH		;IN UN SOLO BYTE

LD	B,A

LD	A,(BCCH)

AND	0FH

SLA	A

SLA	A

SLA	A

SLA	A

OR	B		;ACC CONTIENE BCC COMPLETO

LD	HL,RXBCC

CP	(HL)		;CONFRONTALO CON QUELLO CALCOLATO

LD	A,ST5

LD	(RXSTAT),A	;VAI NELLO STATO ST5

JP	Z,RXST5B	;LA CONDIZIONE E' IL CONFRONTO CON BCC

;VA DIRETTAMENTE NELLO STATO ST5

;ANCHE SE NON ARRIVA ALCUN CARATTERE

;OSSERVARE CHE NON SI SALTA DIRETTAMENTE

;A ST5 MA SI PASSA PRIMA DA ST5B

;	????? PERCHE' NON RIMANDARLO A ST0?

LD	A,(RXERR)

OR	BCCERR		;SE ERRORE, PRIMA SETTA FLAG

LD	(RXERR),A

JP	RXST5B

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO ST5 - ATTENDE CHE IL PROCESSO TIMER SIA TORNATO IN WAITING

;----------------------------------------------------------------------------

;	NOTA: IN QUESTO STATO CI ARRIVA SUBITO DOPO AVERE RICEVUTO IL BCC

;	      ANCHE SE NON ARRIVA ALCUN CARATTERE

;	OGNI CARATTERE IN ARRIVO E' IGNORATO FINCHE' LO STATO DI TIMER

;	NON DIVIENE "WAITING"

RXST5:	POP	AF		;WAITING ?! non dovrebbe essere IDLE

RXST5C:

LD	A,(TIMSTAT)	;E ATTENDE CHE TIMER LO CAMBI ANCORA

CP	IDLE		;SENZA FARE NIENTE

;	CP	WAITING		;SENZA FARE NIENTE

JP	NZ,RXEXIT

JP	TOST0		;ABILITA REINIZIO DEL CICLO

;	PASSA DI QUI SOLO ALL'INGRESSO IN ST5 COSI' NON CORRE IL RISCHIO

;	DI MODIFICARE WAITING->RECEIVED IN CASO DI UN CARATTERE SPARSO

RXST5B:	LD	A,RECEIVED

LD	(TIMSTAT),A	;CAMBIA LO STATO AL PROCESSO TIMER

JP	RXST5C

;----------------------------------------------------------------------------

;	RXEXIT - USCITA COMUNE PER TUTTI GLI STATI

;----------------------------------------------------------------------------

RXEXIT:	EXX

EX	AF,AF'

EI

RETI

;----------------------------------------------------------------------------

;	RXRESET	- RESETTA TUTTE LE VARIABILI DI RICEZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

RXRESET:LD	A,NOERR		;AZZERA EVENTUALE STATO DI ERRORE

LD	(RXERR),A

XOR	A

LD	(RXBCC),A	;AZZERA BCC PROGRESSIVO PER CONTROLLO

LD	(LANRXCNT),A	;AZZERA CONTATORE CARATTERI RICEVUTI

LD	HL,LANRXBU	;RIPORTA PUNTATORE AD INIZIO BUFFER

LD	(LANRXPO),HL

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	ROUTINE STORE TO BUFFER - PONE ACC NEL BUFFER DI RICEZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;	ACC RESTA INTATTO

STOTOB:	PUSH	AF

LD	A,(LANRXCNT)	;INCREMENT BUFFER COUNTER

INC	A

LD	(LANRXCNT),A

CP	LANBUFL+1	;VEDI SE BUFFER PIENO - PUO' AVVENIRE PER

JP	NC,RXBOER	;ERRORE SLAVE O PER DISTURBO PRESO COME CAR.

POP	AF		;RIPRENDI DATO LETTO

LD	HL,(LANRXPO)	;GET BUFFER POINTER

LD	(HL),A		;STORE CHAR

INC	HL

LD	(LANRXPO),HL	;STORE BUFFER POINTER

LD	E,A		;SALVA ACC

LD	A,(RXBCC)

XOR	E		;CALCOLA E SALVA NUOVO BCC

LD	(RXBCC),A

LD	A,E		;RIPRISTINA ACC

RET

;	RX BUFFER OVERFLOW ERROR

;	SE SONO ARRIVATI TROPPI CARATTERI IGNORA IL MESSAGGIO CORRENTE

;	(NOTA: STOTOB E' CHIAMATA IN TOST2 MA SUBITO DOPO UN RXRESET QUINDI

;	SENZA PERICOLO DI OVERFLOW - QUESTA USCITA AVVIENE SEMPRE PERTANTO

;	QUANDO E' STATO USATO UN SOLO LIVELLO DI STACK)

RXBOER:	POP	AF		;RIPRISTINA STACK - PUSH AF

POP	HL		;RIPRISTINA STACK - CALL A STOTOB

JP	TOST0

;----------------------------------------------------------------------------

;	EXT/STATUS CHG - NON DEVE AVVENIRE

;----------------------------------------------------------------------------

LANSTAT:EX	AF,AF'

EXX

LD	A,(CTLP)

LD	C,A

LD	A,10H		;RESET EXTERNAL STATUS/INTERRUPT

OUT	(C),A

;	LD	A,1

;	OUT	(C),A

;	LD	A,16H

;	OUT	(C),A

JR	QINT

;----------------------------------------------------------------------------

;	CONDIZIONI SPECIALI - DI SOLITO ERRORE PARITA'

;----------------------------------------------------------------------------

LANSPEC:EX	AF,AF'

EXX

LD	A,(CTLP)	;PRENDI NUMERO DELLA PORTA CONTROLLO

LD	C,A		;IN C

LD	A,1		;INDAGA SUL TIPO DI ERRORE

OUT	(C),A		;(SOLO PER DEBUG) - LEGGI REG1.

IN	A,(C)

LD	A,30H		;ERROR RESET

OUT	(C),A

LD	A,(RXERR)	;SETTA FLAG DI ERRORE PARITA'

SET	1,A

LD	(RXERR),A

QINT:	EX	AF,AF'

EXX

EI

RETI

;----------------------------------------------------------------------------

;	LANTX - TRASMISSIONE CARATTERE VERSO LAN - NON SERVE UN INTERR

;----------------------------------------------------------------------------

;	MA VIENE CHIAMATA DAL PROCESSO AD 1 MSEC

;	NEI MOMENTI IN CUI NON E' ATTIVA LA TRASMISSIONE

;	PUO' ESSERE CHIAMATA ANCHE DAI PROGRAMMI

;LANTX:	PUSH	BC

;	PUSH    AF

;	LD	A,(CTLP)	;NUMERO DI PORTA IN C

;	LD	C,A

;SIOT1:	IN	A,(C)

;	BIT	2,A		;TEST TX EMPTY

;	JR	Z,SIOT1

;	LD	A,(DTAP)	;NUMERO PORTA DATI IN C

;	LD	C,A

;       POP     AF

;	OUT	(C),A

;	POP	BC

;	RET

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;	PROCESSO LAN (PROCLAN) - ESEGUE LE INTERROGAZIONI AGLI SLAVES

;	VIENE CHIAMATO A TEMPO

;	GLI STATI POSSIBILI SONO DETRMINATI DALLA VARIABILE TIMSTAT

;	E SONO

IDLE	EQU	0

WAITING	EQU	1

RECEIVED EQU	2

READY	EQU	3

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROCLAN:LD	A,(TIMSTAT)

CP	IDLE

JP	Z,TIMIDLE

CP	WAITING

JP	Z,TIMWTNG

CP	RECEIVED

JP	Z,TIMRCVD

JP	TIMEXIT		;ERA INT_ERR 20/10/91

;	SEGUONO GLI STATI DEL PROCESSO TIMER;

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO IDLE - VIENE AVVIATA LA TRASMISSIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;	SE NON CI SONO TRASMISSIONI IN CORSO, UNA NUOVA TRASMISSIONE

;	VIENE AVVIATA USANDO IL BUFFER ATTIVO, OSSIA IL

;	BUFFER DI POLLING (SE IL BASIC NON HA RICHIESTO DI TRASMETTERE)

;	O DA QUELLO DEL BASIC (SE QUESTO HA RICHIESTO DI TRASMETTERE)

TIMIDLE:LD	A,(STARTUP)	;NON INVIARE INTERROGAZIONI FINCHE'

OR	A		;SEI IN STARTUP

JP	NZ,TIMEXIT

;	----- SI VERIFICA CHE NON CI SIANO TRASMISSIONI IN CORSO

LD	A,(LANTXCNT)	;VERIFICA CHE NON CI SIA ANCORA

OR	A		;DA TRASMETTERE QUALCOSA

JP	NZ,TIMEXIT	;IN QUESTO CASO RITORNA SUBITO

;	----- NESSUNA TRASMISSIONE E' IN CORSO - SE NE PUO' INIZIARE UNA NUOVA

;LE SEGUENTI INIZIALIZZAZIONI SONO POSTE QUI

;PER NON ESEGUIRLE NELLE RITRASMISSIONI

LD	A,(MAXRTY)	;INIZIALIZZA CONTATORI

LD	(REPCNT),A	;RITRASMISSIONI

LD	(NAKCNT),A	;E NAK INVIABILI

;	----- DECIDE QUALE BUFFER E' QUELLO ATTIVO

LD	A,(PRE_BUF2)	;VEDE SE BASIC HA RICHIESTO DI TRASMETTERE

OR	A

JP	NZ,STARTGB	;SALTA PER TRASMETTERE MSG RICH. DA GBASIC

;----------------------------------------------------------------------------

;	ANCORA IDLE: AVVIA PROCESSO TRASMISSIONE MESSAGGIO DI DEFAULT

;----------------------------------------------------------------------------

;	----- PREDISPONE BUFFER

;	----- DECISIONE STAZIONE DA INDIRIZZARE

;	PER PRIMA COSA SI VEDE SE DEVE ESSERE INTERROGATA UNA STAZIONE

;	ONLINE O UNA STAZIONE OFFLINE

LD	A,(ONCOUNT)	;ONCOUNT STABILISCE IL RAPPORTO TRA LE

DEC	A		;INTERROGAZIONI ALLE ON ED ALLE OFFLINE

OR	A		;QUANDO ONCOUNT=0 SI INTERROGA UNA OFF

LD	(ONCOUNT),A	;SALVA, POI SI VEDRA'

JP	NZ,POLLON	;E' L'ORA DI INTERROGARE LA PROSSIMA OFF?

;SALTA SE NO

LD	A,ONOFFR	;SI, RIPRISTINA CONTATORE

LD	(ONCOUNT),A

POLLOFF:CALL	NEXTOFF		;DETERMINA IL NUMERO DELLA PROSSIMA OFF

JP	C,POLLON	;SE NON CI SONO STAZIONI IN OFF PROVA CON ON

LD	(LASTOFF),A	;AGGIORNA PUNTATORE

LD	(PDEST),A	;PDEST RICORDA QUALE E' LA STAZ. INTERROGATA

PUSH	HL

LD	HL,LDESTH	;INSERISCI INDIRIZZO DEST NEL BUFFER

CALL	SETDEST

POP	HL

LD	A,OFFLINE	;FLAG USATO PER RICONOSCERE I "RISVEGLI"

LD	(WAKEUP),A	;INDICA CHE L'INTERROGAZIONE E' STATA FATTA

JP	SETNMSG		;AD UNA STAZIONE OFF

POLLON:	CALL	NEXTON		;PROCURATI IL NUMERO DELLA PROSSIMA STAZIONE ON

JP	C,POLLOFF

LD	(LASTON),A

LD	(PDEST),A	;PDEST RICORDA QUALE E' LA STAZ. INTERROGATA

PUSH	HL

LD	HL,LDESTH	;INSERISCI INDIRIZZO DEST NEL BUFFER

CALL	SETDEST

POP	HL

LD	A,ONLINE

LD	(WAKEUP),A

;	INSERISCI NUMERO DI MESSAGGIO - ESSO TUTTAVIA SARA' INCREMENTATO

;	SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA RISPOSTA

SETNMSG:			;NXTON O NXTOFF HANNO LASCIATO HL A PUNTARE

;ALLA LOCAZIONE DELLO STATUS DELLA TABELLA STAZIONI

DEC	HL		;PORTALO SU NUMERO DEL MESSAGGIO DA SPEDIRE

LD	A,(HL)

LD	(LNMSG),A	;INSERISCILO NEL BUFFER

DEC	HL		;PORTA HL SU NUMERO MESSAGGIO DA RICEVERE

LD	A,(HL)

LD	(EXPNMSG),A	;SALVALO PER USO FUTURO

;	----- MESSAGGIO PREDISPOSTO - VALUTA LUNGHEZZA, AZZERA PUNTATORI

;				      E CALCOLA BCC

REIDLE:	;ENTRY POINT PER RITRASMISSIONE STESSO MESSAGGIO SENZA INCREMENTO

;------	 DEL NUMERO DI MESSAGGIO

LD	A,WAITMAX	;REINIZIALIZZA CONTATORE STATI WAIT

LD	(WAITCNT),A

LD	A,(BUF2)	;VEDI QUALE BUFFER DEVI SPEDIRE

OR	A

JP	NZ,STGB2

;	INVIO INTERROGAZIONE DI POLLING

LD	A,(.LOW.(LBCC-LSOH))+2	;LUNGHEZZA BUFFER DA TRASMETTERE

LD	(LANTXCNT),A

LD	HL,LBUF		;INIZIALIZZA PUNTATORI ALL'AREA

;DEL MESSAGGIO DI DEFAULT

LD	(LANTXPO),HL

CALL	BCC		;BCC DA SOH INCLUSO

CALL	ADD_BCC		;APPENDILO AL BUFFER

;	----- BUFFER COMPLETO - CAMBIA STATO

BCOMPL:	CALL	STARTX		;AVVIA TRASMISSIONE

;	TENTATIVO DI MODIFICA - RIPRISTINATO PERCHE' NON VA:

;	MODIFICA 20/10/91 - INVECE DI PASSARE SUBITO IN WAITING SI PASSA

;	IN UNO STATO DI SOSPENSIONE IN CUI NON SI FA NIENTE - SARA' LA

;	FINE DELLA TRASMISSIONE A ENTRARE IN WAITING

LD	A,WAITING	;PASSA IN ATTESA DI RISPOSTA

LD	(TIMSTAT),A

LD	A,ST0		;ABILITA RICEZIONE

LD	(RXSTAT),A

JP	TIMEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	ANCORA IDLE: AVVIA TRASMISSIONE MESSAGGIO BASIC

;----------------------------------------------------------------------------

;	----- PREDISPOSIZIONE BUFFER GBASIC ED AVVIO TRASMISSIONE

STARTGB:LD      A,(UDEST)       ;NUMERO DELLA STAZIONE RICHIESTA

LD	(PDEST),A	;AGGIORNA PDEST

CALL    QPSTAT          ;ESAMINA STATO

;	MODIFICA SPERIMENTALE 3/9/90 - INVIO MESSAGGIO GBASIC

;	A STAZIONE OFFLINE RITORNA DIRETTAMENTE UN TIMEOUT - IN QUESTO MODO

;	SIAMO SICURI CHE ALLO SLAVE NON SIA RIMASTO UN MESSAGGIO "IN CANNA"

JP	NC,PRETMO2

;	LD      A,OFFLINE

;	JP      NC,STGB1

LD      A,ONLINE

STGB1:  LD      (WAKEUP),A      ;MEMORIZZA STATO ATTUALE PER DETERMINARE

;EVENTUALE RISVEGLIO

;QPSTAT HA LASCIATO HL A PUNTARE

;ALLA LOCAZIONE DELLO STATUS DELLA TABELLA STAZIONI

DEC	HL		;PORTALO SU NUMERO DEL MESSAGGIO DA SPEDIRE

LD	A,(HL)

LD	(UNMSG),A	;INSERISCILO NEL BUFFER

DEC	HL		;ADESSO PRENDI NUMERO MESSAGGIO DA RICEVERE

LD	A,(HL)

LD	(EXPNMSG),A	;SALVALO PER USO FUTURO

LD	A,(PDEST)

LD	HL,UDESTH	;INSERISCI INDIRIZZO DEST NEL BUFFER

CALL	SETDEST

STGB2: 	LD	A,(GBTXCNT)	;NUMERO DI CARATTERI DA TRASMETTERE

LD	(LANTXCNT),A

LD	HL,UBUF		;INDIRIZZO BUFFER DA TRASMETTERE

LD	(LANTXPO),HL

CALL	BCC		;CALCOLA BCC DA SOH INCLUSO

CALL	ADD_BCC		;E APPENDILO NEL BUFFER

XOR	A

LD	(PRE_BUF2),A	;IMPEDISCE CHE RISPOSTE AUTO

INC	A		;SIANO PRESE COME RISPOSTE BASIC

LD	(BUF2),A

JP	BCOMPL

;	VEDI NOTE SOPRA

PRETMO2:XOR	A

LD	(PRE_BUF2),A

INC	A

LD	(BUF2),A

CALL	SETTMO

JP	EXPCTD

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO WAITING - SI ATTENDE IL RITORNO DI UNA RISPOSTA

;----------------------------------------------------------------------------

;	SALVO TIMEOUT SI ESCE DA QUESTO STATO PER OPERA DEL PROCESSO

;	RICEVITORE CHE MODIFICA TIMSTAT

TIMWTNG:LD	A,(WAITCNT)	;GUARDA DI NON RESTARE TROPPO A LUNGO

DEC	A		;IN QUESTO STATO

LD	(WAITCNT),A

JP	NZ,TIMEXIT	;SE CI SEI STATO TROPPO RIPETI

REPEAT:	LD	A,(REPCNT)

DEC	A

LD	(REPCNT),A

JP	Z,TIMOUT

JP	REIDLE

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATO RECEIVED - PROCESSO DELLE RISPOSTE RICEVUTE

;----------------------------------------------------------------------------

TIMRCVD:LD	A,(RXERR)	;CI SONO STATI ERRORI?

OR	A

JP	Z,NOERROR	;NO, SALTA

SNDNAK:	LD	A,(NAKCNT)	;ERRORE DI RICEZIONE -SPEDISCI NAK

DEC	A		;MA NON PIU' DI MAXRTY VOLTE

LD	(NAKCNT),A

JP	Z,TIMOUT

LD	HL,NAKROM

CALL	SINGLE

;	LD	A,NAK

;	CALL	LANTX		;INVIO NAK

LD	A,WAITING	;DI NUOVO IN ATTESA DI RISPOSTA

LD	(TIMSTAT),A

LD	A,(MAXRTY)

LD	(REPCNT),A

LD	A,ST0

LD	(RXSTAT),A

JP	TIMEXIT

NOERROR:LD	HL,LANRXBU	;PUNTA AL BUFFER DEI CARATTERI RICEVUTI

LD	A,(HL)		;PRIMO CARATTERE E' INIZIO MESSAGGIO?

CP	SOH		;RICEVUTO MESSAGGIO STANDARD

JP	Z,STDMSG	;PROCESSALO

CP	ACK		;RICEVUTO ACK

JP	Z,RETACK	;RITORNA '$'

CP	NAK		;RICEVUTO NAK

JP	Z,REPEAT	;RIPETI MESSAGGIO

JR	SNDNAK		;ALTRO CARATTERE - INVIA NAK

;----------------------------------------------------------------------------

;	RICEVUTO ACK

;----------------------------------------------------------------------------

RETACK:

;	CALL	INCNMSG		;E' ARRIVATO UN ACK

;ADESSO PUOI INCREMENTARE NMSG

LD	A,(BUF2)	;EVITA IL "BUG 8/90" (VEDI DOC.)

OR	A		;LIMITATAMENTE AD ACK

JP	Z,TOIDLE	;GLI ACK RICEVUTI SENZA INTERROGAZIONE

;GBASIC SONO IGNORATI

LD	A,'$'

LD	(RKEYCH),A

PUSH	HL

LD	A,(PDEST)	;COPIA IL NUMERO DELLA STAZIONE ATTESA

LD	HL,RFROM

CALL	SETDEST

POP	HL

LD	A,8		;DOPO SI SOTTRAE 6

LD	(LANRXCNT),A

JP	EXPCTD

;----------------------------------------------------------------------------

;	RICEVUTO MESSAGGIO STANDARD

;----------------------------------------------------------------------------

STDMSG:	LD	A,(RKEYCH)	;RISPOSTA "P" PROIBITA

CP	'P'		;("BUG 8/90" V.DOC)

JP	Z,TOIDLE	;MESSAGGIO IGNORATO

;	MODIFICA DI PROVA - LA RISPOSTA ACK

;	E L'INCREMENTO DI NMSG VENGONO POSPOSTI A DOPO

;	L'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEL MESSAGGIO

;	LE STRADE POSSIBILI, DA QUI SONO:

;		- EXPCTD

;		- UNEXPCT

;		- ACKANDRDY

LD	A,(WAKEUP)	;GUARDA SE SI TRATTA DI UN RISVEGLIO

CP	ONLINE

JP	Z,ANAMSG	;NO, SALTA SENZA AGGIORNARE TABELLA

LD	A,(PDEST)	;RISVEGLIO, AGGIORNARE TABELLA

CALL	TLKUP

INC	HL

INC	HL

LD	A,ONLINE

LD	(HL),A

JP	UNEXPCT		;E RICHIEDERE INTERRUPT AL GBASIC

;

;	QUI SI ANALIZZA IL MESSAGGIO RICEVUTO

;

ANAMSG:	LD	A,(BUF2)	;DOMANDE FATTE DA GBASIC DEVONO COMUNQUE

OR	A

JP	NZ,EXPCTD	;AVERE UNA RISPOSTA

LD	A,(RKEYCH)	;SE L'INTERROGAZIONE NON E' BASIC VUOL

;DIRE CHE E' AUTO - SE LA RISPOSTA

CP	'C'		;E' "NULLA DA DIRE"

JP	Z,ACKANDRDY	;PROSEGUI PER LA STRADA VELOCE

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO RICHIESTO CON POLLING - SI FA INTERRUPT AL BASIC

;----------------------------------------------------------------------------

UNEXPCT:CALL	PREDELV		;OPERAZIONI PRE-CONSEGNA

LD	A,13		;SEGMENTO CRITICO

CALL	SYSTEM

XOR	A

CALL	SYSTEM		;CALL PSH_USTK

LD	A,(CHNUM)

LD	E,A

LD	A,2

CALL	SYSTEM		;CALL ASKMYLEV

LD	E,A		;INT LEV

LD	A,1

CALL	SYSTEM		;CALL HIRQ - RICHIEDI INTERRUPT A BASIC

LD	A,14		;FINE SEGMENTO CRITICO

CALL	SYSTEM

LD	A,(RKEYCH)	;NIENTE ACK SE TIMEOUT

CP	'*'

JR	Z,TOIDLE

CALL	INCNMSG		;E' ARRIVATA UNA RISPOSTA COMPLETA

;ADESSO PUOI INCREMENTARE FUTURO NMSG

LD	HL,ACKROM	;SPEDISCI ACK

CALL	SINGLE

TOIDLE:	LD	A,IDLE

LD	(TIMSTAT),A

JP	TIMEXIT

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO RICHIESTO CON WRITE - SI PREPARA PER READ

;----------------------------------------------------------------------------

EXPCTD:	CALL	PREDELV		;OPERAZIONI PRE-CONSEGNA MESSAGGIO

LD	A,(MREADY)	;DEVE ESSERE IN ATTESA

CP	WAITING

JP	NZ,ERR5

LD	(CNTREAD),BC	;SALVA TOTALE CARATTERI

LD	DE,READBUF

LDIR			;COPIA NEL BUFFER DI TRANSITO

LD	A,READY

LD	(MREADY),A	;MESSAGGIO PRONTO

XOR	A		;RICOMINCIA CON AUTO

LD	(BUF2),A

LD	A,(RKEYCH)	;NIENTE INCREMENTO SE TIMEOUT

CP	'*'

JR	Z,TOIDLE

CALL	INCNMSG		;E' ARRIVATA UNA RISPOSTA COMPLETA

;ADESSO PUOI INCREMENTARE FUTURO NMSG

;	LD	HL,ACKROM	;SPEDISCI ACK

;	CALL	SINGLE

JR	TOIDLE

;----------------------------------------------------------------------------

;	MESSAGGIO RICHIESTO E NON PERVENUTO - TIMEOUT

;----------------------------------------------------------------------------

TIMOUT:	LD	A,(WAKEUP)	;VEDI SE AGGIORNARE TABELLA

CP	OFFLINE		;SE ERA GIA' OFFLINE NON SI DEVE

JP	Z,SHORTRDY	;FARE NIENTE - SALTA PER PROCEDURA VELOCE

UPDATAB:LD	A,(PDEST)	;AGGIORNAMENTO EFFETTIVO DELLA TABELLA

CALL	TLKUP

INC	HL

INC	HL

LD	A,OFFLINE

LD	(HL),A

CALL	SETTMO

LD	A,(BUF2)	;SE IL TIMEOUT E' CONSEGUENTE ALL'INVIO

OR	A		;DI UN MESSAGGIO DI SELECTING

JP	NZ,EXPCTD	;SI DEVE AVERE UNA RISPOSTA

JP	UNEXPCT		;SE TIMEOUT IMPREVISTO RICHIEDI INT GBASIC

;----------------------------------------------------------------------------

;	USCITA DA TUTTI GLI STATI DI TIMER

;----------------------------------------------------------------------------

TIMEXIT:LD	A,PRESC_K	;RIPRISTINA VALORE INIZIALE PRESCALER

LD	(PRESC100),A

RET

;	ENTRANDO QUI SI VA DIRETTI IN IDLE SENZA ATTENDERE

;	PROSSIMO PROCLAN

ACKANDRDY:

CALL	INCNMSG		;E' ARRIVATA UNA RISPOSTA COMPLETA

;ADESSO PUOI INCREMENTARE FUTURO NMSG

LD	HL,ACKROM	;DA QUI SPEDISCI ANCHE ACK

CALL	SINGLE

SHORTRDY:

LD	A,IDLE

LD	(TIMSTAT),A

LD	A,PRESC_K	;RIPRISTINA COSTANTE DI TEMPO

LD	(PRESC100),A

JP	TIMIDLE

;----------------------------------------------------------------------------

;	STATI DI ERRORE DA MEGLIO DEFINIRE

;----------------------------------------------------------------------------

INT_ERR:			;INTERNAL ERROR

JR	INT_ERR

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;			     ROUTINES VARIE

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;----------------------------------------------------------------------------

;	PREDELV - OPERAZIONI PRE-DELIVERY

;----------------------------------------------------------------------------

PREDELV:LD	HL,RKEYCH	;PUNTA AL PRIMO CARATTERE UTILE DEL BUF RX

LD	B,0

LD	A,(LANRXCNT)

SUB	6		;NON CONTARE SOH-GA-ID-STX-NMSG-ETX

;(BCC GIA' NON CONTATI)

LD	C,A		;BC CONTIENE # DI CARATTERI

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	SETTMO - INSERISCE NEL BUFFER MESSAGGIO DI TIMEOUT

;----------------------------------------------------------------------------

SETTMO:	LD	A,'*'		;RITORNA MESSAGGIO DI TIMEOUT

LD	(RKEYCH),A

LD	A,9		;DOPO SI SOTTRAE 6

LD	(LANRXCNT),A

PUSH	HL

LD	A,(PDEST)	;COPIA IL NUMERO DELLA STAZIONE ATTESA

LD	HL,RFROM

CALL	SETDEST

POP	HL

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	INCNMSG - INCREMENTA IN TABELLA I NUMERI DI MESSAGGIO

;----------------------------------------------------------------------------

;	IL PARAMETRO IN INGRESSO E' PDEST

INCNMSG:LD	A,(PDEST)

CALL	TLKUP		;HL SU NUMERO DI MESSAGGIO ASPETTATO

LD	A,(HL)

CALL	INCASC		;INCREMENTALO

LD	(HL),A		;E AGGIORNA TABELLA

INC	HL		;HL SU NUMERO DI MESSAGGIO DA TRASMETTERE

LD	A,(HL)

CALL	INCASC		;INCREMENTA NUMERO MESSAGGIO DA SPEDIRE

LD	(HL),A		;ED AGGIORNA TABELLA

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	BCC - CALCOLA BCC DA (HL) AD ETX

;----------------------------------------------------------------------------

;	CALCOLA IL BCC DEL BUFFER AD HL E LO LASCIA IN ACC

;	VENGONO TRATTATI I BYTES DA (HL) A ETX COMPRESO

;	ETX DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE PRESENTE

BCC:	LD	A,(HL)		;PRIMO DATO

BCC2:	INC	HL

XOR	(HL)		;CALCOLA SOMMA LOGICA

PUSH	AF		;SALVA RISULTATO PROGRESSIVO

LD	A,(HL)

CP	ETX		;FINE DEL BUFFER?

JP	Z,BCC1

POP	AF

JP	BCC2

BCC1:	POP	AF

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	INCASC - INCREMENTA ACCUMULATORE IN ASCII - SEQUENZA: 1234567891234567891..

;----------------------------------------------------------------------------

INCASC:	INC	A

CP	'9'+1

RET	NZ

LD	A,'1'

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	INCDEST - INCREMENTA N.DEST CON RICIRCOLO

;----------------------------------------------------------------------------

;	SEQUENZA 0,1,..SLAVMAX,0..SLAVMAX

INCDEST:INC	A

CP	SLAVMAX+1

RET	NZ

XOR	A		;RICOMINCIA DA 0

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	TLKUP - POSIZIONA HL SULLA TABELLA STAZIONI PER UNA CERTA STAZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;	TABLE LOOK UP - DATO UN NUMERO DI STAZIONE IN ACC RITORNA IN HL

;	L'INDIRIZZO DEL PRIMO ELEMENTO DELLA TABELLA STAZIONI - DE DISTRUTTO

TLKUP:	LD	E,A

LD	D,0

LD	HL,PUMPTAB

ADD	HL,DE

ADD	HL,DE

ADD	HL,DE

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	NEXTOFF - RITORNA IL NUMERO DELLA PROSSIMA STAZIONE IN OFF

;----------------------------------------------------------------------------

;	IL NUMERO DELLA STAZIONE E' RITORNATO IN ACC

;	SE NESSUNA STAZIONE E' IN OFF RITORNA CARRY SETTATO

NEXTOFF:LD	B,SLAVMAX+1

LD	A,(LASTOFF)

NXTOF1:	CALL	INCDEST		;GUARDA LA STAZIONE SEGUENTE ALL'ULTIMA INDIRIZZ.

CALL	QPSTAT

RET	NC

DJNZ	NXTOF1

SCF

RET			;NESSUNA STAZIONE E' OFF - SETTA CARRY

;----------------------------------------------------------------------------

;	NEXTON - RITORNA IL NUMERO DELLA PROSSIMA STAZIONE IN ON

;----------------------------------------------------------------------------

;	IL NUMERO DELLA STAZIONE E' RITORNATO IN ACC

;	SE NESSUNA STAZIONE E' IN ON RITORNA CARRY SETTATO

NEXTON:	LD	B,SLAVMAX+1

LD	A,(LASTON)

NXTON1:	CALL	INCDEST		;GUARDA LA STAZIONE SEGUENTE ALL'ULTIMA INDIRIZZ.

CALL	QPSTAT		;SE TORNA CON FLAG SETTATO VUOL DIRE CHE E'

;ONLINE

CCF			;COMPLEMENTA FLAG

RET	NC		;OSSIA RITORNA CON FLAG CY RESETTATO SE

;LA STAZIONE E' IN ON

DJNZ	NXTON1

SCF

RET			;NESSUNA STAZIONE E' ON - SETTA CARRY

;----------------------------------------------------------------------------

;	QPSTAT - QUERY PUMP STATUS

;----------------------------------------------------------------------------

;	DATO IN ACC UN NUMERO VALIDO ASCII DI STAZIONE RITORNA ACC INVAR. E

;		       CARRY SET   SE STAZIONE ON LINE

;		       CARRY RESET SE STAZIONE OFFLINE

;

QPSTAT:	PUSH	AF

CALL	TLKUP

INC	HL

INC	HL

LD	A,(HL)		;PRENDI STATO STAZIONE

OR	A

JP	Z,ISOFF

POP	AF

SCF			;SET CARRY

RET

ISOFF:	POP	AF

OR	A		;CLEAR CARRY

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	STARTX	- AVVIA TRASMISSIONE CARATTERE VERSO SLAN

;----------------------------------------------------------------------------

;	VIENE CHIAMATA DIRETTAMENTE - NON SERVE INTERRUPT

STARTX:	CALL	PRETX

LD	A,(LANTXCNT)	;CONTEGGIA IL CARATTERE CHE STIAMO PER TRASM.

OR	A

RET	Z		;BUFFER VUOTO - IGNORA RICHIESTA

DEC	A

LD	(LANTXCNT),A

LD	HL,(LANTXPO)

LD	A,(HL)		;PRENDI CARATTERE

INC	HL

LD	(LANTXPO),HL	;AGGIORNA PUNTATORE

LD	HL,DTAP

LD	C,(HL)

OUT	(C),A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	ILANTX - TRASMISSIONE CARATTERE VERSO SLAN

;----------------------------------------------------------------------------

;	SERVE INTERRUPT

ILANTX:	EX	AF,AF'

EXX

LD	A,(LANTXCNT)	;CONTEGGIA IL CARATTERE CHE STIAMO PER TRASM.

OR	A

JR	Z,NOTX		;BUFFER VUOTO - BASTA CON GLI INTERRUPTS

DEC	A

LD	(LANTXCNT),A

LD	HL,(LANTXPO)

LD	A,(HL)		;PRENDI CARATTERE

INC	HL

LD	(LANTXPO),HL	;AGGIORNA PUNTATORE

LD	HL,DTAP

LD	C,(HL)

OUT	(C),A

JP	RXEXIT		;ESCE ALLO STESSO MODO DI RX

;	------ FINE BUFFER - ARRESTA INTERRUPTS

NOTX:	LD	A,28H		;NON CI SONO PIU' CARATTERI - FERMATI

LD	HL,CTLP

LD	C,(HL)

OUT	(C),A		;(RESET INTERRUPT PENDING)

CALL	POSTTX

JP	QINT

;----------------------------------------------------------------------------

;	SINGLE - AVVIA LA TRASMISSIONE DI UN SOLO CARATTERE

;----------------------------------------------------------------------------

;	CARATTERE DA INVIARE DEVE ESSERE PUNTATO DA HL

SINGLE:	LD	(LANTXPO),HL

LD	A,1

LD	(LANTXCNT),A

CALL	STARTX

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	PRETX - OPERAZIONI DI INIZIO TRASMISSIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;	DISABILITA LA RICEZIONE (PER NON RICEVERE SE STESSO)

;	E PREDISPONE BUFFERS VERSO ESTERNO PER TRASMISSIONE

PRETX:	LD	HL,CTLP

LD	C,(HL)

CALL	SETTX

PRETX1:	LD	A,3		;SIO RX DISABLE

OUT	(C),A

LD	A,40H

OUT	(C),A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	POSTTX - OPERAZIONI DI FINE TRASMISSIONE

;----------------------------------------------------------------------------

;	ATTENDE ALL SENT - RIGIRA BUFFER - RIABILITA RICEZIONE

POSTTX:	LD	HL,CTLP

LD	C,(HL)

LD	A,1		;ATTENDI "ALL SENT"

OUT	(C),A		;PRIMA DI RIABILITARE BUFFERS E RICEZIONE

IN	A,(C)

BIT	0,A

JR	Z,POSTTX

CALL	SETRX

POSTTX1:LD	A,3		;SIO RX ENABLE

OUT	(C),A

LD	A,41H

OUT	(C),A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	SETRX - GIRA IL BUFFER IN RICEZIONE

;----------------------------------------------------------------------------

SETRX:	LD	A,(CTLP)

LD	C,A

LD	A,5		;REG.5

OUT	(C),A

LD	A,02AH		;RTS VALIDO (OSSIA /RXEN E TXEN BASSI)

OUT	(C),A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	SETTX - GIRA IL BUFFER IN TRASMISSIONE

;----------------------------------------------------------------------------

SETTX:	LD	A,(CTLP)

LD	C,A

LD	A,5		;REG.5

OUT	(C),A

LD	A,028H		;RTS INVALIDO (OSSIA /RXEN E TXEN ALTI)

OUT	(C),A

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	ADD_BCC - AGGIUNGI AL BUFFER I DUE BCC ASCII (BCC DEVE ESSERE IN ACC)

;----------------------------------------------------------------------------

;	IL BUFFER DEVE ESSERE PUNTATO DA HL

;	BBCH -> HL+1;	BCCL -> HL + 2;	 HL = HL + 2;

;	A,B MODIFICATI

ADD_BCC:LD	B,A

AND	0F0H		;PARTE ALTA BCC

SRL	A

SRL	A

SRL	A

SRL	A

ADD	A,30H

INC	HL		;HL PUNTAVA A ETX

LD	(HL),A

LD	A,B

AND	0FH		;PARTE BASSA BCC

ADD	A,30H

INC	HL

LD	(HL),A		;ABBIAMO AGGIUNTO I DUE BCC NEL BUFFER

RET

;----------------------------------------------------------------------------

;	SETDEST - CONVERTE ACC IN UNA STRINGA DI DUE CIFRE AD (HL) E (HL+1)

;----------------------------------------------------------------------------

;	PRIMA LA PIU' SIGNIFICATIVA - ACC DEVE ESSERE TRA 0 E 31

SETDEST:CP	10		;E' MINORE DI 10?

JR	NC,SET10	;SALTA

PUSH	AF

LD	A,'0'		;METTI 0 NELLA PARTE ALTA

LD	(HL),A

POP	AF

INC	HL

ADD	A,'0'

LD	(HL),A

RET

SET10:	PUSH	DE

EX	DE,HL		;DE = DESTINAZIONE

LD	H,0

LD	L,A

LD	A,18		;CALL CNS

CALL	SYSTEM

POP	DE

RET

;	IF	SLAN

;----------------------------------------------------------------------------

;	LEDOUT - EMETTE UN DATO SUI LED DA ACC

;----------------------------------------------------------------------------

;LEDOUT:	AND	0FH		;SOLO 4 LED MENO SIGN.

;	PUSH	BC

;	LD	B,A		;SALVA DATO PER LED

;	IN	A,(PIOAD)	;PER VEDERE MEGLIO ALLO OSCILLOSCOPIO

;	XOR	B		;COMPLEMENTA BIT RICHIESTI

;	OUT	(PIOAD),A

;	IN	A,(PIOAD)	;PER VEDERE MEGLIO ALLO OSCILLOSCOPIO

;	XOR	B		;COMPLEMENTA ANCORA BIT RICHIESTI

;	OUT	(PIOAD),A

;	IN	A,(PIOAD)

;	AND	0F0H		;RESETTA 4 LSB

;	OR	B

;	OUT	(PIOAD),A	;EMETTI DATO VOLUTO

;	POP	BC

;	RET

;	ENDIF

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;			  AREA COSTANTI ROM

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROMSTR:	DB	SOH,'00','0',STX,'P',ETX,80H

TABVECS:DW	ILANTX

DW	LANSTAT

DW	LANRX

DW	LANSPEC

NAKROM:	DB	NAK

ACKROM:	DB	ACK

TABSIO:	DB	18H		;CHANNEL RESET

DB	10H		;RESET EXT/STATUS INT

DB	0C0H		;RESET TX UNDERRUN/EOM LATCH

DB	30H		;ERROR RESET

IF	CLK16

DB	4,045H		;CLOCK X 16 - NO SYNC - 1 STOP BIT

;PARITY ODD

ENDIF

IF	CLK64

DB	4,0C5H		;CLOCK X 64 - NO SYNC - 1 STOP BIT

;PARITY ODD

ENDIF

DB	3,041H		;RX ENABLE - 7 BIT CHAR

;

DB	5,2AH		;TX ENABLE - 7 BIT CHAR - RTS

;

DB	10H		;RESET EXT/STATUS INT

DB	1,16H		;INT ON ALL RX CHARS - PARITY DOES NOT

;AFFECT VECTOR - INT ON TX

;NO EXT INT ENABLE

DRVEND:

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;			       AREA RAM

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DSEG

;	BUFFER TRASMISSIONE DI DEFAULT

LBUF:				;COPIA RAM DEL MESSAGGIO DEFAULT DI POLLING

LSOH:		DS	1	;SOH

LDESTH:		DS	1	;GRUPPO

LDESTL:		DS	1	;NUMERO DEL DESTINATARIO

LNMSG:		DS	1	;NUMERO DEL MESSAGGIO

LSTX:		DS	1	;STX

LCOM:		DS	1	;COMANDO

LETX:		DS	1	;ETX

LBCC:		DS	1	;BCC

ENDSTR:		DS	2	;SPAZIO IN PIU'

;	BUFFER TRASMISSIONE UTENTE

UBUF:

USOH:		DS	1	;SOH

UDESTH:		DS	1	;GRUPPO

UDESTL:		DS	1	;NUMERO DEL DESTINATARIO (ASCII)

UNMSG:		DS	1	;NUMERO DEL MESSAGGIO

USTX:		DS	1	;STX

UCOM:		DS	1	;COMANDO

DS	LANBUFL-6	;BUFFER MESSAGGI GBASIC

UBLAST:		DS	1

;	PUNTATORI DI TRASMISSIONE

LANTXPO:	DS	2	;POINTER AL BUFFER DI TRASMISSIONE

LANWRPO:	DS	2	;POINTER DI SCRITTURA IN BUFFER UTENTE

LANTXCNT:	DS	1	;CONTATORE CARATTERI TRASMESSI LAN

GBTXCNT:	DS	1	;CONTATORE CARATTERI ACCUMULATI IN BUFFER UT.

;	BUFFER DI RICEZIONE E RELATIVI PUNTATORI

LANRXBU:			;IDENTIFICA PRIMO CARATTERE DEL BUFFER

RSOH:		DS	1	;SOH

RGA:		DS	1	;GA

RID:		DS	1	;IDENT

RNMSG:		DS	1	;NUMERO DI MESSAGGIO

RSTX:		DS	1	;STX

RKEYCH:		DS	1	;DI SOLITO CARATTERE-CHIAVE DELLA RISPOSTA

RFROM:		DS	LANBUFL-3 ;BUFFER DI RICEZIONE LAN

RBLAST:		DS	1

CNTREAD:	DS	2	;CONTATORE CARATTERI PER READBUF

READBUF:	DS	LANBUFL	;BUFFER DI TRANSITO PER FRASE READ

LANRXPO:	DS	2	;POINTER AL BUFFER DI RICEZIONE

LANRDPO:	DS	2	;POINTER DI LETTURA BUFFER

LANRXCNT:	DS	1	;CONTATORE CARATTERI RICEVUTI LAN

;	VARIABILI CHE IDENTIFICANO STATI E LORO ACCESSORI

RXSTAT:		DS	1	;STATO DELLA RICEZIONE - VEDI DESCRIZIONE

;SUL MANUALE E EQU INIZIALI PER I VALORI

TIMSTAT:	DS	1	;STATO DEL PROCESSO TIMER - VEDI MANUALE

;ED EQU INIZIALI

PRESC100:	DS	1	;VALORE ATTUALE PRESCALER DI PROCLAN

;	CONTATORI DI RIPETIZIONI

WAITCNT:	DS	1	;CONTATORE PERMANENZA IN STATO WAITING

REPCNT:		DS	1	;CONTATORE RITRASMISSIONI MESSAGGIO

NAKCNT:		DS	1	;CONTATORE RITRASMISSIONI NAK

MAXRTY:		DS	1	;NUMERO MASSIMO DI RETRY (NAK E RITRA)

;	VARIABILI RELATIVE A PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

EXPNMSG:	DS	1	;NUMERO DI MESSAGGIO CHE CI SI ATTENDE IN RISPOSTA

RXERR:		DS	1	;CODICE DELL'EVENTUALE ERRORE VEDI MANUALE ED

;EQU INIZIALI

RXBCC:		DS	1	;BCC PROGRESSIVO CALCOLATO DURANTE LA RICEZIONE

PDEST:		DS	1	;STAZIONE DI DESTINAZIONE (BINARIO)

UDEST:		DS	1	;STAZ. DI DEST. RICHIESTA DA UTENTE (BINARIO)

;	FLAGS VARI

BUF2:		DS	1	; =0 INDICA TRASMISSIONE POLLING DI DEFAULT

;<>0 INDICA TRASMISSIONE BUFFER GBASIC

MREADY:		DS	1	;<>0 INDICA RISPOSTA IN ATTESA DI ESSERE LETTA

;	VARIABILI RELATIVE A GESTIONE STAZIONI A STAZIONI ONLINE / OFFLINE

LASTON:		DS	1	;ULTIMA STAZIONE ONLINE  INDIRIZZATA

LASTOFF:	DS	1	;ULTIMA STAZIONE OFFLINE INDIRIZZATA

ONCOUNT:	DS	1	;CONTATORE DI TRASMISSIONI EFFETTUATE A STAZIONI

;ONLINE

WAKEUP:		DS	1	;FLAG SETTATO QUANDO SI RICEVE UN MESSAGGIO

;DA UNA STAZIONE CHE SI RITENEVA IN OFF

STARTUP:	DS	1	;FLAG FASE STARTUP - RESTA AD UNO FINCHE'

;NON ARRIVA IL PRIMO MESSAGGIO BASIC

;FINO AD ALLORA LE RISPOSTE NON SONO ANALIZZATE

PRE_BUF2:	DS	1	;RICHIESTA DI ATTIVARE BUF2 AL PROSSIMO IDLE

BCCH:		DS	1	;BBCH RICEVUTO

;	ATTENZIONE - LE TRE LOC CHE SEGUONO DEVONO STARE CONTIGUE

CTLP:	DS	1		;SIO PORTA CONTROLLO

DTAP:	DS	1		;SIO PORTA DATI

VECP:	DS	1		;SIO PORTA VETTORE

CHNUM:	DS	1		;NUMERO DEL CANALE COME VISTO DAL GBASIC

;	TABELLA STAZIONI - CONTENUTI SONO QUELLI DELLA PROSSIMA TRASMISSIONE

PUMPTAB:

NMFRP0:		DS	1	;LABEL: NMSG FROM PUMP 0

NMTOP0:		DS	1	:       NMSG TO PUMP 0

PSTAT:		DS	1	;       STATUS DELLA STAZIONE ON/OFF LINE

DS	SLAVMAX*3-3	;SPAZIO PER LE ALTRE STAZIONI

END

# Indice

1.	Introduzione	2

1.1.	Generalita'	2

1.2.	Prerequisiti	2

1.3.	Compatibilita'	3

2.	Modo di uso	4

2.1.	Generalita'	4

2.2.	Strumenti software	4

2.3.	Principio di funzionamento	5

2.4.	Accesso a G-LMD	6

2.5.	Struttura dei messaggi	11

2.6.	Un esempio applicativo	11

2.7.	Condizioni di errore	13

3.	Algoritmi	14

3.1.	Funzionamento base	14

3.2.	Gli stati del processo TIMER	16

3.3.	Gli stati del processo RECEIVER	22

4.	Listati	23