Super controllore

GBASIC hi-rel

Alta integrazione e minimo costo: grande numero di funzioni concentrate in spazio minimo; altissimo rapporto prezzo/prestazioni

- Massima programmabilita’: linguaggio GBASIC con virgola mobile (10 cifre),  ambiente integrato usabile su qualunque PC

- Massima affidabilita’: il GBASIC e’ stato nel 1983 e da allora e’ stato continuamente espanso, accresciuto e migliorato

Massima facilita’: chiunque puo’ scrivere programmi anche piuttosto complessi in tempi brevissimi!

Isolamento totale - alta immunita’ ai disturbi Ideale per piccole e medie automazioni!

Caratteristiche tecniche

Processore: Z-80 a 5 o 6MHz; RAM: 32K statica non volatile; (FLASH) EPROM: da 32K a 128K bytes con GBASIC 7.49; Hardware timers: 4 ad 8 bit; Canali seriali: 1 canale RS-232, 1 canale RS-485 isolato per rete locale G-LAN ad altissima affidabilita’ interamente supportata dal firmware a livello GBASIC (19k2 o 78k baud, selezionabile con jumper); Interfaccia tastiera: parallela 8 bit per tastierino (usabile anche per altri scopi) interamente supportata dal GBASIC; Interfaccia per display LCD: di tipo industry standard, interamente supportata dal GBASIC; Orologio/calendario: con batteria tampone interamente supportato GBASIC; Ingressi/Uscite digitali: 16 linee di I/O digitale optoisolate (espandibili) - ogni linea e’ programmabile come ingresso o come uscita - le uscite sono rileggibili per controllare eventuali malfunzionamenti; Caratteristiche delle uscite: 0.75 A 24 Vcc, con protezione di corrente; Ingressi analogici: 2 ad 8 bit, isolati; Ingresso contatore: isolato, ad alta velocita’; Alimentazione: +24V cc - alimentatore switching + convertitore DC/DC per la sezione isolata; uscia +5V per alimentazione piccoli accessori; Mancanza di alimentazione: gestione del power fault a livello hardware; Sicurezze: watchdog incorporato escludibile con jumper; Ritenzione dati: batteria al litio per RAM e orologio; Dimensioni scheda:  10 x 14 cm; Contromisure EMI:  circuito stampato multistrato, ampio impiego filtri L/C; Caricamento programmi: i programmi, una volta caricati in RAM tramite linea seriale a 19200 baud, restano residenti e possono essere automaticamente attivati all’accensione con un jumper di autostart; Sistema di sviluppo: precompilatore e interfaccia di programmazione su PC incluse nel prezzo; Documentazione: manuale con schema elettrico e topografico (inclusi); manuale GBASIC, supplementi ecc. per oltre 250 pagine (non inclusi). Drivers inclusi: console, display LCD 2x40, tastierino 7 tasti, orologio calendario, supporto di dati non volatili (storages), I/O TPIC. Molti altri drivers gia’ pronti disponibili a richiesta.

GBASIC 7.49 - Frasi: AUTOSTART, AUX:,BACKSP, BEEP, BINP, BOOT, BREAK, CLEAR, CLOSE, CON:, COUNTER, CRITSEG, DATA, DATE$, DIM, DISPLAY, END, ENDCRIT, ERR:, FOR/NEXT, GOSUB, GOTO, IADD, IF, IF/THEN/ELSE/ENDIF, INPUT, INPUT LDEV, INPUT CH, INPUT PICTURE, INTERRUPT, LET, LOAD TIMER, LPRINT, NOVRAM, NEXT, ON/GOTO, ON/GOSUB, ON ERROR, ON TIMER, ON INTERRUPT, OPEN, OSC, OUT, OVERPRINT, POP, POKE, PRESCALE, PRINT, PRINT LDEV, PRINT CH, PRINTS, READ, REM, RESET, RESTORE, RETURN, SIOSET, STOP, STORAGE, TIMDAT:, TIMER, TIME$, WRITE. Funzioni: &H, ADDROF, AND, ARG, ASC, ABS, BIOS, CALL, CHR$, CKDAT, CKSUM, CKTIM, CONCAT$, COUNT, COS, DATE$, DIAG, DRVST, EXIT, HEX$, INFO, INP, INT, LEN, NGET$, NIBBLES, NOT, OR, PEEK, RND, SECS, SGN, SHUTDN, SIN, SQR, STR$, SUBSTR$, TAN, TIME$, TIMSEC, VAL, XOR. Comandi: ERASE, LIST, LLIST, LOAD ABS, RUN, SAVE.