Controllore GBASIC isolato

ad alta integrazione

con porte seriali, display e tastiera

Manuale Generale

GBASIC

Rev. A - Prelim.

Aprile 1997

© 1996 Studio IGB, Firenze. La riproduzione anche parziale e’ vietata.

Studio IGB

Via C. Landino, 2/a/r - Firenze - Italy

# Premessa

Con la scheda M4 PLUS viene fornita, senza costo aggiuntivo, una grande quantita’ di software di base: l’interprete GBASIC, i suoi drivers, il precompilatore PREGB ecc.

Il fatto che questi strumenti siano forniti gratuitamente non ne deve sminuire il valore: essi sono da noi correntemente utilizzati, e da anni, per applicazioni professionali anche molto importanti e sono il frutto di migliaia di ore di lavoro di personale molto qualificato.

Tutti questi strumenti, in quanto gratuiti, sono forniti “come sono” senza alcuna specifica garanzia di funzionamento e senza responsabilita’ alcuna da parte dello Studio IGB.

Vi preghiamo comunque di volerci segnalare eventuali inconvenienti: nei limiti del possibile provvederemo a rimediare quanto prima quelli che ci sembreranno piu’ significativi.

Sulla scheda e’ invece fornita una garanzia di dodici mesi alle condizioni riportate nel “Certificato di Garanzia” che deve accompagnare ogni singola scheda.

Vi auguriamo buon lavoro e restiamo a Vs. disposizione per ogni problema che doveste incontrare utilizzando i ns. prodotti

Lo Studio IGB

# Generalita’

M4 PLUS e’ un controllore di basso costo destinato ad applicazioni di bassa e media complessita’. Deriva dal precedente M4 del quale costituisce una evoluzione.

# Differenze con M4

M4 PLUS presenta le seguenti migliorie rispetto ad M4 standard:

- piastra a circuito stampato di tipo multistrato, con alimentazioni laminari, quindi migliore immunita’ ai disturbi, minore disturbo irradiato, maggiore corrente complessiva prelevabile dalle uscite di potenza.

- alimentatore switching on board, con rango di tensione di ingresso molto ampio, da 12 a 35 V cc circa. L’alimentatore dispone anche di un connettore di uscita per alimentare eventuali accessori (max. 150 mA).

- convertitore dc/dc per l’alimentazione della sezione logica. Questo dispositivo converte da +5V a +5V con totale isolamento elettrico. La sezione logica viene cosi’ ad essere galvanicamente isolata al 100% dai circuiti di potenza, pur essendo alimentata con la stessa tensione, migliorando ulteriormente l’immunita’ al rumore.

- convertitore analogico digitale ad 8 bit, con due ingressi optoisolati 0-20 mA.

- interfaccia RS-485 isolata elettricamente dalla sezione logica ed accessibile dal connettore di potenza.

- interfaccia RS-485 estesa, con possibilita’ di connettere fino a 128 stazioni sulla stessa rete.

- ingresso contatore veloce, optoisolato.

- nuovo chip orologio, mod. NEC uPD4991.

- possibilita’ di impiegare FLASH EPROM al posto della EPROM.

- porta di ingresso aggiuntiva per la lettura di 8 jumpers utente (di solito usata per la predisposizione dell’indirizzo di rete).

- pulsantino di reset on board.

- led sulle alimentazioni.

- filtri antidisturbo sulle linee A/D e seriali.

- fori di fissaggio

# Descrizione

Il modulo M4 PLUS ha dimensioni di 100 x 140 mm ed e’ quindi montabile all’interno dei contenitori per barra DIN o Omega facilmente reperibili in commercio. Oltre a cio’ presenta 4 fori per il fissaggio tradizionale su colonnine o snap in plastica.

Nella sua versione base, dispone di 16 linee di I/O NPN denominate da Y0 a Y15. Ogni linea puo’ essere programmata come ingresso o come uscita e le uscite possono essere rilette per controllo.

Oltre al tradizionale I/O presente in ogni PLC, M4 PLUS dispone di interfaccia per display LCD, interfaccia tastiera, orologio calendario e due canali seriali RS-232, di cui uno configurabile come RS-485 ed utilizzabile come rete locale. Sono inoltre presenti due ingressi analogici isolati completi di interfaccia 0-20 mA.

Per il proprio funzionamento richiede una tensione stabilizzata di nominale di +24V @ 300mA ma funziona con tensioni comprese tra i 12 ed i 35V (vedi paragrafo “Alimentazione”).

E’ prevista la realizzazione di una scheda di espansione di I/O che aggiunge altre linee di I/O ad alta corrente.

La maggior parte delle qualita’ di M4 PLUS derivano dall’impiego del sistema di programmazione GBASIC, per il quale si rinvia alla relativa documentazione.

# Caratteristiche tecniche

Processore: Z-80 a 5 MHz;

RAM: 32K statica non volatile;

EPROM: 32K bytes con GBASIC 7.49; puo’ essere montata in alternativa una FLASH eprom da 128Kx8.

Hardware timers: 4 ad 8 bit;

Canali seriali: 1 canale RS-232, 1 canale RS-485 per rete locale G-LAN ad altissima affidabilita’ interamente supportata dal firmware a livello GBASIC (19k2 o 78k baud, selezionabile con jumper);

Interfaccia tastiera: parallela 8 bit per tastierino (usabile anche per altri scopi) interamente supportata dal firmware a livello GBASIC;

Interfaccia per display LCD: di tipo industry standard (es. Hitachi LM028L), interamente supportata dal firmware a livello GBASIC;

Orologio/calendario: con batteria tampone interamente supportato dal firmware a livello GBASIC;

Ingressi/Uscite: 16 linee di I/O digitale optoisolate (espandibili) - ogni linea e’ programmabile come ingresso o come uscita - le uscite sono rileggibili per controllare eventuali malfunzionamenti;

Caratteristiche delle uscite: 500 mA 24 Vcc, con protezione di corrente, picco 0,75A;

Alimentazione: da +12 a +35V cc.;

Mancanza di alimentazione: gestione del power fault a livello hardware;

Sicurezze: watchdog incorporato escludibile con jumper;

Ritenzione dati: batteria al litio per RAM e orologio;

Dimensioni scheda:  10 x 14 cm - montabile su guida DIN tramite apposito contenitore opzionale;

Caricamento programmi: i programmi, una volta caricati in RAM tramite linea seriale a 19200 baud, restano residenti e possono essere automaticamente attivati all’accensione con un jumper di autostart;

Sistema di sviluppo: precompilatore e interfaccia di programmazione;

Interfaccia analogica: convertitore A/D 8 bit con interfaccia 0-20 mA; ingressi optoisolati.

Documentazione disponibile: manuale; schema elettrico e topografico; manuale GBASIC; manuale rete locale G-LAN master; manuale rete locale G-LAN slave.

Drivers inclusi: console, display LCD 2x40, tastierino 7 tasti, orologio calendario, supporto di dati non volatili (storages), I/O TPIC. Molti altri drivers gia’ pronti disponibili a richiesta.

# Lo schema elettrico

Lo schema elettrico e’ riportato in appendice. Per una comprensione sommaria del circuito ci si riferisce nel seguito allo schema a blocchi allegato.

CPU e clock

La CPU Z-80 usata in modo convenzionale. Il clock puo’ essere a 5 (default) o 6 MHz, sostituendo il quarzo.

# Memoria

Si ha la EPROM con il GBASIC, la RAM statica con circuito di protezione dei dati allo spegnimento, composto dal MAX 690 U3, che ha anche le funzioni di watchdog e di generatore reset/NMI, e da U5, 74HC132, che, si noti, e’ alimentato dalla batteria. Il circuito presenta una affidabilita’ praticamente totale. E’ previsto una batteria al litio da da 3÷3.6V per la ritenzione dei dati che offre un’ottima affidabilita’, assai migliore di quella delle batterie al NiCd.

# Watchdog

Il watchdog (alla lettera cane da guardia) e’ un circuito che provvede a resettare la CPU nel caso in cui questa cessi di emettere un dato 0/1, entro un certo tempo, sul bit WD (pin 13 del KIO). Esso e’ attivo solo se e’ inserito il ponticello JP7 e serve per garantire una certa sicurezza nelle applicazioni piu’ critiche. Se la CPU smette di “rinfrescare” il watchdog puo’ voler dire che il programma non opera correttamente quindi si ha il reset automatico del sistema. Il rinfresco avviene automaticamente all’esecuzione di ogni frase GBASIC.

# Seriali

Si osservano sullo schema i vari circuiti per le interfaccie seriali. Il canale A viene di regola usato per connettere il PC, mentre il canale B, configurabile RS-232 o RS-485, viene di solito usato per la rete locale G-LAN, una rete ad altissima affidabilita’ per interconnettersi con altre unita’  M4 PLUS (vedi appositi manuali forniti a richiesta). L’interfaccia RS-485 e’ connessa tramite optoisolatori veloci per evitare che i disturbi elettrici della rete, talora estesa per varie centinaia di metri, possano nuocere al buon funzionamento della sezione logica.

# Tastiera e display

Il circuito di interfaccia con la tastiera usa la porta parallela B della PIO contenuta nel KIO; poiche’ questa e’ usabile anche come uscita, oltre che come ingresso, e’ possibile connettere anche una tastiera a matrice 4x4, programmando 4 bit per la selezione delle colonne e 4 per la lettura delle righe. Il driver fornito, pero’ prevede semplicemente 8 pulsanti con chiusura verso massa. Il display previsto dal firmware e’ un comune LCD con 2 righe da 40 caratteri, retroilluminato o meno, come ad esempio lo Hitachi LM018L da 2 righe di 40 caratteri. Sullo stesso connettore si possono, comunque, montare anche altri modelli (ma puo’ essere necessario un driver diverso).

# Orologio

Come chip orologio si fa uso di un chip NEC uPD4991, U9, supportato dal GBASIC con l’esclusione delle funzioni di timer.Il trimmer C17 consente una regolazione di precisione della frequenza dell’oscillatore.

# I/O analogico

Come convertitore A/D viene usato un NS ADC0832 U13. Il circuito di ingresso e’ composto dall’operazionale U28 che converte una corrente compresa tra 0 e 20 mA in una tensione da 0 a 5V.

# Ingresso contatore

La linea CNTR afferisce all’ingresso di conteggio del CTC n.3 ed e’ supportato dal firmware.

# I/O digitale

La parte di ingresso/uscita quella piu’ caratteristica di M4 PLUS. E’ composta da 16 linee che possono essere configurate singolarmente e da programma come ingressi o come uscite. Ogni uscita, di tipo NPN,  puo’ pilotare una carico anche induttivo di circa 500 mA a 24V in corrente continua, con picco a 750 mA, e’ protetta contro il corto circuito e puo’ essere riletta dal programma per vedere se tutto funziona regolarmente. Per il pilotaggio di carichi induttivi puo’ essere opportuno un diodo in parallelo.

L’I/O di M4 PLUS richiede solo 4 optoisolatori ed il numero delle linee di I/O e’ espandibile essendo stato utilizzato il chip ST9822E, un chip di potenza con ingresso seriale adatto a segnali relativamente lenti (il rinfresco delle uscite avviene di solito ogni 50 millisecondi o in congiunzione con una operazione di I/O). Riferirsi alla documentazione di questo chip per ulteriori informazioni.

Ogni uscita prevede un piccolo carico a bordo scheda (2800 ohm) per garantire una minima corrente nei contatti quando le uscite sono usate come ingressi; a 24V si tratta di circa 9 mA per ogni linea.

# Alimentazione

E’ necessario fornire ad M4 PLUS una tensione di 24V cc @ 300mA o in alternativa una tensione compresa tra 12 e 35V cc. Si tenga presente in questo caso che:

- i pull-up sulle uscite restano di 2800 ohm - quindi a 12V la corrente nei contatti viene ridotta a circa 4 mA mentre viceversa aumenta a 35V.

- l’alimentazione dell’operazionale U28 usato per interfaccia 0÷20 mA del canale analogico e’ alimentato tramite una resistenza (R42) ed uno zener (Z4) da 12V. Per tensioni vicine ai 12 V puo’ essere opportuno eliminare resistenza e zener mentre per tensioni piu’ alte il valore di R42 deve essere aumentato.

# Batteria

Per l’installazione ricordarsi di inserire il ponticello JP2 in posizione 2-3 che inserisce la batteria in circuito. Se non e’ installata la batteria al litio, JP2 deve essere posto in posizione 1-2.

# Masse

Si ricorda che sulla scheda sono presente due masse e due alimentazioni +5V tra loro isolate. Si ha:

- massa logica detta GND e +5V logica detta +5V;

- massa potenza detta 0V24 e +5V esterno detto +5VEXT, riferito alla massa di potenza.

# Funzione dei ponticelli

|  | Funzione | Default |
| --- | --- | --- |
| JP1 | Selezione EPROM/FLASH - deve essere posto in posizione 1-2 per la eprom 27C256 e 2-3 per la flash eprom 27C010 | 1-2 |
| JP2 | Inserimento batteria in circuito - se disinserito, evita l’inutile consumo della batteria al litio durante il magazzinaggio. Deve essere inserito in posizione 1-2 se non viene installata la batteria, in posizione 2-3 per inserire la batteria in circuito. | Non inserito - inserire prima di attivare la scheda |

| JP3 | Selezione clock seriale B - se inserito in posizione 1-2, il clock viene prelevato dal timer/counter 1 (il secondo del CTC) - in posizione 2-3 usa il clock di sistema per funzionamento ad alta velocita’ (157 kbaud a 5 MHz) | 1-2 |
| --- | --- | --- |
| JP4 | Autostart GBASIC - quando inserito, il programma in memoria viene lanciato automaticamente all’accnsione. La prima frase deve essere una REM. Diversamente il programma viene cancellato. | Non inserito |
| JP5 | Selezione RS-232/RS-485 per porta seriale B - se inserito in posizione 1-2 seleziona l’interfaccia RS-232, in posizione 2-3 la RS-485. | 2-3 |
| JP6 | Jumpers utente - composto da 8 jumpers rileggibili, usato di solito per la predisposizione dell’indirizzo di rete. | Tutti inseriti |
| JP7 | Abilitazione watchdog CPU - se inserito al momento dell’accensione abilita il watchdog che deve essere rinfrescato periodicamente per non provocare un auto reset della CPU. | Non inserito |
| JP8 | Terminatore linea RS-485 - inserisce un resistore da 120 ohm in parallelo sulla linea RS-485. Deve essere inserito sulla prima e l’ultima unita’ in rete. | Non inserito |

# ConnettorI

## J1 - tastiera

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | +5V |
| 2 | I/O | KBD0 |
| 3 | I/O | KBD1 |
| 4 | I/O | KBD2 |
| 5 | I/O | KBD3 |
| 6 | I/O | KBD4 |
| 7 | I/O | KBD5 |
| 8 | I/O | KBD6 |
| 9 | I/O | KBD7 |
| 10 |  | Massa |

## J2 - seriale RS-232 canale B

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | n.c. |
| 2 | O | Txd |
| 3 | I | Rxd |
| 4 |  | Massa |

## J3 - seriale RS-232 canale A

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | n.c. |
| 2 | O | Txd |
| 3 | I | Rxd |
| 4 |  | Massa |

La connessione RS-485 avviene, isolata, tramite J7.

## J4 - display LCD

Possono essere installati vari tipi di display standard Hitachi (es. LM 018L). E’ possibile usare direttamente un cavo piatto.

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Massa |
| 2 |  | +5V |
| 3 |  | Potenziale contrasto (dal trimmer di regolazione R1) |
| 4 | O | RS |
| 5 | O | R/W |
| 6 | O | E |
| 7 | I/O | D0 |
| 8 | I/O | D1 |
| 9 | I/O | D2 |
| 10 | I/O | D3 |
| 11 | I/O | D4 |
| 12 | I/O | D5 |
| 13 | I/O | D6 |
| 14 | I/O | D7 |
| 15 |  | +5V |
| 16 |  | Massa |

## J5- alimentaz. accessori

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | +5V |
| 2 |  | Massa |

Nota: non prelevare piu’ di 150 mA

## J6 - espansione I/O

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 | O | SIOE |
| 2 |  | n.c. |
| 3 | O | SCLK |
| 4 |  | Massa |
| 5 | I | +5Vext |
| 6 |  | Massa |
| 7 | O | SOout (*) |
| 8 | I | SOin (*) |
| 9 | I/O | Reset |
| 10 |  | Massa |

(*) i pin 7 ed 8, in assenza di scheda di espansione, devono essere uniti da un jumper che viene rimosso quando si connette l’espansione.

## J7 - I/O di potenza

| Pin | I/O | Segnale |
| --- | --- | --- |
| 1 | I/O | Ingresso/uscita Y0 |
| 2 | I/O | Ingresso/uscita Y1 |
| 3 | I/O | Ingresso/uscita Y2 |
| 4 | I/O | Ingresso/uscita Y3 |
| 5 | I/O | Ingresso/uscita Y4 |
| 6 | I/O | Ingresso/uscita Y5 |
| 7 | I/O | Ingresso/uscita Y6 |
| 8 | I/O | Ingresso/uscita Y7 |
| 9 |  | +24V alimentazione |
| 10 |  | Massa |
| 11 | I/O | Ingresso/uscita Y8 |
| 12 | I/O | Ingresso/uscita Y9 |
| 13 | I/O | Ingresso/uscita Y10 |
| 14 | I/O | Ingresso/uscita Y11 |
| 15 | I/O | Ingresso/uscita Y12 |
| 16 | I/O | Ingresso/uscita Y13 |
| 17 | I/O | Ingresso/uscita Y14 |
| 18 | I/O | Ingresso/uscita Y15 |
| 19 |  | Ingresso contatore |
| 20 |  | +24V alimentazione |
| 21 |  | Massa |
| 22 |  | Ingresso analogico 1 |
| 23 |  | Massa |
| 24 |  | Ingresso analogico 2 |
| 25 |  | Massa |
| 26 |  | RS-485+ |
| 27 |  | RS-485- |

# Indirizzi delle porte

| Hex | Dec | Dispositivo |
| --- | --- | --- |
| 60 | 96 | PIO A Data |
| 61 | 97 | PIO A Command |
| 62 | 98 | PIO B Data |
| 63 | 99 | PIO B Command |
| 64 | 100 | CTC Canale 0 |
| 65 | 101 | CTC Canale 1 |
| 66 | 102 | CTC Canale 2 |
| 67 | 103 | CTC Canale 3 |
| 68 | 104 | SIO Canale A Data |
| 69 | 105 | SIO Canale A Command |
| 6A | 106 | SIO Canale B Data |
| 6B | 107 | SIO Canale B Command |
| 6C | 108 | PIA C Data |
| 6D | 109 | Pia C Command |
| 6E | 110 | KIO Command |
| 6F | 111 | Reserved |
| 80 | 128 | Orologio M3003 |
| A0 | 160 | Display LCD Command |
| A1 | 161 | Display LCD Data |
| C0 | 192 | Jumpers utente |

# Porta controllo Sistema (KIO / PIO B)

| Bit | I/O | Uso |
| --- | --- | --- |
| 0 | O | SCLK - clock linea TPIC |
| 1 | I | SO - dati da linea TPIC |
| 2 | O | SIOE - output enable linea TPIC |
| 3 | O | SI - dati verso linea TPIC |
| 4 | O | autostart |
| 5 | I | CS A/D converter |
| 6 | I | XA15 indirizzo esteso per FLASH eprom |
| 7 | O | XA16 indirizzo esteso per FLASH eprom |

# Connessione al PC

Per connettere M4 PLUS al PC si deve utilizzare un cavetto realizzato come sotto specificato. Il connettore DB9 femmina e’ un connettore a vaschetta del tipo normalmente utilizzato per le comunicazioni seriali dei PC. Non e’ richiesta la schermatura.

| da J2 | a DB9 femmina | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | n.c. |
| 2 | 2 | dati verso il PC |
| 3 | 3 | dati dal PC |
| 4 | 5 | massa |

# GBASIC Quick start

Questo paragrafo descrive brevemente come mettere in funzione la scheda M4 PLUS munita di GBASIC e RAM CMOS con batteria tampone.

## Partenza ultra-veloce

- connettere l’alimentatore alla scheda; vanno bene due qualsiasi dei vari morsetti 0V24 e +24V di  J7.

- connettere il PC alla scheda alla porta COMA (connettore J3);

- attivare sul PC un emulatore terminale con settaggio 19200-8-N-1

- assicurarsi che sulla scheda M4 sia inserito il jumper della batteria (JP in posizione 2-3) e sia disinserito quello dell’autostart (JP4);

- accendere l’alimentatore - sullo schermo compare il messaggio di hello del GBASIC seguito dalla domanda “Per programma nuovo batti N”. Digitare N per azzerare la memoria. Viene emesso un “OK” (se il GBASIC si accorge che la memoria e’ sporca, esegue da solo l’azzeramento senza chiedere conferma).

- digitare il seguente programma di prova:

10 FOR I=1 TO 100

20 PRINT I; I/3

30 NEXT

7) digitare RUN - il programma verrà eseguito.

## Partenza veloce

- connettere l’alimentatore alla scheda;

- connettere il PC alla scheda alla porta A;

- copiare il dischetto con GBTERM in un direttorio denominato IDE ed espanderlo con l’opportuno decompattatore (ZIP o ARJ);

- lanciare GBT.EXE

- digitare Alt/P - compare un quadro con varie opzioni;

- digitare ‘1’ se si intende usare COM1 o ‘2’ per COM2 - la porta in uso viene visualizzata;

- digitare ‘E’ per selezionare la velocità di 19200 baud;

- digitare ‘F’ seguito dal nome del file sorgente da utilizzare senza digitare l’estensione. Il nome compare nell’apposita riga. Ad esempio, “E_IO.GBE” (non introdurre le virgolette!). Le possibilita’ di editing di questo campo sono molto limitate.

- digitare ENTER per chiudere il pannello. Con F1 compare un pannello di help.

- assicurarsi che sulla scheda M4 sia inserito il jumper della batteria e sia disinserito quello dell’autostart (vedi punto 4 della partenza ultraveloce);

- accendere l’alimentatore - sullo schermo di GBT compare il messaggio di hello del GBASIC seguito dalla domanda “Per programma nuovo batti N”. Digitare N per azzerare la memoria. Viene emesso un “OK” (se il GBASIC si accorge che la memoria e’ sporca, esegue da solo l’azzeramento senza chiedere conferma).

- premere F3 per precompilare il file sorgente;

- premere PgUp per trasmettere il programma alla scheda;

- premere F8 per avviare il programma (o digitare “RUN”); ESC arresta l’esecuzione (a meno che non sia stato disabilitato o la consolle redirezionata su altro dispositivo).

## Altre note

- premendo F2 si richiama un qualunque file, nel path, che si chiama EDIT seguito dal nome del file attuale.

- il ciclo normale di sviluppo e’ quindi svolto con F2->editazione file, F3 -> compilazione file, PgUp -> invio file, F8 ->esecuzione file.

- quando si arresta il programma, puo’ essere necessario premere F7 (o digitare “BOOT”) per chiudere i files o i drivers aperti prima di ripartire con una nuova esecuzione. Se e’ attivo un timer od altre sorgenti di interrupt, premere il pulsantino di reset.

- inserendo il ponticello di AUTOSTART (J4), spegnendo e riaccendendo l’alimentazione il programma, mantenuto grazie alla RAM C-MOS e batteria,  verrà automaticamente avviato.

# Introduzione al GBASIC

Il GBASIC e’ descritto nel relativo manuale. Si riportano tuttavia nel seguito vari programmi di esempio, tutti provati in pratica, specificamente scritti per illustrare l’impiego della scheda M4 PLUS. Si tratta di programmi molto semplici, scritti volutamente in forma elementare per far meglio comprendere la sintassi del linguaggio (ad esempio, si e’ limitato l’uso delle costanti simboliche). Tutti i programmi sono presenti sul dischetto.

# Uso del led utente

Esempio semplicissimo: si tratta solo di far lampeggiare il led utente (quello verde).

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_led.gbe

'

'	Descrizione:  	programma GBASIC dimostrativo dell'uso del led utente

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

SIOAC	 = _105

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i,n

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'	programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'	memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

#-> Loop

'	attivazione del led

out SIOAC, 5

out SIOAC, 234

print "LED spento"

gosub Delay

'	disattivazione del led

out SIOAC, 5

out SIOAC, 106

print "LED acceso"

gosub Delay

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	Delay - piccolo ritardo

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Delay

for n=1 to 1000

next

return

#END

# Uso dell’I/O digitale

L’I/O digitale viene usato in quasi tutte le applicazioni ed e’ pertanto fondamentale. Questo semplice esempio accende e spegne in sequenza tutte le uscite.

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_io.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso dell'I/O

'			di potenza

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

'	notare che e' obbligatorio usare il '_' davanti alle costanti numeriche

#DECLCONST

IOBASE	= _256

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i,j,n			'tre variabili bastano per questo semplice esempio

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'	programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'	memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

'	installa il Mini Multi Task - viene usato dal driver dell'I/O

'	usa il timer hardware 2 all'indirizzo 103

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

'	apri il driver TPIC97 che gestisce l'I/O e i canali A/D

'	"D 16" significa che sono attive 16 linee di I/O digitale

open ch 3,"TPIC97:","D 16"

'	tutto OFF - si noti che la prima uscita, Y0, e' la numero 0

print "disattivo uscite"

for i=0 to 15

out IOBASE+i,0

next

#-> Loop

print "attivo uscite una alla volta"

for i=0 to 15

out IOBASE+i,1

gosub PrintInp

gosub Delay

next

print "disattivo uscite una alla volta"

for i=0 to 15

out IOBASE+i,0

gosub PrintInp

gosub Delay

next

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	PrintInp - stampa lo stato di tutte e 16 le linee Y0..Y15

'---------------------------------------------------------------------------

'	per usare una linea come ingresso puro si deve inizializzarla

'	scrivendoci uno '0' (uscita inattiva)

#-> PrintInp

print "Leggo:";

for j=IOBASE to IOBASE+15

print inp(j);

next

print

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	Delay - piccolo ritardo

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Delay

for n=1 to 200

next

return

#END

# Uso degli ingressi analogici

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_ana.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso dell'I/O

'			analogico

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab		   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

IOBASE	= _256

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i,n

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'	programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'	memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

'	installa il Mini Multi Task - viene usato dal driver dell'I/O

'	usa il timer hardware 2 (nel CTC contenuto nella SIO) all'indi-

'	rizzo 103

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

'	apri il driver TPIC97 che gestisce l'I/O e i canali A/D

'	"A 16" significa che sono attive 16 linee di I/O digitale + le

'	due analogiche - gli indirizzi di quelle analogiche sono conseguenti

'	all'ultima digitale

open ch 3,"TPIC97:","A 16"

#-> Loop

print "Ing. 1:";inp(IOBASE+16);" Ing. 2:";inp(IOBASE+17)

gosub Delay

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	Delay - piccolo ritardo

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Delay

for n=1 to 200

next

return

#END

# Uso del Real Time Clock e del display

Come display puo’ essere usato un modello Hitachi LM038 (20 caratteri) o LM018L (2x20 caratteri). La connessione e’ diretta e puo’ avvenire anche tramite cavo piatto (rispettare il pin 1!).

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_clock.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso del real

'			time clock e del display lcd

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'	programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'	memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

'	apri il driver che gestisce l'orologio

open ch 4,"CCAL:","D 128"

timdat: is ch 4				'associa questo driver con time$ e date$

'	apri il driver del display

open ch 5,"LCD1:"

aux: 0 is ch 5				'associa questo driver con la frase display

'	fissa i valori iniziali di ora e data - questo viene fatto a scopo

'	dimostrativo; inserire nelle stringhe ora e data attuali e quindi

'	commentare queste due righe nelle esecuzioni successive

date$("29/05/97")

time$("07:59:00")

#->Loop

'	display 1 significa sulla riga n.1 per i display a due righe

display 1, time$();" ";date$()

for i=0 to 300

next

goto Loop

#END

# Uso del contatore

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_cntr.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso dell'ingresso

'			contatore veloce

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

m,n,i,j,a,TimeK,Dove,Iniz

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'	programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'	memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

'	apri un contatore ed associalo al CTC 3 (contenuto nel KIO)

'	all'indirizzo 103

open counter 3,"C 3 D 103"

reset counter 3					'resettalo

counter 3,1						'attivalo

'	applicare impulsi sull'ingresso CNTR (ad esempio con un filo

'	collegato alla massa)

#-> Loop

print "Conteggio";count(3)		'stampa conteggio

gosub Delay

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	Delay - piccolo ritardo

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Delay

for n=1 to 200

next

return

#END

# Uso della tastiera

Il driver fornito sulla eprom prevede una tastiera ad 8 pulsanti, direttamente cossessi ai relativi ingressi, normalemnte aperti e chiudenti verso massa LOGICA (usare quella del connettore J1).

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_kbd.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso della

'			rete locale G-LAN (funzione slave)

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

'	tasti

F1	 = _83

F2	 = _68

F3	 = _69

F4	 = _46

F5	 = _48

F6	 = _13

F7	 = _50

F8	 = _49

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i				'uso generale

key				'codice di un tasto

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	----- la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'		  programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'		  memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

'	apri il driver della tastiera come canale 4 (ad esempio)

open ch 4, "KPAD:"

'	redireziona l'input attraverso il tastierino

con: 1 is ch 4     					'1 significa 'per input'

#-> Loop

'	acquisisci un tasto

'	4 e' il numero del canale, 8 e' la funzione che ritorna i tasti

let key = bios (4, 8)

'	visualizzane il codice - 0 = nessun tasto premuto

print key;

'	decodifica tasto

if key = F1 then print "F1" : goto Loop

if key = F2 then print "F2" : goto Loop

if key = F3 then print "F3" : goto Loop

if key = F4 then print "F4" : goto Loop

if key = F5 then print "F5" : goto Loop

if key = F6 then print "F6" : goto Loop

if key = F7 then print "F7" : goto Loop

if key = F8 then print "F8" : goto Loop

goto Loop

#END

# La rete locale GLAN

In molti impianti industriali si presenta la necessità di scambiare informazioni tra un sistema centralizzato ed una più unità periferiche remote. Esempi tipici sono rappresentati della teleraccolta dati di produzione da macchine operatrici, la programmazione a distanza, la abilitazione di macchine con pagamento tramite accettatore di banconote, il telecomando ecc .

La soluzione ideale per questo problema è rappresentato dalle Local Area Networks (LAN), oggi molto diffuse in ambito gestionale; le lan commerciali male si prestano però a questo impiego, soprattutto per motivi di complessita’ ed affidabilita’.

GLAN è invece un sistema appositamente concepito per questo tipo di applicazioni. Il suo scopo è quello di trasferire pacchetti di informazioni di modesta dimensione da e per unità di rilevazione o controllo con affidabilità particolarmente elevata.

GLAN  permette di connettere ad un unico master, tramite doppino telefonico, fino a 32 stazioni (99 per GLAN PLUS) slaves sulla stessa linea, a velocità fino a 78 k baud. La figura mostra l'architettura tipo della rete.

Il master controlla costantemente la presenza di tutte le stazioni; è possibile quindi rilevare immediatamente la disattivazione di una stazione o l'interruzione di un cavo di collegamento.

## Caratteristiche GLAN

Malgrado l'architettura master/slave, ogni stazione ha la "impressione" di essere a sua volta un master e può quindi inviare messaggi al master di propria iniziativa in modo del tutto asincrono.

Il protocollo utilizzato per la comunicazione prevede ritrasmissioni in caso di errore e garantisce un elevato livello di affidabilità, tanto che è possibile in ogni caso conoscere se il messaggio è arrivato a destinazione anche in presenza di disturbi sulla rete, come mostrato nella figura a pagina seguente.

Il master di rete provvede costantemente all'analisi dello stato della rete e raccoglie, a fini statistici, i dati relativi agli errori di tutte le unità connesse. Elabora inoltre in tempo reale un "fattore di merito" delle varie stazioni e modifica dinamicamente il proprio comportamento in modo da "facilitare" le stazioni eventulamente in difficoltà o consentire la creazione di sistemi che si "accorgano" di situazioni anomale ancor prima del manifestarsi dei guasti..

Con GLAN+ inotre si possono realizzare sistemi 100% power fault tolerant; è ossia possibile avere la garanzia del trasferimento o del non trasferimento del pacchetto anche se il master e gli slaves sono soggetti a casuali accensioni e spegnimenti e con la presenza contemporanea di un disturbo. G-LAN è quindi idonea anche per comunicare transazioni, crediti od altri dati non ripetibili.

| L'accesso ad una rete GLAN può essere ottenuto in più maniere e precisamente: Tipo di rete apparente | Paritetica |
| --- | --- |
| Tipo di rete reale | Master/slaves |
| Protocollo | G-LAN/DLAP asincrono |
| Media | Doppino telefonico |
| Standard | RS-485 |
| Velocità | fino a 300 kbps |
| Numero massimo di stazioni | 32 (99 per GLAN+) |
| Massima distanza | circa 1000m |
| Error recovery | di tipo adattivo |

Caratteristiche GLAN+

Su Personal Computer, anche se e’ possibile implementare sul PC un driver per la GLAN, e gia’ ce ne sono  disponibili, e’ consigliabile, per la complessita’ del protocollo, usare la scheda interna PCLC o con una qualunque scheda esterna che supporti simultaneamente RS-232 e GLAN.

- Su sistemi HPCS/x86, con la scheda GLAN-2 o con l’apposito driver.

- Su sistemi Z-80 GBASIC, semplicemente inserendo l'opportuno driver, senza alcuna aggiunta di hardware (viene utilizzato il canale B della SIO della console).

- Su altri sistemi non Z-80, aggiungendo una mini scheda GZ-94, tramite un canale seriale od usando gli appositi drivers.

Per le particolari caratteristiche della GLAN, il doppino telefonico non deve necessariamente essere installato in una apposita canalizzazione ma può essere inserito negli stessi condotti che trasportano l'enegia elettrica. Un disturbo eccessivo può però ridurre le prestazioni del sistema; e’ consigliata la schermatura.

Si riporta nel seguito un semplice esempio di programma “slave” ossia quello che sta su una delle stazioni periferiche. Nel paragrafo successivo sara’ visto il programma master.

Il driver slave possiede una coda di messaggi di 256 bytes: quando la linea non e’ attiva, i messaggi trasmessi vengono inseriti in detta coda fina alla saturazione, dopo di che vengono perduti.

## Programma slave

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_lans.gbe

'

'	Descrizione:  	programma GBASIC dimostrativo dell'uso della

'			rete locale G-LAN (funzione slave)

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

JUMPERS	= _192	'indirizzo della porta jumpers

'	------ per richieste tramite la funzione DRVST

ONLINE	= _0		'per sapere se linea presente

QFREE   	= _2		'per sapere numero bytes liberi nella coda

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i			'uso generale

MioNum		'numero di questa stazione in rete

Cntr			'contatore per invio messaggi numerati

FromLan		'messaggio dalla rete (stringa, vedi 'dim')

a              	'stringa per uso generale

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

'	----- la prima frase deve essere una "rem" per usare l'autostart del\

'		  programma in RAM - se non e' cosi', il GBASIC azzera tutta la

'		  memoria e quindi anche il programma stesso.

rem "autostart"

gosub IniSys				'inizializzazioni varie

'	----- in questo semplice esempio non abbiamo niente da fare quindi

'	      sprechiamo un po' di tempo

#-> Loop

for i=1 to 1000

next

'	----- se non c'e' linea inutile trasmettere

if drvst(1,ONLINE) = 0 then NoLine

'	----- se coda piena, rinuncia

if drvst(1,QFREE) < 25 then NoRoom

'	----- prepara stringa da inviare - i due trattini ("--") verranno

'	      rimpiazzati automaticamente con il nostro numero di stazione

prints a$, "n--Hello!";Cntr

write ch 1, 0, a$				'inviala

print "Inviato: ";a$			'stampa su console per verifica

let Cntr = Cntr + 1			'incrementa contatore

goto Loop

#-> NoLine

print "Manca linea"

goto Loop

#-> NoRoom

print "Coda piena"

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	ListenLan - servizio interrupt rete

'---------------------------------------------------------------------------

'	si arriva qui ogni volta che arriva un messaggio dalla rete dirtto a noi

'	ci limitiamo a visualizzarne il contenuto sulla console - potremmo

'	analizzarne il contenuto e, ad esempio, comandare delle uscite o

' 	inviare indietro lo stato degli ingressi

#-> ListenLan

pop FromLan$					'prendi il messaggio

print "Ricevuto: ";FromLan$			'visualizzalo

return interrupt 2

'---------------------------------------------------------------------------

'	IniSys - esegue le varie inizializzazioni necessarie

'---------------------------------------------------------------------------

#-> IniSys

dim a$(50), FromLan$(50)

'	installa il Mini Multi Task - viene usato dal driver della rete

'	usa il timer hardware 2 all'indirizzo 103

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

'	azzera il sistema delle interruzioni

reset interrupt	clear

open ch 1, "GLANS2:","S 1 D 106 C 107 V 107"

ch 1 to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

interrupt 1       					'abilita interrupts

'	leggi dalla porta dei jumpers il nostro indirizzo

let MioNum = inp(JUMPERS)

print "Il nostro numero di stazione e':";MioNum

'	attiva la rete con il numero che ci hanno assegnato

write ch 1, MioNum, "+"

write ch 1, 1, "."					'flag "ignora errori"

'	abilita funzionamento rete ad alta velocita' (si suppone che JP2

'	sia in posizione 2-3)

write ch 1, MioNum, "="

return

#END

# Il programma master

Nella appendice A e’ riportata la documentazione relativa al driver di rete GLANM. Il seguente semplice esempio dimostra l’implementazione della funzione di rete master.

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	e_glanm.gbe

'

'	Descrizione:   programma GBASIC dimostrativo dell'uso della

'			rete locale G-LAN (funzione master)

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	29.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

JUMPERS	= _192		'indirizzo della porta jumpers

'	------ per richieste tramite la funzione DRVST

ONLINE	= _0		'per sapere se linea presente

QFREE   = _2		'per sapere numero bytes liberi nella coda

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i			'uso generale

MioNum			'numero di questa stazione in rete

Cntr			'contatore per invio messaggi numerati

FromLan			'messaggio dalla rete (stringa, vedi 'dim')

a               	'stringa per uso generale

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

rem							'per autostart

gosub IniSys						'inizializza sistema

#-> Loop

for i=1 to 1000

next

let a$="Ciao!"

print "Inviato : ";a$;" a";1

write ch 1, 1, a$

read ch 1, 0, a$

print "Esito..";a$

goto Loop

'---------------------------------------------------------------------------

'	ListenLan - servizio interrupt rete

'---------------------------------------------------------------------------

'	si arriva qui ogni volta che arriva un messaggio dalla rete dirtto a noi

'	ci limitiamo a visualizzarne il contenuto sulla console

#-> ListenLan

pop FromLan$					'prendi il messaggio

print "Ricevuto: ";FromLan$			'visualizzalo

return interrupt 2

'---------------------------------------------------------------------------

'	IniSys - esegue le varie inizializzazioni necessarie

'---------------------------------------------------------------------------

#-> IniSys

dim a$(50), FromLan$(50)

'	installa il Mini Multi Task - viene usato dal driver della rete

'	usa il timer hardware 2 all'indirizzo 103

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

'	azzera il sistema delle interruzioni

reset interrupt	clear

open ch 1, "GLANM:","S 1 D 106 C 107 V 107"

ch 1 to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

interrupt 1       					'abilita interrupts

'	abilita funzionamento rete ad alta velocita' (si suppone che JP2

'	sia in posizione 2-3)

write ch 1, 0, "="

write ch 1, 2, "+"					'attivazione rete

return

#END

# Un test completo

Il seguente programma viene usato per collaudare M4 PLUS - esercita quasi tutte le funzionalita’ della scheda. Richiede alcuni cablaggi particolari descritti tra i commenti.

'---------------------------------------------------------------------------

'

'	(c) Studio IGB - Firenze

'

'	Titolo     :	m4ptst.gbe

'

'	Descrizione:  programma GBASIC di test per la scheda M4 PLUS

'

'	Target     :	scheda M4 PLUS

'

'	Data	   :	30.5.97

'

'	Tab	   :	4 spazi

'

'---------------------------------------------------------------------------

'---------------------------------------------------------------------------

'	dichiarazioni di costanti

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLCONST

SIOAC	= _105	'versione con messaggi di debug su terminale

PIOBD	= _98		'porta dati PIO B (tastiera)

PIOBC	= _99		'porta controllo PIO B (tastiera)

JUMPERS = _192	'porta jumpers

IOBASE = _256	'indirizzo base dell'I/O

MAXIO	= _15		'massimo indirizzo I/O digitale (15 per 16 I/O ecc.)

ONLINE= _0		'per sapere se linea presente con info()

'	caratteri per la gestione schermo di GBT

HOME    = _11     'cursor home

CLRSCR  = _12     'pulizia schermo

ESC     = _27    	'inizio sequenza posiziona cursore

'	numeri dei canali

TPIC	= _1		'sistema di I/O

CLKCAL	= _2	'clock calendario

LCD		= _3  'display LCD

GLAN	= _4		'rete locale

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     dichiarazione di variabili

'---------------------------------------------------------------------------

#DECLVAR

i,j,n			'uso generale

LedAcceso		'ultimo stato del led

FromLan		'messaggi arrivati da rete (stringa)

#END

'---------------------------------------------------------------------------

'     programma

'---------------------------------------------------------------------------

#CODE

rem 			'per autostart

'	azzera sistema di interrupt

reset interrupt clear

'	dimensiona stringhe

dim FromLan$(50)

'	installa il Mini Multi Task - viene usato dal driver dell'I/O

'	usa il timer hardware 2 (nel CTC contenuto nella SIO) all'indi-

'	rizzo 103

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

'	apri il driver TPIC97 che gestisce l'I/O e i canali A/D

'	"A 16" significa che sono attive 16 linee di I/O digitale e

'	le 2 analogiche

open ch TPIC,"TPIC97:","A 16"

'	driver del clock/calendario

open ch CLKCAL,"CCAL:","D 128"    'apre canale rtc

timdat: is ch CLKCAL

'	driver display lcd

open ch LCD,"LCD1:"               'apre canale display lcd

aux: 0 is ch LCD

'	rete locale - slave

open ch GLAN, "GLANS2:","S 1 D 106 C 107 V 107"

ch GLAN to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

'	driver contatore per ingresso CNTR

open counter 3,"C 3 D 103"

reset counter 3

counter 3,1

'	apri un timer

open timer 1,"C 1 D 101"

on timer 1 gosub Timer1

load timer 1 with 1 freerun

'	abilita interrupt

interrupt 1

'	disattiva uscite digitali

gosub AllOff

'	inizializzazione PIO tastiera come uscite per test rilettura da porta

'	jumpers

out PIOBC,255

out PIOBC,0

'	resetta l'orologio

date$("01/01/97")

time$("00:00:00")

'	attiva la rete con il numero fisso 1

write ch GLAN, 1, "+"

write ch GLAN, 1, "."				'flag "ignora errori"

'	abilita funzionamento rete ad alta velocita' (si suppone che JP2

'	sia in posizione 2-3)

write ch GLAN, 1, "="

'	---------------------  loop di test  -----------------------------------

#-> MainLoop

print chr$(CLRSCR);

print "                              TEST SCHEDA M4 PLUS"

print chr$(ESC);chr$(3);chr$(1);

print "Stato ingressi/uscite:"

print chr$(ESC);chr$(6);chr$(1);

print "Stato rete:"

gosub Refresh

#-> Restart

' 	----- test attivazione / disattivazione progressiva

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: Attivo le uscite ad una ad una   "

for i=IOBASE to IOBASE+MAXIO

out i,1

if inp(i) <> 1 then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: uscita"; i-IOBASE; "non si attiva   "

goto Arresto

endif

gosub Refresh

next

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: Disattivo le uscite ad una ad una"

for i=IOBASE to IOBASE+MAXIO

out i,0

if inp(i) <> 0 then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: uscita"; i-IOBASE; "non si disattiva"

goto Arresto

endif

gosub Refresh

next

' 	----- test '1' che cammina

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: '1' che cammina                  "

for i=IOBASE to IOBASE+MAXIO

out i,1

if inp(i) <> 1 then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: uscita"; i-IOBASE; "non si attiva   "

goto Arresto

endif

gosub Refresh

out i,0

if inp(i) <> 0 then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: uscita"; i-IOBASE; "non si disattiva"

goto Arresto

endif

gosub Refresh

next

'	----- test rilettura porta tastiera su porta jumpers - e' necessario

'		  un cavetto che riporta KBD0->JP6-1, KBD1->JP6-2 ecc.

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: Test porte tastiera e jumpers    "

for i=0 to 255

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(38);i

out PIOBD, i

let j = inp(JUMPERS)

if j <> i then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: emesso"; i; "letto"; j; "     "

goto Arresto

endif

next

'	----- test del contatore - l'ingresso CNTR deve essere unito con Y15

'		  con un ponticello di filo

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: Test contatore                   "

for i=1 to 98

out IOBASE+15, 1

out IOBASE+15, 0

next

if count(3) <> 100 then

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: contatore non funziona            "

goto Arresto

endif

'	resetta e riabilita il contatore

reset counter 3

counter 3,1

'	----- test degli ingressi analogici - devono essere connessi al +5V

'		  sul connettore J5 pin 1 - ANA2 direttamente, ANA1 tramite

'		  una resistenza da 500 ohm esatti

print chr$(ESC);chr$(20);chr$(1);

print "AZIONE: Test ingressi analogici          "

if inp (IOBASE+MAXIO+1) > 66 then AnaErr1

if inp (IOBASE+MAXIO+1) < 62 then AnaErr1

if inp (IOBASE+MAXIO+2) > 132 then AnaErr2

if inp (IOBASE+MAXIO+2) < 124 then AnaErr2

goto MainLoop

#-> AnaErr1

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: canale A/D 1 errore lettura       "

goto Arresto

#-> AnaErr2

print chr$(ESC);chr$(18);chr$(1);

print "ERRORE: canale A/D 2 errore lettura       "

goto Arresto

'---------------------------------------------------------------------------

'	routine di servizio interrupt del timer

'---------------------------------------------------------------------------

'	esegue il rinfresco del display ed il lampeggio del led

#-> Timer1

display 1, "Scheda M4 PLUS"

display 2, time$();" ";date$();

if LedAcceso = 0 then

gosub LedOn

let LedAcceso = 1

else

gosub LedOff

let LedAcceso = 0

endif

return timer 1

'---------------------------------------------------------------------------

'	LedOff - disattiva il led verde

'---------------------------------------------------------------------------

#-> LedOff

out SIOAC, 5

out SIOAC, 234

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	LedOn - attiva il led verde

'---------------------------------------------------------------------------

#-> LedOn

out SIOAC, 5

out SIOAC, 106

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	AllOff - disattiva tutte le uscite digitali

'---------------------------------------------------------------------------

#-> AllOff

for j=0 to MAXIO

out IOBASE+j,0

next

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	Refresh - rinfresca le info sul video

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Refresh

print chr$(ESC);chr$(4);chr$(1);

for j=IOBASE to IOBASE+MAXIO

print inp(j);

next

print "  A1:";inp(IOBASE+MAXIO+1);"A2:";inp(IOBASE+MAXIO+2);" CNTR:";count(3);

print chr$(ESC);chr$(6);chr$(14);drvst(GLAN,ONLINE)

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	Arresto

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Arresto

print "Sistema arrestato"

#-> Arresto1

goto Arresto1

'---------------------------------------------------------------------------

'	Delay - piccolo ritardo

'---------------------------------------------------------------------------

#-> Delay

for n=1 to 200

next

return

'---------------------------------------------------------------------------

'	ListenLan - servizio interrupt rete

'---------------------------------------------------------------------------

'	si arriva qui ogni volta che arriva un messaggio dalla rete dirtto a noi

'	ci limitiamo a visualizzarne il contenuto sulla console - potremmo

'	analizzarne il contenuto e, ad esempio, comandare delle uscite o

' 	inviare indietro lo stato degli ingressi

#-> ListenLan

pop FromLan$					'prendi il messaggio

print chr$(ESC);chr$(8);chr$(1);

print "Ricevuto: ";FromLan$			'visualizzalo

return interrupt 2

#END

# Appendice A

# il driver GLANM

Si riporta nel seguito la documentazione relativa al driver di rete GLANM. Essa non e’ stata scritta specificamente per M4 PLUS ma costituisce una guida per il programmatore.

## Generalita'

Le funzioni del master sono svolte da un driver chiamato GLANM che viene di seguito descritto

Nel realizzare GLANM è stato posta particolare attenzione a conciliare una oggettiva, intrinseca, complessità della funzione richiesta con la facilità di uso e ad armonizzare logicamente la sua filosofia operativa con i criteri generali degli altri drivers della famiglia GBASIC, anche al fine di consentire in seguito una ulteriore evoluzione del driver in modo indipendente o quasi dai programmi ad alto livello.

Il metodo realizzato raggiunge un importante obiettivo: il programmatore non deve considerare la rete G-LAN come di tipo Master / Slave ma ha l'impressione di avere a disposizione una linea di comunicazione dall'architettura paritetica dove poter inviare interrogazioni e recepire le relative risposte ma anche ricevere messaggi che apparentemente vengono inviati di propria iniziativa dai corrispondenti.

## Strumenti software

GBASIC e GLANM mettono a disposizione i seguenti strumenti software:

1) la frase WRITE che viene usata per inviare messaggi sulla rete. Il parametro che indica il numero del record viene usato per indicare il numero della stazione destinataria.

2) La frase READ è impiegata per la lettura dell'esito della trasmissione di un messaggio. Le risposte possibili includono "*n" (timeout) e "$n" (conferma messaggio arrivato a destinazione).

3) la frase POP è adibita alla acquisizione di messaggi inviati dai corrispondenti. Quando "arriva" un messaggio, viene generata una interruzione. La routine di interruzione utilizza la POP per prelevare il messaggio dall'apposito buffer FIFO. L'uso del FIFO dati, parallelo a quello dell'interrupt, garantisce la sicurezza di non "perdere" messaggi anche nel caso in cui questi pervengano a velocità di punta maggiore di quella consentita per il loro processo.

4) la funzione DRVST() ritorna lo stato delle singole stazioni slaves (ONLINE/OFFLINE). Sono necessari due argomenti: uno che indica in modo consueto il numero del driver ed uno che indica la stazione. Il kernel, dalla vers. 7.3, è stato quindi modificato (i precedenti prevedevano un solo argomento) pur conservando la compatibilità con i drivers precedenti.

## Principio di funzionamento

Quando opera GLANM sono attivi almeno tre processi indipendenti:

1) l'esecuzione del programma GBASIC;

2) un processo detto TIMER che provvede in modo trasparente alla interrogazione delle stazioni slaves e ad una prima analisi delle risposte (il nome TIMER indica semplicemente la sua ciclicità e non deve indurre in confusione con i timers del GBASIC);

3) un processo detto RECEIVER che viene attivato alla ricezione di ogni singolo carattere dalla linea seriale della rete.

Il processo TIMER provvede ad interrogare ciclicamente le stazioni. In assenza di richieste dal GBASIC (dette "ad alto livello"), viene utilizzata una interrogazione di semplice polling cui le stazioni rispondono (di solito) con "nulla da dire".

E' possibile che una o più stazioni non rispondano all'interrogazione di polling, ad esempio perchè inattive. Esperito un certo numero di tentativi, GLANM deduce che le medesime sono inattive ed aggiorna una propria lista nella quale sono indicate le stazioni attive (ONLINE) o quelle inattive (OFFLINE). Le stazioni offline sono dette anche in "timeout".

La lista sopra descritta viene utilizzata da GLANM per stabilire la sequenza di interrogazione: le stazioni inattive, infatti, vengono interrogate ad una frequenza assai più bassa rispetto a quelle attive, per accelerare il ciclo; è infatti presumibile che una stazione inattiva rimanga di solito nello stesso stato anche alla successiva interrogazione.

Una variazione nello stato di una stazione, ossia un "risveglio" od una "scomparsa", determina però una condizione che il basso livello, ossia il driver GLANM, non è in grado di gestire da solo.

In questo caso, il driver "crea" un messaggio e lo invia all'alto livello come se questo fosse stato inviato dalla stazione.

Il messaggio può essere uno dei due seguenti:

a) in caso di passaggio OFF->ON -  il messaggio "Cnn" dove nn è il numero della stazione che è passata in stato di ON.

b) in caso di passaggio ON->OFF - il messaggio "*nn" dove nn è il numero della stazione che è passata in stato di OFF.

La routine di servizio interrupt GBASIC provvede quindi POP- are la stringa dal FIFO ed a comportarsi di conseguenza.

Se si invia un messaggio ad una stazione che risulta già trovarsi in timeout, GLANM non esegue una effettiva interrogazione ma ritorna direttamente un messaggio di timeout.

## Accesso a GLANM

G-LMD usa la funzione MMT (Mini Multi Task) del kernel. Per questo motivo è necessario procedere all'assegnazione di un CTC al compito di task switcher.

Esempio

open osc 3,"C 1 D 193"

osc 3, 40 for switch

Se non si usa il clock ad alta velocita’, prima di aprire il driver, è opportuno procedere subito ad avviare il baud rate generator, sempre a mezzo di un CTC, a meno che il clock non sia fornito per altra via.

Esempio

open osc 2,"C 2 D 194"

osc 2, 3

L'apertura del driver avviene poi in modo consueto con la frase OPEN e stringa di configurazione. Il nome del driver è "GLANM:". Dopo l'apertura è necessario assegnare al driver un livello di interrupt.

Esempio

open ch 3, "GLANM:..","S 3 D 178 C 179 V 179"

ch 3 to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

Dopo l'apertura, è necessario procedere a due ulteriori operazioni per rendere il driver attivo: l'inizializzazione cold start e l'avvio.

La prima inizializza la tabella con i numeri di messaggio (per l'uso dei numeri di messaggio vedi [1]). Serve solo per sistemi muniti di RAM "continua", ossia con batteria tampone. Viene comandata con un messaggio speciale come segue:

write ch 3, 0, "!"

L'inizializzazione della tabella dei numeri di messaggio, in questo caso, avviene solo una volta. Ad ogni riaccensione, il driver sa con esattezza quale numero di messaggio inviare e quale aspettarsi dai corrispondenti e consente quindi di  conoscere l'esito di una trasmissione anche nel caso di mancanze di alimentazione.

Se il master o uno degli slaves non dispongono di RAM non volatile si utilizzerà la frase di cui sopra ad ogni inizializzazione.

Qualsiasi funzione di rete non diviene attiva fino al momento in cui non venga eseguita l'operazione detta di "startup" per mezzo della frase

write ch 3, <exp>, "+"

Questo ha lo scopo di consentire la completa predisposizione del sistema (in particolare l'interrupt) prima di avviare la rete che di solito all'inizio determina l'arrivo di numerosi messaggi.

Al parametro <exp> può essere  assegnato il valore da utilizzarsi per il numero di tentativi ammessi in caso di errori di comunicazione. Esso influenza il numero massimo di ritrasmissioni dello stesso messaggio ed il numero massimo di richieste di ritrasmissione allo slave. Se <exp> è posto uguale a zero viene usato il valore di default 4 (4 ritrasmissioni + 4 richieste di ripetizione). Valori più bassi accelerano il ciclo ma rendono più probabile il timeout. Valori più alti rallentano il ciclo ma garantiscono una maggiore probabilità di trasferimento del messaggio.

Il programma GBASIC può interrogare una qualunque stazione con la frase WRITE, indicando il numero della stazione stessa come numero di record.

Esempio

WRITE CH 3,6,"S0"

invia la stringa S0 alla stazione n.6.

Il programma, subito dopo effettuata la WRITE, esegue di norma una READ (in questo caso il numero di stazione non viene controllato) per acquisire la risposta proveniente dalla stazione. In ogni caso una risposta perverrà certamente: o la risposta di conferma "$nn" o "*nn" che indica che nessuna risposta è pervenuta.

Esempio

read ch 3,0,a$

La lettura dopo la WRITE è obbligatoria. Se si tentano due scritture consecutive senza avere operato la lettura, si ha un messaggio di errore (DRV ERR).

Una interrogazione eseguita da GBASIC non determina quindi una successiva interruzione; come già accennato le interruzioni conseguono ad eventi imprevedibili, come un timeout o un messaggio da un corrispondente.

La funzione DRVST(n,m) consente infine di conoscere in ogni istante lo stato di una certa stazione m (0=OFFLINE, 1=ONLINE), essendo n il numero del canale associato al driver.

Esempio riepilogativo

Il sottostante programma (provato in pratica su una scheda mod. FMD) dimostra le funzionalità di base del driver. Periodicamente esegue interrogazioni programmate dello stato di una stazione mentre nel frattempo stampa i messaggi provenienti dalle stazioni.

'       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'       *     PROGRAMMA DI PROVA MASTER RETE

'       *     VERSIONE 1.00

'       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'		Data:7/6/92

#DECLCONST

'--------------------------------------------------------------------------

'	Costanti varie

'--------------------------------------------------------------------------

VERSIONE $ "STAMP"	'STAMP e' parola riservata per ora e data

SI	= "1"

NO	= "0"

FOROUT = "0"

FIFO	= "10"		'usata in info()

TESTN	= "0"

'--------------------------------------------------------------------------

'	Canali

'--------------------------------------------------------------------------

CONSOLE	= "0"

GLAN		= "1"

INKEY		= "4"

RAMFILE 	= "5"

'--------------------------------------------------------------------------

'	Storages

'--------------------------------------------------------------------------

#END

#DECLVAR

a,b,c,i		'uso generale fuori int

d,e,f			'uso generale dentro int

Dest

'	stringhe

FromLan		'da LAN

FrP			'tempor. per precedente

Esito			'esito trasmissione LAN

#END

#CODE

goto	Avvio

'--------------------------------------------------------------------------

'		     ROUTINES DI SERVIZIO INTERRUPT

'--------------------------------------------------------------------------

'--------------------------------------------------------------------------

'	ListenLan - servizio messaggi arrivati da rete

'--------------------------------------------------------------------------

#-> ListenLan

pop FromLan$

print FromLan$			'invia risposta intatta ad host

return interrupt 2

'--------------------------------------------------------------------------

'	Avvio - inizio effettivo del programma

'--------------------------------------------------------------------------

#-> Avvio

gosub IniSys			'inizializza sistema

print "SLM 1.0"

print "Compilazione ";VERSIONE

'--------------------------------------------------------------------------

'	attesa di una stringa da host

'--------------------------------------------------------------------------

#-> UsP2

print

let b$=""			'b$ e' la stringa dove viene accumulato

let a$=""			'il messaggio

#-> Loop

input ldev INKEY,a$

if a$="\" then SndStg	'accumula fino all'arrivo di CR

if a$="!" then UsP2

if len(a$)=0 then Loop

let b$=concat$(b$,a$)

goto Loop

'--------------------------------------------------------------------------

'	invio stringa in rete

'--------------------------------------------------------------------------

#-> SndStg

let a$=substr$(b$,1,2)

'	se la stringa non inizia per numero si sottintende il destinatario

'	specificato in precedenza

if val(a$)<>-1 then

let Dest = val(a$)		'destinatario

let i=len(b$)-2			'lunghezza del messaggio

let b$=substr$(b$,3,i)		'escludi i primi due caratteri

endif

print "Invio..";b$;" a";Dest

write ch GLAN, Dest, b$

read ch GLAN, 0, Esito$

'	processare qui situazioni di timeout

print "Esito..";Esito$

goto UsP2

'--------------------------------------------------------------------------

'	IniSys - inizializza sistema all'accensione

'--------------------------------------------------------------------------

#-> IniSys

'	------- dimensionamenti

dim a$(80),b$(80),c$(80),d$(80), FromLan$(80), Esito$(20)

reset interrupt	clear		'azzera FIFOs

'	------- apertura drivers

'---------------------------------------------------------------------------

'	CTC / baud rate generators

'---------------------------------------------------------------------------

'	open osc 3,"C 0 D 36"		'baud rate generator lan

'	osc 3, 1				'se non esiste via hardware

open osc 4,"C 2 D 38"		'real time clock per MMT

osc 4, 40 for switch

'---------------------------------------------------------------------------

'	drivers vari

'---------------------------------------------------------------------------

open ch GLAN, "GLANM:..", "S 1 D 70 C 71 V 71"

ch GLAN to interrupt 2

on interrupt 2 gosub ListenLan

'	break NO			'per evitare break non voluti

autostart SI

interrupt SI

write ch GLAN, 0, "!"

write ch GLAN, 2, "+"

return

#END

## Struttura dei messaggi

Utilizzando il protocollo G-LAN per nuove applicazioni, si suggeriscono la seguente struttura di messaggio:

Lettera chiave

Mittente

Destinatario

Altri dati ecc.

Nel modo descritto, future versioni di GLANM potranno provvedere anche alla ritramisione di messaggi tra due stazioni.

## Un esempio applicativo

Consideriamo un esempio di massima con situazioni abbastanza frequenti nel pratico impiego della rete G-LAN.

Supponiamo che il master debba autorizzare delle transazioni e riceverne poi i dati per l'archiviazione. Come già accennato, la particolare organizzazione di GLANM consente, in buona misura, di trattare una rete che è di tipo master/slaves come una rete paritetica. E' infatti possibile inviare una interrogazione ad una stazione così come è possibile apparentemente l'arrivo asincrono di messaggi dalle stazioni (che in realtà sono interrogate ciclicamente dal driver in modo invisibile all'utente).

Nel seguito, pertanto, continueremo a parlare, anche se impropriamente, di "messaggi in arrivo dalle stazioni" quando questo non possa essere fonte di confusioni. Il programma esempio  prevede una routine di gestione interruzioni che ha lo scopo di trattare i messaggi spediti dalle stazioni. Il normale ciclo è iniziato dallo slave che, a seguito di un evento locale, richiede l'autorizzazione ad eseguire la transazione.

La routine di servizio interruzioni, riconosciuta la richiesta provvede ad inviare, se esistente, l'autorizzazione.

Alla fine della erogazione, la stazione invia i dati che il master registra.

open ch GLAN, "GLAM:..", "..."

...........

write ch GLAN, 0, "!"

write ch GLAN, 0, "+" 			'startup lan

.....

#->> IntServ

pop FromLan$

let KeyLett$ = substr$(FromLan$,1,1)'lettera chiave

let N$ = substr$(FromLan$,2,1)    	'n. di stazione

let NSta = val N$

if KeyLett$ = "A" then SendCred	'rich. credito

if KeyLett$ = "B" then RecTrans	'dati della transazione

#->> IntServExi

return interrupt 2

#->> SendCred

write ch GLAN, NSta, "C"   		'autorizzazione alla transazione

read ch GLAN, NSta, a$

let KeyLett$ = substr$(a$,1,1)	'lettera chiave

if KeyLett$ = "$" then IntServExi

.. qui vengono processate altre condizioni per risposte diverse

#->> RecTrans

.. esegue il controllo e la registrazione dell'erogazione

write ch GLAN, NSta, "D"   		'cancella ultima transazione

read ch GLAN, NSta, a$

let KeyLett$ = substr$(a$,1,1)		'lettera chiave

if KeyLett$ = "$" then IntServExi

.. qui vengono processate altre condizioni per risposte diverse

In questo ultimo caso la cancellazione dei dati della transazione dalla memoria dello slave avviene in seguito ad un comando del master, per conseguire una maggiore sicurezza.

## Condizioni di errore

GLANM rileva alcune condizioni di errore che sono passate al GBASIC sotto forma di codice. Future versioni dell'interprete potranno pertanto esplicitarle (al momento risulta solo il messaggio DRV ERR).

- numero di stazione errato

- record troppo lungo

- WRITE ripetuto prima arrivo risposta

- WRITE ripetuto prima del READ

- arrivata risposta inattesa (err.interno)

# Appendice B

# nota tecnica sul driver GLANM

Oggetto: driver GLANM

Data: 18.9.93

La nuova versione del driver GLANM per GBASIC aggiunge le seguenti funzionalita’:

- funzione di marking - e’ prevista una funzione di marking per scopo diagnostico. Essa genera un segnale (attivo basso) sulla linea DTR della SIO usata per la funzione di rete ogni volta che viene inviato un messaggio ad una stazione prestabilita. La stazione viene prescelta con il messaggio speciale

write ch n, s, “.”

Dove s e’ il numero della stazione da identificare. In questo modo diviene possibile identificare immediatamente con l'’scilloscopio, triggerato su questo segnale di marking, la stazione desiderata, verificando la qualita'’della risposta (che magari arriva da lontano).

- Analisi e correzione adattiva del funzionamento della rete - il funzionamento globale della rete viene costantemente analizzato e corretto in funzione delle risposte ricevute. E’ definito un fattore di merito di tutte le stazioni che puo’ assumere tutti i valori tra 0 (peggiore) e 255 (funzionamento perfetto). Lo aggiornamento del fattore di merito avviene come segue:

- ogni risposta ricevuta senza ripetizioni, ritardi o NAK vale +1 punto

- ogni timeout vale -100 punti

- ogni NAK ricevuto vale -5 punti

- ogni ripetizione vale -10 punti

Il numero di tentativi di interrogazione di una stazione e dei NAK ricevibili e’ fissato in funzione del fattore di merito corrente a partire dal parametro MAXRTY (prefissato in fase di compilazione del driver) e modificabile dall’utente con il comando speciale ‘+’.

Valgono le seguenti regole:

- interrogazione di una stazione gia’ in timeout: MAXRTY tentativi

- interrogazione di una stazione non in timeout:

fdm > 240: 4 x MAXRTY

120 > fdm > 240: 8 x MAXRTY

fdm < 120: 16 x MAXRTY

poiche’ le stazioni inizialmente sono considerate attive per default, con fdm = 255, il primo “giro” richiede un po’ piu’ di tempo rispetto a prima.

- accumulo dei dati di errore i dati di errore sono automaticamente accumulati per ogni singola stazione, al fine di consentire una analisi della rete “a posteriori”, in un vettore di strutture cosi’ fatto:

| Pos. | Stazione | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | NAKs ricevuti |
| 1 | 1 | Ripetizioni effettuate |
| 2 | 1 | Timeouts rilevati |
| 3 | 1 | Fattore di merito |
| 4 | 2 | NAKs ricevuti |
| 5 | 2 | ecc. ecc. |

e’ possibile interrogare qualunque valore indicando il numero di posizione utilizando la frase READ in modo quick sommando 512 al numero di record che rappresenta la posizione; es:

read ch n,512+2, =i

legge nella variabile i il numero di timeouts della stazione 0.

I dati di errore sono accumulati solo quando la stazione va in errore od in timeout; una stazione permanentemente in timeout non provoca pertanto accumulo di dati.

La tabella di accumulo viene inizializzata ad ogni open del driver. E’ pero’ possibile, utilizzando memoria tamponata, accumulare i dati negli storages per eseguire misure su grandi periodi di tempo.

Tutti i campi di cui sopra contengono interi senza segno e sono quindi limitati al valore massimo 65535.

# Appendice C

# altre annotazioni tecniche

## Sul driver LANMAST

;============================================================================

;       VERS. 1.00 9/91

;

;       USABILE PER QUALSIASI SIO ATTRAVERSO STRINGA DI CONFIGURAZIONE

;

;       COMPLETAMENTE CONFIGURABILE DA SORGENTE

;

;============================================================================

;    18.09.93 - VERS. 1.1 - APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

;       1) INTERROGAZIONE DI STAZIONI GIA' ONLINE TENTA 4 VOLTE DI PIU'

;          DEL VALORE PREFISSATO

;       2) AGGIUNTO SEGNALE MARKER PER EVIDENZIARE UNA STAZIONE CON

;          L'OSCILLOSCOPIO (USCITA DTR) - LA STAZIONE SI FISSA CON IL

;          MESSAGGIO SPECIALE '.'

;       3) ACCUMULO N.DEGLI ERRORI (NAKS, REPS, TMO) E POSSIBILITA'

;          LORO LETTURA

;       (VEDI NOTA TECNICA PER MAGGIORI SPIEGAZIONI)

;    15.2.97 - VERS. 1.2

;

;    1) FASTACK

;       Ho notato che ACK viene spedito solo dentro il processo TIMER e

;       non al ricevimento dei messaggi, ossia quando il BASIC ha acquisito

;       il messaggio e non quando il ricevitore l'ha completato correttamente

;

;       Questo fu evidentemente fatto per prudenza, anche se fa perdere del

;       tempo non trascurabile al corrispondente (che deve attendere vari

;       millisecondi prima di avere conferma).

;       Decido di aggiungere un nuovo parametro di configurazione a livello

;       di compilazione detto FASTACK che modifica il funzionamento

;       inviando ACK al ricevimento del messaggio corretto da parte di RECEIVER

;

;    2) FATTORE DIVISIONE CLOCK PROGRAMMABILE

;       E' stato aggiunto un messaggio speciale '=' che setta il fattore di

;       divisione del clock nel modo :64 per poter usare il clock a 5MHz

;       senza cambiare la eprom

;

;    3) CORRETTA DT_ENTRY

;       Eseguita correzione in modo da consentire l'uso di MAXSLAVE > 32

;

;    4) Nuova logica WD (vedi b7.src) - con essa il segnale DTR viene usato

;       tanto per wd che per marker. L'impulso di marker e' quello piu'

;       lungo (ci vuole il LeCroy per triggerare bene sulla LARGHEZZA

;       dell'impulso).

## Sul driver LANSLA2

;============================================================================

;

;       DRIVER PER FUNZIONE G-LAN/SLAVE - GBASIC COMPATIBILE

;

;       NUOVO TIPO (LANSLA2)

;

;       VERS. 1.00 2/97 - COPYRIGHT STUDIO IGB - FIRENZE

;

;       COMPLETAMENTE CONFIGURABILE DA SORGENTE

;

;       COMPATIBILE CON PUMALAN E G-LAN (VARIANDO SWITCHES DI COMPILAZIONE)

;

;       Questo driver opera su principi molto diversi rispetto a LANSLA.

;       Scompare totalmente il concetto di TIMEOUT per le trasmissioni al

;       master. Tutte le stringhe che l'utente invia con la WRITE vengono

;       inserite in una coda e quindi trasmesse quando arriva il polling

;       dal master. In caso di timeout del master, l'ultima stringa prelevata

;       dalla coda viene lasciata nel buffer di trasmissione e rispedita

;       per un numero illimitato di volte.

;       Scompare quindi REPCNT (in quanto non vi e' alcun limite al

;       numero di volte che un messaggio puo' essere ripetuto).

;

;       Al momento restano WTCNFRM e CNFIRM nonche' NEWRUN per evitare

;       modifiche sconsiderate ma probabilmente non servono piu'

;

;       Questo e' il primo driver con parti scritte in C

;

;============================================================================

# Appendice D

# nota tecnica sul driver TPIC96

Oggetto: GBASIC vers. 7.45 e driver TPIC96

Data: 26.10.96

## Il problema:

- il vecchio driver TPIC32 consentiva di comandare e rileggere le uscite e gli ingressi realizzati con il TPIC2801 con le normali frasi

- READ/WRITE CH <numero del canale>, <numero del bit>, <1 per attivare, 0 per disattivare>

- si desiderava invece utilizzare le frasi INP ed OUT per comandare dette uscite.

## La soluzione:

Queste informazioni interessano solo chi vuole scrivere un driver. Gli altri possono saltare al paragrafo seguente.

Poiche’ il funzionamento dei TPIC2801 non e’ elementare, le frasi INP ed OUT non potevano ovviamente essere usate direttamente.

E’ stata aggiunta quindi la funzione di sistema #24 SETIODRV che consente di utilizzare un driver block oriented per eseguire le operazioni di I/O associate alle frasi OUT ed alla funzione INP(). Prima di chiamare detta funzione si deve mettere nel registro E il numero del canale da usare

Fino ad ora, con dette frasi, era possibile solo indirizzare le porte fisiche da 1 a 255 (la zero e’ sempre riservata). Adesso l’indirizzo della porta puo’ superare il valore 255; indirizzi maggiori di 255 sono riservati alle operazioni di I/O attraverso un driver. Se nessun driver si e’ installato chiamando la funzione #24, INP ed OUT con indirizzi oltre 255 non hanno effetto. Viceversa, dette frasi vengono convertite nelle rispettive READ e WRITE come desiderato dal driver e viene ad esso passato l’indirizzo specificato dall’utente in modulo 256. Questo significa che attraverso il driver e’ possibile indirizzare altre 256 porte oltre alle 256 fisiche proprie dello Z-80.

## Uso pratico:

E’ possibile ancora usare le frasi READ e WRITE come si faceva in precedenza. E’ pero’ piu’ semplice usare INP e OUT. Gli indirizzi sono i seguenti:

| Indirizzo | Ingresso/uscita |
| --- | --- |
| 256 | Y0 |
| 257 | Y1 |
| 258 | Y2 |
|  | ... |
| 270 | Y14 |
| 271 | Y15 |

Ogni uscita puo’ essere riletta per controllo. Per usare una linea di I/O come semplice ingresso, e’ necessario eseguire prima la scrittura di uno ‘0’ in modo da sganciare il darlington interno. Il valore ‘1’ corrisponde sempre a uscita o ingresso attivo e quindi a livello di 0 V. Si ricorda che M4 PLUS gia’ prevede dei pull-up a bordo scheda. Nel caso in cui si dovessero comandare carichi induttivi e’ opportuno inserire in parallelo a questi un diodo per limitare l’extratensione di apertura.

# Appendice F

# Nota tecnica sulle temporizzazioni

## Frequenza di rinfresco dell’I/O

La frequenza di rinfresco dell’I/O deriva dalla frequenza impostata per il timer dell’MMT (Mini Multi Task). Il seguente frammento di codice e’ preso dall’inizializzazione di un generico programma che usa il driver TPIC97:

...

open osc 3,"C 2 D 102"		'real time clock per MMT

osc 3, 50 for switch

....

La costante ‘50’ e’ proporzionale al periodo di rinfresco; valori piu’ grandi danno luogo a frequenze piu’ basse.

Le operazioni inp ed out comandano in ogni caso il rinfresco immediato dell’I/O; per questo motivo, se i servizi dello MMT non vengono fruiti anche da altri drivers o se il suo periodo di ciclo non e’ critico per i medesimi, non e’ importante mantenere una frequenza di rinfresco particolarmente elevata. Il rinfresco avviene soprattutto per garantirsi dalla non troppo probabile eventualita’ in cui un eventuale disturbo possa alterare lo stato delle uscite degli L9822E, direttamente o tramite la comunicazione seriale, e quindi per ripristinare lo stato corretto delle uscite.

Un valore di 50 msec (costante di OSC pari a 95) dovrebbe garantire un buon rapporto tra sicurezza di funzionamento e tempo sprecato in rinfresco.

## Tempo perduto per il Rinfresco dell’I/O

I seguenti due diagrammi mostrano la durata di una operazione di rinfresco di 16 I/O digitali e, rispettivamente, di un ingresso analogico (i due analogici sono rinfrescati alternativamente).

Usando una costante pari a 95 corrispondente ad un periodo di 50 ms, il tempo perduto per il rinfresco di routine, e quindi fatte salve operazioni “comandate”, e’ quindi pari approssimativamente a:

trinfresco I/O digitale + trinfresco in analogico = 400 + 300 = 700 m sec

Va quindi sprecato quindi circa lo 0,02% del tempo di CPU.

# Appendice E - elenco componenti

|-------------------------------------------------------------------------------|

|Elenco materiali per m4PLUS_a1.sch data Thu May 29 17:50:03 1997               |

|-------------------------------------------------------------------------------|

|Pos.|Qta'|Riferim. |Nome          |Valore        |Descrizione                  |

|----+----+---------+--------------+--------------+-----------------------------|

|1   |1   |D4       |1N4004        |              |Diodo raddrizzatore          |

|2   |1   |D6       |1N4148        |              |Diodo                        |

|3   |1   |D3       |1N5819        |              |Diodo Schottky MBR360        |

|4   |1   |U8       |62256V        |              |32K X 8 BIT 70 ns CMOS STATIC|

|    |    |         |              |              |RAM                          |

|5   |1   |U11      |74HC541       |              |OCTAL BUFFERS AND LINE       |

|    |    |         |              |              |DRIVERS                      |

|6   |1   |U5       |74HC132V      |              |QUADRUPLE 2-INPUT            |

|    |    |         |              |              |POSITIVE-NAND ST             |

|7   |1   |U13      |ADC0832       |              |8 BIT SERIAL I/O A/D         |

|    |    |         |              |              |CONVERTER W/ 2-CHANNEL MUX   |

|8   |2   |J2-3     |AMPM2\4       |              |Connettore AMP Modu-II 4 poli|

|    |    |         |              |              |da c.s. maschio diritto      |

|9   |1   |BT1      |BATTERY\SHO   |              |Batteria litio 3.6V, dia 9mm |

|    |    |         |              |              |lunghezza corpo 24mm         |

|10  |2   |Q1-2     |BC337         |              |EBC NPN Small signal         |

|    |    |         |              |              |Transistor                   |

|11  |1   |C16      |CAPE\RAD\50\10|300uF         |Condensatore elettrolitico   |

|    |    |         |0,300uF       |              |dia 10 mm, passo 5 mm        |

|12  |7   |C9 C23   |CAP\300,0.1uF |0.1uF         |Condensatore multistrato     |

|    |    |C30-31   |              |              |assiale piegato 300 mils     |

|    |    |C34 C46  |              |              |                             |

|    |    |C50      |              |              |                             |

|13  |4   |C5-6 C8  |CAP\300\5G,   |0.1uF         |Condensatore multistrato     |

|    |    |C24      |0.1uF         |              |assiale piegato 300 mils     |

|14  |1   |C18      |CAP\MR04,15pf |15pf          |Condensatore caramico a disco|

|    |    |         |              |              |passo 2.54 mm                |

|15  |1   |C17      |CAP\VAR,33pF  |33pF          |Trimmer capacitivo 3-30pF dia|

|    |    |         |              |              |10 mm, passo 5 mm            |

|16  |1   |L1       |CHOKE\200,    |330uH         |Induttanza miniatura per     |

|    |    |         |330uH         |              |alimentatori switching (RS)  |

|17  |24  |C2 C7    |CK06,0.1uF    |0.1uF         |Condensatore multistrato     |

|    |    |C12-13   |              |              |verticale passo 5 mm         |

|    |    |C15      |              |              |                             |

|    |    |C20-22   |              |              |                             |

|    |    |C25-29   |              |              |                             |

|    |    |C35-43   |              |              |                             |

|    |    |C47-48   |              |              |                             |

|18  |1   |U14      |CNY17         |              |OPTOCOUPLER                  |

|19  |1   |J1       |CONN\SIP10    |              |Connettore AMP Modu-II 10    |

|    |    |         |              |              |poli da c.s. maschio diritto |

|20  |1   |J5       |CON\MODU2\2\V |              |Connettore AMP Modu-II 2 poli|

|    |    |         |              |              |da c.s. maschio da verticale |

|21  |1   |C19      |C\50\100,220uF|220uF         |Condensatore elettrolitico,  |

|    |    |         |              |              |dia 10 mm , passo 5 mm       |

|22  |1   |C3       |C\TANT,10uF   |10uF          |Condensatore TAG passo 2.54mm|

|    |    |         |              |              |16VL                         |

|23  |2   |C32 C44  |C\TANT,4.7uF  |4.7uF         |Condensatore TAG passo 2.54  |

|    |    |         |              |              |16VL                         |

|24  |5   |C1 C4 C10|C\VERT+,10uF  |10uF          |Condensatore elettrolitico   |

|    |    |C14 C49  |              |              |verticale passo 2.54 mm 63VL |

|25  |2   |C33 C45  |C\VERT+,1UF   |1UF           |Condensatore elettrolitico   |

|    |    |         |              |              |passo 2.54 50VL              |

|26  |1   |C11      |C\VERT+,47uF  |47uF          |Condensatore elettrolitico   |

|    |    |         |              |              |verticale passo 2.54 mm 50V  |

|27  |2   |Z1-2     |DIODEZ,10V    |10V           |Diodo zener                  |

|28  |1   |Z3       |DIODEZ,12V    |12V           |Diodo zener 1/2W             |

|29  |2   |FLT8-9   |DSS310        |              |Filtro EMI induttanza +      |

|    |    |         |              |              |condensatore                 |

|30  |7   |FLT1-7   |DST310        |              |filtro induttanza +          |

|    |    |         |              |              |condensatore                 |

|31  |1   |U7       |EPRSOCK32     |              |Zoccolo 32 pin per eprom     |

|    |    |         |              |              |27C512..27C040               |

|32  |1   |U4       |GAL16V8L      |              |LOW POWER PROGRAMMABLE ARRAY |

|    |    |         |              |              |LOGIC (GAL)                  |

|33  |9   |U15-23   |H11L1         |              |OPTOCOUPLER ACTIVE WITH      |

|    |    |         |              |              |SCHMITT TRIGGER              |

|34  |1   |U2       |ICL232        |              |RS-232 INTERFACE             |

|35  |3   |JP4 JP7-8|JUMP2         |              |Pin maschio per jumper 2 pin |

|36  |4   |JP1-3 JP5|JUMP3         |              |Pin maschio per jumper 3 pin |

|37  |1   |J6       |JUMP10        |              |Pin maschio per jumper 2 x 5 |

|    |    |         |              |              |pin                          |

|38  |1   |JP6      |JUMP16        |              |Pin maschio per jumper 2 x 8 |

|    |    |         |              |              |pin                          |

|39  |1   |D1       |LED\3MM       |              |Diodo LED 3mm rosso          |

|40  |1   |D2       |LED\3MM       |              |Diodo LED 3mm verde          |

|41  |1   |D5       |LED\3MM       |              |Diodo LED 3mm giallo         |

|42  |1   |U28      |LM358         |              |Dual Op Amp 8 pin            |

|43  |1   |U10      |LM2575        |              |1 Amp Step Down Switching    |

|    |    |         |              |              |Voltage Regulator            |

|44  |1   |U24      |MAX487        |              |Advanced RS-485 line         |

|    |    |         |              |              |receiver/driver ESD protected|

|45  |1   |U3       |MAX690        |              |MICROPROCESSOR SUPERVISORY   |

|    |    |         |              |              |CIRCUIT                      |

|46  |1   |J4       |MODU2\LCD     |              |Connettore doppia fila pins  |

|    |    |         |              |              |2.54                         |

|47  |1   |J7       |MORS\27       |              |                             |

|48  |1   |U9       |MPD4991       |              |4-BIT PARALLEL REAL TIME     |

|    |    |         |              |              |CLOCK                        |

|49  |1   |SW1      |PULS-MINI     |              |Pulsante Marcucci 3-038-692  |

|50  |4   |R37-40   |R1/2W,1K,1%   |1K            |RES BODY:150  CENTERS:600    |

|51  |1   |R41      |R1/4W,100K    |100K          |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|52  |4   |R3-4     |R1/4W,10K     |10K           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|    |    |R18-19   |              |              |                             |

|53  |1   |R30      |R1/4W,120     |120           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|54  |2   |R33 R36  |R1/4W,120K    |120K          |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|55  |6   |R6 R8 R12|R1/4W,1K      |1K            |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|    |    |R20 R28  |              |              |                             |

|    |    |R42      |              |              |                             |

|56  |4   |R23-26   |R1/4W,1K,1%   |1K            |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|57  |2   |R22 R27  |R1/4W,1K8     |1K8           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|58  |1   |R14      |R1/4W,2K,1%   |2K            |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|59  |1   |R29      |R1/4W,2K2     |2K2           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|60  |3   |R5 R7 R9 |R1/4W,4K7     |4K7           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|61  |1   |R11      |R1/4W,560     |560           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|62  |1   |R13      |R1/4W,6K2,1%  |6K2           |RES BODY:100  CENTERS:500    |

|63  |1   |X2       |RESON,9.832   |9.832         |3 TERMINAL CERAMIC RESONATOR |

|64  |2   |R2 R15   |RSIP8,10K     |10K           |                             |

|65  |1   |R10      |RSIP9P8R+5,10K|10K           |SIP 9 pin 8 resistenze con un|

|    |    |         |              |              |comune                       |

|66  |1   |R17      |RSIP9P8R+5,1K |1K            |SIP 9 pin 8 resistenze con un|

|    |    |         |              |              |comune                       |

|67  |1   |R16      |RSIP9P8R+5,1K8|1K8           |SIP 9 pin 8 resistenze con un|

|    |    |         |              |              |comune                       |

|68  |4   |R31-32   |RSIP9P8R+24,  |5K6           |SIP 9 pin 8 resistenze con un|

|    |    |R34-35   |5K6           |              |comune                       |

|69  |1   |R21      |RSIP9P8R+5VEXT|270           |SIP 9 pin 8 resistenze con un|

|    |    |         |,270          |              |comune                       |

|70  |2   |U25-26   |STML9822E     |              |OCTAL INTELLIGENTE POWER     |

|    |    |         |              |              |DEVICE 30V/1A 'E' TYPE       |

|71  |1   |U1       |TMA0505S      |              |DC/DC Voltage converter in   |

|    |    |         |              |              |+5V out +5V 200mA            |

|72  |1   |R1       |VRES\TOP\OK,  |20K           |Trimmer resistivo verticale  |

|    |    |         |20K           |              |con vite superiore           |

|73  |1   |X1       |XTAL1\CLK,    |32768         |Qaurzo per orologio 32768 Hz |

|    |    |         |32768         |              |                             |

|74  |1   |U6       |Z80CPU        |              |84C00 CMOS Z80 CPU 6 MHz DIP |

|    |    |         |              |              |40                           |

|75  |1   |U12      |Z80KIO        |              |84C90 Z80 KIO 8 MHz          |

|-------------------------------------------------------------------------------|

Nota 1 - il diodo Z3 viene montato sul lato saldatura.

Nota 2 - C50 ed R42 sono montati in serie, in verticale ed il +24 viene portato al loro punto di giunzione con un piccolo filo sul lato componenti.

# INDICE

PREMESSA

GENERALITA’

DIFFERENZE CON M4

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

LO SCHEMA ELETTRICO

CPU E CLOCK

MEMORIA

WATCHDOG

SERIALI

TASTIERA E DISPLAY

OROLOGIO

I/O ANALOGICO

INGRESSO CONTATORE

I/O DIGITALE

ALIMENTAZIONE

BATTERIA

MASSE

FUNZIONE DEI PONTICELLI

CONNETTORI

J1 - TASTIERA

J2 - SERIALE RS-232 CANALE B

J3 - SERIALE RS-232 CANALE A

J4 - DISPLAY LCD

J5- ALIMENTAZ. ACCESSORI

J6 - ESPANSIONE I/O

J7 - I/O DI POTENZA

INDIRIZZI DELLE PORTE

PORTA CONTROLLO SISTEMA (KIO / PIO B)

CONNESSIONE AL PC

GBASIC QUICK START

PARTENZA ULTRA-VELOCE

PARTENZA VELOCE

ALTRE NOTE

INTRODUZIONE AL GBASIC

USO DEL LED UTENTE

USO DELL’I/O DIGITALE

USO DEGLI INGRESSI ANALOGICI

USO DEL REAL TIME CLOCK E DEL DISPLAY

USO DEL CONTATORE

USO DELLA TASTIERA

LA RETE LOCALE GLAN

CARATTERISTICHE GLAN

PROGRAMMA SLAVE

IL PROGRAMMA MASTER

UN TEST COMPLETO

APPENDICE A

IL DRIVER GLANM

GENERALITA'

STRUMENTI SOFTWARE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ACCESSO A GLANM

STRUTTURA DEI MESSAGGI

UN ESEMPIO APPLICATIVO

CONDIZIONI DI ERRORE

APPENDICE B

NOTA TECNICA SUL DRIVER GLANM

APPENDICE C

ALTRE ANNOTAZIONI TECNICHE

SUL DRIVER LANMAST

SUL DRIVER LANSLA2

APPENDICE D

NOTA TECNICA SUL DRIVER TPIC96

IL PROBLEMA:

LA SOLUZIONE:

USO PRATICO:

APPENDICE F

NOTA TECNICA SULLE TEMPORIZZAZIONI

FREQUENZA DI RINFRESCO DELL’I/O

TEMPO PERDUTO PER IL RINFRESCO DELL’I/O

APPENDICE E - ELENCO COMPONENTI