Nota tecnica

Oggetto: controllore M5 slave - aggiornamento firmware

Data: 15/3/97

Rispetto al manuale, sono state apportate le seguenti modifiche:

- scambio delle funzioni SCARTO e MANUTENZIONE

- alla accensione possono essere inviati dei messaggi speciali, non inviabili durante il normale funzionamento. Essi sono identificati dalle lettere ‘g, h, i, j’ e sono attivati, rispettivamente, dai pulsanti P1, P2, P3 e P4 se tenuti premuti al momento dell’accensione. Possono essere rilasciati praticamente subito. Vengono inviati tanti messaggi quanti sono i pulsanti premuti che, pertanto, non si escludono a vicenda. Il messaggio speciale viene inviato al master in alternativa al normale messaggio “Cxx” di risveglio.

- i tasti P3 e P4 non avevano un secondo significato (con ALT). Adesso producono i messaggi, rispettivamente, ‘p’ e ‘q’.

- e’ stato eliminato un bug legato alla interferenza tra led utente e porta seriale console;

- e’ stato eliminato un potenziale bug nel comando led (aggiunta disabilitazione interrupt tra le due uscite);

- e’ stata aggiunta la possibilita’ di selezionare la velocita’ di comunicazione (19200/78000) senza cambiare la eprom, usando lo switch n.8 (e di conseguenza modificando la logica dell’autostart, vedi sotto). Quindi, hi-speed = SW8 OFF + E1 in pos. 2-3; lo-speed = SW8 ON e E1 in pos. 1-2.

- l’autostart e’ stato modificato come segue: sulle unita’ slave si disabilita premendo assieme all’accensione i tasti CAMBIO TAGLIA + CAMBIO ARTICOLO; sul master disattivando l’ingresso PIOB0, che normalmente sta attivo.

- Le nuove eprom sono identificate dalle sigle M5MAS150397 e M5SLA150397.