INDICE

1.	GENERALITÀ	2

2.	SCORTE	3

3.	RIPARAZIONI ELETTRONICHE	3

4.	FORMAZIONE	4

5.	DOCUMENTAZIONE	4

6.	CODICI CESIS	4

# GENERALITÀ

Il ProLiant 1600, prodotto dalla Compaq, è un server di elevate prestazioni adatto a piccoli e medi gruppi di lavoro, basato sul processore Intel Pentium II (350, 400 e 450 MHz con 512KB di cache L2 ) con la possibilità di essere up-gradato a bi-processore, bus GTL a 100 MHz, e memoria ram espandibile sino a 1GB.

Il ProLiant 1600 ha integrato un doppio controller Ultra-Wide-SCSI-3 e può supportare fino a cinque dischi hot-plug da 1” oppure 2 dischi hot-plug da 1,6” più un disco hot-plug da 1” con una capacita' massima interna fino a 63,7 GB (45,5 hot plug e 18,2 non hot-plug).

Il ProLiant 1600 ha la scheda video, con 1 MB di memoria, integrata sul bus PCI ed è alloggiato nel box Tower con alimentatore da 325W.

| LINEA DI PRODOTTO | SERVER |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO | PROLIANT 1600 |
| BOX | TOWER |
| ALIMENTATORE | 325W |
| ARCHITETTURA | INTEL PENTIUM II 350/400/450 MHz, 512 KB DI CACHE L2 BUS PCI/ISA GTL A 100 MHz POSSIBILITÀ DI MONTARE DUE PROCESSORI |
| MEMORIA DI SISTEMA | 64 MB A 1 GB DI MEMORIA SDRAM ECC |
| INTERFACCE | 2 SERIALI 1 TASTIERA PS/2 1 MOUSE PS/2 1 PARALLELA 1 VIDEO 1 WIDE-ULTRA SCSI-3 |
| SLOTS | 4 PCI/ISA 2 PCI |
| DRIVER CONTROLLER | DOPPIO CONTROLLER ULTRA-WIDE-SCSI-3 (INTEGRATO) |
| PERIFERICHE STANDARD | 1,44 MB CD-ROM 24X IDE |
| SCHEDA VIDEO | 1024X768 – 256 COLORI 1 MB MEMORIA VIDEO (INTEGRATA SUL PCI LOCAL BUS) |
| SCHEDA DI RETE | 3COM 3C905/BTX |

# SCORTE

Di seguito è riportata una lista delle scorte e dei ricambi comuni più usati sul prodotto in elenco, per ulteriori dettagli fare riferimento ai documenti tecnici inseriti nel TECBASE.

| CODICE COMPAQ | DESCRIZIONE PARTE | CODICE SCORTA |
| --- | --- | --- |
| 271916-001 | ALIMENTATORE 325W | CPQ271916001 |
| 313621-001 | SYSTEM I/O BOARD, (PCI/ISA) | CPQ313621001 |
| 313622-001 | PROCESSOR BOARD, DUAL SCSI | CPQ313622001 |
| 149046-001 | BACKPLANE BOARD, PCI, DUAL SCSI | CPQ149046001 |
| 328369-001 | CD-ROM 24X IDE | CPQ328369001 |
| 304866-001 | HDU 9,1 MB PLUGGABLE WIDE ULTRA | CPQ304866001 |
| 327660-001 | PROCESSOR POWER MODULE | CPQ327660001 |
| 271921-001 | DRIVE CAGE, HOT PLUGGABLE | CPQ271921001 |
| 179167-001 | 3COM 3C905/BTX | CPQ179167001 |
| 313623-001 | PROCESSORE INTEL PENTIUM II 350MHZ | CPQ313623001 |
| 179780-001 | PROCESSORE INTEL PENTIUM II 450MHZ | CPQ179780001 |
| 317747-001 | 32 MB SDRAM 100 Mhz | CPQ317747001 |
| 317745-001 | 64 MB SDRAM 100 Mhz | CPQ317745001 |
| 317756-001 | 128 MB SDRAM 100 Mhz | CPQ317756001 |
| 317749-001 | 256 MB SDRAM 100 Mhz | CPQ317749001 |
| 317748-001 | 512 MB SDRAM 100 Mhz | CPQ317748001 |
| 144207-201 | 1,44 MB DISKETTE DRIVER | CPQ144207201 |
| 336381-001 | HARD DRIVE 9GB SCA | CPQ336381001 |

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutti i moduli guasti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal Service TAG,  compilato dal tecnico in tutte le sue parti, ed inviati al:

C.R.E. ITALIA

# FORMAZIONE

La formazione sui prodotti Compaq è erogata dalla Global Knowledge Network di Milano. Ad ogni fine corso segue un esame che accerta il grado di preparazione del tecnico.

I livelli di certificazione riconosciuti nell’ambito Compaq sono tre:

ACT – (Accredited Compaq Technician) Tecnici di primo livello hardware.

ASE  - (Accredit System Engineer ) Tecnici di secondo livello hardware e software (è richiesta la certificazione MCP Microsoft).

ASE Pro – (Accredit System Engineer Professional) Tecnici specialisti software (è richiesta  la certificazione Microsoft MCSE)

Tutte le richieste di iscrizione ai corsi Compaq devono essere sempre  indirizzate al  SAF.

# DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica è disponibile sul sito della Compaq all’indirizzo:

http://www.compaq.com/support/techpubs/maintenance_guides/index.html

# CODICI CESIS

Il codice cesis da utilizzare per il prodotto  Compaq serie ProLiant 1600 è:

| CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| AE217P | COMPAQ PC PROLIANT 1600 SERVER | 9Y | 90 |