INDICE

1.	Generalità	2

2.	Scorte	3

3.	RIPARAZIONI ELETTRONICHE	3

4.	FORMAZIONE	3

5.	DOCUMENTAZIONE	4

6.	CODICI CESIS	4

# Generalità

Il nuovo server ProLiant 400, prodotto dalla Compaq, è destinato alla fascia Entry Level, si basa sui processori Intel Pentium II (350, 400, 450MHz) e sul cipset Intel 82440BX PCI Set.

La system board ha il bus a 100 MHz GTL e può montare da 64 a 384 MB di memoria Ram usando le ECC SDRAM DIMM, inoltre ha un driver controller integrato Wide-Ultra2-SCSI (Symbios Logic 53C895).

Il ProLiant 400  ha la scheda video, con 1MB di menoria, integrata sul bus PCI, supporta 2 dischi non hot-plug da 1" ed 1 disco non  hot-plug da 1.6" con una capacita' interna fino a 27,3 GB (non hot plug) e viene alloggiato nel box Tower con alimentatore da 200W.

| LINEA DI PRODOTTO | SERVER |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO | PROLIANT 400 |
| BOX | TOWER |
| ALIMENTATORE | 200W |
| ARCHITETTURA | INTEL PENTIUM II 350/400/450 MHz (CACHE 512KB INTEGRATA) BUS PCI/ISA/AGP |
| MEMORIA DI SISTEMA | 64 MB – 384 MB ECC SDRAM DIMM |
| INTERFACCE | 2 SERIALI 2 USB 1 PARALLELA 1 VIDEO 1 TASTIERA PS/2 1 MOUSE PS/2 |
| SLOTS | 3 PCI 1 PCI/ISA 1 ISA 1 AGP |
| DRIVER CONTROLLER | CONTROLLER A SINGOLO CANALE WIDE-ULTRA2-SCSI (SYMBIOS LOGIC 53C895 INTEGRATO) |
| PERIFERICHE STANDARD | 1,44 MB HDU 4,3 GB WIDE-ULTRA-SCSI CD-ROM 32X IDE |
| SCHEDA VIDEO | INTEGRATA SUL PCI LOCAL BUS (1024 X 768 – 256 COLORI – 1 MB MEMORIA VIDEO ) |
| SCHEDA DI RETE | 3COM 3C905/BTX |

# Scorte

Di seguito sono indicate le parti di un Proliant 400 Standard con Processore da 350 MHz.

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai documenti tecnici inseriti nel TecBase.

| CODICE COMPAQ | DESCRIZIONE PARTE | CODICE SCORTA |
| --- | --- | --- |
| 166814-001 | ALIMENTATORE 200W | CPQ166814001 |
| 388489-001 | SYSTEM BOARD | CPQ388489001 |
| 339514-001 | HDU 4,3 GB WIDE-ULTRA-SCSI | CPQ339514001 |
| 327659-001 | CD-ROM 32X IDE | CPQ327659001 |
| 179167-001 | 3COM 3C905/BTX | CPQ179167001 |
| 179161-001 | 1,44 MB DISKETTE DRIVERS | CPQ179161001 |
| 313623-001 | PROCESSORE INTEL PENTIUM II 350 MHZ | CPQ313623001 |
| 166968-001 | 32 MB ECC SDRAM 100 MHZ | CPQ166968001 |
| 166967-001 | 64 MB ECC SDRAM 100 MHZ | CPQ166967001 |
| 166965-001 | 128 MB ECC SDRAM 100 MHZ | CPQ166965001 |

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutti i moduli guasti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal Service TAG,  compilato dal tecnico in tutte le sue parti, ed inviati al :

C.R.E. ITALIA

# FORMAZIONE

La formazione sui prodotti Compaq è erogata dalla Global Knowledge Network di Milano. Ad ogni fine corso segue un esame che accerta il grado di preparazione del tecnico.

I livelli di certificazione riconosciuti nell’ambito Compaq sono tre:

ACT – (Accredited Compaq Technician) Tecnici di primo livello hardware.

ASE  - (Accredit System Engineer ) Tecnici di secondo livello hardware e software (è richiesta la certificazione MCP Microsoft).

ASE Pro – (Accredit System Engineer Professional) Tecnici specialisti software (è richiesta  la certificazione Microsoft MCSE)

Tutte le richieste di iscrizione ai corsi Compaq devono essere sempre  indirizzate al  SAF.

# DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica è disponibile sul sito della Compaq all’indirizzo:

http://www.compaq.com/support/techpubs/maintenance_guides/index.html

# CODICI CESIS

Il codice cesis da utilizzare per il prodotto  Compaq serie ProLiant 400 è:

| CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| AE217Q | COMPAQ PC PROLIANT 400 SERVER | 9Y | 90 |