INDICE

1.	GENERALITÀ	1

2.	CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER CLIENTE	3

3.	SCORTE	3

4.	RIPARAZIONI ELETTRONICHE	4

5.	FORMAZIONE	4

6.	DOCUMENTAZIONE	4

7.	CODICI CESIS	4

# GENERALITÀ

I PC della serie EN, prodotti dalla Società Compaq, adatti ad ambienti aziendali per la loro semplicità di gestione, sono basati su processori Intel Celeron con 128 KB di cache, Intel Pentium II e Pentium III con 512 KB di cache.

Le mother board hanno architettura ATX, chip set 440BX, bus a 100 MHz (per le configurazioni con Pentium II e III) e montano da 32MB  a 512MB di memoria Ram con processore Celeron, e da 32MB a 768MB di memoria Ram con processore Pentium II e III.

La serie EN ha tre tipi di box:

desktop standard

mini-tower

desktop di piccole dimensioni  SFF (Small Form Factor).

| LINEA DI PRODOTTO | DESKTOP |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO | EP |
| BOX | DESKTOP – TOWER – SMALL FORM FACTOR |
| ALIMENTATORE | 200W |
| ARCHITETTURA | INTEL CELERON 300 – 333 - 366 – 400 – 466 MHz CON 128 KB INTEL PENTIUM II 266 - 300 MHz CON BUS A 66 MHz INTEL PENTIUM II 350 - 400 - 450 MHz CON BUS A 100 MHz INTEL PENTIUM III 450 - 500 - 550 MHz CON 512 KB BUS 66 MHz O 100 MHz ISA/PCI/AGP |
| MEMORIA DI SISTEMA | DA 32 MB A 512 MB DA 32 MB A 768 MB PER PENTIUM II E III |
| INTERFACCE | 2 SERIALI 2 USB 1 PARALLELA 1 TASTIERA PS/2 1 MOUSE PS/2 1 VIDEO |
| SLOTS | 3 PCI 1 PCI/ISA 1 ISA 1 AGP |
| PERIFERICHE STANDARD | 1,44 MB CD-ROM 24X O 32X IDE HDU 6,4 GB |
| SCHEDA VIDEO | ATI RAGE PRO TURBO AGP 2X |
| SCHEDA AUDIO | PREMIER SOUND ESS 1869 |
| SCHEDA DI RETE | COMPAQ 10/100 TX PCI |

# CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER CLIENTE

| Cliente | Omnitel | Bankdati | Bankdati |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodotto Compaq | DP EN SFF | DP EN M6400 | DP EN M6400 |
| Quantità | 800 | 100 | 32 |
| PII 400 | X | X | X |
| RAM 64 MB | X | X |  |
| RAM 256 MB |  |  | X |
| HDU 6,4 GB | X | X | X |
| CD-ROM | X |  | X |
| ATI RAGE PROTURBO AGP 2X | X | X | X |
| ESS1869 AUDIO BOARD | X | X | X |
| Compaq 10/100 TX PCI | X | X | X |

# SCORTE

Di seguito è riportata una lista delle scorte più comuni usate sui prodotti in elenco, per ulteriori dettagli fare riferimento ai documenti tecnici inseriti nel TECBASE.

| CODICE COMPAQ | DESCRIZIONE PARTE | CODICE SCORTA |
| --- | --- | --- |
| 178919-001 | SYSTEM BOARD | CPQ178919001 |
| 334169-001 | ALIMENTATORE 200W | CPQ334169001 |
| 166973-001 | HDU 6,4 GB | CPQ166973001 |
| 166869-001 | CD-ROM 24X IDE | CPQ166869001 |
| 327659-001 | CD-ROM 32X IDE | CPQ327659001 |
| 166871-001 | ATI RANGE PRO TURBO AGP 2X | CPQ166871001 |
| 323556-001 | COMPAQ 10/100 TX PCI | CPQ323556001 |
| 179326-001 | PROCESSORE INTEL PENTIUM II 400 MHZ | CPQ179326001 |
| 166969-001 | 16 MB DIMM SDRAM 100 MHz | CPQ166969001 |
| 166890-001 | 32 MB DIMM SDRAM 100 MHz | CPQ166890001 |
| 179190-001 | 64 MB DIMM SDRAM 100 MHz | CPQ179190001 |
| 166966-001 | 128 MB DIMM SDRAM 100 MHz | CPQ166966001 |
| 166968-001 | 32 MB DIMM SDRAM ECC 100 MHz | CPQ166968001 |
| 166967-001 | 64 MB DIMM SDRAM ECC 100 MHz | CPQ166967001 |
| 166965-001 | 128 MB DIMM SDRAM ECC 100 MHz | CPQ166965001 |
| 179161-001 | 1,44 MB DISKETTE DRIVE | CPQ179161001 |

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutti i moduli guasti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal Service TAG,  compilato dal tecnico in tutte le sue parti, ed inviati al:

C.R.E. ITALIA

# FORMAZIONE

La formazione sui prodotti Compaq è erogata dalla Global Knowledge Network di Milano. Ad ogni fine corso segue un esame finale che accerta il grado di preparazione del tecnico.

I livelli di certificazione riconosciuti nell’ambito Compaq sono tre:

ACT – (Accredited Compaq Technician) Tecnici di primo livello hardware.

ASE  - (Accredit System Engineer ) Tecnici di secondo livello hardware e software (è richiesta la certificazione MCP Microsoft).

ASE Pro – (Accredit System Engineer Professional) Tecnici specialisti software (è richiesta  la certificazione Microsoft MCSE)

Tutte le richieste di iscrizione ai corsi Compaq devono essere sempre  indirizzate al  SAF.

# DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica è disponibile sul sito della Compaq all’indirizzo:

http://www.compaq.com/support/techpubs/maintenance_guides/index.html

# CODICI CESIS

Il codice cesis da utilizzare per il prodotto  Compaq serie EN è:

| CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| AE217N | COMPAQ DESKPRO EN | 9Y | 90 |