INDICE

1.	GENERALITÀ	1

2.	CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER CLIENTE	3

3.	SCORTE	3

4.	RIPARAZIONI ELETTRONICHE	4

5.	FORMAZIONE	4

6.	DOCUMENTAZIONE	4

7.	CODICI CESIS	4

# GENERALITÀ

I Pc delle Serie EP, prodotti dalla Compaq, si basano sui processori Intel Celeron e Pentium II, la mother board monta un chip set Intel 440BX o 440EX e l’architettura del sistema è di tipo ATX con bus ISA/PCI/AGP.

La serie EP può montare Dimm da 16MB a 128MB per le configurazioni con il processore Celeron e Dimm da 16MB a 256MB per le configurazioni con processore Pentium II.

Questo Pc è alloggiato in un box del tipo desktop trasformabile facilmente in mini-tower ideale per gli ambienti aziendali.

| LINEA DI PRODOTTO | DESKTOP |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO | EP |
| BOX | DESKTOP TRASFORMABILE IN MINI-TOWER |
| ALIMENTATORE | 200W STANDARD |
| ARCHITETTURA | INTEL CELERON 266/300/333/400/466 MHz INTEL PENTIUM II 266/300/350/400/450 MHz BUS PCI/ISA/AGP |
| MEMORIA DI SISTEMA | DIMM DA 16 A 128 MB DIMM DA 16 A 256 MB (PER PENTIUM II) |
| INTERFACCE STANDARD | 2 SERIALI 2 USB 1 MOUSE PS/2 1 TASTIERA PS/2 1 PARALLELA 1 VIDEO |
| SLOTS | 3 PCI 1 ISA 1 PCI/ISA 1 AGP |
| PERIFERICHE STANDARD | FLOPPY 1,44 MB HDU 4,3 GB O HDU 6,4 GB O HDU 10 GB CD-ROM |
| SCHEDA VIDEO | MATROX MILLENIUM G200-SD ATI RAGE PRO TURBO AGP |
| SCHEDA AUDIO | ESS1869 AUDIO BOARD (DOVE È PREVISTA) |

# CONFIGURAZIONI SPECIFICHE PER CLIENTE

| CLIENTE | Ist. Banc. San Paolo Torino | Ist. Banc. San Paolo Torino | Ist. Banc. San Paolo Torino | Ist. Banc. San Paolo Fondi | Ist. Banc. San Paolo Fondi | Carime | Comune di Milano | Comune di Milano | Banca Fideuram |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODOTTO COMPAQ | DP EP M4300 | DP EP M4300 | DP EP M4300 | DP EP 6/350 | DP EP 6/450 | DP EP 350 | DP EP M4300 | DP EP M4300 | DP EP M4300 |
| QUANTITÀ | 4500 | 100 | 26 | 20 | 3 | 4000 | 383 | 11 | 500 |
| PII 350 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| PII 400 | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| PII 450 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| RAM 64 MB |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| RAM 128 MB | X | X | X |  | X |  |  | X | X |
| RAM 320 MB |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| HDU 4.3 GB | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| HDU 10 GB |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CD-ROM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MATROX MILLENIUM G200-SD | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ESS1869 AUDIO BOARD |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 3COM 3C905/BTX |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| COMPAQ NIC 3121 10/100 TX PCI | X | X | X |  |  | X | X | X | X |
| UPS LIB 600 VA |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

# SCORTE

Di seguito è riportata una lista delle scorte più comuni usate sui prodotti in elenco, per ulteriori dettagli fare riferimento ai documenti tecnici inseriti nel TECBASE.

| CODICE COMPAQ | DESCRIZIONE PARTE | CODICE SCORTA |
| --- | --- | --- |
| 166813-001 | SYSTEM BOARD PER PENTIUM II | CPQ166813001 |
| 166814-001 | ALIMENTATORE 200W | CPQ166814001 |
| 331928-001 | HDU 4,3 GB ULTRA ATA | CPQ331928001 |
| 320662-001 | HDU 10 GB ULTRA ATA | CPQ320662001 |
| 166869-001 | CD-ROM 24X IDE | CPQ166869001 |
| 327659-001 | CD-ROM 32X IDE | CPQ327659001 |
| 278792-001 | ESS1869 AUDIO BOARD | CPQ278792001 |
| 402125-001 | MATROX MILLENIUM G200-SD | CPQ402125001 |
| 323553-001 | COMPAQ NIC 3121 10/100 TX PCI | CPQ323553001 |
| 179161-001 | 1,44 MB DISKETTE DRIVER | CPQ179161001 |
| 166874-001 | PROCESSORE PENTIUM II 350/100 W/HEATSINK | CPQ166874001 |
| 166882-001 | PROCESSORE PENTIUM II 400/100 W/HEATSINK | CPQ166882001 |
| 102429-001 | PROCESSORE PENTIUM II 450/100 W/HEATSINK | CPQ102429001 |
| 166969-001 | 16 MB DIMM 100 MHz | CPQ166969001 |
| 166890-001 | 32 MB DIMM 100 MHz | CPQ166890001 |
| 179190-001 | 64 MB DIMM 100 MHz | CPQ179190001 |
| 166966-001 | 128 MB DIMM 100 MHz | CPQ166966001 |
| 166964-001 | 16 MB DIMM 100 MHz CON ECC | CPQ166964001 |
| 166968-001 | 32 MB DIMM 100 MHz CON ECC | CPQ166968001 |
| 166967-001 | 64 MB DIMM 100 MHz CON ECC | CPQ166967001 |
| 166965-001 | 128 MB DIMM 100 MHz CON ECC | CPQ166965001 |

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutti i moduli guasti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal Service TAG,  compilato dal tecnico in tutte le sue parti, ed inviati al:

C.R.E. ITALIA

# FORMAZIONE

La formazione sui prodotti Compaq è erogata dalla Global Knowledge Network di Milano. Ad ogni finecorso segue un esame che accerta il grado di preparazione del tecnico.

I livelli di certificazione riconosciuti nell’ambito Compaq sono tre:

ACT – (Accredited Compaq Technician) Tecnici di primo livello hardware.

ASE  - (Accredit System Engineer ) Tecnici di secondo livello hardware e software (è richiesta la certificazione MCP Microsoft).

ASE Pro – (Accredit System Engineer Professional) Tecnici specialisti software (è richiesta  la certificazione Microsoft MCSE)

Tutte le richieste di iscrizione ai corsi Compaq devono essere sempre  indirizzate al  SAF.

# DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica è disponibile sul sito della Compaq all’indirizzo:

http://www.compaq.com/support/techpubs/maintenance_guides/index.html

# CODICI CESIS

Il codice cesis da utilizzare per il prodotto  Compaq serie EP è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| AE2178 | COMPAQ DESKPRO EP | 9Y | 90 |