INDICE

1.	CARATTERISTICHE GENERALI	2

2.	DIAGNOSTICA	2

3.	SCORTE E RICAMBI	3

4.	MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA	5

5.	FORMAZIONE	6

6.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	6

7.	CODICI CESIS RA/Rb  - BPR600	6

# CARATTERISTICHE GENERALI

La BPR600 è una stampante utilizzata presso gli sportelli di bigliettazione delle Ferrovie dello Stato (Progetto Narita) ed è utilizzata anche per il Self Service (M420).

La BPR600 è una stampante Termica con nastro che sostituisce la ATB1800, la sigla BPR600 diventa TPR800 se viene intallato anche il Trolley (box per contenere due blocchi di biglietti).

## CARATTERISTICHE FISICHE

Larghezza		260 mm

Lunghezza		560 mm

Altezza		250 mm

Peso		28 Kg

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione		115/230 V +10%   - 15%

Frequenza					50/60 Hz

Assorbimento durante la stampa		280 VA

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di immagazzinamento:	compresa tra 	+5° e +40° C

Umidita’ di lavoro:			compresa tra 	20 e 80%

# DIAGNOSTICA

Esistono dei test diagnostici interni alla stampante che possono essere attivati, attraverso impostazioni, dalla console frontale.

Le modalità di attivazione sono descritte sul “MAINTENANCE MANUAL” distribuito nel corso di formazione.

# SCORTE E RICAMBI

Si fa presente che sono nati codici scorta differenti della stampante completa per poter gestire separatamente la garanzia del fornitore.

## SCORTE

| CODICE DASSAULT | DESCRIZIONE | CODICE GETRONICS OLIVETTI |
| --- | --- | --- |
|  | STAMPANTE COMPLETA BPR600 per Self Service | B3H040105 |
|  | STAMPANTE COMPLETA BPR600 per Biglietteria | DSABPR600/NAR |
| 3015-433-220 | Control Board | 612872Z |
| 3015-434-310 | Command Board | 612873S |
| 3015-435-200 | Magnetic Board | 612874T |

## RICAMBI

| CODICE DASSAULT | DESCRIZIONE | CODICE GETRONICS OLIVETTI |
| --- | --- | --- |
| 3015.491.B770 | Gear n° 5 | 234671C |
| 3015.491.B780 | Gear n° 6 | 234672D |
| 3015.051.001 | Intermediate Roller | 234673E |
| 3015.418A530 | Rod | 234674F |
| 3015.418.A531 | Lever 1 | 234675G |
| 3015.418.A536 | Lever 2 | 234676H |
| 3015.418.A535 | Axis 1 | 234677A |
| 3015.418.A542 | Axis 2 | 234678K |
| 3015.418.A532 | Eccentring Ring | 234679L |
| VT OO813J | Nomel Ring | 234680A |
| VT OO865J | Truarc Ring | 234681X |
| 3015.418.A520 | Thrust | 234682Y |
| FL 00109K | SKIFFY Washer | 234683Z |
| 3015.491.B720 | Exit Wheel | 234684S |
| 3015.415.C550 | LowerPlastic Clutch | 234685T |
| 3015.051.009 | Upper Plastic Clutch | 234686U |
| 3015.415.B547 | Lever 3 | 234687Y |
| 3015.415.A517 | Shoulder Ring | 234688E |
| FL 00503K | SEPHA Stop | 234689F |
| UM-00739-C | Print Belt | 234690C |
| UM-00741-M | Hailing Belt | 234691Z |
| UM-00072-X | Rewind Belt | 234692S |
| 3015-422-022 | Ribbon Cassette | 234693T |
| 3015.417.A511 | Upper Shock Absorber | 234694U |
| 3015.418.A527 | Anvil | 234695V |
| 3015.418.A551 | Cannon | 234696W |
| 3015.418.A547 | Lower Shock Absorber | 234697X |
| 3015.425.A513 | Exit Roller with Axis | 234698G |
| 3015-436-010 | Keypad Display board | 234699H |
| 3015-437-000 | Optical Sensor board | 234700N |
| 3015-438-000 | Bus board | 234701B |
| 3015-439-000 | Optical Decoder board | 234702C |
| 3015-441-100 | Power Supply board | 234703D |
| 3015-413-A-527 | Encoding Motor kit | 234704E |
| 3015-414-A-527 | Print Motor kit | 234705F |
| 3015-051-017 | Hauling Motor kit (type E) | 234706G |
| 3015-051-A-505 | Rewind Motor kit | 234707H |
| BS 00061 W | Reject solenoid | 234708J |
| 3015-415-A-548 | Entry Channel Solenoid | 234709K |
| 3152-248-000 | Print Solenoid | 234710F |
| 3152-249-000 | Buster Solenoid | 234711U |
| 3015-442-000 | Fan | 234712V |
| 3015-411-A-504 | Flap Spring | 234713W |
| 3015-414-A-517 | Tensioner Spring | 234714X |
| 3015-414-A-516 | Pinch Roller Spring | 234715Y |
| 3015-415-A-528 | Pawl Loading Spring | 234716Z |
| 3015-415-A-542 | Return Loading Spring | 234717S |
| 3015-416-A-513 | Encoding Spring | 234718B |
| 3015-417-A-506 | Separator Spring | 234719C |
| 3015-418-A-555 | Thermal Head Pressure Spring | 234720H |
| 3015-418-A-523 | Thermal Head Return Spring | 234721W |
| 3015-418-A-503 | Thermal Head Spring | 234722X |
| 3015-419-A-507 | Check In Spring | 234723Y |
| 3015-419-A-582 | Reject Spring | 234724Z |
| 3015-419-A-583 | Exit Spring | 234725S |
| 3015-425-A-519 | Eject Wheel Spring | 234726T |
| 3015-451-210 | Reject Solenoid Cable | 234727U |
| 3015-453-010 | Print/Sep. Solenoid Cable | 234728D |
| 3015-454-010 | Thermal Head Cable | 234729E |
| 3015-137-010 | Hauling Motor Cable | 234730B |
| 3015-478-010 | Rewind Motor Cable | 234731Y |
| 3015-458-010 | Cover Switch Cable | 237732Z |
| 3015-459-110 | Cassette Switch Cable | 234733S |
| 3015-455-010 | Magnetic Sensor Cable | 234734T |
| 3015-456-210 | Chan. Sensor Cable | 234735U |
| 3015-457-010 | Other Optical Cable | 234736V |
| 3015-464-010 | Anvil Optical Sens Cable | 234737W |
| 3015-486-000 | Comunication Cable | 234738F |
| 3015-466-010 | Low Pap./Stock Cable | 234739G |
| 3015-488-000 | Ground Cable | 234740M |
| 3015-418-D-548 | Equipped Thermal/Head Block | 234741A |
| 3015-491D575 | Equipped Magnetic/Head Block | 234742B |
| FN 00156-E + | Cassette Switch + | 234743C |
| FX-00082-E | 2,5A SB 250V | 234744D |
| FX-00232-Z | 10A SB 250V | 234745E |
| FX-00227-N | 1A SB 250V | 234746F |
| UM-00744-W | Upper Encoding Belt | 234747G |
| UM-00743-J | Lower Encoding Belt | 234748R |
| UM-00740-B | Intermediate Belt | 234749J |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

## ASSISTENZA

Le modalita’ di assitenza tecnica previste per la stampante BPR600, sono analoghe a quanto gia’ in atto per le periferiche specializzate.

Non è prevista la manutenzione preventiva, è consigliabile ad ogni intervento pulire i fotosensori del percorso carta.

Il ripristino delle apparecchiature guaste avviene per sostituzione dei moduli guasti c/o il cliente (On-Site Standard).

PER I CANONI APPLICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO “SVILUPPO BUSINESS TRADIZIONALE FIELD DELIVERY”.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazione dei moduli, viene fornita da Getronics Olivetti tramite un supporto di primo e di secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB”.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

I moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# FORMAZIONE

Per informazioni consultare il calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

Viene rilasciato ai tecnci che partecipano al corso, il manuale:

BPR600/TPR800 ATB PRINTERS (MAINTENANCE MANUAL).

# CODICI CESIS RA/Rb  - BPR600

| DESCRIZIONE | CODICE CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| BPR600 | B3H0440105 | 4W | 05 |