# descrizione del prodotto

Il prodotto TCD 5260 è un cassa automatica di sicurezza, installata all’interno dell’agenzia ed utilizzata dal cassiere per dispensazioni veloci ai clienti e deposito banconote.

Il TCD può essere condiviso da due operatori e permette la gestione in/out di contante in condizioni di sicurezza all’interno di agenzie “open-space”.

Attualmente ne sono state vendute alcune unità al S.Paolo di Torino.

Il TCD è disponibile nella versione a 4, 5 o 6 cassetti banconote inseriti in un mobile-cassaforte dallo spessore di 12 mm.

Per l’apertura di quest’ultimo è disponibile il Time-Delay regolabile con la predisposizione per il collegamento ad una centralina d’allarme esterna.

Il modulo di deposito è indipendente, con un sistema di apertura separato e può comprendere 2 o 4 cassetti.

# specifiche tecniche

## Pesi e misure

| TCD 5260 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deposito | 2 cassetti | 4 cassetti |
| Larghezza | 500 mm | 500 mm |
| Altezza | 660 mm | 660 mm |
| Lunghezza | 1.160 mm | 1.290 mm |
| Peso | 375 Kg | 390 Kg |
| Alimentazione | 220 V +/- 10% 50 Hz +/- 5% |  |

## configurazione di base

Corpo Deposito a 2 o 4 cassetti

con apertura/chiusura indipendente a chiave, combinatore a dischi e time-delay. Spessore cabinet 12 mm.

Meccanismo di dispensazione composto da 4 a 6 cassetti comprendente :

- Alimetatore (220V)					PS 190

- Un modulo di distribuzione				SD 260 (simile a quello dell’ATS L1)

- Controller Dispensatore				CO 304

- Da 4 a 6 Feeder					FM 102

- Da 4 a 6 Cassetti					FC 402 (aper. elettronica) o FC 302 (a chiave)

- Un cassetto di Reject				RC 940 (aper. elettronica) o RC 930 (a chiave)

- Velocità di dispensazione				10 banconote/secondo

- Caricatore di cassetti				LF 200

- Scheda di controllo (PC industriale)	CO 410

# dati di affidabilita’

MEAN TIME BEFORE FAILURE (MTBF) – valevole per 7 anni e 4.900.000

Banconote dispensate

Risulta essere pari a 0,4 anni considerando 70.000 transazioni annue e che ogni transazione consta di una dispensazione di 10 banconote.

MEAN TIME TO REPAIR (field) (MTTRf)

Il tempo impiegato per ripristinare il corretto funzionamento della macchina in field (diagnosi e sostituzione pezzo) è di 1 ora.

MEAN TIME TO REPAIR (workshop) (MTTRw)

L’MTTR in laboratorio è di 1 ora.

# ricambi e scorte

I seguenti codici sono quelli specifici per il TCD 5260, tutti gli altri, comuni ai sistemi Inter Innovation non sono menzionati.

| Descrizione Parti | Codice Getronics | Tipo S/R |
| --- | --- | --- |
| FC402 Feed Cassette EL. No coding | DLR0016534 | S |
| Rc 940 Reject Cassette Electronic | DLR0211402 | S |
| CO304 Controller Board | DLR0612230 | S |
| LF 200 Loading Frame 220v | DLR0615003 | S |
| CO 410 PC industriale | DLRC04110002 | S |
| SD 260 Stacker Delivery | DLR0016031 | S |
| COVER | DLR0205484 | R |
| SHAFT ASSY | DLR0315500 | R |
| SHAFT ASSY | DLR0315501 | R |
| SPACER | DLR0402697 | R |
| Micro switch | DLR5340015 | R |
| Connectror 11pol | DLR5410003 | R |
| SENSOR ASSY | DLR0415045 | R |
| CONNECTOR 11POL | DLR5400021 | R |
| PC-BOARD FEEDER FM102 ASSY | DLR0215051 | R |
| MICRO SWITCH ROLLER pcb (SW1) | DLR5340017 | R |
| MICRO SWITCH SW2 | DLR5340018 | R |
| MICRO SWITCH ROLLER PCB R SW4 | DLR5340016 | R |
| SPRING, C.F. ARM | DLR0400989 | R |
| BUMPER, CRADLE | DLR0401826 | R |
| SPRING EXTENSION | DLR0404979 | R |
| MOTOR DC 36V 10NCM 4800RPM | DLR5120023 | R |
| MICRO SWITCH (NO LEVER) LOW GOLD | DLR5340015 | R |
| MICRO SWITCH CAM LEVER GOLD | DLR5340020 | R |
| BEARING | DLR6700055 | R |
| ACTIVATOR | DLR0406531 | R |
| PULSE DISK (SD OLD) | DLR0412202 | R |
| PC-BOARD DD-SENSOR ASSY | DLR0417052 | R |
| MICRO SWITCH (NO LEVER) | DLR5340013 | R |
| MICRO SWITCH (NO LEVER) | DLR5340013 | R |

Per le parti comuni ai nostri dispensatori Inter Innovation (feeder e cassetti) fare riferimento ai manuali di assistenza e parti di ricambio già in uso.

Per le parti specifiche (SD 260, Deposito, ecc..), i manuali DeLaRue verranno distribuiti in seguito o caricati su WEB.

# codici cesis

| Random Cesis | Descrizione | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| BC3180 | DE LA RUE MINICASH TCD 5260 | 27 | 02 |