INDICE

1. CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTROMECCANICHE

2. DIAGNOSTICA

3. SCORTE

4. MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

5. CARICHI DI LAVORO

6. AFFIDABILITA’

7. RITMI DI UTILIZZO

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA

9. OMOLOGAZIONI / CERTIFICAZIONI

10. CODICI CESIS

La PG616 è una stampante di pagina a stampa elettrofotografica a secco con tecnologia a LED; questa tecnologia rispetto alle stampanti a laser utilizza una barra di LED che impressiona direttamente il tamburo, non necessitando di conseguenza di lenti e specchi per la trasmissione del raggio laser, ottenendo così una maggior ergonomicità della macchina e l’eliminazione di produzione di ozono..

La PG616 ha una memoria base di 6MB espandibile con opzioni fino a 18 MB

Altre caratteristiche sono:		Alta qualità di stampa 600x600 dpi

Passaggio carta semplificato

Velocità di stampa di 16 ppm

Possibilità di usare carta riciclata

In questa fascia di mercato i maggiori competitors sono:

- BROTHERS HL 1660

- LEXMARK OPTRA RT PLUS

# CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTROMECCANICHE

## DIMENSIONI E PESO

Larghezza		366 mm

Profondità		430 mm

Altezza		270 mm

Peso		15,2 Kg

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione nominale	230/240 VAC +10% -14%

Frequenza					50/60 Hz  ± 2%

Assorbimento di picco			circa 660 W

Assorbimento in stampa			circa 300 W

Assorbimento in Stand-by		circa 90 W

Assorbimento in Power Save mode	circa 23 W

## INTERFACCIA

Parallela Centronics

## RUMOROSITA’

Durante la stampa			 50 dB

In Stand-by			 45 dB

In Power save mode		 43 dB

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni di immagazzinamento

Temperatura		da -10° a + 43° C

Umidità		da 10% a 90%

Condizioni di lavoro

Temperatura		da +10° a +32° C

Umidità		da 20% a 80% (senza condensa)

## PRESTAZIONI

Velocità di stampa		16 pagine/minuto (formato A4)

Preriscaldamento		90 sec con temp. ambiente di 25°

Prima Stampa		12 sec max. dopo preriscaldamento (formato A4)

## EMULAZIONI

- PCL5e (Compatibile HP Laser Jet IV Plus)

- EPSON FX

- IBM Proprinter

## TRATTAMENTO CARTA

### CARATTERISTICHE CARTA

- Da 60 a 105 gr/m2 caricamento automatico

- Da 60 a 143 gr/m2 caricamento da alimentatore frontale

### ALIMENTAZIONE CARTA

- Cassetto Standard con capacità di 500 fogli

- Caricatore frontale con capacità di 100 fogli o 10 buste

- Cassetto aggiuntivo (opzionale) da 500 fogli

- Cassetto Multi Purpose Device (opzionale) per 50 buste o 100 fogli, etichette ecc.

### CARICAMENTO CARTA

Automatico

- Cassetto Standard :			Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6

- Alimentatore Frontale:		Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6

COM10, COM9, C5, C4, Monarch, DL

- Cassetto Opzionale			Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5

- Alimentatore M.P.D.		Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6

COM10, COM9, C5, C4, Monarch

Manuale

- Etichette, Fogli trasparenti resistenti al calore, Buste

### ORIENTAMENTO CARTA

- Portrait, Landscape, Reverse Portrait, Reverse Landscape

## OPZIONI

Le potenzialità di questa stampante possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle seguenti opzioni:

- Cassetto aggiuntivo

- Cassetto Multi Purpose Device

- Emulazione Postscript (Adobe Level Two)

- Espansione Ram 4MB, 8MB

- Lan Interface Ethernet

# DIAGNOSTICA

La stampante PG616 è dotata di test diagnostici residenti che si attivano automaticamente all’accensione; le anomalie eventuali sono visualizzate sul display della console, i messaggi di errore e le relative contromisure sono descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La funzionalità si può verificare con la stampa della lista dei font, della pagina dimostrativa o della stampa di configurazione.

# SCORTE

| DESCRIZIONE | CODICE | TIPO SCORTA | FORNITORE |
| --- | --- | --- | --- |
| Piastra Base x PG616 | 566946V | Investimento | U.G.S. |
| Piastra AOLC-PCB | 612806Y | Investimento | U.G.S. |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

## ASSISTENZA

Le modalità di assistenza tecnica previste per la stampante PG616 sono analoghe a quanto già in atto per le periferiche simili.

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le piastre elettroniche riparabili devono essere inviate a:

C.R.E. Italia - c/o GECMA

Via Umberto I°

10090 S. Giorgio Canavese (TO)

## FORMAZIONE

Per informazioni su eventuali corsi sulla stampante PG616 consultare il calendario corsi emesso dal S.A.F. di Piacenza.

## STRUMENTI DI SUPPORTO

Per facilitare l’intervento del tecnico, sono previsti i seguenti tools:

- Pulitore barra LED, codice a ricambio 244310Q

- Tool per facilitare la sconnessione dei connettori, codice a ricambio 244311D.

# CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| MTTT (Mean Time To Travel) | 0,5 ore |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time To Repair) | 0,6 ore |
| G/A (Guasti Anno) | 0,78 |
| E/F (Effetto / Field) | 0,1 |
| I/A (Interventi / Anno = G/A+E/F) | 0,88 |
| TEMPO INSTALLAZIONE | 0,5 ore |

# AFFIDABILITA’

Il valore di MPBF (Medium Page Between Failure) è di 32.000 pagine.

I valori di reliability sono i seguenti:

- Jam 			1 su 1.500 fogli

- Doppia Pescata 	1 su 500 fogli

# RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | Giorno | Anno | Vita |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Pagine Stampate | 100 | 25.000 | 125.000 |
| N° Ore Accensione | 8 | 2.000 | 10.000 |
| N° Giorni di Lavoro |  | 250 | 1.250 |
| Anni Vita |  |  | 5 |

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| DOCUMENTO | CODICE OLSY |
| --- | --- |
| Manuale per l’Assistenza | 5900590F-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio (*) | 2709031J-00 |
| Schematics & Components | 5900560U-00 |
| TIB | 2801430H |

*  Newsletter al Catalogo Parti di Ricambio della Stampante PG 616.

# OMOLOGAZIONI / CERTIFICAZIONI

La stampante PG612 rispecchia le seguenti norme:

- EN 60950

- VDE 0805 Classe B

- CE Directive

- BS 7002

# CODICI CESIS

| CODICE P.D.G. | DESCRIZIONE P.D.G. | CODICE CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6059F | PG616 STAMPANTE LASER | B6059F | 6L | C7 |