| Compilato da / Compiled by | Verificato da / Verified by | Approvato da - Data / Approved by - Date |  | Codice - progr. / Code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TARDIVO | D. BORDET | M. BARMASSE | ott-97 | 2801502Z | 01 |  |

| Titolo / Subject : | Piano Supporto Prodotto per Stampante Bubble Jet JP 795 |
| --- | --- |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Bubble Jet |
| --- | --- |

| Modello / Model: | JP 795 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description:

Nuova stampante Bubble Jet per stampe nero / colore 600x600 dpi derivata dalla JP 792

| MTTR 1st Level: | 0.40 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.14 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | Meccanica |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | 0.075 |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty (Y/N): | N |
| --- | --- |

INDICE

1.	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1.	Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2.	Possibilità  di Customer Set Up

1.3.	Mercato e Concorrenza

1.4.	Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5.	Configurazioni

1.5.1.	Composizione

1.5.2.	Upgrading

1.6.	Certificazioni e Marchi

1.7.	Specifiche Ambientali

2.	SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

2.1.	Predisposizione ed Avviamento Prodotto

2.2.	Supporto Standard

2.3.	Supporto Speciale

2.4.	C.H.L. (Central Hot Line)

2.4.1.	Data base da utilizzare

2.4.2.	Lista valori

2.4.3.	Istruzioni particolari

2.4.4.	Disponibilità del servizio

3.	TRACEABILITY

3.1.	Elenco Moduli in Traceability

4.	DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

4.1.	Autodiagnostica

4.2.	Diagnostica Stand Alone

4.3.	Diagnostica Run Time - Monitoring

4.4.	Diagnostica Remota

4.5.	Telediagnosi

5.	INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

5.1.	Modalità di Installazione

5.2.	Tempi di Installazione

6.	MODALITÀ DI ASSISTENZA

6.1.	Manutenzione Preventiva

6.2.	Tipologia di Intervento

6.3.	Strumenti per il Supporto

7.	CODICI PER IL C.E.S.I.S.

8.	CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

8.1.	Dati di Utilizzo del Prodotto

8.2.	Dati di Affidabilità Teorici

8.3.	Stima dei Carichi di Lavoro

9.	GARANZIA

10.	COSTI DI ASSISTENZA

10.1.	Investimenti

10.2.	Valutazione Economica - Break Even

11.	FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

11.1.	Tecnico di Field di Primo Livello

11.2.	Tecnico di Field di Secondo Livello

12.	FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

12.1.	Prerequisiti di Formazione Tecnica

12.2.	Calendario dei Corsi

13.	DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1.	Documentazione Technical Support Services

13.2.	Documentazione Hardware

13.3.	Documentazione Software

14.	ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1.	PLS - Supporto Logistico Prodotto

14.2.	Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La JP 795 è una stampante professionale (con due testine a bordo nero/colore) Desk-Top a tecnologia “Bubble Jet”; differenzia dalla JP 792 per l’inserimento del PHOTO KIT nell’imballo della stampante e di un CD con sw “DRAW 4.0”; nuovo driver/firmware; migliorie meccaniche disponibilità su FW residente dei fonts esotici.

L’elevata qualità di stampa, la sua velocità di stampa e silenziosità ne fanno un prodotto ideale per stampe personali e professionali.

I codici di controllo sono PCL livello lll+ e la sua risoluzione è PCL compatibile (600 dpi). Corredata con ASF integrato diventa uno strumento molto flessibile, con capacità di capienza fogli: 120 da 80 g/m² o 25 buste.

Il cordone rete è localizzato sul retro della stampante, l’alimentazione alla stampante avviene tramite il tasto Power posto sulla tastiera. Il connettore del cavo di interfaccia è posizionato nel retro sinistro in modo verticale.

Il pannello frontale consiste con una combinazione di 3 tasti e 2 leds così composti:

TASTI	FUNZIONE	LEDS

1	On-Line	1 (Paper / Ink )

2	Form Feed

Align

3	Power	2.

Le testine di stampa sono accessibili aprendo la carrozzeria superiore.

L’operazione deve essere eseguita in “stand-by” mode e non deve essere rimossa quando la testina è nel parcheggio.

La stampante riconosce automaticamente il tipo di testina in uso, regola il limite della velocità di stampa e comanda automaticamente il sensore di “fine inchiostro” su testina nera (refillabile).

Le principali caratteristiche della testina nera sono:

- Risoluzione di stampa	300 dpi

- Numero di ugelli	64

- Costruzione verticale	2 colonne da 32 ugelli

- Frequenza ripetitiva	8.000 Hz

- Vita cartucce refill	90.000.000 gocce

- Cartucce refill per testina	~ 7.

Stampe colori:

Le principali caratteristiche della testina colore sono:

- Risoluzione di stampa	300 dpi

- Numero di ugelli	67 verticale in 4 gruppi: Giallo, Magenta, Ciano, Nero

- Costruzione verticale	2 colonne di 33, 34 ugelli

- Nr. ugelli Gialli	18

- Nr. ugelli Magenta	17

- Nr. ugelli Ciano	16

- Nr. ugelli Nero	16

- Frequenza ripetitiva	5.000 Hz.

Risoluzione di stampa:

Caratteri:

I caratteri sono con una definizione 600x600 dpi, che rappresenta la distanza minima orizzontale e verticale di due gocce dello stesso ugello.

LQ nero	600x600 dpi

LQ colore	600x600 dpi (carta coated speciale)

NLQ	300x300 dpi

H.S. DRAFT	150x300 dpi.

Numero caratteri per linea:

La linea di stampa è lunga 8”, il numero di caratteri stampati dipende dal tipo di passo selezionato.

La tabella sottostante descrive i valori dei diversi tipi di passi, con formato carta A4:

| Passo (cpi) | Portrait | Landscape |
| --- | --- | --- |
| 10 | 80 | 110 |
| 12 | 96 | 132 |
| 16.67 | 132 | 183 |

Velocità di stampa cps (nero / colore):

| Risoluzione orizzontale / verticale | Testina Nera | Testina Colore |
| --- | --- | --- |
| DRAFT 150 x 300 dpi | 400 |  |
| NLQ 300 x 300 dpi | 266 | 166 |
| LQ 600 x 600 dpi | 133 | 83 |

Caratteristiche carta:

Il peso della carta raccomandata è da 70 a 90 g/m² (la stampante accetta anche da 60 a 135 g/m²); il peso massimo delle buste da usare nel canale ASF automatico deve essere di: 90 g/m².

Il peso dei biglietti raccomandati è da 100 a 135 g/m² ( la stampante accetta anche da 100 a 200 g/m².

SPECIFICHE ASF

L’ASF contiene oltre che il vano per inserimento automatico dei fogli anche un vano per inserimento manuale per diversi formati carta.

Canale automatico: max 120 fogli da 80 g/m² o 25 buste (max spessore 12 mm).

Per carte speciali (trasparenti, films, coated, double coated, etichette, glossy, cartoncini o buste)  il massimo inserimento nel vano automatico deve avere lo spessore  massimo di 6 mm.

Per il vano manuale l’inserimento è singolo di un foglio o busta; la larghezza foglio massimo è uguale del canale automatico (220 mm).

| Canale ASF | Min. | Max. |
| --- | --- | --- |
| Canale automatico M: larghezza foglio | N. Card (101.6 mm)* | 220 mm |
| Z: lunghezza foglio ASF | N. Card (152.4 mm) | Legal (355.6 mm) |
| Canale automatico M: larghezza foglio | N. Card (101.6 mm)* | C5 (162 mm)* |
| Z: lunghezza foglio ASF | N. Card (152.4 mm) | Com 10 (2412.3 mm) |

* Usando  il  supporto  estensibile  nel  canale automatico e il supporto fisso del canale manuale.

DIMENSIONI CARTA - ORIENTAMENTO CARTA - CANALE ASF

| DIMENSIONI CARTA E USO MM/” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M |  | L |  | Z |  |  |  |  |  |  |
| Misura carta | Tipo carta |  | Larghezza foglio standard |  | Lunghezza riga di stampa |  | Lunghezza foglio standard |  | Orientamento carta |  |  | Canale ASF |
| A5 | carta normale |  | 148.5 / 5.85 |  | 141.7 / 5.58 |  | 210 / 8.26 |  | lportrait |  |  | auto & man. (*) |
| A4 | carta normale |  | 210 / 8.26 |  | 203.2 / 8 |  | 297 / 11.7 |  | “ |  |  | “ |
|  | coated |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | glossy |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | trasparenti |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | etichette |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
| Letter | carta normale |  | 216 / 8.5 |  | 203.2 / 8 |  | 279.4 / 11 |  | “ |  |  | “ |
|  | coated |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | glossy |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | trasparenti |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | etichette |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
| Legal | carta normale |  | 216 / 8.5 |  | 203.2 / 8 |  | 355.6 / 14 |  | “ |  |  | “ |
|  | coated |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | glossy |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | trasparenti |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | etichette |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
| Executive | carta normale |  | 184 / 7.25 |  | 177.8 / 7 |  | 267 / 10.5 |  | “ |  |  | “ |
|  | coated |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | glossy |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | trapsarenti |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
|  | etichette |  | “ |  | “ |  | “ |  | “ |  |  | “ |
| Buste | C5 |  | 162 / 6.37 |  | 155 / 6.11 |  | 228.6 / 9 |  | “ |  |  | “ |
|  | US C#10 |  | 104.7 / 4.12 |  | 98 / 3.85 |  | 241.3 / 9.5 |  | “ |  |  | “ |
|  | DL |  | 110 / 4.33 |  | 103 / 4.06 |  | 220 / 8.66 |  | “ |  |  | “ |
|  | C6 |  | 114 / 4.4 |  | 107 / 4.22 |  | 162 / 6.37 |  | “ |  |  | “ |
|  | B6 |  | 125 / 4.92 |  | 118 / 4.65 |  | 176 / 6.92 |  | “ |  |  | “ |
| Note card | 4 x 6” |  | 101.6 / 4 |  | 94.8 / 3.73 |  | 152.4 / 6 |  | “ |  |  | “ |
| (carta norm) | 5 x 8” |  | 127 / 5 |  | 120.2 / 4.73 |  | 203.2 / 8 |  | “ |  |  | “ |
|  | A6 |  | 105 / 4.13 |  | 98.2 / 3.87 |  | 148 / 5.83 |  | “ |  |  | “ |

Dimensioni carta: tolleranze come da ISO 216.

(*) Usando il supporto estensibile nel canale automatico e il supporto fisso del canale manuale.

DEFINIZIONE AREA DI STAMPA

| TIPI CARTA |  |  | DIMENSIONI AREA DI STAMPA TEORETICA MM/” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro |  | Margine destro | Dimensioni fisiche raccomandate al BOF per alta qualità di stampa | BOF minimo con driver stampante | Minimo e fisico al BOF | TOF |  |
| A5 | carta norm. | 3.4 / 0.14 |  | 3.4 / 0.14 | 33 / 1.29 | 12.7 / 0.5 | 12.7 / 0.5 | 1 / 0.04 |  |
| A4 | carta norm. | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
| Letter | carta nor. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |  |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
| Legal | carta norm. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |  |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
| Executive | carta norm | 3.1 / 0.125 |  | 3.1 / 0.125 | “ | “ | “ | “ |  |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
| Buste | C5 | 3.4 / 0.13 |  | 3.4 / 0.13 | 33 / 1.29 | 33 / 1.29 | “ | “ |  |
|  | US C#10 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | DL | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | C6 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
|  | B6 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |
| Note card | carta norm. | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |  |

PRECISIONE DI STAMPA - CONTROLLI E TOLLERANZE AREE DI STAMPA

| TIPO CARTA |  | TOLLERANZE AREA DI STAMPA |  |  |  | CONDIZIONI “NN” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | B -D | C | C -E | A - F |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro TOF | Distanza da sinistra dal TOP foglio e centro prima riga (*) | Skew orizzontale - skew interlinea | Accumulo sinistra interlinea | Skew interlinea | Skew verticale |
| A5 | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta nor. <70g/m² e > 90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
| A4 | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta norm. 70g/m² a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trapsarenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta norm. 70g/m² a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Note card | carta norm. | +/-2mm | +/-1.5mm | +/-1.5% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
| Buste | C5 | +/-2mm | +/-1.5mm | +/-1.5% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
|  | US C#10 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | DL | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | C6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | B6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |

* Il TOF e  il  BOF  rappresentano  i valori  fisici dell’area di stampa, il valore misurato e l’accurattezza del testo di stampa deve essere la distanza “B” e il top del foglio e il centro della prima riga che è 3.1 mm.

* I  valori  dei range di tolleranza devono essere moltiplicati per 1.5 per le condizioni di misura LL e HH.

SET CARATTERI RESIDENTI:

CP 437	Internazionale

PC8	Danimarca / Norvegia

CP850	Multilingua

ECMA - 94	Latin 1

ROMAN 8

Legal

ISO Nb 2	IRV

ISO Nb 4	United Kingdom

ISO Nb 6	ASCII

ISO Nb 10	Svezia

ISO Nb 11	Svezia Names

ISO Nb 14	JIS ASCII

ISO Nb 15	Italia

ISO Nb 16	Portogallo

ISO Nb 17	Spagna

ISO Nb 21	Germania

ISO Nb 60	Norvegia 1

ISO Nb 61	Norvegia 2

ISO Nb 69	Francia

UNIX	Internazionale

CP 860	Portogallo

CP 863	Canada Francese

PC Abicomp	Internazionale

PC Abicomp	Brasile / Portogallo.

CP 852	Latin 2 (Slovenia)

CP 857	Turco

CP 866	Cirillico

CP 210	Greco

CP 851	Greco

CP 862	Ebraico.

FONTS RESIDENTI

Portrait e Landscape

Courier upright	6 / 12 Points	5 / 10 / 20 cpi

Courier upright	6 / 12 Points	8.33 / 16.67 / 33.34 cpi

Courier Italic	6 / 12 Points	5 / 10 / 20 cpi

Letter Gothic upright	6 / 12 Points	5 / 10 / 20 cpi

Letter Gothic upright	6 / 12 Points	6 / 12 / 24 cpi

Letter Gothic italic	6 / 12 Points	6 / 12 / 24 cpi

Letter Gothic upright	4.75 / 9.5 Points	8.33 / 16/67 / 33.34 cpi

BF Team upright	7 / 14 Points	PS

BF Team italic	7 / 14 Points	PS

BF Team upright	6 / 12 Pointrs	PS

BF Team italic	6 / 12 Poits	PS

BF Team upright	5 / 10 Points	PS

BF Team italic	5 / 10 Points	PS

BF Team upright	4 / 8   Points	PS

BF Team italic	4 / 8   Points	PS

Linea upright	7 / 14 Points	PS

Linea upright	6 / 12 Points	PS

Linea italic	6 / 12 Points	PS

Linea upright	5 / 10 Points	PS

Linea italic	5 / 10 Points	PS

Linea upright	4 / 8   Points	PS.

Trasformatore:

Il trasformatore è localizzato dentro la stampante.

Caratteristiche: da 110 V -15% a 240 V + 10%.

La stampante è collegata alla rete tramite un cordone a 2 vie.

La stampante assorbe meno di:	<26 W in modo normale (stampa)

<10 W in modo stand-by

<1 W in modo sleep.

Il cordone rete è disponibile per I seguenti standard:

- Europa continentale

- United Kingdom

- Stati Uniti

- Sud Africa

- Australia.

ACCESSORI

- Testina nera monoblocco High resolution codice ramdom:	B 0046 G

- Testina nera ricaricabile + 2 ricariche High resolution codice random:	B 0047 H

- Ricarica nera 2 (refill) codice random:	B 0048 J

- Testina colore monoblocco High resolution codice random:	B 0043 D

- Testina colore ricaricabile + 2 ricariche High resolution codice random:	B 0044 E

- Ricarica colore 2 (refill) codice random:	B 0045 F

- Testina colori per stampe photo	B0089 C.

CARTE

- JP Carta COATED (200 fogli A4) codice random:	B 0032 S

- JP Carta CAOTED - High resolution (100 fogli A4) codice random:	B 0093 Y

- JP TRASPARENTI FILM (20 fogli A4 ) codice random:	B 0036 W

- JP Carta PREMIUM PHOTO (20 fogli A4 PHOTOLAB) codice random:	B 0090 H

- JP TRASPARENTI FILM- High resolution (20 fogli A4) codice random:	B 0091 W.

OPZIONI

- Interfaccia seriale (RSC450) codice random:	01306 R.

DIMENSIONI E PESO

Le dimensioni e peso del prodotto sono i seguenti:

Altezza	236 mm

Larghezza	460 mm

Profondità	465 mm

Peso	4.5 Kg.

## Possibilità di Customer Set Up

La stampante è corredata di tutta la manualistica per poter essere istallata dal cliente.

## Mercato e Concorrenza

I modelli della concorrenza attualmente già sul mercato sono:

LEXMARK 2050	HP DJ 690

BJC 4200.

Intermedia fra:

EPSON STYLUS 400    e  EPSON STYLUS 600.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La nuova JP 795 sarà disponibile commercialmente a partire da NOVEMBRE 1997. Il prodotto sarà distribuito su tutti i canali commerciali OLIVETTI.

I volumi previsti sono:	1997	= 15.000.

## Configurazioni

Le stampanti verranno distribuite con una dotazione base comprendente di: Manuale operatore, dischetti drivers + set-up utility + help on line.

### Composizione

Questo prodotto prevede una sola configurazione base (rif. Progetto di Gestione) comprendente di:

- Unità base, con ASF incorporato

- Interfaccia parallela Centronics

-Testine nero / colore

- Cavo alimentazione

- Manuale operatore (pentalingue)

- Manuale Ula (pentalingue)

- Dischetti driver OLICHROME

- Testina specifica per PHOTO LAB

- Garage

- Sw promozionale su CD

- Cinque fogli carta coated

- Tre fogli carta fotografica.

### Upgrading

- Interfaccia parallela.

## Certificazioni e Marchi

Questo prodotto risulta essere conforme alle seguenti norme di qualità:

MARCHI DI SICUREZZA:

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| CANADA | C.S.A. | CSA C22-2 No 950-93 |
| CEE | CEE | EN 60950 |
| SCANDINAVIAN | NEMKO | EN 60950 + Nordic Deviations |
| USA | U.L. | UL 1950 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

Il prodotto risulta conforme agli Standards di Qualità Olivetti riguardanti la tolleranza sulla tensione e frequenza di alimentazione. In tali Standards si prescrive di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di funzionamento quando la tensione di alimentazione è compresa entro il +10% e il -15% con una tolleranza sulla frequenza di rete compresa entro il ±0,5% del valore di targa.

IMMUNITÀ AI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

La classe del prodotto rientra nella categoria denominata SC (prodotti con minore esigenza di immunità e rispondente alle seguenti norme:

| PAESE | ORGANISMO | NORMATIVA |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE | EEC 89 / 336 |
| USA | FCC | FCC part 15 Class. B |

RUMORE

Il  prodotto è rispondente agli standard di Qualità previsti per tale categoria (33 dB in stand-by, 47 dB in stampa continua BEST, e 49 dB in stampa continua LQ), come descritto in ISO 7779.

## Specifiche Ambientali

Secondo gli Standard di Qualità OLIVETTI la classe di appartenenza di tale prodotto è la AB. Ciò significa rispettare le seguenti condizioni:

| CLASSE | CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO |  |  | CONDIZIONI DI STAZIONAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPERATURA | UNIDITÀ REL. | TEMPERATURA |  | UMIDITÀ REL. |
| AB | 15 - 35° | 15 - 85% | 5 - 40° |  | 5 - 95% |

Caratteristiche elettriche:

- Corrente assorbita in stand-by: <10 W

- Corrente assorbita durante la stampa: in modo normale: <26 W

- Corrente assorbita in modo sleep: <1 W.

# SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

## Predisposizione e Avviamento Prodotto

L’assistibilità del prodotto è il risultato di attività di seguito riportate, svolte dal nostro servizio, che garantiscono e predispongono l’assistenza in field.

ANALISI DI ASSISTIBILITÀ

È un’attività di analisi tecnica sul prototipo dove vengono considerati ed esaminati i vari aspetti sottoelencati:

- Istallazione del prodotto

- Smontaggio e rimontaggio

- Accessibilità senza rischi alle parti (eprom, printer, etc.)

- Interconnessioni tra i vari moduli

- Usabilità/affidabilità/manutenibilità.

DIAGNOSTICA

- Analisi e verifica delle Specifiche della diagnostica del prodotto.

- Esame pratico delle diagnostiche del prodotto.

NASCITE RICAMBI E SCORTE

- La definizione delle scorte e dei ricambi e la nascita dei codici a Gestione Ricambi.

MANUALISTICA

- Si verifica con la Documentazione la stesura dei manuali di Assistenza (Manuale per l’Assistenza, Raccolta Schemi etc.).

FORMAZIONE

- È il momento conclusivo delle attività di avviamento del prodotto, dove vengono fornite tutte le informazioni tecniche necessarie per l’assistenza alle Consociate.

## Supporto Standard

Il prodotto viene supportato dal centro mediante:

- Emissione di informazioni tecniche attraverso documenti

- Analisi e gestione delle anomalie

- Supporto alla formazione tecnica del prodotto

- Supporto al “lancio commerciale”

- Interventi tecnici specializzati.

## Supporto Speciale

Non previsto.

## C.H.L. (Central Hot Line)

Il Central Hot Line (C.H.L.) si può sinteticamente descrivere come un sistema interattivo tra il FIELD e il Supporto Tecnico Centrale situato ad Ivrea. Questo servizio è in grado di fornire alle Consociate uno strumento atto alla gestione di:

- Problemi di carattere HW e SW

- Distribuzione FW

- Divulgazione della documentazione, PSP, TIB, ecc.

### Data base da Utilizzare

Per le Consociate che utilizzano il C.H.L., il data base da utilizzare è: PR.

### Lista Valori

Si dovrà compilare il campo MODEL con il valore: JP 795.

### Istruzioni Particolari

Non previste.

### Disponibilità del Servizio

Il servizio è disponibile a partire dalla commercializzazione del prodotto.

# TRACEABILITY

Non prevista.

## Elenco Moduli in Traceability

Non prevista.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La JP 795 è dotata di Test Diagnostici residenti che vengono attivati all’accensione.

Eventuali anomalie HW, vengono segnalate tramite segnalazioni dei leds presenti sulla tastiera, la tabella con la chiave di lettura relativa le varie situazioni è descritta nel Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa del SET-UP.

La procedura di attuazione per questa verifica è descritta nel Manuale per l’Assistenza, specifico della stampante.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

La semplicità del prodotto e le indicazioni riportate nel manuale operatore rendono il prodotto installabile a livello utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo stimato per eseguire l’installazione è di circa 20 minuti.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

Le modalità di assistenza previste per questo modello sono analoghe a quanto già in atto per le stampanti Bubble Jet.

## Manutenzione Preventiva

La JP 795 non necessita di manutenzione preventiva.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinsiche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CODICI PER IL C.E.S.I.S.

Il codice Random per l’inserimento a CESIS è il seguente: B6170 F.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

No. ORE ACCENSIONI GIORNO 8

PAGINE GIORNO 48 mono o 15 colori

PERIODO STAMPA CONTINUA MAX 1 ora (*)

GIORNI LAVORATIVI ANNO 250

VITA MACCHINA (anni) 5

VITA MECCANICA (pagine nero) 60.000

VITA MECCANICA (pagine colore) 18.750

(*): Periodo  massimo  di stampa continua: 1 ora; dopo tale tempo si consiglia un periodo di riposo di 15 minuti.

## Dati di Affidabilità Teorici

| MODULO MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- |
| Elettronica 60.000 (ore) |  | 0,033 |
| Meccanica | 160.000 (pagine) | 0,075 |
| Effetto Field |  | 0,032 |
| TOTALE Intervento Anno |  | 0,14 |

MTBF = Medium Time Before Failure

MCBF = Medium Cycle Before Failure

I/A       = Interventi Anno.

Di seguito sono riportati i valori di reliability all’introduzione foglio:

TIPO CARTA INCEPPAMENTO MANCATA PESCATA (*) DOPPIA PESCATA

Da 60 a 70 g/m² max 0.2/100 max 0.5/100 max 1/100

Da 71 a 90 g/m² max 0.2/100 max 0.2/100

Da 91 a 120 g/m² max 0.5/100 max 0.5/100

Da 121 a 135 g/m² max 1/100 max 1/100

Carte speciali max 1/100 max 1/100

Buste max 1/100 max 1/100

Note cards max 1/100 max 1/100

(*) Mancata pescata dopo il doppio tentativo di introduzione foglio dall’ASF.

Questi valori sono stati misurati in un ambiente con atmosfera 22°, e 50% di umidità e con esclusione dell’ultimo foglio nel cassetto ASF.

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per tecnico, fare riferimento ai valori che seguono alle tabelle dei punti 8.1 - 8.2.

INSTALLAZIONE 0.20 h.

MTTT (Mean time to travel) 0.50 h.

MTTR (mean time to repair) modalità ON-SITE 0.40 h.

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# COSTI DI ASSISTENZA

## Investimenti

Si considerano investimenti i gruppi di scorta che permettono di assistere al prodotto. Non sono previsti investimenti per attrezzature speciali.

Si consiglia comunque di dotare i centri abilitati alla riparazione di una macchina completa, al fine di verificare il corretto funzionamento della piastra e della stampante dopo la riparazione.

## Valutazione Economica - Break Even

La valutazione del BREAK EVEN può essere effettuato a livello di Consociata, considerando i dati di affidabilità/utilizzo del prodotto ed i costi locali per l’Assistenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’Intervento tecnico consisterà nel diagnosticare il problema e quindi sostituire il modulo guasto.

Per l’assistenza della JP 795 potranno essere abilitati tutti i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotto stampanti Bubble Jet.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

La riparazione della piastra elettronica è prevista  a cura dei centri di riparazione.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Possono accedere ai corsi per questo modello di stampante i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotti stampanti Bubble Jet.

## Calendario dei Corsi

Per questa stampante non sono stati schedulati corsi di formazione.

Informazioni in merito possono essere richiesti via fax al Servizio Formazione e Documentazione LEXIKON.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

DENOMINAZIONE ITALIANO INGLESE

PSP 2801502Z-01 2801507W-01

PLS 2801504J-01 2801509P-01

TIB 2801500L 2801505N

## Documentazione Hardware

MANUALE PER L’ASSISTENZA 684510T-00

SERVICE MANUAL 684500A-00

CATALOGO RICAMBI / SPARE PART CATALOGUE 684520V-00

SCHEMI ELETTRICI / SCHEMATICS 684530X-00

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## PLS - Supporto Logistico Prodotto

Questo documento è emesso a cura della Olivetti Lexikon Gestione Ricambi, esso contiene tutte le informazioni necessarie per organizzare e pianificare le parti di ricambio, gli ordini delle stesse e le relative scorte.

I codici dei documenti PLS per la JP 792 sono i seguenti:

Codice (italiano)	2801504J

Codice (inglese)	2801509P.

## Progetto di Gestione

Il P.d. G. (Progetto di Gestione) viene emesso dalla Planning & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.