| Compilato da / Compiled by | Verificato da / Verified by | Approvato da - Data / Approved by - Date |  | Codice - progr. / Code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TARDIVO | D. BORDET | M. BARMASSE | Giu-97 | 2801252C | 01 |  |

| Titolo / Subject : | Piano Supporto Prodotto per Stampante Bubble Jet JP 190 |
| --- | --- |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Bubble Jet |
| --- | --- |

| Modello / Model: | JP 190 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description:

Nuova stampante Bubble Jet per stampe nero/colore 600x300 dpi

| MTTR 1st Level: | 0.30 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.10 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | Meccanica |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | 0,080 |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty (Y/N): | N |
| --- | --- |

INDICE

1.	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1.	Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2.	Possibilità  di Customer Set Up

1.3.	Mercato e Concorrenza

1.4.	Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5.	Configurazioni

1.5.1.	Composizione

1.5.2.	Upgrading

1.6.	Certificazioni e Marchi

1.7.	Specifiche Ambientali

2.	SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

2.1.	Predisposizione ed Avviamento Prodotto

2.2.	Supporto Standard	15

2.3.	Supporto Speciale

2.4.	C.H.L. (Central Hot Line)

2.4.1.	Data base da utilizzare

2.4.2.	Lista valori

2.4.3.	Istruzioni particolari

2.4.4.	Disponibilità del servizio

3.	TRACEABILITY

3.1.	Elenco Moduli in Traceability

4.	DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

4.1.	Autodiagnostica

4.2.	Diagnostica Stand Alone

4.3.	Diagnostica Run Time - Monitoring

4.4.	Diagnostica Remota

4.5.	Telediagnosi

5.	INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

5.1.	Modalità di Installazione

5.2.	Tempi di Installazione

6.	MODALITÀ DI ASSISTENZA

6.1.	Manutenzione Preventiva

6.2.	Tipologia di Intervento

6.3.	Strumenti per il Supporto

7.	CODICI PER IL C.E.S.I.S.

8.	CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

8.1.	Dati di Utilizzo del Prodotto

8.2.	Dati di Affidabilità Teorici

8.3.	Stima dei Carichi di Lavoro

9.	GARANZIA

10.	COSTI DI ASSISTENZA

10.1.	Investimenti

10.2.	Valutazione Economica - Break Even

11.	FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

11.1.	Tecnico di Field di Primo Livello

11.2.	Tecnico di Field di Secondo Livello

12.	FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

12.1.	Prerequisiti di Formazione Tecnica

12.2.	Calendario dei Corsi

13.	DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1.	Documentazione Technical Support Services

13.2.	Documentazione Hardware

13.3.	Documentazione Software

14.	ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1.	PLS - Supporto Logistico Prodotto

14.2.	Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo documento descrive le principale caratteristiche tecniche della nuova stampante JP 190.

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La JP 190 è una stampante Desk-Top a tecnologia “Bubble Jet” derivata dalla JP 170S.

Le uniche differenze tra la JP 170S e JP 190 sono:

- Stazione di servizio automatica (no leva).

- Regolazione carta automatico (no bistabile sul carrello).

- Estensione della gamma di lucidi gestibili.

- Cursore “PRIME” eliminato.

- Raccoglitore carta gestito come opzione.

- Alimentatore switching interno con cordone rete staccabile.

- Risoluzione 600x300 dpi su colore (JP170S 300x300).

- Integrazione font esotici.

- Gestione del “Print Monitor”.

L’elevata qualità di stampa e la silenziosità ne fanno un prodotto ideale per le applicazioni di Word Processing ed Desk Top Publishing a cui è destinata.

Essa è compatibile con gli applicativi più usati per stampanti di questa fascia.

Il firmware di base della stampante emula il PCL lll (HP DESKJET 500+).

Corredata con ASF integrato diventa una stampante molto flessibile.

Il pannello di controllo e’ costituito da tre tasti e due leds:

La stampante può eseguire stampe “monocrome” o “colore” sostituendo la testina.

Le testine di stampa “monocrome” sono di vari tipi:

- Monoblocco ( usa e getta)

- Testina refillabile

Le testine o il contenitore d’inchiostro possono essere sostituiti dall’operatore.

L’operazione deve essere eseguita in “stand-by” mode.

La testina di stampa monocromatica ricaricabile contiene un sensore di “fine inchiostro” che garantisce una qualità di stampa ottimale consentendo la sostituzione del refill quando esaurito.

La  testina  di  stampa  ricaricabile  “monocromatica”  può avere una frequenza fino a 5000 Hz; la stampante riconosce automaticamente il tipo di testina montata, e setta automaticamente il sensore di “fine inchiostro”.

Le principali caratteristiche della testina di stampa monocromatica sono:

- Risoluzione verticale	300 dpi

- Numero di ugelli	50

- Costruzione verticale	2 colonne di 25 ugelli

- Frequenza ripetitiva	5000 Hz

- Vita testina	90 milioni di punti

- Refills per testina	~ 7.

“Stampe colore”

La testina “colore” è realizzata in un unico contenitore e offre 3 colori (Ciano, Magenta, Giallo), il colore nero è realizzato con una combinazione dei tre colori.

Le principali caratteristiche della testina “colore” sono:

- Risoluzione verticale	300 dpi

- Numero di ugelli	51 divisi in tre gruppi

(Giallo, Magenta, Ciano)

- Costruzione verticale	2 colonne di 25-26 ugelli

- Numero ugelli Giallo	18

- Numero ugelli Magenta	17

- Numero ugelli Ciano	16

- Frequenza ripetitiva	3600 Hz.

Nota:	Poichè le testine (monocromatiche-colore) sono intercambiabili una “stazione di servizio” esterna, chiamata “garage box”, è disponibile nell’imballo della stampante per inserire la testina a colori o monocromo evitando che l’inchiostro della testina non utilizzata si asciughi otturando gli ugelli.

Print Test

E’ possibile eseguire un print test operando con i tasti della console.

Con la testina monocromatica inserita verrà stampato:

- Tipo di emulazione in uso

- Numero release di firmware

- Nome e data del Fw

- Caratteristiche della testina a bordo (nera 3600 Hz, 5000 Hz, refill)

- Stampa in modo grafico per osservare la stampa corretta dei 50 ugelli della testina

- Lista di eventuali uggelli difettosi (elettricamente)

- Stampa configurazione del SET Up  (se l’interfaccia seriale è connessa verrà stampata anche la sua configurazione)

- Stampa tabella dei Font selezionati con relativi set caratteri

- Stampa di piccoli esempi di ogni Font presente internamente.

Con la testina colore inserita verrà stampato (1 foglio):

- Stampa in modo grafico per osservare la stampa corretta dei 3 gruppi di ugelli

- Stampa di una piccola banda in grafico “Rossa” se alcuni ugelli sono mancanti elettricamente, altrimenti stampa una piccola banda “Blu” se tutti gli ugelli sono presenti

- Stampe di 3 esempi in grafica una per ogni colore, questo testo viene ripetuto tre volte.

Risoluzione di stampa

I caratteri generati sono con una definizione di 300x300 dpi con l’interasse 1/300”.

I caratteri sono stampati in 300 dpi che rappresenta la distanza minima tra due punti dello stesso ugello.

BIM (Bit image mode)

La definizione base è di 300x300 dpi, ma è possibile usare una risoluzione virtuale di 600x300 dpi. Questo meccanismo permette una ottimizzazione della posizione del pixel.

Le definizioni di: 75, 100, 150 può essere selezionata tramite linea o via il SET UP appropriato.

Orientamento di stampa

Portrait o Landscape selezionabili tramite set up utility.

Spaziatura caratteri.

I passi base di spaziatura caratteri sono:

10 cpi, 12 cpi, 16,67 cpi.

Numero caratteri per linea

La linea di stampa è lunga 8”, il numero di caratteri dipende dal tipo di pitch selezionato.

La tabella sottostante descrive i valori dei diversi tipi di passi:

| Passi (cpi) | Portrait | Landscape |
| --- | --- | --- |
| 10 | 80 | 110 |
| 12 | 96 | 132 |
| 16.67 | 132 | 183 |

Velocità movimento carta

- Modo continuo (1/6”): fino a 100 ms.

Velocità stampa (monocromatica):

| Velocità di stampa / risoluzione: | Testina Monoblocco | Testina |
| --- | --- | --- |
| verticale - orizzontale | 3600 Hz | 5000 Hz |
| NLQ o ECONOMY 150x300 dpi | 200 cps | 200 cps |
| LQ 300x300 dpi | 120 cps | 167 cps |

Throughput (*)

| Throughput | Testina 5000 Hz | Testina 5000 Hz |
| --- | --- | --- |
| (ECMA 132 test letter DIN) | (pph) | (cps) |
| Draft 150x300 dpi |  | 200 |
| LQ 300x300 dpi |  | 167 |
| Spreadsheet 150x300 dpi | 116 |  |

(*) Alcune informazioni sono soggette a variazioni in quanto il documento e’ stato redatto facendo riferimento alle specifiche tecniche preliminari.

Trattamento carta

La stampante offre un inserimento manuale ed una da cassetto ASF.

Dimensione carta:

|  | SENSO | Min. (mm) | Max. (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M: larghezza foglio | 105 | 220 |
|  | Z: lunghezza foglio | 148 | 356 |

Caratteristiche carta

La grammatura della carta raccomandata è:

Fogli	da 70 a   90 g/m²

Buste	da 75 a 100 g/m².

L’ASF contiene fino a 40 fogli da 80 g/m².

La dimensione della carta può essere regolabile e permette i seguenti formati standard: A4, A5, US Letter, US Legal, US Executive.

Trasparenti

Carta colore speciale: Glossy e Coated

Buste: US Commercial #10, DL European, C5 European, C6, B5, B6.

Nota:	L’ASF supporta i vari tipi di carta: Glossy, Coated o Trasparenti uno alla volta usando l’inserzione “manuale”; per le buste devono essere inserite in senso verticale una per una usando l’inserzione “manuale”.

Tipo carta e Dimensioni canale ASF:

|  |  | DIMENSIONI | CARTA E | USO | MM/” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | L | Z |  |
| Misura carta | Tipo carta | Larghezza | Lunghezza | Lunghezza | Orientamento |
|  |  | foglio standard | riga di stampa | foglio standard | carta |
| A5 | carta normale | 210 / 8.26 | 141.7 / 5.58 | 148.5 / 5.85 | landscape |
| A4 | carta normale | 210 / 8.26 | 203.2 / 8 | 297 / 11.7 | portrait |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | ‘ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 279.4 / 11 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 355.6 / 14 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta normale | 184 / 7.25 | 177.8 / 7 | 267 / 10.5 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Buste | C5 | 162 / 6.37 | 155 / 6.11 | 228.6 / 0 | Verticale |
|  | US C#10 | 104.7 / 4.12 | 98 / 3.85 | 241.3 / 9.5 | “ |
|  | DL | 110 / 4.33 | 103 / 4.06 | 220 / 8.66 | “ |
|  | C6 | 114 / 4.4 | 107 / 4.22 | 162 / 6.37 | “ |
|  | B5 | 176 / 6.92 | 162 / 6.4 | 250 / 9.84 | “ |
|  | B6 | 125 / 4.92 | 118 / 4.65 | 176 / 6.92 | “ |

Definizione Area stampabile:

| TIPI CARTA |  |  | DIMENSIONI AREA DI STAMPA TEORETICA mm / “ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro |  | Margine destro | Dimensioni fisiche raccomandate al BOF per alta qualità di stampe | BOF minimo con driver stampante | Minimo e fisico al BOF |  | TOF |
| A5 | carta norm. | 3.4 / 0.14 |  | 3.4 / 0.14 | 27.0 /1. 06 | 12.7 / 0.5 | 12.7 / 0.5 |  | 3 / 0.12 |
| A4 | carta norm. | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trapsarenti | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Letter | carta norm. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ |  | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Legal | carta norm. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ |  | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ |  | “ | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Executive | carta norm. | 3.1 / 0.125 |  | 3.1 / 0.125 | “ | “ | “ |  | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Buste | C5 | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | 27 / 1.06 | 27 / 1.06 | “ |  | “ |
|  | US C#10 | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | DL | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | C6 | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | B5 | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | B6 | “ |  | “ | “ | “ | “ |  | “ |

Precisione  di stampa

| TIPI CARTA |  | TOLLERANZE AREA DI STAMPA |  |  |  |  |  | CONDIZIONI NN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | B - D |  | C |  | C - E | A - F |
| Dim. carta | Tipo carta |  | Margine sinistro TOF | Distanza da sinistra dal TOP foglio e centro prima riga (*) | Skew orizzontale - skew interlinea |  | Accumulo sinistro interlinea |  | Skew interlinea | Skew verticale |
| A5 | carta norm. 70 a 90g/m2 |  | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % |  | + 0.5 % -1 % |  | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > |  | “ | “ | “ |  | “ |  | +/- 0.75 % | “ |
| A4 | carta norm. 70 a 90g/m2 |  | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % |  | “ |  | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > |  | “ | “ | “ |  | “ |  | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated |  | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % |  | “ |  | “ | “ |
|  | glossy |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | trasparenti |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | etichette |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
| Letter | carta norm. 70 a 90g/m2 |  | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % |  | “ |  | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > |  | “ | “ | “ |  | “ |  | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated |  | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % |  | “ |  | “ | “ |
|  | glossy |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | trasparenti |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | etichette |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
| Legal | carta norm. 70 a 90g/m2 |  | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % |  | “ |  | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > |  | “ | “ | “ |  | “ |  | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated |  | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % |  | “ |  | “ | “ |
|  | glossy |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | trasparenti |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | etichette |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
| Executive | carta norm. 70 a 90g/m2 |  | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % |  | “ |  | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > |  | “ | “ | “ |  | “ |  | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated |  | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % |  | “ |  | “ | “ |
|  | glossy |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | trasparenti |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | etichette |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
| Buste | C5 |  | +/- 2 mm | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 % |  | “ |  | +/- 1 % | +/- 1 % |
|  | US C# 10 |  | “ | “ | “ |  | “ |  | ‘ | “ |
|  | DL |  | ‘ | ‘ | ‘ |  | “ |  | “ | “ |
|  | C6 |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | B5 |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |
|  | B6 |  | “ | “ | “ |  | “ |  | “ | “ |

Alimentatore

L’alimentatore e i filtri sono localizzati all’interno della stampante.

La stampante è collegata alla rete tramite un cordone rete a due vie.

La JP 190 assorbe meno di 15 W ed è disponibile nelle seguenti versioni:

220-240- VAC  +  6% / - 10%	50-60 Hz

110-120  VAC  +10% / - 10%	50-60 Hz.

Il cordone rete è disponibile per i seguenti standard:

- Europa

- U.K.

- Australia

- U.S.A.

- Sud Africa.

Assorbimento

Assorbimento di corrente in stand by (220 V)	50 mA

Assorbimento di corrente in stampa	150 mA

Perdita corrente	<0.25 mA.

- Caratteristiche fisiche

| Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 mm | 375 mm | 180 mm | 2.5 Kg |

## Possibilità di Customer Set Up

La stampante è corredata di tutta la manualistica per poter essere installata dal cliente.

## Mercato e Concorrenza

I principali modelli della concorrenza attualmente sul mercato sono:

- HP DJ 400	HP DJ 340

- LEXMARK 1020	LEXMARK 2030.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La nuova JP 190 sarà disponibile commercialmente a partire da Settembre 1997.

Il prodotto sarà distribuito su tutti i canali commerciali Olivetti.

## Configurazioni

Le stampanti verranno distribuite con una dotazione base comprendente: manuale operatore multilingua, dischetti da 3.5” con driver stampante e set-up utility.

### Composizione

Questo prodotto prevede una sola configurazione base (rif. Progetto di Gestione) comprendente di:

- Unità base con ASF incorporato

- Cavo alimentazione

- Manuale operatore multilingua

- Testine di stampa nero e colore

- Garage per testine

- Interfaccia parallela

- Dischetto Driver Olichrome con set up utility

- Software promozionale “DRAW”

ACCESSORI:

- Testina nera monoblocco codice random	  84431 W

- Testina nera ricaricabile + 2 ricariche	  52419 E

- Ricariche nero (2 refill)	  84433 S

- Testina nera monoblocco (con capacità

inchiostro ridotto per uso occasionale)	 B 0041 B

- Testina colore monoblocco	84436 G

Set caratteri di base

CP 437	Internazionale

PC 8	Danimarca / Norvegia

CP 850	(Multilingua)

Roam 8

Legal

ECMA 94	Latin 1

ISO 2	IRV

ISO 4	Gran Bretagna

ISO 6	ASCII

ISO 10 	Svezia

ISO 11	Svezia Names

ISO 14	JIS ASCII

ISO 15	Italia

ISO 16	Portogallo

ISO 17	Spagna

ISO 21	Germania

ISO 60	Norvegia 1

ISO 61	Norvegia 2

CP 860	Portogallo

ISO 69	Francia

UNIX	Internazionale

Danish	OPE ll

Spagna ll

CP 863	Canada francese

Abicomp	Internazionale

Abicomp	Portogallo

CP 852	Latin 2

CP 857	Turchia

CP 866	Cirillico

CP 210	Grecia

CP 851	Grecia

CP 862 	Ebraico.

Fonts residenti

PORTRAIT

Courier upright	6/12 Points	5/10/20 cpi

Courier upright	6/12 Points	8.33/16/67/33.34 cpi

Coiruer italic	6/12 Points	5/10/20 cpi

Letter Gothic upright	6/12 Points	5/10/20 cpi

Letter Gothic upright	6/12 Points	6/12/24 cpi

Letter Gothic italic	6/12 Points	6/12/24 cpi

Letter Gothic upright	4.75/9.5 Points	8.33/16.67/33.34 cpi

Team Nordic upright	12 Points	PS

Team Nordic italic	12 Points	PS

BF Team Upright	14 Points	PS

BF Team italic	14 Points	PS

BF Team Upright	12 Points	PS

BF Team italic	12 Points	PS

BF Team Upright	10 Points	PS

BF Team italic	10 Points	PS

BF Team Upright	8 Points	PS

BF Team italic	8 Points	PS

Linea Upright	14 Points	PS

Linea Upright	12 Points	PS

Linea italic	12 Points	PS

Linea Upright	10 Points	PS

Linea italic	10 Points	PS

Linea Upright	8 Points	PS

LANDSCAPE

Courier upright	6/12/24 Points	10/20 cpi

Courier upright	6/12/24 Points	16.67/33/34 cpi

Courier italic	6/12/24 Points	10/20 cpi

Letter Gothic upright	6/12/24 Points	10/20 cpi

Letter Gothic upright	4.75/9.5/19 Points	16.67/33.34 cpi.

### Upgrading

- Interfaccia seriale		(RSC 450 random 01306 R)

- Raccoglitore carta.		(PL 190    random 40506 Y)

## Certificazioni e Marchi

Questo prodotto risulta essere conforme alle seguenti norme:

MARCHI DI SICUREZZA:

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| USA | U.L. | UL 1950 |
| CANADA | C.S.A. | CSA C22-2 N 950 |
| CEE - SCANDINAVIA | NEMKO | EN 60950 + Nordic Deviation |

IMMUNITÀ’ AI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

La classe del prodotto rientra nella categoria denominata SC (prodotti con minore esigenza di immunità) e corrisponde alle seguenti norme:

| PAESE | ORGANISMO | NORMATIVA |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE | EN 55022 Class B - EN 50082-1 EN 60555-2 |
| USA | FCC | FCC part 15 Class B |

RUMORE

Il prodotto è rispondente agli standard di Qualità previsti per tale categoria ( 33 dB in stand-by, 48 dB in stampa) come descritto in ISO 7779.

## Specifiche Ambientali

Secondo gli Standard di Qualità Olivetti la classe di appartenenza di tale prodotto è la AB.

Ciò significa rispettare le seguenti condizioni:

| CLASSE | CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO |  |  | CONDIZIONI DI STAZIONAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPERATURA | UMIDITÀ REL. | TEMPERATURA |  | UMIDITÀ REL. |
| AB | 15 - 35° | 15 - 85% | 5 - 40° |  | 5 - 95% |

# SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

## Predisposizione ed Avviamento Prodotto

L’assistibilità del prodotto è il risultato di attività di seguito riportate, svolte dal nostro servizio, che garantiscono e predispongono l’assistenza in field.

ANALISI DI ASSISTIBILITÀ

È un’attività di analisi tecnica sul prototipo dove vengono considerati ed esaminati i vari aspetti sottoelencati:

- Installazione del prodotto

- Smontaggio e rimontaggio

- Accessibilità senza rischi alle parti

- Interconnessioni tra i vari moduli

- Usabilità/ affidabilità / manutenibilità.

DIAGNOSTICA

- Analisi e verifica delle Specifiche della diagnostica del prodotto.

- Esame pratico delle diagnostiche del prodotto.

NASCITA SCORTE E RICAMBI

- La definizione delle scorte e dei ricambi e la nascita dei codici a Gestione Ricambi.

MANUALISTICA

- Si verifica con la Documentazione la stesura dei manuali di Assistenza (Manuale per l’Assistenza, Raccolta Schemi elettrci etc.).

FORMAZIONE

- È il momento conclusivo delle attività di avviamento del prodotto, dove vengono fornite tutte le informazioni tecniche necessarie per l’assistenza alle Consociate.

## Supporto Standard

Il Supporto Tecnico Lexikon prevede una serie di attività successive lo start-up del prodotto:

- Emissione di documentazione tecnica (T.I.B., P.S.P.).

- Aggiornamento del Data Base Documentation e Firmware su Internet WEB.

- Nascite FW verso Olivetti Lexikon Gestione Ricambi.

- Gestione ed analisi fra problemi legati al Field utilizzando la Central Hot Line (C.H.L.) e il sistema di escalation su Internet WEB agganciato al C.H.L.

- Eventuali interventi tecnici su richiesta delle Consociate.

## Supporto Speciale

Non previsto.

## C.H.L. (Central Hot Line)

Il Central Hot Line (C.H.L.) si può sinteticamente descrivere come un sistema interattivo tra il FIELD e il Supporto Tecnico Centrale situato ad Ivrea.

Questo servizio è in grado di fornire alle Consociate uno strumento atto alla gestione di:

- Problemi di carattere HW-SW-FW

- Distribuzione FW

- Divulgazione della documentazione, PSP, TIB.

### Data Base da Utilizzare

Il data base da utilizzare è: PR.

### Lista Valori

Si dovrà compilare il campo MODEL con il valore: JP 190.

### Istruzioni Varticolari

Non previste.

### Disponibilità del Servizio

Il servizio è disponibile a partire dalla data di commercializzazione del prodotto.

# TRACEABILITY

Non prevista.

## Elenco Moduli in Traceability

Non prevista.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La JP 190 è dotata di Test Diagnostici residenti che vengono attivati all’accensione.

Eventuali anomalie HW, vengono segnalate tramite segnalazioni dei leds presenti sulla tastiera, la tabella con la chiave di lettura relativa le varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa di SET-UP.

La procedura di attuazione per questa verifica è descritta nel Manuale per l’Assistenza, specifico della stampante.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

La semplicità del prodotto e le indicazioni riportate nel manuale operatore rendono il prodotto installabile a livello utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo stimato per eseguire l’installazione è di circa 20 minuti.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CODICI PER IL C.E.S.I.S.

Il codice CESIS è: 40504 U.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accensioni giorno | 2 |  |  |
| Stand-by | 4 |  |  |
| Pagine giorno (1200 crt a pagina | 20 | 5.000 | 25.000 |
| Giorni lavorativi anno |  | 250 | 1.250 |
| Vita elettrica (ore) |  | 1.000 | 5.000 |
| Vita macchina (anni) |  |  | 5 |

## Dati di Affidabilità Teorici

MODULO	MTBF	MCBF			I/A

Elettronica	50. 000 (ore)					0,02

Meccanica	62.500 (pagine)		0,08

MTBF = Medium Time Before Failure

MCBF = Medium Cycle before Failure.

I/A      = Interventi anno

Di seguito sono riportati i valori di reliability all’introduzione foglio:

| TIPO CARTA | INCEPPAMENTO | MANCATA PESCATA | DOPPIA PESCATA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | max. % | max. % (*) | max. % |
| Da 60 a 70 g/m² | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Da 71 a 90 g/m² |  | 0.2 | 0.2 |
| Da 91 a 120 g/m² |  | 1 | 0.5 |
| Da 121 a 135 g/m² |  | 1 | 1 |
| Carte speciali | 2 | 1 | 3 |
| Buste | 2 | 5 |  |

(*) Mancata pescata dopo il doppio tentativo di introduzione dall’ASF.

Questi valori sono stati misurati in un ambiente con atmosfera 22°, e 50% di umidità e con esclusione dell’ultimo foglio nel cassetto ASF.

Cassetto carta:

Tutte le carte speciali che hanno una dimensione inferiore di 8,5 inch, devono essere riprese manualmente una per una all’uscita vano carta.

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assitibili per tecnico, fare riferimento ai valori che seguono e alla tabella del punto 8.1.

INSTALLAZIONE	0.20 h.

MTTT (mean time to travel)	0.50 h.

MTTR (mean time to repair) modalità ON-SITE	0.30 h.

I/A (interventi anno)	0.10

EF (effetto field)	0.03.

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# COSTI DI ASSISTENZA

## Investimenti

Si considerano investimenti i gruppi di scorta che permettono di assistere il prodotto. Non sono previsti investimenti per attrezzature speciali.

Si consiglia comunque di dotare i centri abilitati alla riparazione di una macchina completa, al fine di verificare il corretto funzionamento della piastra e della stampante dopo la riparazione.

## Valutazione Economica - Break Even

La valutazione del BREAK EVEN può essere effettuato a livello di Consociata, considerando i dati di affidabilità/utilizzo del prodotto ed i costi locali per l’Assistenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico consisterà nel diagnosticare il problema e quindi sostituire il modulo guasto.

Per l’assistenza della JP 190 potranno essere abilitati tutti i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotti stampanti Bubble Jet.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

La riparazione della piastra elettronica è prevista a cura dei centri di riparazione.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effetuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia Bubble Jet.

## Calendario dei Corsi

Per questa stampante non sono stati previsti corsi di formazione per esigenze particolari fare richiesta via fax a: Olivetti LEXIKON Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DENOMINAZIONE | ITALIANO | INGLESE |
| --- | --- | --- |
| PSP | 2801252 C | 2801257 H |
| TIB | 2801250 X | 2801255 Z |

## Documentazione Hardware

| MANUALE per l’ASSISTENZA | 683370 M-00 |
| --- | --- |
| SERVICE MANUAL | 683380 G-00 |
| CATALOGO RICAMBI / SPARE PARTS CATALOGUE | 683390 A-00 |
| SCHEMI ELETTRICI / SCHEMATICS and COMPONENTS | 683400-D-00 |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## PLS - Supporto Logistico Prodotto

Questo documento è emesso a cura di Olivetti Lexikon Gestione Ricambi, esso contiene tutte le informazioni necessarie per organizzare e pianificare le parti di ricambio, gli ordini delle stesse e le relative scorte.

I codici dei documenti PLS per la JP 190 sono i seguenti:

Codice 2801254 V (italiano)

Codice 2801259 S (inglese).

## Progetto di Gestione

Il P.d.G. (Progetto di Gestione) viene emesso dalla Planning & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.