# premessa

Questa release, se non è già presente, DEVE essere caricata sulla Flash Eprom della stampante fiscale PR4 al momento dell’installazione, o comunque prima del passaggio dall’ora legale all’ora solare (vedi punto c), poichè è necessaria per il corretto funzionamento della stampante.

# soluzioni

La release di firmware 1.4  sostituisce le precedenti e risolve le seguenti anomalie:

- Annullo scontrino con apertura del cover anteriore (relativa alla gestione della marca non aggiornata all’ultimo comando andato a buon fine). Anomalia già risolta con l’emissione della relaese 1.3 ( consegnata il 03/03/99 per test di integrazione con SW), e mai emessa ufficialmente.

- Blocco a seguito di incastro documento in Slip (presumibilmente dovuto alla segnalazione di quasi fine carta ricevuta).

- Viene introdotto il comando 26H (Presetting Ora).

# caratteristiche

Questo firmware è disponibile sul Web nel Tec Base, ed è allegato a questo documento.

File allegato:	PR4F_14.zip

Unzip contiene n° 2 files:	F1_4c010.pr4	file binario contenente il firmware da caricare sulla flash eprom

Flashpr4.exe	programma dos per il caricamento del fw su stampante tramite porta seriale

# caricamento firmware

Per il caricamento si deve far riferimento al documento IT:

Numero Progressivo di Servizio: 080/98

Numero Progressivo di Prodotto: 68

Prodotto: STAMPANTI

Modulo: PR 4 FISCALE

Titolo: TEST, TARATURE E CARICAMENTO FIRMWARE

Si sottolinea che è indispensabile che il tecnico abbia sempre con se questo documento e l’NTO relativo alla PR4/F (069/98) disponibili sul TEC BASE.