INDICE

1.  GENERALITA’	2

2.  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	2

3.  DIAGNOSTICA	3

4.  RICAMBI E SCORTE	4

5.  MODALITA’ DI ASSITENZA	6

6.  DOCUMENTAZIONE TECNICA	6

7.  QUALITA’ ED AFFIDABILITA’	7

8.  OMOLOGAZIONI	7

9.  CODICI CESIS RA/RB	7

# GENERALITA’

La PGL12 è una stampante di pagina a tecnologia Laser con processo di stampa elettrofotografica a secco con tecnologia LASER, fornita dalla Società OLIVETTI LEXIKON (XEROX mod. DOCUPRINT 4512).

Caratteristiche:

Velocità di stampa di 12 ppm

Duplex Standard (8 ppm)

Qualità di stampa con risoluzione  600 x 600

Doppio Cassetto carta (250 + 250 fogli)

Modalità Power Saver

Possibilità di connessione in rete (opzionale)

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni e Peso	Altezza	330 mm

Larghezza	330 mm

Profondità	468 mm

Peso		15,5 Kg

Caratteristiche elettriche	Tensione alimentazione		220/240 Vca  ±10%

Frequenza				50/60 Hz

Potenza assorbita			500 W

Potenza assorbita in Power Saver	circa 15 W

Interfaccia			Parallela IEEE 1284 bidirezionale, Microsoft Plug & Play

Scheda Apple Talk / RS-232C I/F (opzionale)

Scheda Ethernet (opzionale)

Scheda Token Ring (opzionale)

Emulazioni		PCL5e

Adobe PostScript II (opzionale)

Memoria di base	6 MB (2MB + 4MB SIMM) espandibile fino a 52 MB

La memoria di base è espandibile utilizzando banchi di memoria (disponibili TRE slot, di cui UNO già occupato) con le seguenti caratteristiche: 1, 4 o 16 MB; 72 pin, 70 ns, 32 bit (senza parità).

Alimentazione Carta	2 cassetti standard con capacità di 250 + 250 fogli

Caricatore frontale per introduzione singola (manuale)

Cassetto aggiuntivo con capacità di 1000 fogli (opzionale)

Rumorosità		in stampa	< 52 dB (A)

in stand by	< 48 dB (A)

Risoluzione grafica	600 x 600

300 x 300

Velocità di stampa		Stampa continua:

12 ppm formato A4 singola faccia

8 ppm formato A4 doppia faccia

Preriscaldamento < 60 sec.

Prima stampa   15 sec.

Durata Drum  		24.000 pagine utilizzo medio (formato A4 al 5% di stampa)

Durata Cartuccia Toner	 12.000 pagine utilizzo medio (formato A4 al 5% di stampa)

## CONCORRENZA

I modelli della concorrenza della stessa fascia sono:

Brother HL 1260e,  HPLJ 5P, Lexmark OptraS 1250, Epson N1200.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni operative		Temperatura	da +10° a +32° C

Umidità	da 15% a 85% (senza condensa)

# DIAGNOSTICA

La PGL12 è dotata di test diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione; eventuali anomalie sono visualizzate sulla console tramite l’accensione dei led, la tabella con la chiave di lettura relativa alle varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza e nel Manuale Utente.

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo; questa funzione permette di rilevare le anomalie di funzionamento  e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

# RICAMBI E SCORTE

SCORTE

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| PIASTRA BASE STAMPANTE | LEN576457V |
| PIASTRA BASE SISTEMA | LEN576472U |

RICAMBI

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| COPERTURE |  |
| GRUPPO PANNELLO ANTERIORE | LEN576429Z |
| CHIUSURA A SCATTO COPERTURA ANTERIORE | LEN576430W |
| COPERTURA ACCESSO DUPLEX | LEN576431K |
| ATTUATORE SENSORE USCITA CARTA | LEN576432L |
| COPERTURA SUPERIORE | LEN576433M |
| COPERTURA FONDELLO | LEN576434N |
| STRUTTURA 1 (1/4) |  |
| RULLINO TRASCINAMENTO CARTA | LEN576435P |
| RULLINO TRASPORTO | LEN576436Q |
| SENSORE REGISTRAZIONE | LEN576437R |
| INGRANAGGIO RULLINO TRASPORTO | LEN576438S |
| INGRANAGGIO TRASCINAMENTO CARTA INFERIORE | LEN576439T |
| MOLLA INNESTO | LEN576440G |
| INGRANAGGIO TRASCINAMENTO CARTA SUPERIORE | LEN576441V |
| INGRANAGGIO Z=31 | LEN576442W |
| INGRANAGGIO Z=39 | LEN576443X |
| INNESTO REGISTRAZIONE | LEN576444Y |
| ATTUATORE FINE CARTA | LEN576445Z |
| STRUTTURA 1 (2/4) |  |
| PIASTRA PILOTAGGIO MOTORE | LEN576446S |
| INTERRUTTORE DI SICUREZZA | LEN576447T |
| MOLLA PER RIVELATORE FORMATO | LEN576448C |
| LEVA PER RIVELATORE FORMATO | LEN576449D |
| PIASTRA CASSETTO | LEN576450A |
| INGRANAGGIO Z=36 | LEN576451X |
| INGRANAGGIO Z=30 | LEN576452Y |
| GRUPPO MOTORE PRINCIPALE | LEN576453Z |
| INGRANAGGIO Z=54/24 | LEN576454S |
| INGRANAGGIO | LEN576455T |
| STRUTTURA 1 (3/4) |  |
| GRUPPO LASER | LEN576456U |
| STRUTTURA 1 (4/4) |  |
| GRUPPO GUIDA CARTA | LEN576458E |
| RULLINO REGISTRAZIONE | LEN576459F |
| PIASTRA SENSORE TONER | LEN576460C |
| PIASTRA CONNESSIONE TAMBURO | LEN576461Z |
| STRUTTURA 2 (1/2) |  |
| MOTORE TONER | LEN576462S |
| INGRANAGGIO Z=15 | LEN576463T |
| INGRANAGGIO Z=40 | LEN576464U |
| INGRANAGGIO Z=26 | LEN576465V |
| BRACCIO TONER | LEN576466W |
| STRUTTURA 2 (2/2) |  |
| FILTRO OZONO | LEN576467X |
| MOTORE VENTILATORE | LEN576468G |
| ALIMENTATORE BASSA TENSIONE | LEN576469H |
| MANOPOLA REGOLAZIONE DENSITA’ TONER | LEN576470E |
| ALIMENTATORE ALTA TENSIONE | LEN576471T |
| CASSETTO |  |
| CASSETTO REGOLABILE | LEN576490T |
| GRUPPO FUSORE |  |
| GRUPPO FUSORE | LEN576489W |
| PULEGGIA Z=24 | LEN576485J |
| TERMOSTATO | LEN576486K |
| TERMISTORE | LEN576487L |
| LAMPADA RISCALDATORE 220V | LEN576488V |
| GRUPPO TRASPORTO (1/2) |  |
| GUIDA CARTA C | LEN576475X |
| COLLARE GUIDA RULLINO | LEN576476Y |
| CORONA TRASFERIMENTO | LEN576484R |
| FILO CORONA TRASFERIMENTO | LEN576477Z |
| VENTILATORE RAFFREDDAMENTO ANTERIORE | LEN576483Q |
| GRUPPO STRUTTURA TRASPORTO | LEN576478A |
| CINGHIA COMANDO DUPLEX | LEN576479B |
| MOTORE TRASPORTO DUPLEX | LEN576480Z |
| PULEGGIA Z=28 | LEN576481N |
| INTERRUTTORE COPERTURA | LEN576482P |
| GRUPPO TRASPORTO (2/2) |  |
| COPERTURA FUSORE | LEN576473V |
| GUIDA USCITA | LEN576474W |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente, è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è indicativamente di 0,50 h.

La semplicità di collegamento al sistema, permette di offrire al cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

## FORMAZIONE TECNICA

Per informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| Documento | Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Manuale Generale per l’Assistenza | 5900700E-00 |
| Schematics & Components | Non disponibile |
| PSP | 2801552J |
| TIB | 2801550D |

I documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti sul sito WEB

http://getranet-it.wang.com

nell’ambiente TecBase.

# QUALITA’ ED AFFIDABILITA’

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni vita |  |  | 5 |
| N.ro ore di accensione | 8 | 2000 | 10000 |
| Pagine stampate | 150 | 37.500 | 187.500 |
| Giorni lavorativi |  | 250 | 1250 |

## CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,50 h |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair) | 0,60 h |
| Tempo Installazione | 0,40 h |
| I/A (Interventi anno) | 0,75 |
| E/F (Effetto field) | 0,1 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Il valore di MPBF (Medium Page Before Failure) per questa stampante è di 50.000 pagine.

1 Jam ogni 3.000 pagine in modalità simplex

1 Jam ogni 1.500 pagine in modalità duplex

# OMOLOGAZIONI

La PGL12 si attiene alle seguenti norme:

- EN 60950/IEC950

- EN 55022-60555-2

- FCC part. 15

- ECC Directive

- CE Directive

- GS

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6154T | PGL12 Stampante LASER 12PPM | B6157T | 3S | C7 |