INDICE

1.	GENERALITA’	1

2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	1

3.	DIAGNOSTICA	2

4.	RICAMBI E SCORTE	4

5.	MODALITA’ DI ASSISTENZA	5

6.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	5

7.	QUALITA’ ED AFFIDABILITA’	6

8.	OMOLOGAZIONI	6

9.	CODICI CESIS RA/RB	6

# GENERALITA’

La PGL8 è una stampante di pagina a tecnologia Laser con processo di stampa elettrofotografico a secco, fornita dalla Società OLIVETTI LEXIKON

Caratteristiche principali

8 pagine al minuto

Risoluzione  600 x 600

Pannello di controllo remoto (PCR)

Monitor di stato

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni e Peso	Altezza	184 mm

Larghezza	360 mm

Profondità	367 mm

Peso		9 Kg

Caratteristiche elettriche	Tensione alimentazione		220/240 Vca

Frequenza				50/60 Hz

Potenza assorbita in Power Saver	17 W

Potenza assorbita			150 W

Interfaccia			Parallela IEEE 1284 bidirezionale

Emulazioni		PCL5e

Memoria di base	2 MB espandibile fino a 34 MB

La memoria di base è espandibile utilizzando banchi di memoria con le seguenti caratteristiche: 4, 16, 32 MB; 72 pin, 60 ns, 32 bit (senza parità).

Alimentazione Carta	1 cassetto standard con capacità di 150 fogli

Singola manuale

Rumorosità		in stampa	47 dB (A)

in stand by	27 dB (A)

Risoluzione grafica	600 x 600

Velocità di stampa		Stampa continua 8 pag/min. in formato A4

Preriscaldamento < 20 sec.

Prima stampa   15 sec.

Durata Accessorio Process Unit 		5.000 pagine (formato A4 al 5% di stampa)

(drum + toner)	2.500 pagine con la P.U. in dotazione

(formato A4 al 5% di stampa)

## CONCORRENZA

I modelli della concorrenza della stessa fascia sono:

Brother HL 1060,  HPLJ 5P, Oki OL 810ex, Tally 9208, Xerox 4508.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni operative		Temperatura	da +10° a +32° C

Umidità	da 20% a 80% (senza condensa)

# DIAGNOSTICA

La PGL8 è dotata di test diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione; eventuali anomalie sono visualizzate sulla console tramite l’accensione dei led, la tabella con la chiave di lettura relativa alle varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza e nel Manuale Utente.

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo; questa funzione permette di rilevare le anomalie di funzionamento  e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

# RICAMBI E SCORTE

RICAMBI

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| GRUPPO COPERTURA ANTERIORE | 576405S |
| LEVA AGGANCIO | 576406T |
| GR. ACCESSORI PANNELLO DI CONTROLLO | 576410S |
| PIASTRA PANNELLO DI CONTROLLO | 576407U |
| COPERTURA USCITA | 576409E |
| COPERTURA PRINCIPALE | 576408D |
| CINGHIA VENTOLA | 576400H |
| GR. MOTORE AZIONAMENTO PRINCIPALE | 576401W |
| GRUPPO COMANDO RULLINO PRESA | 576402X |
| RULLINO DI PRESA | 576403Y |
| ATTUAT. SENSORE ALIMENT. CARTA / REG. | 576404Z |
| RULLO DI ALIMENTAZIONE | 576422J |
| CABLAGGIO | 576423K |
| FRIZIONE ALIMENTAZIONE | 576424L |
| PIASTRA ALIMENTAZIONE | 576425M |
| MOTORE DI AZIONAMENTO | 576426N |
| VASSOIO CARTA | 576427P |
| ALBERO RULLINI | 576428Y |
| GRUPPO LASER | 576418W |
| VASSOIO CARTA UNIVERSALE | 576419X |
| GRUPPO USCITA FUSORE | 576417M |
| GRUPPO FUSORE | 576415K |
| RISCALDATORE | 576416L |
| LAMPADA DI SCARICA | 576411P |
| ATTUATORE FINE CARTA | 576414J |
| ATTUAT. COPERT. ANT./ CARTUCCIA STAMPA | 576413R |
| RULLO BRT | 576412Q |

SCORTE

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| INTERFACCIA SERIALE | 576421R |
| PS. COMANDO MOTORE STAMPA | 576420U |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente, è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è indicativamente di 0,40 h.

La semplicità di collegamento al sistema, permette di offrire al cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE.

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazioni dei moduli, verrà fornita da OWG tramite un supporto di primo e di secondo livello; qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato verso la Direzione Tecnica, attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

## FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| Documento | Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Manuale Generale per l’Assistenza | 5900700E-00 |
| Schematics & Components | Non disponibile |
| PSP | 2801552J |
| TIB | 2801550D |

I documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti sul WEB WANG GLOBAL nell’ambiente TecBase.

# QUALITA’ ED AFFIDABILITA’

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni vita |  |  | 5 |
| N.ro ore di accensione | 8 | 2000 | 10000 |
| Pagine stampate | 50 | 12500 | 62500 |
| Giorni lavorativi |  | 250 | 1250 |

## CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,50 h |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair) | 0,60 h |
| Tempo Installazione | 0,4 h |
| I/A (Interventi anno) | 0,42 |
| E/F (Effetto filed) | 0,1 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Il valore di MPBF (Medium Page Before Failure) per questa stampante è di 30.000 pagine.

1 Jam ogni 2.000 pagine

# OMOLOGAZIONI

La PGL8 si attiene alle seguenti norme:

- EN 60950/IEC950

- EN 55022-60555-2

- FCC part. 15

- NEMKO

- CE Directive

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6151Y | PGL8 STAMP. LASER 8PPM | B6151Y | 3S | C7 |