INDICE

1.	GENERALITA’	2

2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	2

3.	DIAGNOSTICA	4

4.	ACCESSORI	4

5.	RICAMBI E SCORTE	4

6.	MODALITA’ DI ASSISTENZA	5

7.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	5

8.	QUALITA’ ED AFFIDABILITA’	6

9.	OMOLOGAZIONI	6

10.CODICI CESIS RA/RB	7

# GENERALITA’

La JP883 è una stampante professionale Desk-Top, con due testine a bordo (nero/colore), a tecnologia Bubble Jet, derivata dalla JP795 dalla quale differisce per i seguenti punti:

- Nuovo design della carrozzeria

- Nuova piastra  + FW e driver

- Gestione del “Banner”

- Miglioramento di stampa con Kit Photo (1200x600 dpi)

- Nuove prestazioni del driver

La stampante JP883 possiede un ASF integrato e i codici di controllo sono PCL livello 3+; il cordone rete è localizzato sul retro della stampante e l’alimentazione avviene tramite il tasto power posizionato sulla console.

Il pannello frontale consiste in una combinazione di due tasti e di un led.

La stampante riconosce automaticamente il tipo di testina in uso, regola il limite della velocità di stampa e comanda il sensore di fine inchiostro su testina nera (ricaricabile).

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le principali caratteristiche sono:

Testina di stampa	Testina Nera 		n.ro ugelli 		64

Risoluzione stampa	300 dpi

Refill + Testina	7

Frequenza ripetitiva	8 KHz

Testina Colore		n.ro ugelli 		67

Risoluzione stampa	300 dpi

Risol. stampa std  	600 x 300 dpi

Frequenza ripetitiva	5 KHz

Testina Colore Photo	n.ro ugelli 		67

Risoluzione stampa	300 dpi

Risol. stampa std	600 x 600 dpi

1200 x 600 dpi

Frequenza ripetitiva	5 KHz

Velocità di stampa (pollici per secondo)

| Risoluzione orizzontale/verticale | Testina Nera | Testina Colore | Testina Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed ink saving 300 x 300 dpi | 40 | 32 | 32 |
| Quality speed 300 x 600 dpi | 26,6 | 16,6 | 16,6 |
| High quality 600 x 600 dpi | 13,3 | 8,3 | 8,3 |
| Best 1200 x 600 dpi | 13,3 | 8,3 | 8,3 |

Specifiche della carta	formato		A4, Letter, Legal, Buste

carta normale 		60 ¸ 135 gr/ m2

buste			75 ¸ 100 gr/m2

note card 		100 ¸ 200 gr/m2

banner			70 ¸ 80 gr/m2

film (spessore) 	100 ¸ 120  mm

Gestione Carta	2 introduttori carta: foglio singolo e multifogli (max 120 fogli da 80 gr/m2)

Emulazioni		PCL III+

Caratteristiche elettriche	Potenza assorbita in stand-by 	<   6 Watt 	(110-240V)

Potenza assorbita durante la stampa 	< 26 Watt 	(110-240V)

Potenza assorbita in modo sleep	<   2 Watt 	(110-240V)

Rumorosità		< 33 dBA in modo stand-by

< 49 dBA in modo quality speed

< 47 dBA in modo high quality

Dimensioni/Pesi		Altezza 	250 mm

Larghezza	460 mm

Profondità	368 mm

Peso		5,2 Kg

Interfaccia			Parallela Centronics IEEE 1284

Opzioni			Interfaccia seriale RS232-C

Interfaccia ad infrarossi

Font residenti		Portrait e Landscape:	Courier

## CONCORRENZA

I modelli della concorrenza della stessa fascia della JP883, attualmente sul mercato sono:

- HP D.J. 690

- HP D.J. 670C

- LEXMARK JP 2030

- LEXMARK JP 2050

- EPSON STYLUS PHOTO

- EPSON STYLUS 400

- ESPSON STYLUS 600

- CANON BJ 4200

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni di funzionamento	Temperatura		da +15° C a +35° C

Umidità relativa 	da 15% a 85% senza condensa

Condizioni Trasporto	Temperatura		da -15° C a +55° C

Umidità relativa	da 5% a 95% senza condensa

Condizioni Immagazzinamento	Temperatura		da 0° C a + 55° C

Umidità relativa	da 5% a 95% senza condensa

# DIAGNOSTICA

La stampante JP883 è dotata di test diagnostici residenti, che vengono attivati all’accensione.

L’eventuali anomalie HW vengono segnalate tramite il led presente sulla console; la tabella con la chiave di lettura relativa alle varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza.

E’ possibile verificare la funzionalità della JP883 tramite la stampa del Set-Up, con la procedura descritta nel Manuale per l’Assistenza.

# ACCESSORI

| Testina nera monoblocco High resolution | B0046 G |
| --- | --- |
| Testina nera ricaricabile + 2 ricariche High resolution | B0047 H |
| Ricarica nera High resolution (2 ricariche) | B0048 J |
| Testina High quality 4 colori | B0205 M |
| Testina colore economy ricaricabile 4 colori + 2 ricariche | B0044 E |
| Ricarica 4 colori (2 ricariche) | B0045 F |
| Garage porta testine | B0213 C |
| JP Carta GLOSSY Photo Premium | B0090 H |
| JP Carta COATED High resolution | B0093 Y |
| JP Carta GLOSSY Photo | B0035 V |
| JP Transparenti | B0036 W |
| JP Iron-on Transfer | B0094 Z |

# RICAMBI E SCORTE

SCORTE

Di seguito il codice scorta relativo all JP883.

Essendo un prodotto di scarsa diffusione, le scorte sono da assegnare solamente al CRE.

Per necessità ordinare a D.R.S. come da normale prassi.

| Descrizione | Codice | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| Piastra Base | 566976T | Investimento |

RICAMBI

Per i ricambi fare riferimento al Catalogo Parti cod. 5901060H-00

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è indicativamente di 20 minuti.

Le modalità di assitenza di questo prodotto sono analoghe a quanto già in atto per le stampanti Bubble-Jet. Essendo il prodotto di facile trasportabilità, in alternativa all’ON-Site, è consigliabile l’ON-Center.

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazioni dei moduli, verrà fornita da OWG tramite un supporto di primo e di secondo livello; qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato verso la Direzione Tecnica, attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

## FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| TITOLO | CODICE |
| --- | --- |
| Manuale per l’Assistenza | 5901050T-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 5901060U-00 |
| Raccolta Schemi | 5900990Y-00 |
| PSP | 2801636J-01 |

# QUALITA’ ED AFFIDABILITA’

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro, sono calcolati escludendo la testina di stampa.

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni Vita |  |  | 5 |
| N.ro ore accensione | 8 | 2.000 | 10.000 |
| N.ro pagine stampate in nero | 9,6 | 2.400 | 115.200 |
| N.ro pagine stampate a colori | 1,5 | 384 | 12.000 |
| Giorni lavorativi |  | 250 | 12.000 |

## CARICHI DI LAVORO

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,5 ore |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair On-Site) | 0,4 ore |
| Installazione | 20 minuti |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (Ore) | 83.000 |  | 0,024 |
| Meccanica (Pagine Stampate) |  | 66.600 | 0,036 |
| Effetto Field (Chiamate Anno) |  |  | 0,03 |
| Totale Chiamate Anno |  |  | 0,09 |

# OMOLOGAZIONI

Marchi di Sicurezza

| Paese | Agenzia | Regolamentazioni |
| --- | --- | --- |
| CANADA | C/UL |  |
| CEE | NEMKO | EN 60950 |
| USA | U.L. | UL 1950 |

Immunità ai disturbi elettromagnetici

| Paese | Organismo | Normativa |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE | EEC 89 / 336 |
| USA | FCC | FCC part 15 Class B certified |

# CODICI CESIS RA/RB

| CODICE P.D.G. | DESCRIZIONE P.D.G. | CODICE CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6271G | Stampante Ink Jet | B6271G | L5 | 75 |