INDICE

1.	GENERALITA’	2

2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	2

3.	DIAGNOSTICA	3

4.	RICAMBI E SCORTE	4

5.	MODALITA’ DI ASSISTENZA	4

6.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	5

7.	QUALITA’ ED AFFIDABILITA’	5

8.	OMOLOGAZIONI	6

9.	CODICI CESIS RA/RB	6

# GENERALITA’

La PGL8L è una stampante di pagina a tecnologia Laser con processo di stampa elettrofotografico a secco, fornita dalla Società OLIVETTI LEXIKON.

Caratteristiche principali		8 pagine al minuto

Risoluzione  600 x 600

Pannello di controllo remoto (RCP)

Monitor di stato remoto

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni e Peso	Altezza	224 mm

Larghezza	345 mm

Profondità	365 mm

Peso		7,5 Kg

Caratteristiche elettriche	Tensione alimentazione		220/240 Vca

Frequenza				50/60 Hz

Assorbimento in Sleep Mode		45 W

Massimo assorbimento		400 W

Interfaccia			Parallela IEEE 1284 bidirezionale

(supporta le modalità Compatibility Byte, Nibble, ECP Mode).

Emulazioni		PCL5e

Memoria di base	4 MB espandibile fino a 34 MB

La memoria di base è espandibile utilizzando banchi di memoria con le seguenti caratteristiche: 4, 16, 32 MB; 72 pin, 60 ns, 32 bit (senza parità), EDO SIMM.

Alimentazione Carta	1 cassetto standard con capacità di 150 fogli

Singola manuale

Rumorosità		in stampa	47 dB (A)

in stand by	35 dB (A)

Risoluzione grafica	600 x 600

Velocità di stampa		Stampa continua 8 pag/min. in formato A4

Preriscaldamento < 30 sec.

Prima stampa  £ 20 sec.

Durata Accessorio Process Unit 		5.000 pagine (formato A4 al 5% di stampa)

(drum + toner)	2.500 pagine con la P.U. in dotazione

(formato A4 al 5% di stampa)

## CONCORRENZA

I modelli della concorrenza della stessa fascia sono:

Brother HL 1040,  HP (Mod. Laser Jet 1100, Laser Jet 64) NEC Superscript 860.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni di funzionamento	Temperatura	da +10° a +30° C

Umidità	da 20% a 80% (senza condensa)

Altitudine  2500m

Condizione di immagazzinamento	Temperatura da 0° a +35° C

Umidità da 20% a 90% (senza condensa)

# DIAGNOSTICA

La PGL8 è dotata di test diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione; eventuali anomalie sono visualizzate sulla console tramite l’accensione dei led, la tabella con la chiave di lettura relativa alle varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza e nel Manuale Utente.

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo; questa funzione permette di rilevare le anomalie di funzionamento  e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

# RICAMBI E SCORTE

RICAMBI

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| Gruppo sfogliatore | 127530Q |
| Gomma pescaggio carta | 127475M |
| Gruppo laser | 037459W |
| Gruppo ELA-PTL | 037468X |
| Gruppo fusore | 037470V |
| Lampada alogena | 037472K |
| Rullo pressore | 037474M |
| Rullo traferimento | 037462R |
| Termistore | 037471J |

SCORTE

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| Piastra alto voltaggio | 037478Z |
| Piastra base | 037479S |
| Piastra engine controller | 037480Q |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente, è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è indicativamente di 0,50 h.

La semplicità di collegamento al sistema, permette di offrire al cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE.

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazioni dei moduli, verrà fornita da OWG tramite un supporto di primo e di secondo livello; qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato verso la Direzione Tecnica, attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

## FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

DOCUMENTI LEXIKON

| Documento | Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Manuale Generale per l’Assistenza | 686670M-00 |
| Schematics & Components | Non disponibile |
| TIB | 2801930U |

I documenti (TIB) emessi dalla Olivetti-Lexikon sono visibili, tramite password, nel sito:

www.olivettilexikon.com

nell’ambiente:  Customer Care  / For Partners

DOCUMENTI WANG GLOBAL

I documenti emessi dalla Direzione Tecnica e il “Manuale Generale per l’Assistenza” sono presenti sul WEB WANG GLOBAL nell’ambiente TecBase.

# QUALITA’ ED AFFIDABILITA’

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO |  | ANNO |  | VITA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizzo | Max | Medio | Max | Medio | Max | Medio |
| Anni vita |  |  |  |  | 5 |  |
| N.ro ore di accensione | 8 |  | 2000 |  | 10000 |  |
| Pagine stampate | 288 | 38 | 72.000 | 9.600 | 100.000 | 48.000 |
| Giorni lavorativi |  |  | 250 |  | 1250 |  |

## CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,50 h |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair On-Site) | 0,50 h |
| Tempo Installazione | 0,5 h |
| I/A (Interventi anno) | 0,32 |
| E/F (Effetto filed) | 0,1 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Il valore di MPBF (Medium Page Before Failure) per questa stampante è di 30.000 pagine.

£ 1 Jam ogni 2.000 pagine

£ 1 Doppia pescata ogni 500 pagine

# OMOLOGAZIONI

Marchi di Sicurezza

- CE Directive 73/23/ECC e 89/336/ECC (No armonics and  flickers)

- TUV – GS Mark, IEC 950 Second Edition (EN 6095,  EN 60825)

- Full CB report

- Standards ambientali

- ENERGY STAR

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L4548Y | PGL8L x FIAT STAMP. LASER 8PPM | L4548Y | 3S | C7 |