DESCRIZIONE

Al primo intervento sulla stampante PR6 Poste Italiane, oltre alla riparazione, è necessario effettuare quanto segue:

Tutte le stampanti con Technical Level tra 00 e 03, non hanno bisogno di alcun intervento oltre alla riparazione in quanto rientreranno in produzione per un retrofitting generale.

Dal Technical Level 04 a 06, è necessario sostituire il foto testina con il nuovo foto testina antipolvere (prestare attenzione che la sostituzione non sia già avvenuta); installare il FW Rel. 2.02A Vers. 009; pulire la barra di stampa nera con aria compressa; pulire il vetro dello scanner con straccio e detergente per vetri; pulire il foto introduttore con aria compressa; eseguire le tarature FW del foto testina, del TOF, del margine e della taglierina (vedere IT 083/98 “Tarature Firmware su PR6).

Per il Technical Level 07, è necessario installare il FW Rel. 2.02A Vers. 009 ed effettuare la taratura (FW) del foto testina; pulire la barra di stampa nera  con aria compressa; pulire il vetro dello scanner con straccio e detergente per vetri; pulire il foto introduttore con aria compressa.

Per il Technical Level 08, oltre alla riparazione, non è richiesto alcun aggiornamento.

Dopo l’intervento è necessario apporre, vicino alla matricola interna di produzione, una targhetta adesiva con sopra riportata la data dell’aggiornamento.

N.B. Per velocizzare l’operazione di retrofitting, è indispensabile che all’atto del 1° intervento vengano modificate tutte le stampanti dell’ufficio.

IDENTIFICAZIONE FOTO TESTINA

Il nuovo foto è riconoscibile dalla scritta 9910 che identifica l’anno 99 e la settimana 10 o superiore di produzione; quelli con settimana inferiore a 10 non sono del tipo aggiornato.

I nuovi sono riconoscibili anche da una riga rossa o nera sul connettore bianco.

I foto testina saranno forniti automaticamente dalla DRS, su indicazione della Dir. Tecnica, in funzione del parco installato nell’area.

I foto testina sostituiti dovranno essere inviati a:

Sig. A. Rosani

Direzione Tecnica

Torre A 1° Piano Stanza 26

Via Lorenteggio 257

Milano

| T.L. | Modello PR6 | Operazioni da eseguire |
| --- | --- | --- |
| 00 | ECP | Nessuna operazione di retrofitting |
| 01 | ECP | Nessuna operazione di retrofitting |
| 02 | ECP | Nessuna operazione di retrofitting |
| 03 | ECP | Nessuna operazione di retrofitting |
| 04 05 06 | SCSI | - Caricare il FW Rel. 2.02A Vers. 009 - Montare foto testina sigillato - Pulire vetro scanner con straccio e detergente - Pulire barra di stampa nera e foto introduttore con aria compressa - Eseguire le tarature FW, foto testina, TOF, margine e taglierina - Apporre a fianco della matricola interna una targhetta con scritto la data di aggiornamento |
| - 07 | - SCSI | - Caricare il FW Rel. 2.02A Vers. 009 - Pulire vetro scanner con straccio e detergente - Pulire la barra di stampa nera, foto testina e foto introduttore con aria compressa - Eseguire taratura FW del foto testina - Apporre a fianco della matricola interna una targhetta con scritto la data di aggiornamento |
| 08 | SCSI | Nessuna operazione |

N.B. Il Technical Level (T.L. XX) è visibile aprendo il ribaltabile anteriore della stampante.