INDICE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

3. DIAGNOSTICA

4. SCORTE

5. MODALITA' DI ASSISTENZA TECNICA

6. AFFIDABILITA'

7. DOCUMENTAZIONE  TECNICA

8. OMOLOGAZIONI / CERTIFICAZIONI

9. CODICI  CESIS

# CARATTERISTICHE GENERALI

La stampante DM824 è una stampante con testina di stampa a 24 aghi, si posiziona nella  fascia  alta nell'area delle stampanti a matrice ed acquisizione OEM (Mod. FB-840 SEIKOSHA)

La stampante è in grado di stampare fino ad 8 copie oltre all’originale, i codici a barre e i caratteri ingranditi fino a 127 volte la larghezza e l’altezza.

Non è necessario regolare la distanza della testina di stampa dai fogli, in quanto un sensore rileva automaticamente lo spessore della carta per una stampa ottimale.

# CARATTERISTICHE  TECNICHE

## DIMENSIONI E PESO

Larghezza		250    mm.

Profondità		389    mm.

Altezza		250   mm.

Peso		24    Kg.

## VELOCITA' DI STAMPA

| Super Speed Draft (SSD) | 840 cps/15 cpi |
| --- | --- |
| Speed Draft (SD) | 672 cps / 15 cpi |
| Draft Pica | 540 cps / 10 cpi |
| LQ Pica | 158 cps / 10 cpi |

## EMULAZIONI

EPSON LQ-2550

IBM Modello 2391

HP Rugged Writer 480 (PCL3)

Funzione “Bar Code”

Modo caratteri ingranditi

## MODULISTICA

### TRATTAMENTO CARTA

La stampante Dm824 presenta le seguenti possibilità nel trattamento della carta:

- ALIMENTAZIONE FRONTALE  DEL MODULO CONTINUO

E’ possibile scegliere due modalità di uscita del modulo , lato TOP (Sopra) oppure lato REAR (Dietro)

- ALIMENTAZIONE POSTERIORE DEL MODULO CONTINUO

Solo con l’opzione Rear Tractor; il caricamento del modulo si effettua da dietro con l’uscita dello stesso frontalmente ed è possibile avere la prestazione del doppio parcheggio.

- ALIMENTAZIONE MANUALE

La carta si alimenta frontalmente dal pianetto ed è possibile avere l’espulsione del foglio: frontalmente, posteriormente, sul lato TOP.

- ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

Solo con l’opzione Alimentatore Automatico; il caricamento del foglio avviene automaticamente  e l’espulsione può avvenire dal lato TOP o frontalmente.

### CARATTERISTICHE CARTA

Modulo Continuo		Larghezza Trascina Carta Frontale:	76-406 mm

Larghezza Trattore Carta  Posteriore:	76-420 mm

Numero Fogli 		Max 9

Spessore 		0,12 - 0,59 mm

Peso 			34 gr/m2 per 9

Foglio Singolo			Spessore 		0,08 -0,12 mm

Peso			55 - 78 gr/m2

Busta				Spessore 		0,5 mm o meno

Peso			55 - 165 gr/m2

FORMATI STANDARD DISPONIBILI

| FORMATO CARTA |  |  |  | Alim. Manuale |  | Alim. con CSF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vertic. | Orizz. | Vertic. | Orizz. |
| FORMATO | A3 |  | 297 x 420 mm | 0 (*2) | 0 |  | 0 |
| REGOLARE | A4 |  | 210 x 297 mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | A5 |  | 148 x 210 mm | 0 | 0 (*1) | 0 | 0 |
|  | Letter |  | 8,5” x 11” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Half Letter |  | 5,5” x 8,5” | 0 | 0 (*1) | 0 | 0 |
|  | Legal |  | 8,5” x 14” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Executive |  | 7,25” x 10,5” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Government Legal |  | 8,5” x 13” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Government Letter |  | 8” x 10,5” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ledger |  | 11” x 17” | 0 (*2) |  |  |  |
|  | F4 |  | 210 x 330 mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Post Card |  | 100 x 148 mm | 0 (*1) | 0 (*1) | 0 |  |
| BUSTA | Commercial-6 |  | 6 1/2” x 3 5/8” | 0 | 0 (*1) |  |  |
|  | Commercial-10 |  | 901/2” x 3 5/8” | 0 | 0 (*1) |  |  |
|  | Monarch |  | 3 7/8” x 7 1/2” | 0 | 0 (*1) |  |  |
|  | DL |  | 110 x 220 mm | 0 | 0 (*1) |  |  |
|  | CS |  | 162 x 229 mm | 0 | 0 |  |  |

*1  Il formato con lunghezza di 150mm o meno non può essere espulso verso l’alto.

*2  I formati A3 (verticale) o Ledger (verticale) non possono essere impilati sul supporto carta superiore.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura	Durante il funzionamento	da +5° a +40° C°

Durante lo stoccaggio  	da  -10° a +50° C°

Di transito			da - 40° a  +70° C°

Umidità		Durante il funzionamento	da 20 a  80% (senza condensa)

Durante lo stoccaggio		da 10 a  90% (senza condensa)

Di transito	 		Max  95% (senza condensa)

## RUMORE

Il livello di rumorosità massimo rilevato con introduzione frontale del modulo è di 55 dBA, in conformità con le norme ISO 7779 bystander.

## INTERFACCE				OPZIONI

Parallela Centronics			Seriale RS 422A

Seriale RS232C 				Current loop

64 Buffer di linea

Velocità di trasferimento dati su interfaccia seriale fino a 38,4K bps.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione             	220  Vac	±20%

Frequenza                         	50/60 Hz

Assorbimento in stand-by	40 W

Assorbimento max.	150W

# DIAGNOSTICA

La DM 824 è dotata di test diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione.

Un display a cristalli liquidi visualizza lo stato e/o le eventuali anomalie e la predisposizione della stampante.

Un Pannello di controllo visualizza  e predispone gli stati operativi della stampante.

La funzionalità della stampante si può verificare con la stampa del SET-UP

# SCORTE

| DESCRIZIONE | CODICE | TIPO SCORTA |
| --- | --- | --- |
| PIASTRA BASE | 612801T | INVESTIMENTO |
| ALIMENTATORE 220V | 612802U | INVESTIMENTO |

# MODALITA' DI ASSISTENZA TECNICA

## MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è di 1/2 ora.

## MODALITA’ di ASSISTENZA

Le modalità di assistenza previste per la DM 824 sono analoghe a quanto già in atto per le  periferiche specializzate.

Il ripristino delle apparecchiature guaste avviene per sostituzione dei moduli guasti c/o il Cliente (ON-Site Standard).

PER  I  CANONI  PRATICABILI  FARE  RIFERIMENTO  AL  LISTINO  EMESSO  DAL SERVIZIO  PIANIFICAZIONE  DELLA  DIREZIONE  SERVIZI  ITALIA.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le piastre elettroniche riparabili devono essere inviate a:

C.R.E. Italia - Logiman

Strada Provinciale 114 Km 8

Albairate (MI)

## FORMAZIONE

Sono in fase di pianificazione dei corsi specifici sul prodotto.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal SAF di Piacenza.

# AFFIDABILITA'

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti.

| MTBF (Tempo medio tra un guasto e il successivo) | 10.000 ore |
| --- | --- |
| I/A (Interventi anno) | 0,99 |
| MTTR (Media tempo di intervento) | 0,60 ore |
| E/F (Effetto Field) | 0,1 |
| Installazione | 0,50 ore |

Dati di utilizzo del prodotto

| Operazioni | Giorno | Anno | Vita |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni vita del prodotto |  |  | 5 |
| N° Giorni di Lavoro |  | 250 | 1250 |
| N° Accensioni | 2 | 500 | 2500 |
| N° Caratteri stampati (*) | 400.000 | 100x10ES | 500x10E6 |
| Ore di funzionamento | 8 | 2.000 | 10.000 |

(*) 50 crt medi per riga a 45 punti carattere

# DOCUMENTAZIONE  TECNICA

## MANUALI

| NOME DEL DOCUMENTO | CODICE |
| --- | --- |
| Manuale per l’Assistenza (con schemi) | 681930V-00 |
| Catalogo Parti di ricambio | 681940F-00 |
| TIB | 2801280A |
| FCO | 2801281B |

# OMOLOGAZIONI / CERTIFICAZIONI

La DM824 si attiene alle seguenti norme:

CSA C22.2 N° 950-93 	(Data Processing Equipment)

UL 1950 (2° edition)	(Standard for safety of data processing units and system)

EN 60950			(Electrical safety of data processing equipment)

FCC Part 15 Class B	(FCC Radio Interference Standard)

CE Directive                 	(The low voltage direc. 73/23/EEC amd EMC direc. 89/336/EEC)

EN55022			(Radio Interference)

EN 50082-I		(Electromagnetic compatibility)

# CODICI  CESIS

| RANDOM | DESCRIZIONE | CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6023K | DM 824 - Stampante ad aghi | B6023K | 6K | C4 |