INDICE

1.	GENERALITA’	2

2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	2

3.	DIAGNOSTICA	4

4.	RICAMBI E SCORTE	4

5.	MODALITA’ DI ASSISTENZA	5

6.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	5

7.	QUALITA’ ED AFFIDABILITA’	6

8.	OMOLOGAZIONI	6

9.	CODICI CESIS RA/RB	6

# GENERALITA’

La DM724, di acquisizione OEM (Tally), è una stampante Dot Matrix che utilizza una testina di stampa a 24 aghi e sostituisce la stampante DM624.

Le sue principali prestazioni sono:

- Stampa su multicopia  originale +5

- Gestione di moduli continui tramite un trattore integrato frontale

- Caricamento del foglio dal pianetto frontale

- Possibilità di un secondo trattore opzionale

- Caricamento automatico dei fogli tramite ASF frontale opzionale

- Caricamento dei fogli tramite ASF posteriore opzionale

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dimensioni e Peso		Altezza	206 mm

Larghezza	600 mm

Profondità	310 mm

Peso		14 Kg

Caratteristiche elettriche		Tensione alimentazione	120 V  60Hz

Tensione alimentazione	220/240 V 50/60 Hz

Assorbimento in stand-by	< 15W

Massimo assorbimento	< 50W

Interfaccia				Parallela Centronix bi-direzionale (IEEE 1284)

Seriale RS 232

Print Buffer			64 KB (selezionabile)

Emulazioni			IBM PP XL24

Epson LQ 2550

ANSI Superset (stampa barcode come DM 624)

Fonts residenti IBM/EPSON	HDS				Roman PS

Draft				Sans Serif

Courier			Sans Serif PS

Courier PS (solo IBM)	OCR A/B

Roman

Set caratteri IBM			CP 437 (USA)			CP 850 (Multilingua)

CP 851				CP 852

CP 857 (Turkish)		CP 860 (Portoghese)

CP 863 (Canada French)	CP 865 (Nordic)

CP 866				ISO 8859 - 1,2,5,7,9

Set caratteri EPSON		USA				FRANCE

UK				DENMARK 1

DENMARK 2			SWEDEN

NORWAY			ITALY

SPAIN 1			SPAIN 2

JAPAN			LATIN AMERICA

Lunghezza Riga			136 colonne a 10 dpi

Spaziatura				Double width: 5-68.6 dpi

IBM 10-12-15-17.1 cpi - PS

EPSON 10-12-15-17.1-20 cps - PS

Copie stampabili 			1 originale + 5 copie

Gestione Carta	Standard	Caricamento frontale dei fogli

Gestione modulo continuo tramite trattore a spingere					integrato frontale

Opzionale	Gestione modulo continuo tramite secondo trattore a 					spingere frontale

ASF frontale

ASF posteriore

Rumorosità			<54 dB (A) - by-stander ISO 7789 -

SansSerif/continuos form

## CONCORRENZA

I modelli della concorrenza della stessa fascia sono:

Epson LQ 2170,   Fujitsu DL 6400,   Compuprint 4056

## SPECIFICHE AMBIENTALI

Condizioni di funzionamento	Temperatura	da +10° a +40° C

Umidità	da 20% a 80% (senza condensa)

Condizioni immagazzinamento	Temperatura	da -5° a + 45° C

Umidità	da 5% a 95% (senza condensa)

# DIAGNOSTICA

La DM724 è dotata di test diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione; eventuali anomalie sono visualizzate sulla console tramite l’accensione dei led, la tabella con la chiave di lettura relativa alle varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza

E’ possibile verificare la funzionalità della stampante tramite la stampa del Print Test, descritto nel Manuale per l’Assistenza.

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo; questa funzione permette di rilevare anomalie di funzionamento  e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

# RICAMBI E SCORTE

RICAMBI

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| ALIMENTATORE 220-240 V | 127571M |
| AVANZAMENTO NASTRO CON CINGHIA | 127582H |
| CAVO ALIMENTATORE-CONTROLLER | 127588P |
| CAVO CONSOLE | 127573P |
| GRUPPO ALBERO CARRELLO | 127581G |
| GRUPPO CARRELLO | 127578U |
| GRUPPO FLAT CABLE TESTINA | 127576J |
| GRUPPO FRIZIONE INFERIORE BG | 127594D |
| GRUPPO SENSORE | 127575R |
| GRUPPO SENSORE AGA | 127577K |
| GRUPPO TEGOLO | 127583A |
| INTERRUTTORE | 127570Y |
| MOTORE AGA/FAW | 127586D |
| MOTORE CR | 127580K |
| MOTORE LF | 127591A |
| PIASTRA CONSOLE | 127569T |
| SENSORE HP | 127587E |
| SENSORE PE | 127584B |
| STRIP RILEVAZIONE AVANZAMENTO | 127585C |
| SUPPORTO SET TRATTORI LH RH | 127579V |
| TESTINA DI STAMPA NDK 9/24 | 127574Q |

SCORTE

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| PIASTRA CONTROLLER | 127590M |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l’utilizzo delle istruzioni fornite dal Manuale Utente, è installabile a livello utente.

Il tempo d’installazione previsto è indicativamente di 25 minuti.

La semplicità di collegamento al sistema, permette di offrire al cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE.

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazioni dei moduli, verrà fornita da OWG tramite un supporto di primo e di secondo livello; qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato verso la Direzione Tecnica, attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

## FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| Documento | Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Manuale Assistenza | 685950D-00 |
| Schematics & Components | 685970H-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 685960F-00 |
| PSP | 2801792 S |
| TIB | 2801790M |

Stiamo definendo con “Lexikon” un accordo per per la fornitura di tutta la documentazione tecnica di prodotto.

Ad oggi la documentazione sopra indicata non è ancora disponibile; per particolari urgenze fare riferimento alla Direzione Tecnica.

# QUALITA’ ED AFFIDABILITA’

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni vita |  |  | 6,5 |
| N.ro ore di accensione | 8 | 1.600 | 10.400 |
| Tempo medio di stampa (ore) | 2 | 400 | 2.600 |
| Giorni lavorativi |  | 200 | 1.300 |

## CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| Interventi Anno (testina esclusa) | 0,88 |
| --- | --- |
| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,5 |
| MTTR (Mean Time to Repair On-Site) | 0,25 |
| Installazione (minuti) | 25 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Il valore di MTBF (Medium Time Before Failure) per questa stampante, con l’esclusione della testina di stampa e della cartuccia nastro, è di 10.000 ore.

La vita della testina di stampa è stata calcolata intorno ai  250.000.000 caratteri in Draft.

La durata del nastro è stata calcolata intorno ai 5.000.000 caratteri in Draft.

# OMOLOGAZIONI

Marchi di Sicurezza

- CE (autocertificazione )

- VDE / GS

- UL / cUL

Inoltre la stampante è conforme alla normativa per il marchio “Energy Star”

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6331U | STAMPANTE AD AGHI DM724 | B6331U | 6K | C4 |