DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

Il problema si manifesta in modo casuale ed a video appare la scritta “DOCUMENTO ERRATO” pur utilizzando il modulo corretto.

Il tecnico deve fare, tramite console, la taratura del fotosensore testina. In alcuni casi la taratura non basta e bisogna sostituirlo.

Con il nuovo firmware il problema è stato risolto.

I vecchi firmware devono essere sostituiti al presentarsi del problema sopra descritto o al primo intervento.

| Tipo Stampante | Vecchia Release Firmware | Nuova Release Firmware | Codice Firmware |
| --- | --- | --- | --- |
| PR6 (ECP) | 1.00A Vers. 023 | 1.01A Vers. 025 | NIS 3-96 |
| PR6 (SCSI) | 2.00A Vers. 006 | 2.01A Vers. 007 |  |

In allegato i nuovi FW.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE FIRMWARE

Il programma di caricamento firmware funziona con WIN NT 4.0.

- Assicurarsi, con un print test, che il firmware sia quello da aggiornare.

- Accendere la stampante ed attendere che venga effettuato il reset meccanico.

- Inserire nel PC il dischetto contenente il FW appropriato al tipo di stampante (ECP o SCSI).

- Selezionare il drive A.

- Cliccare due volte sul file DLL1125.BAT (versione ECP) o sul file DLL217SC.BAT (versione SCSI) per caricare il FW.

- Al completamento del caricamento FW, la stampante esegue un reset meccanico.

- Spegnere e riaccendere la stampante.

- Eseguire il Print Test, in cui vengono evidenziati la release e la versione del FW per controllare l’avvenuto caricamento.

- Eseguire la taratura del fotosensore testina.

Entrambi i firmware sono ordinabili al Centro Duplicazioni di Milano con il Codice unico    NIS 3-96