| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TARDIVO |  |  | D. BORDET |  |  |  |  |  |  |  | ago-97 |  |  |  |  |  |  | 2801260Y |  |  |  |  | 04 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| JP 790 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  | GENERALE |  |  |  |  |  |  | GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– PROBLEMI DI STAMPA DOPO CARICAMENTO DEL DRIVER DELLA STAMPANTE JP 790 IN AMBIENTE WINDOWS 95 SU PC DI ULTIMA GENERAZIONE CON PORTA PARALLELA SETTATA IN MODALITA’ “ECP” ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autoriz. per riparaz. in garanzia - warranty authorized repair centers |  |  |  |
| pubblicazioni interessate pubblications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PREMESSA

Lo scopo del TIB è quella di informare il FIELD circa l’eventuale malfunzionamento della stampante JP 790 dopo il caricamento del driver di stampa su PC con porta parallela settata in modalità “ECP” in ambiente “Windows 95”.

DESCRIZIONE

I PC di ultima generazione hanno la porta parallela generalmente settata in modalità ECP. Con la porta parallela settata in tale modo possono verificarsi i seguenti malfunzionamenti durante la stampa da Windows 95:

- Stampa solo metà o tre quarti di pagina

- Ampie striscie bianche

- Appare il messaggio “Errore durante la scrittura su LPT1”

Per ovviare tali problemi è indispensabile variare le modalità ECP come segue:

1 - Lasciare che il computer carichi Windows 95 e cliccare il tasto destro del mouse sull’icona “Risorse del computer”

2 -  Selezionare “Proprietà“ selezionare la voce “Gestione periferiche”

3 -  Fare un doppio clic su “Porte (COM&LPT)”

4 -  Fare un doppio clic su “Porta stampante ECP (LPT1)”

5 -  Selezionare la voce “Driver”

6 -  Selezionare “Cambia driver”

7 -  Selezionare “Mostra tutte le periferiche”

8 -  Sotto “Modelli” selezionare “Porta stampante”, quindi cliccare “OK”

9 -  Cliccare di nuovo “OK”

Alcuni computer possono chiedere quanto segue:

- Volete rimuovere questo dispositivo (SI/NO)?

- Cliccare su “NO”

10 - Riavviare il computer.

Se il problema persiste, impostare nel BIOS del PC il modo LPT su “Standard o Bi-directional”.

Assicurarsi di non regolare il modo LPT su ECP o EPP.

Per maggiori dettagli sulle regolazioni BIOS, fare riferimento al manuale del computer o contattare il fabbricante del computer.