# premessa

Questa release  se non è già presente, DEVE essere caricata sulla Flash Eprom della stampante fiscale PR4 al momento dell’installazione, o al primo intervento, poichè è necessaria per il corretto funzionamento della stampante.

# soluzioni

La release di firmware 1.2  risolve le seguenti anomalie:

- stampante in stato indefinito, all’accensione contemporanea dei dispositivi MPX e stampante.

Conseguenza di tale stato: stampa disallineata.

Tale anomalia è stata rilevata presso il cliente IPERCOOP di Modena.

- stampa doppia su ricevuta e stampa parziale su giornale.

Anomalia rilevata in laboratorio.

# caratteristiche

Questo firmware è disponibile su floppy da 3,5”, presso il centro di Duplicazione Supporti di Milano ed è ordinabile indicando la marcatura presente sul floppy.

marcatura su dischetto:	FLASH EPROM

FW REL. : 1.2

per PR4/F

Checksum ED11

contiene n° 2 files:	F1_2C010.PR4	file binario contenente il firmware da caricare sulla flash eprom

FLASHPR4.EXE	programma dos per il caricamento del fw su stampante tramite porta seriale

# caricamento firmware

Per il caricamento si deve far riferimento al documento IT:

Numero Progressivo di Servizio: 080/98

Numero Progressivo di Prodotto: 68

Prodotto: STAMPANTI

Modulo: PR 4 FISCALE

Titolo: TEST, TARATURE E CARICAMENTO FIRMWARE

Si sottolinea che è indispensabile che il tecnico abbia sempre con se questo documento e l’NTO relativo alla PR4/F (069/98) disponibili sul TEC BASE della MVS.