| Compilato da / Compiled by | Approvato da / Approved by | Visto Direz. e Data / Managem. and Date |  | Codice - prog. / Code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese | D. Bordet | M. Barmasse | 06-96 | 2801172C | 01 |  |

| Titolo / Subject : | PIANO SUPPORTO PRODOTTO |
| --- | --- |

| Linea di Prodotto / Product Family: | STAMPANTI SPECIALIZZATE |
| --- | --- |

| Modello / Model: | PR 4 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description:

Stampante specializzata proposta in sostituzione dell’ attuale PR 45SFP.

| MTTR 1st Level: | 0.40 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 1.0 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | MECCANICA |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | 0.2 |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty (Y/N): | N |
| --- | --- |

INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilita'  di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilita' e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

2.1. Predisposizione ed Avviamento Prodotto

2.2. Supporto Standard

2.3. Supporto Speciale

2.4. C.H.L. (Central Hot Line)

2.4.1. Data base da utilizzare

2.4.2. Lista valori

2.4.3. Istruzioni particolari

2.4.4. Disponibilità del servizio

3. TRACEABILITY

3.1. ELENCO DEI MODULI IN TRACEABILITY.........................	.............................................................18

4. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

4.1. Autodiagnostica

4.2. Diagnostica Stand Alone

4.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

4.4. Diagnostica Remota

4.5. Telediagnosi

5. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

5.1. Modalita’ di Installazione

5.2. Tempi di Installazione

6. MODALITA' DI ASSISTENZA

6.1. Manutenzione Preventiva

6.2. Tipologia di Intervento

6.3. Strumenti per il Supporto

7. CODICI PER IL C.E.S.I.S.

8. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

8.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

8.2. Dati di Affidabilita' Teorici

8.3. Stima dei Carichi di Lavoro

9. GARANZIA

10. COSTI DI ASSISTENZA

10.1. Investimenti

10.2. Valutazione Economica - Break Even

11. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

11.1. Tecnico di Field di Primo Livello

11.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

12.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

12.2. Calendario dei Corsi

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1. Documentazione Technical Support Services

13.2. Documentazione Hardware

13.3. Documentazione Software

14. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1. PLS - Supporto Logistico Prodotto

14.2. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

Questo documento descrive le principali caratteristiche tecniche della nuova  stampante  specializzata Olivetti PR 4.

La PR 4 è una stampante specializzata three-station con tecnologia ad impatto sviluppata per applicazioni POS/Finanziarie in grado di soddisfare le necessità operative del segmento dove è richiesta piena funzionalità di stampa: slip, cheque, ricevuta e giornale, questo modello viene proposto in sostituzione dell’attuale PR 45SFP.

Per soddisfare pienamente le aspettative del mercato questa stampante viene proposta per la commercializzazione in quattro modelli distinti:

·  PR 4 DR

·  PR 4 DRM

·  PR 4 SR

·  PR 4 SRM

| PR 4 DR | PR 4 DRM | PR 4 SR | PR 4 SRM |
| --- | --- | --- | --- |
| Doppio rotolo 70 mm max. | Doppio rotolo 70 mm max. | Rotolo singolo 140 mm max. | Rotolo singolo 140 mm max. |
| Ricevuta con taglierina automatica. | Ricevuta con taglierina automatica. | Ricevuta con taglierina automatica. | Ricevuta con taglierina automatica. |
| Giornale con riavvolgitore. | Giornale con riavvolgitore | Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS | Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS |
| SLIP con inserimento automatico | SLIP con inserimento automatico | SLIP con inserimento automatico. | SLIP con inserimento automatico. |
| Interfaccia seriale RS232 | Interfaccia seriale RS232 | Interfaccia seriale RS232 | Interfaccia seriale RS232 |
| Cheque, stampa e convalida | Cheque, stampa e convalida. | Cheque, stampa e convalida. | Cheque, stampa e convalida. |
| Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS o, EPSON ESC/POS | Lettore di code line MICR standard CMC7, E13B. |  | Lettore di code line MICR standard CMC7, E13B. |
|  | Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS o, EPSON ESC/POS |  |  |

A completare l’offerta saranno disponibili  una serie di dispositivi opzionali: Display & Drawer driver, vano giornale con chiusura a chiave, guida esterna per SLIP ecc., per ulteriori dettagli consultare il Progetto Di Gestione (P.D.G.) di prodotto.

- Caratteristiche fisiche

250 mm

Peso = 4,5 Kg.

253 mm

184 mm

- Caratteristiche elettriche

| Tensione di alimentazione | 24 Vcc +20% -10% |
| --- | --- |
| Assorbimento in stand-by | 0.05 A |
| Assorbimento max. | 1.8 A |
| Corrente di picco | 3 A (max. 10 sec.) |

- Gruppo di stampa

Il sistema di stampa è costituito da una testina dot-matrix a 9 aghi comune a tutti i modelli, nella tabella sottostante le caratteristiche principali:

| Tipo | A 9 aghi ad impatto (balistica). |
| --- | --- |
| Aghi | 0.3 mm di diametro. |
| Controllo della temperatura | Sensore NYC 10 kohm--25° C. 680 ohm--100° C. |
| Connessione elettrica | Tramite flat cable saldato. |

- Cartuccia nastro inchiostrato

Sono disponibili due modelli di cartuccia:

. PR 4 - CART Black, circa 4 milioni di caratteri.

. PR 4 - CART Purple, circa 7 milioni di caratteri.

- Ricevuta & Giornale (Specifiche di stampa)

- Slip (Specifiche di stampa)

- Slip (Throughput linee/sec.)

- Ricevuta e Giornale (Throughput linee/sec.)

- MICR (Specifiche)

| Velocità di lettura | 25 cm./sec. |
| --- | --- |
| Velocità di riconoscimento | CMC7 = 100 CRT/sec. E13B = 5 CRT/sec. |
| Reject, tasso di errore | CMC7 = 1/10.000 E13B = 1/10.000 |
| Substitution, tassi di errore | CMC7 = 1/200.000 E13B = 1/200.000 |

- Specifiche dei rotoli carta

| Modello di stampante | PR 4 DR/DRM | PR 4 SR/SRM |
| --- | --- | --- |
| Larghezza del rotolo | 57 mm 70 mm | 76.2 mm 82.60 mm 114.30 mm 139.70 mm |
| Numero di rotoli | 2 | 1 |
| Caricamento della carta | Completamente automatico | Manuale |
| Diametro min. per il caricamento automatico | 55 mm | 55 mm |
| Diametro Max. | 85 mm | 85 mm |
| Riserva di carta dopo “out of paper warning” | Da 50 cm a 150 cm | Da 50 cm a 150 cm |
| Peso della carta: Copia singola (Ricevuta/Giornale) Doppia copia con carta chimica (Ricevuta) | 50 ¸ 55 g/m² originale 50 ¸ 55 g/m² copia 50 ¸ 55 g/m² | 50 ¸ 55 g/m² originale 50 ¸ 55 g/m² copia 50 ¸ 55 g/m² |

- Rumorosità

In accordo con la norma:	Olivetti SQP 31, ISO7779 ISO 9296 EN 27779

In modalità by-stander (ricevuta/giornale)	< 66 dBA

In modalità by-stander (SLIP)	< 70 dBA.

- Emulazione Olivetti STD/POS (Set caratteri)

Character SET

Code page 220 Spain 2

Code page 437 International

Code page 850 Latin1

Code page 852 Latin2

ISO 8859/1

ISO 8859/2

PC WIN Latin1

PC WIN Latin2

OLI-UNIX

ROM 258

ROM 386

ROM 387

- Emulazione EPSON ESC/POS (Set caratteri)

| Character SET | Varianti nazionali |
| --- | --- |
| Code page 437 International | 0 USA 1 France 2 Germany 3 U.K. 4 Denmark I 5 Sweden 6 Italy 7 Spain 8 Japan 9 Norway 10 Denmark II |
| Code page 850 Latin1 |  |
| Code page 860 Portugal |  |
| Code page 863 Canadian |  |
| Code page 865 Nordic |  |

## Possibilità di Customer Set Up

Considerando la tipologia del prodotto è esclusa la possibilità di installazione da parte dell’utente.

Questa operazione verrà effettuata da Tecnici di assistenza che provvederanno inoltre ad effettuare tutta una serie di collaudi per garantire il funzionamento della stampante.

## Mercato e Concorrenza

Il mercato a cui la PR 4 si dovrà riferire è l’ambiente retail visto come punto vendita dove la stampante, inserita tipicamente in un sistema modulare, svolge le funzioni di rilascio ricevuta con stampa sul giornale di fondo, stampa di fatture o compilazione di assegni.

Altro settore di interesse è quello dell’hospitality e ristorazione, per rilascio ricevute e ricevute di tipo fiscale.

Gli utenti di un mercato così diversificato, sono classificabili in categorie diverse per esigenze e duty di lavoro:

Food

Fashion

General merchandising

Super Store

Chemist

Petrol

Front office (post office, bank).

Un potenziale mercato è inoltre costituito dal settore bancario dove, in assenza di libretto di risparmio, sorgono esigenze di stampare ricevute di transazione o altri moduli multicopia e dove dimensioni e costo richiesti indirizzano verso prodotti come la PR 4.

Ritornando al settore periferiche dedicate al retail, il mercato è dominato essenzialmente da costruttori giapponesi, dove ogni costruttore offre una gamma di prodotti diversificati a copertura dell’offerta in funzione dell’applicazione e della tecnologia di stampa.

I competitors con cui PR 4 si deve confrontare sono principalmente: EPSON, CITIZEN, STAR, AXIOHM, IBM.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

Lo start-up produttivo di questa nuova stampante seguirà il seguente calendario:

• In configurazione base PR 4 DR/DRM, inizio Luglio 1996.

• In configurazione a rotolo singolo, PR 4 SR/SRM, Ottobre.

La PR 4 sostituendo la PR 45 SFP troverà collocazione in due settori distinti:

• Settore Retail

• Settore bancario.

I volumi di vendita più significativi verranno comunque dal settore Retail dove si distinguono tre canali principali:

• Vendita sul canale diretto con brand name Olivetti.

• Vendita sul canale diretto attraverso i sistemi POS e ORS.

• Vendita sul canale OEM.

I volumi di vendita ipotizzati per questo prodotto sono di 100.000 unità nell‘arco di quattro anni: 1996 ÷ 1999.

## Configurazioni

### Composizione

L’imballo della stampante in oggetto prevede:

• Stampante.

• Nastro inchiostrato.

• Manuale operatore.

• 2 rotoli di carta.

### Upgrading

Le potenzialità di questa stampante possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle opzioni riportate dal Progetto Di Gestione (P.D.G.):

• Pianetto per Slip.

• Alimentatore esterno.

• Lettore MICR (configurazione factory per i modelli SR-DR).

• Display driver (configurazione factory).

• Drawer driver (configurazione factory).

• Serratura.

## Certificazioni e Marchi

La PR 4 si attiene alle seguenti norme:

- Sicurezza

In accordo con il marchio CE:	EN 60950/CEI EN 60950/EN 60950 Nordic deviations N,D,FI

Marchio nazionale europeo:	IMQ, NEMKO, DEMKO, FIMKO

USA safety approval	UL 1950.

CANADA safety approval	CSA C22.2 N 950

In accordo con la norma:	Olivetti SQP 10,11,12,13,14 Ergonomia 60,61,62,65,91.

- Emissioni elettromagnetiche e radiodisturbi

In accordo con il machio CE:	EN 55022 classe A

EN 60555-2/CEI 77-3 (emissioni)

EN 50082-1/CEI EN 50082-1 (immunità)

FCC (USA Approval)	Part 15, subpart J class A Verified

CANADA approval	DOC CSA 108.8

In accordo con la norma	Olivetti quality std paragraphs 24 and 32.

- Immunità ai disturbi elettromagnetici

In accordo con la norma:	Olivetti SQP 24, EN 50093 B/C, IEC 1000-4-5,ANSI C37,90

IEC 801-2 B,IEC 801-3,IEC 801-4

Classe:	SB.

## Specifiche Ambientali

In accordo con la norma:	Olivetti SQP 21, IEC 68-2.2 CEI 50.2

Classe:	AB

Condizioni di immagazzinaggio:	Temperatura da 5÷40°, umidità da 5÷95%

Condizioni operative:	Temperatura da 15÷35°, umidità da 15÷85%

Condizioni nel trasporto:	Temperatura da -15÷55°.

# SUPPORTO DA TECHNICAL SUPPORT SERVICES

## Predisposizione ed Avviamento Prodotto

L’assistibilità del prodotto in oggetto è il risultato di varie attività svolte dai Servizi Tecnici di Supporto, finalizzate a predisporre e garantire l’assistenza in Field.

Lo start-up del prodotto avviene attraverso le seguenti attività:

– Analisi di assistibilità

E’  una  attività  di  analisi  a  cui  si  sottopone il prototipo e dove vengono considerati ed esaminati gli aspetti 	sottoelencati:

• Smontaggio e rimontaggio del prodotto.

• Accessibilità e predisposizione (test point, connettori, eprom di FW ecc.).

• Interconnessione tra i moduli e/o piastre elettroniche.

• Installazione del prodotto.

– Diagnostica

• Analisi e verifica delle specifiche relative la diagnostica del prodotto.

• Esame pratico della diagnostica.

– Nascita scorte e ricambi

Definizione  delle  scorte  e  ricambi  con  nascita  dei  relativi  codici,  emissione della lista di Start-up, queste 	attività a cura della Direzione Ricambi e Scorte (D.R.S.) vedere PLS.

– Manualistica

Verifica   con  la  Documentazione  Lexikon   durante   la  stesura  dei   manuali   d’assistenza   (Manuale   per 	l’Assistenza, Raccolta Schemi, Descrizione di Funzionamento).

– Informazione

E’ considerato il momento conclusivo delle attività di avviamento, dove, attraverso questo documento, vengono forniti i dati e le caratteristiche tecniche necessarie per predisporre le attività inerenti l’assistenza in Field.

## Supporto Standard

Il Servizio Tecnico di Supporto prevede una serie di attività successive lo start-up del prodotto:

• Emissione dei bollettini tecnici (T.I.B.).

• Aggiornamento del database Documentation e Firmware.

• Nascite FW verso Direzione Ricambi e Scorte (D.R.S.).

• Gestione ed analisi dei problemi legati al Field utilizzando principalmente la Central Hot Line (C.H.L.).

• Eventuali interventi tecnici su richiesta delle Consociate.

## Supporto Speciale

Non Previsto.

## C.H.L. (Central Hot Line)

Il Central Hot Line (C.H.L.), come già accennato precedentemente al punto 2.2, lo si può sinteticamente descrivere come un sistema interattivo tra il Field e il Supporto Tecnico centrale situato ad Ivrea.

Questo servizio è in grado di fornire alle Consociate uno strumento atto alla gestione di:

• Problemi di carattere HW-SW-FW.

• Distribuzione FW.

• Divulgazione della documentazione, PSP, TIB, FCO, ecc.

### Data Base da Utilizzare

Il Data Base da utilizzare è PR.

### Lista Valori

Alla voce MODEL usare il valore: PR 4.

### Istruzioni Particolari

Non previste.

### Disponibilità del Servizio

Il servizio (C.H.L. - S.H.L - L.H.L) legato a questa stampante, come per tutti gli altri prodotti Olivetti è attivo permanentemente in quanto associato a Data Base di sistemi e su lista valori esistente.

# TRACEABILITY

## Elenco Moduli in Traceability

Non previsto.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La PR 4 è dotata di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione.

Eventuali anomalie FW o HW, vengono segnalate tramite segnalazioni dei leds presenti sulla console, la tabella con la chiave di lettura relativa le varie situazioni di errore è descritta dal Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa di SET-UP. La procedura di attuazione per questa verifica è descritta dal Manuale per l’Assistenza, specifico della stampante.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non è prevista una diagnostica remota è però verificabile lo stato della stampante e delle opzioni attraverso opportune combinazioni di comandi di ESC via linea, le modalità di verifica sono descritte sul Manuale di Programmazione della stampante.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

E’ prevista l’nstallazione da parte di un Tecnico di 1° livello.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di 0.5 h.

# MODALITA' DI ASSISTENZA

Le modalità di assistenza previste per questo modello sono analoghe a quanto già in atto per le stampanti Specializzate.

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

Considerando la complessità che può assumere, in configurazione estesa, Display, Drawer Driver, ecc., si dovrà proporre al cliente finale un servizio di assistenza ON-SITE.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CODICI PER IL C.E.S.I.S.

I codici C.E.S.I.S. relativi le varie configurazioni di macchina, sono rilevabili dal Progetto Di Gestione (P.D.G.).

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per Tecnico, fare riferimento ai dati riportati nei paragrafi che seguono.

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | UNITA’ | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand-by | Ore | 24 | 6.000 | 30.000 |
| Funzionamento | Ore | 10 | 2.500 | 12.500 |
| Accensioni | N. | 2 | 500 | 2.500 |
| Caratteri stampati | N. | 235.920 | 58.980.000 | 294.900.000 |
| Linee stampate | N. | 11.240 | 2.810.000 | 14.050.000 |
| Inserzioni Slip/Cheque | N. | 70 | 17.500 | 87.500 |
| Attuazioni taglierina | N. | 202 | 50.500 | 252.500 |
| Ricevute (30 linee di 21 crt.) | N. | 200 | 50.000 | 250.000 |
| Giornale (24 linee di 21 crt.) | N. | 200 | 50.000 | 250.000 |
| Slip (20 linee di 20 crt.) | N. | 20 | 5.000 | 25.000 |
| Cheques (40 crt. MICR letti) (40 crt. stampati) | N. | 50 | 12.500 | 62.500 |
| Ricevuta (carta utilizzata) | metri | 19 | 4.805 | 24.024 |
| Giornale (carta utilizzata) | metri | 15 | 3.810 | 19.050 |
| Giorni lavoro |  |  | 250 | 1250 (5 anni) |

## Dati di Affidabilità Teorici

MTBF: 	Modulo base	3125 h

Cheque	25000 h.

## Stima dei Carichi di Lavoro

INSTALLAZIONE	0.50 h

MTTT (mean time to travel)	0.50 h

MTTR (mean time to repair) modalità ON-SITE	0.40 h

I/A (interventi anno)	0.8

EF (effetto field)	0.2.

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione , tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# COSTI DI ASSISTENZA

## Investimenti

Si considerano investimenti i gruppi di scorta che permettono di assistere il prodotto.

## Valutazione Economica - Break Even

La valutazione del BREAK-EVEN può essere effettuata a livello di Consociata considerando i dati di affidabilità/utilizzo del prodotto ed i costi locali per l’assistenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

Considerando l’appartenenza di fascia per questa stampante non è prevista la figura del Tecnico “FULL-TIME”.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto, la riparazione delle parti elettroniche è prevista a cura dei centri di riparazione.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Possono accedere ai corsi per questo modello di stampante i Tecnici interventisti che abbiano maturato esperienze nell’ambito delle stampanti Specializzate.

## Calendario dei Corsi

Per questa stampante non sono ancora stati schedulati corsi di formazione.

Informazioni in merito possono essere richieste via fax al Servizio Formazione e Documentazione LEXIKON.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione Technical Support Services

| DOCUMENTO | CODICE |
| --- | --- |
| TIB | 2801170X (I) -- 2801175Z (E) |
| FCO | 2801171Y (I) -- 2801176D (E) |
| PSP | 2801172C (I) -- 2801177H (E) |
| SOI | 2801173G (I) -- 2801178W (E) |
| TMS | 2802001Y (I) -- 2802006D (E) |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | CODICE |
| --- | --- |
| Manuale per l’assistenza | 681800C |
| Service manual | 681810V |
| Raccolta schemi e lista componenti (bilingue) | 681830Z |
| Catalogo parti di ricambio (bilingue) | 681820X |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## PLS - Supporto Logistico Prodotto

Questo documento è emesso a cura della Direzione Ricambi e Scorte (D.R.S.), esso contiene tutte le informazioni necessarie per organizzare e pianificare le parti di ricambio, gli ordini delle stesse e le relative scorte.

I codici dei documenti P.L.S. per la stampante PR 4 sono i seguenti:

· Codice 2801174V (Italiano).

· Codice 2801179S (Inglese).

## Progetto di Gestione

Il Progetto Di gestione (P.D.G.) viene emesso dalla Divisione Prodotti/Pianificazione e Logistica ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.