INDICE

1.	PRESENTAZIONE 	Pag. 	2

2.	CARATTERISTICHE	Pag.	2

3.	DIAGNOSTICA 	Pag.	3

4.	RICAMBI E SCORTE 	Pag.	4

5.	MODALITA' DI ASSISTENZA 	Pag.	5

6.	RIPARAZIONI ELETTRONICHE	Pag.	5

7.	FORMAZIONE TECNICA 	Pag.	5

8.	DOCUMENTAZIONE TECNICA 	Pag.	5

9.	QUALITA' ED AFFIDABILITA' 	Pag.	6

10.	OMOLOGAZIONI 	Pag.	6

- CODICI CESIS RA/RB 	Pag.	7

# PRESENTAZIONE

La stampante Artjet 10 è una nuova stampante colore bubble ink-jet basata su testine a matrice attiva di nuova generazione; viene montata o una testina standard a 4 colori o una testina nera a 208 ugelli. La stampante è corredata con un asf integrato con capacità massima di 50 fogli a 80 gr/m2 o 10 fogli Coated, o 5 buste.

La Stampante è completamente controllata dal PC tramite driver specifici e può stampare su carta formato A4, B5, Legal e su Coated, Glossy, Photo Paper, Buste, Trasparenti, Carta Transfer, Cartoncino Banner.

La stampante NON stampa in modalità DOS.

# CARATTERISTICHE

Ambiente di lavoro	Windows 3.1X - 95 		con protocollo Host Based "DON" del tipo

Windows 98 - NT		GDI (Graphic Device Interface)

Caratteristiche Testine

|  | Testina NERA | Testina COLORE Quadromica |
| --- | --- | --- |
| Risoluzione Verticale | 600 dpi | 600 dpi |
| Numero Ugelli | 208 | 164 |
| Frequenza Max. | 10 KHz | 8 KHz |
| Dimensione goccia | 35 pl | 22 pl |

Non è presente il sensore di fine inchiostro, un contatore presente nella stampante informa il PC sul consumo dell'inchiostro. E' possibile stampare fino al totale consumo dell'inchiostro.

Velocità di Stampa

| Testina standard | Econofast | 3 ppm |
| --- | --- | --- |
|  | Velocità di qualità | 1,5 ppm |
|  | Alta qualità | 1 ppm |
| Testina Nera | Econofast | 6 ppm |
|  | Velocità di qualità | 3 ppm |
|  | Alta qualità | 1 ppm |

Caratteristiche elettriche	da 115 VAC -15% a 240 VAC +6% 50/60 Hz ( 3Hz)

Assorbimenti elettrici	<  2 W in Sleep mode

<  6 W in Stand-by

< 20 W in Stampa

Dimensioni e peso	Larghezza		350 mm

Altezza		165 mm

Profondità		210 mm

Peso			2,5 Kg

Rumorosità		 33 dBA in Stand-by

 49 dBA in Speed Ink

 46 dBA in Quality Speed

 46 dBA in High Quality

Specifiche della carta					ASF			Manuale

Carta normale		da 70 a   90 gr/m2	da 60 a 200 gr/m2

Buste			da 80 a 100 gr/m2	da 75 a 120 gr/m2

Cards			da 100 a 135 gr/m2	da 100 a 200 gr/m2

Banner			da 80 a 90 gr/m2

Spessore trasparenti	da 100 a 125 m	da 90 a 125 m

Gestione carta		Carta  A4, B5 e Legal

Interfaccia 		Parallela IEEE 1284 condiscendente con 1284-B ricettacolo

Certificazioni		CE		EN 60950 +A1+A2+A3

## Specifiche ambientali

| Condizioni di funzionamento | Temperatura | Da +15° a +35° C |
| --- | --- | --- |
|  | Umidità relativa | Da 15% a 85% senza condensa |
| Condizioni di non lavoro | Temperatura | Da 0° a +45° C |
|  | Umidità relativa | Da 15% a 85% senza condensa |
| Trasporto | Temperatura | Da -15° a +55° C |
|  | Umidità relativa | Da 5% a 95% senza condensa |
| Immagazzinamento | Temperatura | Da 0° a +55° C |
|  | Umidità relativa | Da 5% a 95% senza condensa |

# DIAGNOSTICA

La Stampante Artjet 10 è dotata di test diagnostici residenti, che vengono attivati all'accensione; eventuali anomalie vengono segnalate tramite lampeggio dei led e messaggi sul video tramite monitor stampante.

# RICAMBI E SCORTE

## RICAMBI

| LEN204352P | Scocca |
| --- | --- |
| LEN204353Q | Coperchio |
| LEN204342M | Fondello |
| LEN204358V | Tasto |
| LEN204359W | Diffusore Led |
| LEN203133T | Piedino |
| LEN204305R | Stazione di servizio completa |
| LEN204310R | Molla pulitore |
| LEN204309V | Molla supporto |
| LEN204311E | Pulitore testina |
| LEN204293D | Motore carrello |
| LEN204250V | Motore interlinea |
| LEN204318M | Supporto flat |
| LEN204272P | Carrello |
| LEN204273Q | Cinghia dentata |
| LEN204277L | Gr. Elettronico carrello |
| LEN204279W | Leva bloccaggio testina |
| LEN204280L | Molla bloccaggio testina |
| LEN204297H | Molla |
| LEN204296G | Albero carrello |
| LEN204314H | Supporto albero carrello |
| LEN204265Q | Molla tendicinghia |
| LEN203375M | Forchetta tendicinghia |
| LEN203374L | Puleggia |
| LEN204266R | Alberino |
| LEN204298J | Gr. Premicarta |
| LEN204302N | Guida carta |
| LEN204320K | Leva riflessione |
| LEN204322H | Molla per leva riflessione |
| LEN 204256P | Albero rullini |
| LEN204259S | Ruota principale |
| LEN204371J | ASF XP32 |
| LEN203507B | Gommino ASF |
| LEN204385H | Ingranaggio albero ASF |
| LEN204386A | Ruota intermedia |
| LEN204380Q | Guida carta |
| LEN204381D | Supporto carta |
| LEN204388L | Leva selezione |
| LEN204331A | Gr. Rullini espulsori |
| LEN204334D | Ruota dentata |
| LEN581352Z | Gr. Ruota a picchi |

## SCORTE

| Descrizione | Codice | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| Piastra Base XP32 | LEN129063V | Investimento |
| Piastra ALI XP32 | LEN204418A | Investimento |

# MODALITA' DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l'utilizzo delle istruzioni descritte sul manuale, è installabile a livello utente.

Il tempo d'installazione previsto è indicativamente di 20 minuti.

Le modalità di assistenza di questo prodotto sono analoghe a quanto già in atto per le stampanti Bubble-Jet.

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| TITOLO | CODICE FORNITORE |
| --- | --- |
| Manuale per l'Assistenza | 676550D-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 686570H-00 |
| Raccolta Schemi | 686580U-00 |
| PSP | 2801882L |
| TIB | 2801885H |

I documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti su WEB

http://getranet-it.wang.com

alla voce prodotto Lexikon.

# QUALITA' ED AFFIDABILITA'

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro, sono calcolati escludendo la testina di stampa.

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni Vita |  |  | 5 |
| N.ro Ore Accensione | 8 | 2.000 | 10.000 |
| Utilizzo Medio Pagine Stampate in nero | 7,8 | 1.200 | 6.000 |
| Giorni lavorativi |  | 250 | 1.250 |

## CARICHI DI LAVORO

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,50 |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair On-Site) | 0,50 |
| Installazione | 0,20 |

## DATI AFFIDABILITA' TEORICI

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (Ore) | 58.800 |  | 0,034 |
| Meccanica (Pagine Stampate) |  | 28.570 | 0,042 |
| Totale Interventi Anno |  |  | 0,076 |

# OMOLOGAZIONI

La stampante Artjet 10 si attiene alle seguenti norme:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55022 Classe B			EN 61000-3-2

EN 61000-3-3				EN 50082 -1

FCC PART 15 Classe B			D.O.C. CSA 108.8 M 1993

ERGONOMIA

DIN 33400 & DIN 33402

DIRETTIVE CEE 90/270

EN 29241-3

ECOLOGIA

DIRETTIVE CEE (Riduzione di impatto ambientale)

DIN 6120 (imballo) Prodotto riciclabile

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random Cesis | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6553T | ARTJET 10 STAMP. INKJET | B6553T | L5 | 75 |