Si comunica che la stampante PR6 per le Poste Italiane dal Livello Tecnico 04 avrà inserito la piastra SCSI con codice 566991K.

Si ricorda che in caso di sostituzione della piastra è necessario eseguire nuovamente tutte le tarature FW.

| Taratura fototestina | utilizzare carta da 60 gr/m2 |
| --- | --- |
| Taratura fotointroduttore | utilizzare carta da 60 gr/m2 |
| Taratura scanner | PR6 LT >2 utilizzare carta cod. 474733T PR6 LT <2 utilizzare carta da 80 gr/m2 |
| Taratura taglierina |  |
| Taratura margine sinistro | la distanza del bordo sinistro delle H dal bordo sinistro del foglio deve essere = 2,54 mm |
| Taratura testata | la distanza della parte inferiore delle H dal bordo superiore del foglio deve essere = 4,23 mm |