INDICE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

2. CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRO/MECCANICHE

3. DIAGNOSTICA

4. SCORTE

5. MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

7. CARICHI DI LAVORO

8. AFFIDABILITA’

9. RITMI DI UTILIZZO

10. OMOLOGAZIONI

11. CODICI CESIS

# CARATTERISTICHE GENERALI

La PR 4 è una stampante ad impatto con tre stazioni di scrittura per l’ambiente POS Retail ed utilizza una testina a 9 aghi dotata di sensore termico.

La stampante puo’ stampare su documenti, assegni, ricevute e rotoli giornale ed e’ dotata di un supporto per display cliente.

Le ricevute vengono tagliate da un dispositivo teglierina, mentre il rotolo giornale ha un dispositivo riavvolgitore.

I documenti da stampare sono allineati automaticamente una volta inseriti.

La stampante è compatibile con OLIVETTI STD POS e EPSON ESC POS EMULATION in base a come viene configurata in fabbrica.

La stampante viene prodotta in due modelli:  PR 4 - PR 4 SR

Il nome della stampante commercializzata e assistita in Italia è PR4/F con la meccanica e le prestazioni della stampante PR4.

Prestazioni:

| PR 4 | PR 4 SR |
| --- | --- |
| Doppio rotolo 70 mm max | Singolo rotolo 140 mm max |
| Ricevuta con taglierina automatica | Ricevuta con taglierina automatica |
| Giornale con riavvolgitore |  |
| SLIP con inserimento automatico | SLIP con inserimento automatico |
| Cheque, stampa e convalide | Cheque, stampa e convalide |
| Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS EPSON ESC/POS | Compatibilità SW: OLIVETTI STD/POS EPSON ESC/POS |
| Interfaccia seriale RS232 | Interfaccia seriale RS232 |

# CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRO/MECCANICHE

## CARATTERISTICHE FISICHE

Larghezza		250 mm

Profondità		253 mm

Altezza		184 mm

Peso		4,5 Kg

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione		24 Vcc +20%  - 10%

Assorbimento in Stand By 		0,05 A

Assorbimento max.			1,8 A

Corrente di picco				3 A (max. 10 sec.)

## CARATTERISTICHE ROTOLI CARTA

|  | PR 4 | PR 4 SR |
| --- | --- | --- |
| Larghezza rotolo | 57 mm 70 mm | 76,2 mm 82,6 mm 144,3 mm 139,7 mm |
| Numero rotoli | 2 | 1 |
| Caricamento della carta | Automatico | Manuale |
| Diametro Minimo Caricamento Automatico | 55 mm |  |
| Diametro Max Caricamento Automatico | 85 mm |  |
| Riserva carta dopo “aut of paper warning” | Da 50 cm a 150 cm | Da 50 cm a 150 cm |
| Peso carta Copia singola (Ricevuta / Giornale) | 50 ¸ 55 gr/m2 | 50 ¸ 55 gr/m2 |
| Peso carta: Doppia copia con carta chimica (Ricevuta) | originale 50 ¸ 55 gr/m2 copia 50 ¸ 55 gr/m2 | originale 50 ¸ 55 gr/m2 copia 50 ¸ 55 gr/m2 |

## RUMOROSITA’

Secondo la norma  Olivetti SQP 31, ISO7779, ISO9296 EN 27779

In modalita’ by-stander (Ricevuta/Giornale)	< 66 dBA

In modalita’ by-stander (SLIP)			< 70 dBA

## SPECIFICHE AMBIENTALI

In accordo con la norma:  Olivetti SQP 21, IEC 68-2.2 CEI 50.2

Classe  AB

Temperatura di immagazzinamento:	compresa tra 	+5° e +40° C

Temperatura di funzionamento:		compresa tra 	+15° e +35° C

Temperatura di trasporto:			compresa tra 	-15° e +55° C

Umidita’ di immagazzinamento:		compresa tra 	5 e 95%

Umidita’ di lavoro:			compresa tra 	15 e 85%

# DIAGNOSTICA

La verifica della funzionalita’ della stampante si puo’ ottenere con la stampa del SET-UP.

La PR 4 è dotata di test diagnostici che vengono attivati automaticamente all’accensione.

Eventuali anomalie, vengono segnalate sulla console tramite la combinazione dell’accensione di led, la chiave di lettura delle combinazioni è descritta sul Manuale per l’Assistenza.

Non è prevista una diagnostica remota, ma tramite opportune combinazioni di comandi ESC via linea è possibile verificarne lo stato.

# SCORTE E RICAMBI  SPECIFICI PER LA STAMPANTE PR4/F

## SCORTE

| DESCRIZIONE | CODICE | TIPO SCORTA | FORNITORE |
| --- | --- | --- | --- |
| BAX45F - Piastra Base | 566968B | Investimento | U.G.S. |

## RICAMBI

| DESCRIZIONE | CODICE |
| --- | --- |
| Piastrino XP4PGY | 474321W |
| Schermo connettore fiscale | 474908C |
| Dado per fiscale | 474439V |
| Boccola porta sigillo | 474440A |
| Supporto fiscale | 474431M |
| Piombino per fiscalizzazione | 401071X |
| TC838 vite mm 4x18 | 920019W |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

## ASSISTENZA

Le modalita’ di assitenza tecnica previste per la stampante PR 4, sono analoghe a quanto gia’ in atto per le periferiche specializzate.

Il ripristino delle apparecchiature guaste avviene per sostituzione dei moduli guasti c/o il cliente (On-Site Standard).

PER I CANONI APPLICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazione dei moduli, verrà fornita da Olsy tramite un supporto di primo e di secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

I moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Girgio Canavese (TO)

## FORMAZIONE

Nei corsi di formazione ORS5000 viene dedicata una giornata per la stampante.

Per informazioni consultare il calendario corsi emesso dal S.A.F. di Piacenza.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| DOCUMENTO | CODICE |
| --- | --- |
| Manuale per l’Assistenza | 2708901R-01 |
| Raccolta schemi | 2708870H-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 2708931G-01 |

# CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| INSTALLAZIONE | 0,5 ore |
| --- | --- |
| MTTT (Mean Time To Travell) | 0,5 ore |
| MTTR (Mean Time To Repair) ON SITE | 0,4 ore |
| I/A (Interventi / Anno) | 0,8 |
| EF (Effetto Field) | 0,2 |

# AFFIDABILITA’

Dati Affidabilita’ Teorici

MTBF	Modello Base 		  3.125 ore

Cheque		25.000 ore

# RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | UNITA’ | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giorni Lavoro | Giorni |  | 250 | 1250 (x 5 anni) |
| Stand-by | Ore | 24 | 6.000 | 30.000 |
| Funzionamento | Ore | 10 | 2.500 | 12.500 |
| Accensioni | N. | 2 | 500 | 2.500 |
| Caratteri stampati | N. | 235.920 | 58.980.000 | 294.900.000 |
| Linee stampate | N. | 11.240 | 2.810.000 | 14.050.000 |
| Inserzioni Slip/Cheque | N. | 70 | 17.500 | 87.500 |
| Attuazioni Taglierina | N. | 202 | 50.500 | 252.500 |
| Ricevute (30 linee di 21 crt) | N. | 200 | 50.000 | 250.000 |
| Giornale (24 linee di 21 crt) | N. | 200 | 50.000 | 250.000 |
| Slip (20 linee di 21 crt) | N. | 20 | 5.000 | 25.000 |
| Cheque (40 crt MICR letti) | N. | 50 | 12.500 | 62.500 |
| Ricevuta (carta utilizzata) | Metri | 19 | 4.805 | 24.024 |
| Giornale (carta utilizzata) | Metri | 15 | 3.810 | 19.050 |

# OMOLOGAZIONI

Per questa stampante sono stati omologati i seguenti marchi:

SICUREZZA

Marchio CE: EN 60950/CEI EN 60950/EN 60950 Nordic Deviations N, D, FI

Marchio nazionale europeo: IMQ, NEMKO, DEMKO, FIMKO

In accordo con la norma:	Olivetti SPQ 10, 11, 12, 13, 14 Ergonomia 60, 61, 62, 65, 91

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE E RADIODISTURBI

Marchio CE:	EN 55022 Classe A

EN 60555-2/CEI 77-3 (Emissioni)

EN 50082-1/CEI EN 50082-1 (Immunita’)

In accordo con la norma:	Olivetti quality std paragraphs 24 and 32

IMMUNITA’ AI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

In accordo con la norma:	Olivetti SQP 24, EN 50093B/C, IEC 1000-4-5, ANSI C37,90

IEC 801-2 B, IEC 801-3, IEC 801-4

CLASSE:			SB

# CODICI CESIS RA/Rb  - PR4/F

| DESCRIZIONE | CODICE CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| PR 4/F Stampante ad aghi | B6004Z | H5 | C8 |