E’ disponibile a ricambio con il codice 475286V il mylar nero nuovo tipo.

Esso è incollato su tutta la larghezza della meccanica superiore della stampante PR6 Poste Italiane e ha la funzione principale di trattenere il bollettino durante la stampa dell’ultima riga.

Si differenzia dal vecchio perchè costruito con materiale più flessibile.

La rottura del mylar tipo vecchio potrebbe provocare:

- bloccaggi abusivi del carrello di stampa

- segnalazioni abusive al trattamento carta dovuto all’oscuramento del fototestina

- mancato transito del modulo verso la taglierina.

Per il corretto funzionamento della stampante è importante posizionare esattamente il nuovo mylar dov’era il precedente, per cui è utile prima di togliere quello rotto, segnare con una matita la vecchia posizione.