Per poter risolvere il problema della mancata sfogliatura della carta dal cassetto della stampante JP450, che si manifesta specialmente quando ci sono pochi fogli nel caricatore, è necessario sostituire la molla a torsione (cod. 521092H) che posiziona la carta a contatto con i rullini sfogliatori.

La nuova molla ha un diametro leggermente superiore alla precedente (0,2 mm) e permette di avere una pressione maggiore della carta sui rullini sfogliatori.

Al primo intervento, dovuto a mancata sfogliatura, è indispensabile sostituire la molla a torsione ed eseguire la pulizia dei tre rullini sfogliatori (possibilmente con Alcool Isopropilico, oppure benzina).

La nuova molla mantiene il codice della precedente 581092H.