Sono pervenute segnalazioni che alcune stampanti DM 424/424L collegate in parallelo ad un PC qualsiasi, hanno evidenziato dei comportamenti anomali (line feed abusivi, spostamento testina senza stampare, stampe abusive di caratteri sconosciuti, etc.).

Il problema si riscontra principalmente, a fine lavoro, quando si spegne il PC prima della stampante.

La causa è da imputare ad alcuni segnali spuri emessi dal PC (allo spegnimento) che superano la soglia di tensione (3,5V) e che lo strobe della stampante interpreta in modo errato.

Per risolvere il problema è necessario saldare una resistenza da 820 W 1/4W t. 2% cod. 4905224N tra il pin 1 e il pin 18 del connettore della porta parallela situato sulla piastra base della stampante (vedi figura) isolando i reofori della resistenza in modo che non facciano contatto con i pin della porta.

Questa modifica deve essere applicata solamente a fronte del problema.