Al fine di garantire il corretto funzionamento della stampante DPS 6500 Banca d’Italia e per evitare il nascere di ulteriori guasti, è indispensabile rispettare quanto segue:

1) la stampante deve aver montato il mylar di protezione del flat della testina;

2) nel caso di sostituzione del foto-sensore di tipo vecchio con il nuovo, sul ventilatore deve essere montata la retina;

3) le viti di fissaggio del gruppo piastre OCR e PMA devono essere tutte avvitate;

4) la meccanica inferiore deve essere sempre fissata al fondello;

5) il fonoassorbente della meccanica inferiore deve essere sempre inserito;

6) la fascetta di tenuta dei cavi del modulo assegno deve essere inserita;

7) devono essere presenti tutti i gommini di appoggio della macchina base o dell’ASF;

8) la stampante deve essere posizionata su un piano orizzontale.

Il mancato rispetto dei punti indicati, non garantisce il corretto funzionamento della stampante.