DESCRIZIONE

Durante le normali operazioni di sportello è possibile eseguire un test per collaudare tutte le funzioni della stampante PR6 senza conseguenze per l’attività del cliente.

Per attivare il test bisogna procedere nel seguente modo:

Selezionare:  fine giornata provvisoria

Nella casella nome utente digitare   administrator

Nella casella Password non inserire nulla.

Nella casella Dominio è già inserito il nome dell’utente.

Premere INVIO

Appare il desk top di Windows NT.

Selezionare:

START

PROGRAMMI

TECA

Esecuzione del test

Viene chiesto di inserire il nome del verficatore, digitare il proprio nome e premere INVIO.

Entrati nell’ applicativo TECA, dal menù principale selezionare Carica Test

Quindi STAMPANTE SPORTELLO e successivamente  Inizializzazione

Confermare Avvio Test.

La stampante emette un suono e visualizza sullo schermo del PC lo stato del Test:

- Test Eseguito Correttamente

- Apertura Porta				ok

- Status Stampante			OK

- Chiusura Porta				OK

Eseguito il test di inizializzazione, in STAMPANTE SPORTELLO selezionare Test Stampa

Selezionare Avvio Test, viene chiesto di inserire un MODULO (foglio A4) in modo Orizzontale (Landscape) e confermando con SI esegue le seguenti stampe:

- Identificativo sistema e data della verifica nella parte alta del foglio

- Caratteri numerici per tutta la lunghezza del foglio

- Prova di tabulazione

- 5 tipi di caratteri diversi per dimensione

- 3 set diversi di generatori caratteri

- 2 timbri di autentificazione dei bollettini postali

- stringa di caratteri OCRB nella parte bassa del foglio (code line).

Dopo la stampa viene eseguita la lettura della stringa dei caratteri OCRB ed il taglio del foglio.

Sullo schermo del PC nella finestra Note, viene visualizzato il risultato dei singoli test:

- Apertura Porta						OK

- Introduzione Modulo					OK

- Rilevazione Modulo (Righe/Colonne)		OK  (48/113)

- Stampa Identificativo Macchina			OK

- Stampa Data Verifica					OK

- Stampa Conta Colonne				OK

- Test Stampa 10 cpi					OK

- Test Stampa 12 cpi					OK

- Test Stampa 15 cpi					OK

- Test Stampa 16.6 cpi					OK

- Test Stampa 17 cpi					OK

- Set International 1					OK

- Set Italy						OK

- Set International PC					OK

- Stampa Timbro					OK

- Stampa OCRB						OK

- Riconoscimento OCRB				PR_OK

Al termine dell’esecuzione del Test è possibile visualizzare e stampare l’esito.

Per procedere bisogna selezionare dal menù principale in alto:

CARICA TEST

TEST

HELP

USCITA

ESITO

INTEGRALE

Per visualizzare e stampare l’esito dettagliato dei test.

SINTETICO

Per visualizzare e stampare solamente l’esito dei test.

Ritorno alle attività di sportello

Al termine del test, per poter tornare alle normali operazioni di sportello del cliente è necessario chiudere l’applicativo TECA premendo per una volta i tasti:

CTRL 	ALT	CANC

Selezionare	 logoff + INVIO + OK + INVIO

e di nuovo premere per una volta

CTRL	ALT	CANC

Alla richiesta del nome utente, digitare:    emergenza + INVIO.