INDICE

1.PRESENTAZIONE	2

2.CARATTERISTICHE	2

3.DIAGNOSTICA	3

4.RICAMBI E SCORTE	4

5.MODALITA' DI ASSISTENZA	5

6.RIPARAZIONI ELETTRONICHE	5

7.FORMAZIONE TECNICA	5

8.DOCUMENTAZIONE TECNICA	5

9.QUALITA' ED AFFIDABILITA'	6

10.OMOLOGAZIONI	6

11.CODICI CESIS RA/RB	7

# PRESENTAZIONE

La stampante Artjet 20 a tecnoclogia ink-jet, prodotta dalla società Olivetti Lexikon, utilizza contemporaneamente una testina a colori (CMY) ed una nera, è corredata con un ASF integrato con capacità massima di 150 fogli a 80 gr/m2 oppure con possibilità di un inserimento "Quick" con capienza di 10 fogli. E' anche possibile l'inserimento manuale di un foglio singolo.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche Testine

|  | Testina NERA | Testina COLORE Trichromic |
| --- | --- | --- |
| Risoluzione Verticale | 600 dpi | 600 dpi |
| Numero Ugelli | 208 | 192 |
| Frequenza Max. | 10 KHz | 8 KHz |
| Dimensione goccia | 35 pl | 22 pl |

Non è presente il sensore di fine inchiostro, un contatore presente nella stampante informa il PC sul consumo dell'inchiostro.

Velocità di Stampa

| Monocromo | Speed ink saving | 8 ppm |
| --- | --- | --- |
|  | Velocità di qualità | 7 ppm |
|  | Alta qualità | 4 ppm |
| Colore Business Graphic | Speed ink saving | 3 ppm |
|  | Velocità di qualità | 2 ppm |
|  | Alta qualità | 1 ppm |

Caratteristiche elettriche	da 115 VAC -15% a 240 VAC +6% 50/60 Hz ( 3Hz)

Assorbimenti elettrici	<  1 W in Power Off

<  2 W in Sleep mode

<  6 W in Stand-by

< 26 W in Stampa

Dimensioni e peso	Larghezza		436 mm

Altezza		170 mm

Profondità		210 mm

Peso			6 Kg

Rumorosità		 33 dBA in Stand-by

 50 dBA in Speed Ink

 49 dBA in Quality Speed

 47 dBA in High Quality

Specifiche della carta					ASF			Manuale

Carta normale		da 60 a 135 gr/m2	da 60 a 200 gr/m2

Buste			da 75 a 100 gr/m2	da 75 a 100 gr/m2

Spessore trasparenti	da 90 a 125 m	da 90 a 125 m

Gestione carta		Carta formato A4, B5 e Legal

Emulazioni		PCL 3+

Interfaccia 		Parallela 1284-B

Font residenti		Courier 12 Portrait (10 cpi)

Courier 12 Landscape (10 cpi)

Certificazioni		CE-GS/TUV		EN 60950 +A1+A2+A3+A4

## Specifiche ambientali

| Condizioni di funzionamento | Temperatura | Da +15° a +35° C |
| --- | --- | --- |
|  | Umidità relativa | Da 15% a 85% senza condensa |
| Condizioni di non lavoro | Temperatura | Da 0° a +45° C |
|  | Umidità relativa | Da 15% a 85% senza condensa |
| Trasporto | Temperatura | Da -15° a +55° C |
|  | Umidità relativa | Da 5% a 95% senza condensa |
| Immagazzinamento | Temperatura | Da 0° a +55° C |
|  | Umidità relativa | Da 5% a 95% senza condensa |

# DIAGNOSTICA

La Stampante Artjet 20 è dotata di test diagnostici residenti, che vengono attivati all'accensione; eventuali anomalie vengono segnalate tramite lampeggio dei led e messaggi sul video tramite monitor stampante.

# RICAMBI E SCORTE

## RICAMBI

| LEN290287H | TASTI |
| --- | --- |
| LEN290311G | GRUPPO RACCOGLITORE |
| LEN290305K | GRUPPO CASSETTO |
| LEN290245N | FILM ENCODER |
| LEN290268V | GR. STAZIONE DI SERVIZIO |
| LEN290227C | BALESTRA ENCODER |
| LEN290221E | GR. MOTORE CARRELLO |
| LEN290225A | RULLINO PER TEGOLO |
| LEN290479R | GRUPPO ALIMENTATORE |
| LEN290480F | GR. RULLINI INGRESSO |
| LEN290179L | RULLINI CONTRASTO |
| LEN290149N | INGRANAGGIO COMANDO RIFIUTO |
| LEN290125W | GRUPPO FOTO MONTATO |
| LEN290096V | CONTENITORE CARTA |
| LEN290136Z | BANDELLA RICHIAMO CARTA |
| LEN290099G | GRUPPO RULLINI ESPULSORI |
| LEN290122T | MOLLA FRIZIONE GUANCE |
| LEN290260Z | GRUPPO RULLINI RIFIUTO |
| LEN290132V | MOLLA PER LEVA SENSORE |
| LEN290137S | LEVA SENSORE CARTA |
| LEN290192S | MOLLA PER FRIZIONE CASSETTO |
| LEN290193T | INGRANAGGIO PREDISPOSIZIONE |
| LEN945320H | ANELLO ELASTICO |
| LEN290076G | INGRANAGGIO COMANDO ESPULSIONE |
| LEN290106C | GR. COMANDO INTERLINEA |
| LEN129025P | GRUPPO PIASTRA BASE |

## SCORTE

Di seguito il codice scorta relativo alla stampante.

Essendo un prodotto di scarsa diffusione, le scorte sono assegnate solamente al CRE.

Per necessità ordinare a D.R.S. come da normale prassi.

| Descrizione | Codice | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| Piastra Base | LEN129025P | Investimento |
| Gruppo Alimentatore | LEN290479R | Investimento |

# MODALITA' DI ASSISTENZA

La stampante, tramite l'utilizzo delle istruzioni fornite dal manuale utente, è installabile a livello utente.

Il tempo d'installazione previsto è indicativamente di 30 minuti.

Le modalità di assistenza di questo prodotto sono analoghe a quanto già in atto per le stampanti Bubble-Jet.

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# FORMAZIONE TECNICA

Non sono previsti corsi specifici sul prodotto; per ulteriori informazioni fare riferimento al calendario corsi emesso dal S.A.F.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| TITOLO | CODICE FORNITORE |
| --- | --- |
| Manuale per l'Assistenza | 685220H-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 685240M-00 |
| Raccolta Schemi | 685250P-00 |
| PSP | 2801652L |
| TIB | 2801650F |

I documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti sul sito WEB

http://getranet-it.wang.com

nell'ambiente TecBase.

# QUALITA' ED AFFIDABILITA'

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro, sono calcolati escludendo la testina di stampa.

## RITMI DI UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni Vita |  |  | 5 |
| N.ro Ore Accensione | 8 | 2.000 | 10.000 |
| N.ro Pagine Stampate in nero | 9,6 | 2.400 | 12.000 |
| N.ro Pagine stampate a colori | 1,54 | 384 | 1.920 |
| Giorni lavorativi |  | 250 |  |

## CARICHI DI LAVORO

| MTTT (Mean Time to Travel) | 0,50 |
| --- | --- |
| MTTR (Mean Time to Repair On-Site) | 0,50 |
| Installazione | 0,50 |

## DATI AFFIDABILITA' TEORICI

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (Ore) | 83.000 |  | 0,024 |
| Meccanica (Pagine Stampate) |  | 50.000 | 0,048 |
| Effetto Field (Chiamate Anno) |  |  |  |
| Totale Interventi Anno |  |  | 0,072 |

# OMOLOGAZIONI

La stampante Artjet 20 si attiene alle seguenti norme:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55022 Classe B			EN 61000-3-2

EN 61000-3-3				EN 50082 -1 EN 61000-4-2

EN 50082 -1 EN 61000-4-3		EN 50082 -1 EN 61000-4-6

EN 50082 -1 EN 61000-4-4		EN 50082 -1 EN 61000-4-11

EN 50082 -1 EN 61000-4-5		EN 61000-4-8

FCC PART 15 Classe B

ERGONOMIA

DIN 66400 & DIN 33402

DIRETTIVE CEE 90/270

EN 29241-3

ECOLOGIA

DIRETTIVE CEE (Riduzione di impatto ambientale)

DIN 6120 (imballo) Prodotto riciclabile

# CODICI CESIS RA/RB

| Random | Descrizione | Random Cesis | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L4923G | ARTJET 20 STAMP. INKJET | L4923G | L5 | 75 |