INDICE

1. GENERALITA’

2. CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

3. MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

4. RICAMBI E SCORTE

5. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

6. AFFIDABILITA’

7. FORMAZIONE

8. DOCUMENTAZIONE

9. DIAGNOSTICI

10. CODICI CESIS

# GENERALITA’

La stampante PR6 è destinata all’automazione delle attività di sportello per le Poste Italiane; in essa sono integrate le funzioni come riconoscimento, stampa, timbratura e taglio di documenti in formati diversi.

Le caratteristiche che distinguono la PR6 sono:

- Possibilità di lettura tramite scanner integrato di caratteri OCR, BAR CODE e caratteri manoscritti.

- Lettura magnetica di code line su assegno.

- Stampa su documenti diversi per dimensioni e tipologie.

- Taglio programmabile del documento stampato.

- FW su supporto Flash Eprom.

# CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

## DIMENSIONI E PESO

Larghezza		530 mm

Profondità		308 mm

Altezza		303 mm

Peso		20 Kg

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di rete		230 VCA  ± 10%	50 ÷ 60 Hz  ± 0,5%

Potenza assorbita		massima		170 W

stand-by		15 W

## SPECIFICHE AMBIENTALI

I dati della temperatura e dell’umidità sono allineati con lo standard Olivetti SQP 21

Classe AB.

Condizioni di trasporto e immagazzinamento:  	-15 ÷ +55 °C

5 ÷ 90 % umidità relativa

Stazionamento:					+5 ÷ +40 °C

5 ÷ 90 % umidità relativa

Ambiente operativo:				+15 ÷ +35 °C

15 ÷ 85 % umidità relativa

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

| TESTINA DI STAMPA |  |
| --- | --- |
| Modello | Impatto 24 Aghi |
| Matrice | A losanga |
| Diametro aghi | 0,25 mm |
| Frequenza lavoro | 1800 Hz |
| Copie stampabili | 1 + 3 |
| CARTUCCIA |  |
| Assetto | Cartuccia nastro a terra |
| Durata Nastro | 5 M crt in Draft (contrasto >50%) 2 M crt in Draft/LQ (contrasto >50%) 1 M crt per garanzia lettura OCR/B |
| Tessuto | Nylon 66 HD ritorto |
| Pigmento | Nero indelebile tipo N/1056 al 21-25% di inchiostrazione |
| CARATTERI STAMPABILI |  |
| Spaziatura | 10 - 12 - 15 - 17,1 cpi |
| Larghezza riga | 136 catatteri a 10 cpi |
| Font disponiboli | Draft, NLQ, LQ, OCR-B |
| Dimensione carattere | 2,8 (H) x 2,54 (W) mm @ 10 cpi 2,8 (H) x 2,12 (W) mm @ 12 cpi 2,8 (H) x 1,48 (W) mm @ 15 cpi 2,8 (H) x 1,48 (W) mm @ 17,1 cpi |
| Spaziatura Verticale | 1/6” n/216 |
| INTRODUTTORE FRONTALE |  |
| Passaggio Carta | 352 mm |
| Larghezza massima moduli | 342 mm (Allineamento automatico) 350 mm (Allineamento manuale) |
| Larghezza minima documenti | 70 mm |
| Altezza massima documenti | 300 mm |
| Altezza minima documenti | 68 mm |
| Numero massimo di caratteri/riga con allineamento: Manuale - Automatico | 135 - 132 crt @ 1/10” 163 - 159 crt @ 1/12” 204 - 199 crt @ 1/15” 232 - 227 crt @ 1/17,1” |
| Margine superiore minimo (TOF) | 4,23 mm |
| Margine inferiore minimo | 0 mm (espulsione dall’alto) 4,5 mm (espulsione frontale) |
| Velocità salto carta | 25 cm/sec |
| Incremento minimo verticale | 1/216” |
| DOCUMENTI TRATTABILI |  |
| Caratteristiche generali documenti | Larghezza minima: 70 mm Larghezza massima: 350 mm (foglio singolo) Altezza minima: 68 mm Altezza massima: 300 mm Spessore massimo: 0,35 mm |
| Grammatura foglio singolo | 6 ÷ 180 gr/m2 |
| Mumero copie (carta chimica e carbone) | 1 originale, 3 copie |

| Grammatura multicopie (gr/m2) Originale e Copia Originale 1° Copia 2° Copia Originale 1° Copia 2° Copia 3° Copia | Carta Chimica Carta Carbone 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 60 35 - 60 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 60 40 - 80 35 - 60 40 - 80 35 - 60 40 - 70 40 - 70 |
| --- | --- |
| Incollaggio moduli multicopia | Bordo superiore: consigliato Bordi laterali: sconsigliat Bordo inferiore: non ammesso |
| Caratteristiche SCANNER |  |
| Tipologia Sensore Scanner | Contact Image System (CIS) |
| Larghezza utile leggibile | 210 mm |
| Numero pixel | 1680 |
| Risoluzione | 8 punti/mm (203 dot/inch) 16 livelli grigio B/W |
| Formato immagine | BMP (dopo elaborazione) |
| Velocità scansione | 5 msec/linea |
| Data Output | Analogico |
| Dimensioni Finestra | Selezionabile via SW |
| Dimensione immagine | Altezza: 65 ÷ 297 mm Larghezza: 65 ÷ 210 mm |
| Caratteristiche Lettore MICR |  |
| Fonts riconosiuti | CMC7 |
| Velocià Lettura | 25 cm/sec |
| Velocità Riconoscimento | 30 cts/sec |
| Caratteristiche Taglierina |  |
| Tipologia del taglio | Verticale programmabile |
| Lama | Rotante autoaffilante |
| Campo di taglio | Minimo 40 mm Massimo 225 mm |
| Velocità di taglio | 25 cm/sec |
| Velocità di traslazione | 13 cm/sec |
| Tipologia documento trattato | Foglio singolo |
| Peso specifico bollettini | 90 gr/m2 |
| Peso specifico altri documenti | 65 ÷ 150gr/m2 |
| Spessore massimo documento | 0,2 mm |
| Altezza documenti consentita | Minima 70 mm Massima 150 mm |
| Caratteristiche BIT IMAGE MODE (BIM) |  |
| Densità Normale OLI Plotter OLI Grafica CRT OLI Doppia OLI Quadrupla OLI | Dot/Inch Dot/Riga Dot adiac. Inch/sec. 60 540 si 30 72 648 si 25 80 720 si 15 120 1080 si 15 240 2160 no 15 |

| Caratteristiche della Taglierina |  |
| --- | --- |
| Tipologia del taglio | Verticale programmabile |
| Lama | Rotante autofilettante |
| Campo di taglio | Minimo 40 mm Massimo 225 mm |
| Velocità di taglio | 25 cm/sec |
| Tipologia del documento trattato | Foglio singolo |
| Peso specifico bollettini | 90 gr/m2 |
| Peso specifico altri documenti | 65 ¸ 150 gr/m2 |
| Spessore massimo del documento | 0,2 mm |
| Altezza consentita dei documenti | minima 70 mm massima 150 mm |

## SET CARATTERI

Olivetti ST 15		International

Germany

Italy

PC set			PS 437 International

PC 850 Latin 1

## EMULAZIONI

La stampante PR6 lavora attraverso il protocollo controllato Olivetti STD 12/14.

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

Interfaccia					Parallela bidirezionale ad alta velocità IEEE 1284

Protocollo					ECP

Transfer rate max.				³ 400 Kbytes/sec.

Connettore segnali su stampante		STD Centronix

Cavo					Parallelo STD (Lunghezza max 3m)

## CERTIFICAZIONE E MARCHI

La stampante PR6 si attiene alle seguenti normative:

| SICREZZA/ERGONOMIA |  |
| --- | --- |
| Marchio CE | EN 60950 |
| Marchi Nazionali | IMQ |
| Classe Prodotto | A |
| Radiofrequenze ed interferenze elettrmagnetiche |  |
| Marchi CE conforme a: | EN 55022 classe A |
|  | EN 61000 - 3 - 2 |
|  | EN 61000 - 3 - 3 |
|  | EN 50082 - 1 |
| In accordo con la norma | Olivetti SQP 24, 32 |
| Immunità Elettromagnetica |  |
| Marchio CE | EN 500093 B/C |
|  | IEC 1000 - 4 - 5 |
|  | IEC 801 - 2 - 3 - 4 |
| In accordo con la norma | Olivetti SQP 24 |
| Classe prodotto | SB |
| sollecitazioni meccaniche |  |
| In accordo con gli standard europei | IEC 68 -2 -6 |
|  | IEC 68 -2 - 27 |
|  | IEC 68 - 2 - 29 |
| In accordo con la norma | Olivetti SPQ 25 |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA TECNICA

Le modalità di assistenza previste per la PR6 sono analoghe a quanto già in atto per le periferiche specializzate.

Il ripristino delle apparecchiature guaste avviene per sostituzione dei moduli guasti c/o il Cliente (On Site Standard).

PER I CANONI PRATICABILI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO EMESSO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE SERVIZI ITALIA.

La risoluzione dei problemi riguardanti le applicazioni e riparazione dei moduli, verrà fornita da Olsy tramite un supporto di primo e di secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure attraverso il C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

# RICAMBI E SCORTE

RICAMBI

La Testina di Stampa Cod. 471979F è un ricambio che tuttavia può essere inviato in riparazione c/o il CRE.

SCORTE

| DESCRIZIONE | CODICE | TIPO SCORTA |
| --- | --- | --- |
| BAX136 (Piastra Base) | 566948F | Investimento |

# RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate a:

CRE ITALIA c/o GECMA

Via Umberto 1°

San Giorgio Canavese (TO)

# AFFIDABILITA’

## CARICHI DI LAVORO

I dati da utilizzare per valutare i carichi di lavoro sono i seguenti:

| INSTALLAZIONE | 0,50 h |
| --- | --- |
| MTTT | 0,50 h |
| MTTR | 0,50 h |
| I/A (Interventi Anno Stampante Base) | Iniziale = 2,8 Assestato = 2 |
| I/A (Interventi Anno Stampante con MICR) | Iniziale = 2,9 Assestato = 2,05 |

## DATI di AFFIDABILITA’ TEORICI

| ELETTRONICA |  | Ore - Anno | MTBF | I/A Teorici |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piastra Base |  | 3.000 | 25.400 | 0,171 |  |  |
| Piastrino ALI |  | 3.000 | 107.4000 | 0,004 |  |  |
| Trasformatore |  | 3.000 | 150.000 | 0,028 |  |  |
| Scanner (accensione) |  | 75 | 1.250 | 0,086 |  |  |
| MECCANICA |  | Anno | MCBF |  |  | I/A Teorici |
| Introduzione automatica | Introduzioni | 142.000 | 750.000 |  |  | 0,273 |
| Movimento nastro/carrello | Interlinee | 3.498.000 | 23.000.000 |  |  | 0,218 |
| Taglierina | Tagli | 125.000 | 65.000 |  |  | 0,276 |
| Testina di Stampa | Migliaia di punti | 1.800 | 4.000 |  |  | 0,648 |
|  |  | 850 | 4.000 |  |  | 0,305 |
| TOTALE PR6 in versione base |  |  |  |  |  | 2,009 |
| OPZIONE MICR |  | Anno | MCBF |  |  | I/A Teorici |
| MECCANICA | Letture | 12.500 | 250.000 |  |  | 0,072 |
|  |  | Anno | MTBF |  |  | I/A Teorici |
|  | Ore | 3.000 | 350.000 |  |  | 0,011 |
| TOTALE PR6 Macchina Base + MICR |  |  |  |  | 2,092 |  |

## RITMI di UTILIZZO

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni Vita del Prodotto |  |  | 5 |
| N° Giorni di lavoro |  | 300 | 1.500 |
| N° di Accensioni | 2 | 600 | 3.000 |
| N° Ore di Accensione | 8 | 2.200 | 11.000 |
| N° Ore di LAvoro | 4 | 1.200 | 6.000 |

# FORMAZIONE

La formazione è di tipo decentrato. Sono stati pianificati corsi per Formatori decentrati.

Si consiglia di avviare alla formazione tecnica di questo prodotto i tecnici che abbiano già assimilato adeguate conoscenze su stampanti specializzate.

Per ulteriori informazioni consultare il calendario corsi emesso dal SAF di Piacenza.

# DOCUMENTAZIONE

| Descrizione | Codice |
| --- | --- |
| Manuale per l’Assistenza | 5900820P-00 |
| Catalogo Parti di Ricambio | 5900670X-00 |
| Raccolta Schemi | 5900770Z-00 |
| TIB | 2801440A |
| PLS | 2801444G |

# DIAGNOSTICI

La stampante è dotata di test autodiagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione, eventuali anomalie FW e HW, vengono segnalate tramite dei leds presenti sulla console.

# CODICI CESIS

| Codice Random | Descrizione | Codice CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6076Y | PR6 per Poste | B6076Y | 6T | C3 |