| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tardivo | D. Bordet | M. Barmasse | 04/02/98 | 2801622R | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Bubble Jet |
| --- | --- |

| Modello / Model: | JP 192 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Nuova stampante Bubble Jet derivata dalla JP 190

(Vista d’ insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional ))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La JP 192 è una stampante Desk-Top a tecnologia “Bubble Jet” derivata dalla JP 190.

Le uniche differenze tra la JP 190 e la JP 192 sono:

- Leggere modifiche su corpo carrello

- Nuovo firmware e driver

- Gestione del kit “Photo Kit”

- Gestione del “Banner”.

L’elevata qualità di stampa e la silenziosità ne fanno un prodotto ideale per le applicazioni di Word Processing ed Desk Top Publishing a cui è destinata.

Essa è compatibile con gli applicativi per stampanti di questa fascia.

Il firmware di base della stampante emula il PCL lll (HP DESKJET 500+).

Corredata con ASF integrato diventa una stampante molto flessibile.

Il pannello di controllo è costituito da tre tasti e due leds:

La stampante può eseguire stampe “monocrome” o “colore” sostituendo la testina.

Le testine di stampa “monocrome” sono di vari tipi:

- Monoblocco (usa e getta)

- Testina refillabile.

Le testine o il contenitore d’inchiostro possono essere sostituiti dall’operatore.

L’operazione deve essere eseguita in “stand-by” mode.

La testina di stampa monocromatica ricaricabile contiene un sensore di “fine inchiostro” che garantisce una qualità di stampa ottimale consentendo la sostituzione del refill quando esaurito.

La testina di stampa ricaricabile “monocromatica” può avere una frequenza fino a 5000 Hz; la stampante riconosce automaticamente il tipo di testina montata, e setta automaticamente il sensore di “fine inchiostro”.

Le principali caratteristiche della testina di stampa monocromatica sono:

- Risoluzione verticale	300 dpi

- Numero di ugelli	50

- Costruzione verticale	2 colonne di 25 ugelli

- Frequenza ripetitiva	5000 Hz

- Vita testina	90 milioni di punti

- Refills per testina	~ 7.

“Stampe colore”

La testina “colore” è realizzata in un unico contenitore e offre 3 colori (Ciano, Magenta, Giallo), il colore nero è realizzato con una combinazione dei tre colori.

Le principali caratteristiche della testina “colore” sono:

- Risoluzione verticale	300 dpi

- Numero di ugelli	51 divisi in tre gruppi

(Gialli, Magenta, Giallo)

- Costruzione verticale	2 colonne di 25-26 ugelli

- Numero ugelli Giallo	18

- Numero ugelli Magenta	17

- Numero ugelli Ciano	16

- Frequenza ripetitiva	3600 Hz.

Nota:	Poichè le testine (monocromatiche-colore) sono intercambiabili una “stazione di servizio” esterna, chiamata “garage box”, è disponibile nell’imballo della stampante per inserire la testina a colori o monocromo evitando che l’inchiostro della testina non utilizzata si asciughi otturando gli ugelli.

Print Test

È possibile eseguire un print test operando con i tasti della console.

Con la testina monocromatica inserita verrà stampato:

- Tipo di emulazione in uso

- Numero release di firmware

- Nome e data del FW

- Caratteristiche della testina a bordo (nera 3600 Hz, 5000 Hz, refill)

- Stampa in modo grafico per osservare la stampa corretta dei 50 ugelli della testina

- Lista di eventuali ugelli difettosi (elettricamente)

- Stampa configurazione del SET UP (se l’interfaccia seriale è connessa verrà stampata anche la sua configurazione)

- Stampa tabella dei Font selezionati con relativi set caratteri

- Stampa di piccoli esempi di ogni Font presente internamente.

Con la testina colore inserita verrà stampato (1 foglio):

- Stampa in modo grafico per osservare la stampa corretta dei 3 gruppi di ugelli.

- Stampa   di   una   piccola   banda   in   grafico   “Rossa”   se   alcuni   ugelli   sono   mancanti elettricamente, altrimenti stampa una piccola banda “Blu” se tutti gli ugelli sono presenti.

- Stampe di 3 esempi in grafica una per ogni colore, questo testo viene ripetuto tre volte.

Risoluzione di stampa

I caratteri generati sono con una definizione di 300x300 dpi con l’interasse 1/300”.

I caratteri sono stampati in 300 dpi che rappresenta la distanza minima tra due punti dello stesso ugello.

BIM (Bit image mode)

La definizione base è di 300x300 dpi, ma è possibile usare una risoluzione virtuale di 600x300 dpi (b&w e colore). Questo meccanismo permette una ottimizzazione della posizione del pixel.

Le definizioni di: 75, 100, 150 può essere selezionata tramite linea o via il SET UP appropriato.

Orientamento di stampa

Portrait o Landscape selezionabili tramite set up utility.

Spaziatura caratteri.

I passi base di spaziatura caratteri sono:

10 cpi, 12 cpi, 16,67 cpi.

Numero caratteri per linea

La linea di stampa è lunga 8”, il numero di caratteri dipende dal tipo di pitch selezionato.

La tabella sottostante descrive i valori dei diversi tipi di passi:

| Passi (cpi) | Portrait | Landscape |
| --- | --- | --- |
| 10 | 80 | 110 |
| 12 | 96 | 132 |
| 16,67 | 132 | 183 |

Velocità movimento carta

- Modo continuo (1/6”): fino a 100 ms.

Velocità stampa (monocromatica):

| Velocità di stampa / risoluzione: verticale - orizzontale | Testina Monoblocco 3600 Hz | Testina 5000 Hz |
| --- | --- | --- |
| NLQ o ECONOMY 150x300 dpi | 200 cps | 200 cps |
| LQ 300x300 dpi | 120 cps | 167 cps |

Throughput (*)

| Throughput (ECMA 132 test letter DIN) | Testina 5000 Hz (pph) | Testina 5000 Hz (cps) |
| --- | --- | --- |
| Draft 150x300 dpi |  | 200 |
| LQ 300x300 dpi |  | 167 |
| Spreadsheet 150x300 dpi | 116 |  |

(*) Alcune informazioni sono soggette a variazioni in quanto il documento è stato redatto facendo riferimento alle specifiche tecniche preliminari.

Trattamento carta

La stampante è corredata da un ASF che permette l’inserimento di un pacco di documenti o l’inserimento manuale di un singolo documento.

Dimensione carta:

| SENSO | Min. (mm) | Max. (mm) |
| --- | --- | --- |
| M: larghezza foglio | 105 | 220 |
| Z: lunghezza folgio | 148 | 356 |

Caratteristiche carta

La grammatura della carta raccomandata è:

Fogli	da 64 a 130 g/m²

Buste	da 75 a 100 g/m².

L’ASF contiene fino a 40 fogli da 80 g/m².

La dimensione della carta può essere regolabile e permette i seguenti formati standard: A4, A5, US Letter, US Legal, US Executive.

Trasparenti, Carta comune, Carte speciale: Glossy, Coated, Trasferibili per magliette e Banner.

Buste: COM #10, DL European, C5 European, C6, B5, B6.

Nota: L’ASF supporta i vari tipi di carta: Glossy, Coated, Trasparenti o Photo uno alla volta usando l’inserzione “manuale”; per le buste devono essere inserite in senso verticale una per una usando l’inserzione “manuale”.

Tipo carta e Dimensione canale ASF:

|  |  | DIMENSIONI | CARTA E | USO | MM/” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | L | Z |  |
| Misura carta | Tipo carta | Larghezza | Lunghezza | Lunghezza | Orientamento |
|  |  | foglio standard | riga di stampa | foglio standard | carta |
| A5 | carta normale | 210 / 8.26 | 141.7 / 5.58 | 148.5 / 5.85 | landscape |
| A4 | carta normale | 210 / 8.26 | 203.2 / 8 | 297 / 11.7 | portrait |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | ‘ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 279.4 / 11 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 355.6 / 14 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta normale | 184 / 7.25 | 177.8 / 7 | 267 / 10.5 | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |
| Buste | C5 | 162 / 6.37 | 155 / 6.11 | 228.6 / 0 | Verticale |
|  | US C#10 | 104.7 / 4.12 | 98 / 3.85 | 241.3 / 9.5 | “ |
|  | DL | 110 / 4.33 | 103 / 4.06 | 220 / 8.66 | “ |
|  | C6 | 114 / 4.4 | 107 / 4.22 | 162 / 6.37 | “ |
| Banner |  | Fino a 5 x A4 |  | Fino a 5 x A4 | “ |

Definizione Area Stampabile:

| TIPI CARTA |  | DIMENSIONI AREA DI STAMPA TEORETICA mm / “ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro | Margine destro | Dimensioni fisiche raccomandate al BOF per alta qualità di stampe | BOF minimo con driver stampante | Minimo e fisico al BOF | TOF |
| A5 | carta norm. | 3.4 / 0.14 | 3.4 / 0.14 | 27.0 /1. 06 | 12.7 / 0.5 | 12.7 / 0.5 | 3 / 0.12 |
| A4 | carta norm. | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trapsarenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta norm. | 6.4 / 0.25 | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta norm. | 6.4 / 0.25 | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta norm. | 3.1 / 0.125 | 3.1 / 0.125 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Buste | C5 | 6.4 / 0.25 | 6.4 / 0.25 | 27 / 1.06 | 27 / 1.06 | “ | “ |
|  | US C#10 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | DL | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | C6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |

Precisione di stampa:

| TIPI CARTA |  | TOLLERANZE AREA DI STAMPA |  |  |  | CONDIZIONI NN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | B - D | C | C - E | A - F |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro TOF | Distanza da sinistra dal TOP foglio e centro prima riga (*) | Skew orizzontale - skew interlinea | Accumulo sinistro interlinea | Skew interlinea | Skew verticale |
| A5 | carta norm. 70 a 90g/m2 | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % | + 0.5 % -1 % | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > | “ | “ | “ | “ | +/- 0.75 % | “ |
| A4 | carta norm. 70 a 90g/m2 | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % | “ | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > | “ | “ | “ | “ | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta norm. 70 a 90g/m2 | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % | “ | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > | “ | “ | “ | “ | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta norm. 70 a 90g/m2 | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % | “ | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > | “ | “ | “ | “ | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta norm. 70 a 90g/m2 | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 mm | +/- 0.75 % | “ | +/- 0.5 % | +/- 0.5 % |
|  | carta norm <70g/m2 e > | “ | “ | “ | “ | +/- 0.75 % | “ |
|  | coated | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 1 % | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Buste | C5 | +/- 2 mm | +/- 1.5 mm | +/- 1.5 % | “ | +/- 1 % | +/- 1 % |
|  | US C# 10 | “ | “ | “ | “ | ‘ | “ |
|  | DL | ‘ | ‘ | ‘ | “ | “ | “ |
|  | C6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |

Alimentatore

L’alimentatore e i filtri sono localizzati all’interno della stampante.

La stampante è collegata alla rete tramite un cordone a due vie.

La JP 192 assorbe meno di 15 W ed è disponibile nelle seguenti versioni:

220-240 VAC +   6% / -10%  50-60 Hz

110-120 VAC + 10% / -10%  50-60 Hz.

Il cordone rete è disponibile per i seguenti standard:

- Europa

- U.K

- Australia

- U.S.A

- Sud Africa.

Assorbimento

Assorbimento di corrente in stand-by (220 V)	 50 mA

Assorbimento di corrente in stampa	  150 mA

Perdita corrente	< 0.25 mA.

- Caratteristiche fisiche

| Larghezza | Altezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 mm | 360 mm | 200 mm | 2.2 Kg |

## Possibilità di Customer Set Up

La stampante è corredata di tutta la manualistica per poter essere installata dal cliente.

## Mercato e Concorrenza

I principali modelli della concorrenza attualmente sul mercato sono:

- HP DJ 400

- LEXMARK 1020.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La nuova JP 192 sarà disponibile commercialmente a partire da MAGGIO 1998.

Il prodotto sarà distribuito su tutti i canali commerciali Olivetti.

I volumi previsti per il 1998 sono:	210.000 unità.

## Configurazioni

Le stampanti verranno distribuite con una dotazione base comprendente: manuale dell’operatore, dischetti da 3.5” con driver stampante, set-up utility e manuale guida di aiuto on-line.

### Composizione

Questo prodotto prevede una sola configurazione base (rif. Progetto di Gestione) comprendente di:

- Unità base con ASF incorporato

- Cavo alimentazione

- Manuale dell’operatore

- Testine di stampa nero e colore

- Garage per testine

- Interfaccia parallela

- Dischetto driver Olichrome con Set-up utility e manuale guida di aiuto on-line

- Software promozionale “DRAW”.

ACCESSORI:

- Testina nera monoblocco	codice random	84431 W

- Testina nera ricaricabile + 2 ricariche	codice random	52419 E

- Ricariche nere (2 refill) 	codice random	84433 S

- Testina nera monoblocco (con capacità

inchiostro ridotto per uso occasionale)	codice random	B0041 B

- Testina colore monoblocco	codice random	84436 G

- Testina per Photo Kit	codice random	B0203 K.

CARTE:

- Carta Glossy photo	codice random	B0035 V

- Film trasparente	codice random	B0036 W

- Carta glossy premium photo	codice random	B0090 H

- Carta coated high resolution	codice random	B0093 Y

- Carta transfer per T-shirt	codice random	B0094 Z

- Greeting cards	codice random	B0175 E

- Business cards	codice random	B0177 G

Set caratteri di base

CP 437	Internazionale

PC 8	Danimarca / Norvegia

CP 850	(Multilingua)

Roman 8

Legal

ECMA 94	Latin 1

ISO 2	IRV

ISO 4	Gran Bretagna

ISO 6	ASCII

ISO 10	Svezia

ISO 11	Svezia Names

ISO 14	JIS ASCII

ISO 15	Italia

ISO 16	Portogallo

ISO 17	Spagna

ISO 21	Germania

ISO 60	Norvegia 1

ISO 61	Norvegia 2

ISO 69	Francia

CP 860	Portogallo

UNIX	Internazionale

Danish	OPE ll

Spagna ll

CP 863	Canada Francese

Abicomp	Internazionale

PC Abicomp Portugal

CP 852 Latin 2

CP 857 Turkey

CP 866 Cyrillic

CP 210 Greece

CP 851 Greece

CP 862 Hebrew.

Fonts residenti

PORTRAIT

Courier upright	6/12 Points	5/10/20 cpi

Courier upright	6/12 Points	8.33/16.67/33.34 cpi

Courier italic	6/12 Points	5/10/20 cpi

Letter Gothic upright	6/12 Points	5/10/20

Letter Gothic upright	6/12 Points	6/12/24 cpi

Letter Gothic italic	6/12 Points	6/12/24 cpi

Letter Gothic upright	4.75/9.5 Points	8.33/16.67/33.34 cpi

Team Nordic upright	12 Points	PS

Team Nordic italic	12 Points	PS

BF Team upright	14 Points	PS

BF Team italic	14 Points	PS

BF Team upright	12 Points	PS

BF Team italic	12 Points	PS

BF Team upright	10 Points	PS

BF Team italic	10 Points	PS

BF Team upright	  8 Points	PS

BF Team italic	  8 Points	PS

Linea upright	14 Points	PS

Linea upright	12 Points	PS

Linea italic	12 Points	PS

Linea upright	10 Points	PS

Linea italic	10 Points	PS

Linea upright	  8 Points	PS

LANDSCAPE

Courier upright	6/12/24 Points	10/20 cpi

Courier upright	6/12/24 Points	16.67/33/34 cpi

Courier italic	6/12/24 Points	10/20 cpi

Letter Gothic upright	6/12/24 Points	10/20 cpi

Letter Gothic upright	4.75/9.5/19 Points	16.67/33.34 cpi.

### Upgrading

- Interfaccia seriale	(RSC 450)	random code 01306 R

- Raccoglitore carta	(PL 190)	random code 40506 Y

- Photo kit per JP 192	(PK 192)	random code B0204L.

## Certificazioni e Marchi

Questo prodotto risulta essere conforme alle seguenti norme:

MARCHI DI SICUREZZA:

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| USA | U.L. | UL 1950/478 |
| CANADA | C/Ul |  |
| CEE | NEMKO | EN 60950 + A1, A2, A3 |

IMMUNITÀ  AI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

La classe del prodotto rientra nella categoria denominata SC (prodotti con minore esigenza di immunità) e corrisponde alle seguenti norme:

| PAESE | ORGANISMO | NORMATIVA |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE | EN 55022 Class B - EN 50082-1 - EN 60555-2 |
| USA | FCC | FCC part 15 Class B certified |

RUMORE

Il prodotto è rispondente agli standard di Qualità previsti per tale categoria (33 dB in stand-by, e 48 dB in stampa) come descritto in ISO 7779.

## Specifiche Ambientali

Secondo gli Standard di Qualità Olivetti la classe di appartenenza di tale prodotto è la AB.

Ciò significa rispettare le seguenti condizioni:

| CLASSE | CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO |  | CONDIZIONI DI STAZIONAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPERATURA | UMIDITÀ REL. | TEMPERATURA | UMIDITÀ REL. |
| AB | 15 - 35² | 15 - 85% | 5 - 40² | 5 - 95% |

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La JP 192 è dotata di Test Diagnostici residenti che vengono attivati all’accensione.

Eventuali anomalie HW, vengono segnalate tramite segnalazioni dei leds presenti sulla tastiera, la tabella con la chiave di lettura relativa le varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa del SET-UP.

La procedura di attuazione per questa verifica è descritta nel Manuale per l’Assistenza della JP 190.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

La semplicità del prodotto e le indicazioni riportate nel manuale operatore rendono il prodotto installabile a livello utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo stimato per eseguire l’installazione è di circa 20 minuti.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinsiche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Accensioni ore giorno (1) | 4 | 1.000 | 5.000 |
| No. totale pagine stampate (2) | 4,8 | 1.200 | 6.000 |
| Giorni lavorativi anno |  | 250 | 1.250 |
| Vita macchina (anni) |  |  | 5 |

(1) - Per ore accensione si intende la somma delle ore di funzionamento e delle ore di stand-by.

(2) - Per totale pagine stampate si intende stampe: B/W-Colore-Photo.

## Dati di Affidabilità Teorici

I dati sono calcolati in base ai dati di utilizzo riportati nella tabella al punto 6.1.

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (ore accensione) | 50.000 (ore) |  | 0,02 |
| Meccanica (pagine stampate) |  | 60.000 (pagine) | 0,02 |
| Effetto Field |  |  | 0,03 |
| TOTALE Interventi Anno |  |  | 0,07 |

MTBF = Medium Time Before Failure

MCBF = Medium Cycle Before Failure

I/A      = Interventi Anno.

Di seguito sono riportati i valori di reliability all’introduzione foglio:

| TIPO CARTA | INCEPPAMENTO max. % | MANCATA PESCATA max. % (*) | DOPPIA PESCATA max. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 60 a 70 g/m² | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Da 71 a 90 g/m² |  | 0.2 | 0.2 |
| Da 91 a 120 g/m² |  | 1 | 0.5 |
| Da 121 a 135 g/m² |  | 1 | 1 |
| Carte speciali | 2 | 1 | 3 |
| Buste | 2 | 5 |  |

(*) Mancata pescata dopo il doppio tentativo di introduzione dall’ASF.

Questi valori sono stati misurati in un ambiente con atmosfera 22°, e 50% di umidità e con esclusione dell’ultimo foglio nel cassetto ASF.

Cassetto carta:

Tutte le carte speciali che hanno una dimensione inferiore di 8.5 inch, devono essere riprese manualmente una per una all’uscita vano carta.

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per tecnico, fare riferimento ai valori che seguono e alle tabelle dei punti 6.1 - 6.2.

INSTALLAZIONE 0.20 h

MTTT (mean time to travel) 0.50 h

MTTR (mean time to repair) 0.30 h

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico consisterà nel diagnosticare il problema e quindi sostituire il modulo guasto.

Per l’assistenza della JP 192 potranno essere abilitati tutti i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotti stampanti Bubble Jet.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

La riparazione della piastra elettronica è prevista a cura dei centri di riparazione.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addrestamento dei Tecnici interventisti potrà essere effetuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia Bubble Jet.

## Calendario dei Corsi

Per questa stampante non sono stati previsti corsi di formazione per esigenze particolari fare richiesta via fax a: Olivetti LEXIKON Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801622 R |
| TIB | Italiano | 2801620 C |
| PSP | Inglese | 2801627 N |
| TIB | Inglese | 2801625 E |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 683370 M-00 | SI |
|  | Inglese | 683380 G-00 | SI |
| Schematics & Components | Inglese | 683400 D-00 | SI |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 683391 X-01 | MARZO ‘98 |

Nota: La parte meccanica / elettrica della nuova stampante JP 192 non ha subito grosse variazioni rispetto al modello JP 190.

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il P.d.G. (Progetto di Gestione) viene emesso dalla Planning & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.