| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese | D. Bordet | M. Barmasse | 01/10/97 | 2801562K | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Laser |
| --- | --- |

| Modello / Model: | PGL12 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Stampante di acquisizione O.E.M. (Xerox DocuPrint 4512)

| MTTR 1st Level: | 0.60 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.85 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | ––––– |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | ––––– |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty: |  | Si / Yes |
| --- | --- | --- |
|  |  | No / No |

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

- Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo documento ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche della nuova stampante Olivetti PGL12.

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La PGL12 è una stampante di pagina con tecnologia di stampa elettrofotografica a secco con tecnologia laser, questa nuova macchina è di acquisizione O.E.M. (XEROX mod. DocuPrint 4512).

In sintesi alcune caratteristiche che distinguono il prodotto:

·  Qualità di stampa con risoluzione 600x600.

·  Velocità di stampa di 12 ppm.

·  Doppio cassetto carta (250+250 fogli).

·  Duplex standard.

·  Possibilità di connessione in rete (opzionale).

·  Modalità Power Saver.

- Caratteristiche fisiche

| Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 mm. | 330 mm. | 468 mm. | 15.5 Kg. |

- Caratteristiche elettriche

| Tensione di alimentazione | 220/240 VCA ±10% |
| --- | --- |
| Frequenza | 50/60 Hz. |
| Potenza assorbita | 500 W. |
| Potenza assorbita in modalità Power Saver | 30 W. |

- Rumorosità

| In stampa | Inferiore a 52 dB (A) |
| --- | --- |
| In stand-by | Inferiore a 48 dB (A) |

- Velocità di stampa

| Stampa continua | 12 pagine/minuto (formato A4) modalità Simplex. 8 pagine/minuto (formato A4) modalità Duplex. |
| --- | --- |
| Preriscaldamento (Warm Up Time) | Inferiore a 60 Sec. |
| Prima stampa | 15 sec. (Modalità Standby) 60 sec. (Modalità Saver) |

- Memoria di base

- 4 Mbyte espandibile a 52 Mbyte, disponibili 3 slot per eventuali espansioni.

Le SIMM’s da utilizzare come espansione alla memoria di base devono avere le seguenti caratteristiche: 4 o 16 Mb, 72 pin, 70 ns, 32 bit (senza parità).

- Emulazioni

- PCL5e.

- Adobe PostScript II (opzionale).

- Interfaccia

- Parallela IEEE 1284 bidirezionale, Microsoft Plug & Play.

- Alimentazione carta

- Nº 2 cassetti standard con capacità di 250+250 fogli.

- Caricatore frontale per introduzioni singole.

- Cassetto aggiuntivo con capacità di 1000 fogli (opzionale).

- Unità di processo (durata accessorio)

- Drum:  24000 pagine (utilizzo medio, A4, Letter al 5% di stampa).

- Cartuccia toner:  12000 pagine (utilizzo medio, A4, Letter al 5% di stampa).

- Trattamento carta

| Cassetti standard | Legal, Letter, Executive, Folio, A4, B5 | 250 fogli |
| --- | --- | --- |
|  | Commercial-10, DL, C5, Monarc | 20 fogli |
| Caricatore frontale | Legal, Letter, Executive, Folio, A4, B5 | foglio singolo |
|  | Commercial-10, DL, C5, Monarc | foglio singolo |
|  | Moduli trasparenti, etichette | foglio singolo |
| Cassetto aggiuntivo | Legal, Letter, Executive, Folio, A4, B5 | 1000 fogli |

- Fonts

- 45 stili scalabili (35 Intellifontä, 10 True Typeä).

- 1 font bitmap PCL.

| Font True Type | Intellifont | Font bitmap |
| --- | --- | --- |
| Arial ä Arial Bold Arial Bold Italic Arial Italic Symbol Times New RomanÒ Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic Times New Roman Italic Wingdings | Antique Olive ä Garamond Antiqua Antique Olive Bold Garamond Halbfett Antique Olive Italic Garamond Kursiv Garamond Kursiv Halbfett Albertusä Medium Albertus Extra Bold Letter Gothic Letter Gothic Bold CG OmegaÒ Letter Gothic Italic CG Omega Bold CG Omega Bold Italic Marigold CG Omega Italic UniversÒ Medium CG TimesÒ Univers Medium Italic CG Times Bold Univers Bold CG Times Bold Italic Univers Bold Italic CG Times Italic Univers Medium Cond. Univers Medium Cond. Italic Clarendon Condensed Univers Bold Condensed Univers Bold Cond. Italic Coronet ä Courier Courier Bold Courier Bold Italic Courier Italic | Line Printer |

-  Risoluzione grafica

- 300X300.

- 600X600.

## Possibilità di Customer Set Up

La documentazione Utente, allegata alla stampante è un valido supporto in grado di fornire tutte le informazioni che permettono la predisposizione del prodotto all’uso: inserimento della cartuccia toner, caricamento della carta, allacciamento alla rete elettrica. Successivamente l’Utente finale, tramite Set-up, potrà predisporre i parametri di configurazione che permettono di completare l’autoinstallazione della stampante.

## Mercato e Concorrenza

In questa fascia di mercato l’offerta della concorrenza è abbastanza articolata, tra i maggiori competitors:

- HPLJ 5

- Lexmark Optra S1250

- Brother HL 1260e

- Epson N1200.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La disponibilità commerciale di questa stampante è prevista per Novembre 1997.

La commercializzazione di questo prodotto è indirizzata al mercato Europeo, del Sud Africa e del Sud America.

La PGL12 sarà distribuita attraverso i seguenti canali:

- Rivenditori specializzati.

- Canale diretto.

- Distributori e dealer Olivetti.

I  volumi  di  vendita  previsti  per  la PGL12 sono di circa 5000 unità nel periodo 1997 ¸ 1998.

## Configurazioni

### Composizione

L’imballo della stampante in oggetto prevede:

- Stampante

- Unità Drum

- Cartuccia toner

- Feltro fusore

- Cavo di alimentazione

- Disco Drivers per Windows 3.1/3.11, Windows 95 e Windows NT 4.0

- Manuale utente.

### Upgrading

Le potenzialità di questa macchina possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle opzioni riportate dal Progetto Di Gestione (P.D.G.).

- CASSETTO ADDIZIONALE

- EMULAZIONE POSTSCRIPT

- ESPANSIONE RAM

- INTERFACCIA LAN ETHERNET

- INTERFACCIA SERIALE.

## Certificazioni e Marchi

La PGL12 si attiene alle seguenti norme:

- EN 60950/IEC950

- EN 55022-60555-2

- ECC Directive

- FCC part.15

- GS

- CE Directive.

## Specifiche Ambientali

Condizioni operative

- Temperatura:	10° -  32°

- Umidità:	15% - 85% (senza condensa).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione data base anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La PGL12 è dotata di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione. Eventuali anomalie, sono visualizzate sul display della console, i messaggi di errore e le relative contromisure, sono descritti sul Manuale per l’Assistenza e il Manuale Utente.

## Diagnostica Stand Alone

La funzionalità della stampante si può verificare attraverso una serie di test diagnostici interni che permettono al Tecnico di testare le componenti che costituiscono la macchina.

La modalità di diagnosi e le procedure sono descritte sul Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Durante il funzionamento, tutte le funzioni di macchina sono monitorate. Possibili anomalie, vengono visualizzate sul display della console, i messaggi di errore e le relative contromisure, sono descritti dai Manuali per l’Assistenza e Utente.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

Le semplici istruzioni, fornite dal Manuale Utente, rendono questa stampante facilmente installabile a livello Utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di 0.50 h.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del Cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti Tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni di vita |  |  | 5 |
| N° giorni di lavoro |  | 250 | 1250 |
| N° ore di accensione | 8 | 2000 | 10000 |
| N° pagine stampate | 150 | 37500 | 187500 |

## Dati di Affidabilità Teorici

Il  valore di MPBF (Medium Page Between Failure), per questa stampante è di 50000 pag. I valori di reliability, utilizzando carta formato standard e con le condizioni di temperatura e umidità riportate al paragrafo 1.7, sono pari a:

- 1 jam su 3000 pagine in modalità simplex

- 1 jam su 1500 in modalità duplex.

## Stima dei Carichi di Lavoro

| INSTALLAZIONE (*) | 0.50 h. |
| --- | --- |
| MTTT (mean time to travel) | 0.50 h. |
| MTTR (mean time to repair) | 0.60 h. |
| I/A (interventi anno) | 0.75 |
| E/F (effetto field) | 0.1 |

(*) Solo su richiesta specifica del Cliente.

# GARANZIA

Non è prevista garanzia industriale sulle parti che compongono la macchina.

Il periodo di garanzia commerciale e il tipo di supporto relativo, sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico di primo livello consiste nel diagnosticare l’anomalia e quindi sostituire l’eventuale modulo guasto.

L’assistenza tecnica sulla PGL12 potrà essere effettuata da Tecnici abilitati che operano normalmente su stampanti con tecnologia Laser.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia LASER.

## Calendario dei Corsi

È stato effettuato un corso di primo livello nel mese di Settembre, eventuali richieste di formazione dovranno essere inviate via fax a: Olivetti LEXIKON Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801562K |
| TIB | Italiano | 2801560E |
| PSP | Inglese | 2801567Q |
| TIB | Inglese | 2801565G |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 684260Q | NOVEMBRE |
|  | Inglese | 684250N | MODULOTESTO NOVEMBRE |
| Schematics & Components | Inglese | ––––– | NON DISPON. |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | *** | NOVEMBRE |

Note: *** Il Catalogo Parti Ricambio è integrato nel Manuale Assistenza (I)(E).

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il Progetto di Gestione (P.D.G.) viene emesso dal Planning, Logistics & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura del Servizio Documentazione Lexikon.