Ing. C. OLIVETTI & C. S.p.A.

R&D            PC                                   Code:BIO.BS.xx.nnnn

Scarmagno E, 9-Ott-92

Lettera di Release

BIOS  M400-10/40/60

Revision 2.08

Mailing List : M400-10/40/60

Autore                                               Visto

Enrico SPEZZANI                                      Massimo CIVILINI

Questa lettera annuncia il rilascio al Software Q.A. del BIOS di M400-10/40/60.

Questa release si autoidentifica come 2.08 con la prima riga visualizzata

all' accensione.

L' identificativo di macchina, alla locazione F000:FFFE, e' FCh ed identifica

un personal computer AT compatibile.

L' identificativo secondario Olivetti, alla locazione F000:FFFD, e' 7Ah ('z').

Motivi del rilascio

a) Questa release corregge il malfunzionamento di OS/2 IBM Ver.2.0

in finestra DOS, segnalatoci dai laboratori della Digital.

Tabella parametri degli Hard Disk "Compatibili"

#  Size     | Cyl    |Hds   |WPC   |LZ    | Sec  |  Sample description

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

1  10Mb      306       4       128    305     17      Standard 10MB  85ms

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

2  38Mb      925       5       128    924     17      Wren II Full size

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

3  28Mb      697       5       128    696     17      CDC Wren 35ms full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

4  40Mb      981       5       -1     980     17      Wren II slim

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

5  51Mb     1024       6       -1     1023    17      Micropolis 1324 full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

6  53Mb      925       7       128    924     17      CDC Wren II full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

7  68Mb     1024       8       -1    1023     17      Micropolis 1325 full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

8  69Mb      925       9      128     924     17      CDC Wren II full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

9  42Mb     1024       5        -1    1023    17      Micropolis 1323-A full

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

10 40Mb      820       6        -1    819     17      Seagate ST251 half 40ms

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

11 43Mb      872       6         0    871    17       Rodime RO3055 3.5" 40ms

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

12 20Mb      612       4       128    663     17      Miniscribe M8425 3.5"

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

13 62Mb      820       6        -1    819     26      Seagate ST277R

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

14 62Mb      820       6       128    819     26      OPE XM5340/60

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

15                      Reserved

------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------------

Massimo Civilini                (cimas@king)

IVREA BIOS GROUP

Stefano Arzilli                 (lipido@king)

Fabiano Baruzzi                 (brescia@king)

Massimo Leva                    (leva@king)

Roberto Peroglio                (peroglio@king)

Fiorenzo Rattin                 (fiorenzo1@king)

Andrea  Sanna

Enrico  Spezzani                (spezzani@king)

Piero   Zanotti                 (zanotti@king)