DOCUMENTATION DATABASE

CODE       : 3877892M

PROGRES.   : 11

PRODUCT    : PC

MODEL      : M300-05

TYPE       : TIB

DATE BEGIN : 03/18/92

PAGES      : 2

TITLE      : NUOVO BIOS 1.08

DESCRIZIONE

A partire da Febbraio 1992  e' stato introdotto il nuovo  Bios 1.08  nome

funzione PZCL codice 978858J in sostituzione del Bios 1.07.

La nuova release Bios 1.08 risolve i seguenti problemi:

-Settaggio dell'orologio nella area data  Bios prima che  eventuali ROM

Opzionali vengono inizializzate.

Il non corretto funzionamento si verificava con piastra DEPCA collegata a

HOST DIGITAL.

-Recupero anomalia  quando e'  presente  su BUS  una piastra  di  governo

Floppy della GINSBURY ELECTRONIC modello RF 552BS.

Il corretto funzionamento e' garantito solo con supporti floppi da 1.2MB.

La sudetta configurazione non permetteva di eseguire il boot del sistema.

-E' stato eliminato al POD  il test di controllo sui  registri della  RAM

CMOS e modificato il test su RTC dell'orologio.

1/2     /

3877892M     11      TIB

SOLUZIONE

Sostituire Bios 1.07 codice 978814W con Bios 1.08 nome funzione PZCL

codice 978858J (disponibile a DRS).

NOTA: Per le piastre gia' in  field le variazioni  comportono i  seguenti

cambi

di livello per le M.B.

BA 267 da liv. 01 a liv. 02 ,BA 271 da  liv. 04 a liv.05,BA 274  da

liv. 04 a liv. 05 e BA 288 da liv. 03 a liv. 04.