INDICE

1.	GENERALITA’	2

2.	MODALITA’ DI ASSISTENZA	4

3.	scorte e ricambi	5

4.	riparazioni ELETTRONiCHE	6

5.	affidabilitA’	6

6.	fOrmazione	7

7.	Documentazione	7

8.	Diagnostici	8

9.	Codici cesis	8

# GENERALITA’

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Sistema Netstrada 3400, prodotto dalla Società OCWI, è un nuovo server destinato a coprire la fascia “Entry Level”.

E’ basato sul microprocessore Pentium II "Deschutes" 350/400/450 con 512 KB di memoria Cache 2° livello, opzionalmente il sistema può essere upgradato a bi-processor.

Questo server è alloggiato nella carrozzeria Copper 2, specifica per realizzare configurazioni Resilience. Il box è disponibile in due versioni:

- versione floor standing

- versione rack.

La versione rack utilizza lo stesso cabinet floor standing, opportunamente modificato con un apposito kit che ne permette l’inserimento in un mobile Rack.

L’architettura è di tipo ATX con BUS AT/PCI (non supporta piastre EISA).

Il chipset è della Intel serie 440BX (100 MHz FSB ).

Non è disponibile la funzionalità di “Ridondanza” su alimentatore e ventilatori.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 3400 |

| Box: | Mini Tower (BOX COPPER2) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 300W Standard ATX |
| Architettura: | - Intel PentiumII 350-400-450 MHz mono/bi-processor - ISA/PCI Bus |
| - 2nd L. Cache: | 512 KB con ECC |
| Chip set: | 82440BX della Intel |
| BIOS: | 1MB Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | 32MB-1 GB con 4 DIMM SDRAM 100MHz 72 bit con ECC |

| Interfacce (su piastra base): |  |
| --- | --- |
| Seriale: | 2 porte seriale standard (COM1/4 configurabili) |
| Parallela: | 1 porta parallela standard PS/2, ECP, EPP |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Interfaccia EIDE PCI | 2 connettori EIDE per collegamento unità CD-ROM |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec – 1,44 MB 3,5” |
| SCSI | Controller bicanale SYSMBIOS 53C876 |
| LAN | Intel EtherExpress PRO/100 PLUS con WakeUp on LAN |
| Controller video | Governo grafico CIRRUS 5480 2D con 2MB RAM |
| Sottosistema di grafica: |  |
| Controller | CIRRUS 5480 2D |
| Memoria Video | 2 MB |
| Periferiche standard : |  |
| CD-ROM | 32X IDE |
| FDU | 1,44 MB |
| Controller Opzionali: |  |
| SCSI | AMI 428 PCI UltraWide SCSI RAID controller mono/tricanale |
|  | AMI 466 PCI UltraWide SCSI RAID controller monocanale |
|  | Adaptec AHA 2940UW |
| Periferiche Opzionali: |  |
| HDU: | 4,2 - 9,1 GB SCSI WIDE Hot-Swap (7200 rpm) 4,2 - 9,1 GB SCSI WIDE Hot-Swap (10000 rpm) |
| STU | 1 GB 4/8 GB |
| DAT | DAT4000 DDS1 compressione dati 4GB DAT8000 DDS2 compressione dati 8GB DAT12K DDS3 compressione dati 12GB |
| Sistemi Operativi certificati: |  |
|  | Windows NT 4.0 Server con Service Pack 3 |
|  | Intranetware 4.11 |
|  | SCO Open Server 5.0.4 |
| Slot di Espansione: | 3 PCI , 1 ISA , 1 ISA/PCI Shared |
| Bays Periferiche: | - 1 x 3”½ (MiniFloppy) - 2 x 5”¼ (1 sempre occupata dal CD ROM) - 4 x 3”½ (HDU HOT-SWAP) |
| - P.E.M | SI (con Controller RAID opzionale) |
| Hot Plug | SI |
| RAID | SI (con Controller RAID opzionale) |
| Disk Duplexing | SI (con Controller SCSI AHA-2940UW) |
| A.S.R. | SI |
| Si.Re.N | SI |
| NSTL Logo | SI |

## CERTRIFICAZIONE  E MARCHI DI SICUREZZA

Il prodotto Netstrada 3400 è compatibile con i seguenti marchi di sicurezza:

| Approvazione marchi: |  |
| --- | --- |
| Sicurezza: | CE , NEMKO , IMQ |
| Ergonomico: | GS |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”, quindi anche l'installazione del sistema potrà essere effettuata a cura del cliente.

Nel caso il cliente si appoggi all'organizzazione Wang Global per la predisposizione del sistema, il tecnico dovrà provvedere  ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica della congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti.

-	Installazione di tutti i componenti hardware.

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema.

-	Installazione del software di base (sistema operativo).

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Wang Global, per il prodotto in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea SNX.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli).

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente.

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Wang Global tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche a nastro rimovibili.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate nella documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Starter Kit.

# scorte e ricambi

SCORTE

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto Netstrada 3400.

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 217141Y | BA2415 Motherboard (NIGHT SHADE) | Investimento |
| 200605W | BA2437 Motherboard (NIGHT SHADE) | Investimento |
| 214428V | ALIMENTATORE SA302 3515-200 | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea Netstrada.

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 216910W | CD ROM 5,25 IDE 32X | Investimento |
| 212859B | GO2180 SCSI PCI U.W. (AHA-2940UW ADAPTEC) | Investimento |
| 215771D | GO2217 RAID PCI U.W. 3ch. (AMI MEGARAID 428) | Investimento |
| 217120X | GO2216 RAID PCI U.W. 1ch. (AMI MEGARAID 428) | Investimento |
| 200568Y | GO2241 RAID PCI U.W. 1ch. (AMI MEGARAID 466) | Investimento |
| 200572L | GO2242 LAN PCI (Intel EtherExpress PRO/100+ Mgmt) | Investimento |
| 217519T | HDU 4,2GB SCSI UW SCA2 7200rpm 3,5”x1” | Investimento |
| 217505W | HDU 9,1GB SCSI UW SCA2 7200rpm 3,5”x1” | Investimento |
| 217496M | HDU 4,2GB SCSI UW SCA2 10000rpm 3,5”x1” | Investimento |
| 200382N | HDU 4,2GB IBM DDRS-34560 | Investimento |
| 612870B | HDU 9,1GB IBM DDRS-39130 | Investimento |
| 563327V | STC SCSI 5,25" 1GB | Investimento |
| 216911K | STC SCSI 5,25" 4/8GB | Investimento |
| 564264F | DAT4000 - Raggruppamento DAT SONY – HP | Investimento |
| 564262D | DAT4000 - HP C1536A 3,5" 4MM DDS1/SCSI | Investimento |
| 212544X | DAT8000 - Raggruppamento DAT SONY – HP | Investimento |
| 212553Y | DAT8000 - HP C1539A 3,5" 4MM DDS2/SCSI | Investimento |
| 216912L | DAT 12K SCSI 1,3/12GB DDS3 | Investimento |

RICAMBI

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 4893231U | PENTIUM "II" P2-350/512 |
| 4893232G | PENTIUM "II" P2-400/512 |
| 4893244S | PENTIUM "II" P2-450/512 |
| 4897844Y | DIMM 32MB SDRAM 4M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4897845U | DIMM 64MB SDRAM 8M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4897846G | DIMM 128MB SDRAM 16M72 – 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4897869X | DIMM 256MB SDRAM 32M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4879102X | Dissipatore Attivo Pentium II |
| 562385X | IF2032 TERMINATORE SCSI |
| 212653C | IF2053 Terminator Board per Duplexing Kit |
| 212654D | IF2054 Jumper Board |
| 212771A | IF2060 Back Plane Scsi |
| 215762C | IF2082 Safte Board |
| 215767H | IF2084 Slot 1 Terminator Card |
| 217098Z | IF2092 ADATTATORE (50-68 VIE) SCSI + TERMINATORI |
| 560189D | Frontalino per DAT HP C1537A |
| 560188C | Frontalino per DAT HP C1536A – C1539A |
| 978993S | Frontalino per DAT SONY SDT 4000 – SDT 7000 |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti le porti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# affidabilitA’

## DATI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| --- | --- |
| ORE DI ACCENSIONE PER GIORNO | 24 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | GUASTI ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA2437 | 0,081 |
| HDU 2 GB (7200rpm) | 0,013 |
| MFDU 1,44 MB | 0,018 |
| ALIMENTATORE 300 W | 0,044 |
| CD-ROM 32X | 0,023 |
| MOUSE | 0,01 |
| KEYBOARD | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | 0,04 |
| TOTALE | 0,235 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per il prodotto Netstrada 3400.

| CHIAMATE ANNO TOTALI IN ARRIVO | 1,5 |
| --- | --- |
| INTERVENTI ANNO (HW) | 1 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,5 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,23 |
| M.T.T.R. (ORE) | 0,8 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Tutti i documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti sul WEB WANG GLOBAL nell’ambiente Multivendor Services / Ambiente Tecnico / TecLibrary.

I Manuali per il prodotto Netstrada 3400 sono presenti sul WEB della OCWI accessibile, tramite password, all’indirizzo 		http://www.ocwi.com

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I messaggi relativi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti nel Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

Il System Test del server NETSTRADA 3400, ver. 5.41A, è presente su WEB nel sito Olivetti Computers Worldwide al seguente indirizzo:

http://www.ocwi.com

selezionando poi nell’ordine:

Services & Support

Channel Partners and Resellers – Support Center

digitare la password

in Server Line selezionare Netstrada 3400

Diagnostics

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 3400 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| G0459M | Netstrada 3400 (350) | 7B | R5 |
| G0460J | Netstrada 3400 (400) | 7B | R5 |
| G0740S | Netstrada 3400 (450) | 7B | R5 |