INDICE

1.	generalità	2

2.	MODALITÀ DI ASSISTENZA	4

3.	Sorte e ricambi	5

4.	riparazioni ELETTRONiCHE	6

5.	affidabilitA’	6

6.	fOrmazione	7

7.	Documentazione	7

8.	Diagnostici	8

9.	Codici cesis	8

# generalità

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Sistema Netstrada 1400, prodotto dalla Società OCWI, è un nuovo server destinato a coprire la fascia “Entry Level”.

E’ basato sul microprocessore Pentium II "Deschutes" 300/350/400/450 con 512 KB di memoria Cache 2° livello.

Questo Server è alloggiato nella carrozzeria Mini Tower (BOX HAL).

L’architettura è di tipo ATX con BUS AT/PCI/AGP (non supporta piastre EISA).

Il chipset è della Intel serie 440BX AGP (100 MHz FSB ).

Non sono disponibili le funzionalità di “Hot-Swap” dei dischi e “Ridondanza” su alimentatore e ventilatori.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 1400 |

| Box: | Mini Tower (BOX HAL) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 180-200W Standard ATX |
| Architettura: | - Intel PentiumII 300-350-400-450 MHz monoprocessor - ISA/PCI/AGP Bus |
| - 2nd L. Cache: | 512 KB con ECC |
| Chip set: | 443BX/PIIX4 della Intel |
| BIOS: | Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | 32 - 384 MB con 3 DIMM SDRAM 100Mhz 72 bit con ECC |

| Interfacce (su piastra base): |  |
| --- | --- |
| Seriale: | 1 porte seriale standard (COM1) |
| Parallela: | 1 porta parallela standard PS/2, ECP, EPP |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| USB | 2 connettori USB standard |
| Scheda Audio | 2 connettori Line Out e Mic In |
| Interfaccia IDE PCI | 2 connettori IDE per collegamento unità CD-ROM |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec – 1.44 MB 3,5” |
| Controller video | Governo grafico S3 ViRGE/DX |
| Interfacce: (su bus PCI): |  |
| LAN | Intel EtherExpress PRO/100 PLUS con WakeUp on LAN |
| SCSI (solo Sistemi SCSI) | Adaptec AHA 2940UW |
| Sottosistema di grafica: |  |
| Controller | ATI 3D RAGE PRO |
| Memoria Video | 2 MB espandibile a 4 MB |
| Periferiche standard : |  |
| CD-ROM | 32X IDE |
| FDU | 1,44 MB |
| Periferiche Opzionali: |  |
| HDU: | 4,2 - 9,1 GB interfaccia SCSI WIDE (7200 rpm) |
| STU | 1 GB 4/8 GB |
| DAT | DAT4000 DDS1 compressione dati 4GB DAT8000 DDS2 compressione dati 8GB DAT12K DDS3 compressione dati 12GB |
| Sistemi Operativi certificati: |  |
|  | Windows NT 4.0 Server con Service Pack 3 |
|  | Intranetware 4.11 |
|  | SCO Open Server 5.0.4 |
| Slot di Espansione: | 4 PCI , 2 ISA , 1 ISA/PCI Shared |
| Bays Periferiche: | - 1 x 3”½ (MiniFloppy) - 2 x 3” ½ HDU - 3 x 5”¼ (1 sempre occupata dal CD ROM) |
| - P.E.M | SI (con controller RAID opzionale) |
| Hot Plug | SI (con P.E.M.) |
| RAID | SI (con Controller AMI MEGARAID Serie 466) |
| Disk Duplexing | SI (con due piastre SCSI AHA-2940UW) |
| A.S.R. (Automatic System Restart) | NO |
| Si.Re.N | NO |

## Certificazione e marchi di sicurezza

Il prodotto Netstrada 1400 è compatibile con i seguenti marchi di sicurezza:

| Approvazione marchi: |  |
| --- | --- |
| Sicurezza: | CE , NEMKO , IMQ |
| Ergonomico: | GS |

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”. Quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Wang Global per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica della congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti.

-	Installazione di tutti i componenti hardware.

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema.

-	Installazione del software di base (sistema operativo).

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Wang Global, per il prodotto in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea LSX5000 ed SNX.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli).

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente.

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Starter Kit.

# Sorte e ricambi

SCORTE

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto Netstrada 1400.

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 200588M | BA2430 Motherboard (LYON) | Investimento |
| 200589N | BA2431 con 4MB RAM VIDEO Motherboard (LYON) | Investimento |
| 214435L | Power Supply SA202-3526-200A | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea Netstrada.

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 216910W | CD ROM 5,25 IDE 32X | Investimento |
| 212859B | GO2180 SCSI PCI U.W. (AHA-2940UW ADAPTEC) | Investimento |
| 200568Y | GO2241 RAID PCI U.W. 1ch. (AMI MEGARAID 466) | Investimento |
| 200572L | GO2242 LAN PCI (Intel EtherExpress PRO/100+ Mgmt) | Investimento |
| 217501S | HDU 4,2GB SCSI UW 7200rpm 1” | Investimento |
| 217503U | HDU 9,1GB SCSI UW 7200rpm 1” | Investimento |
| 563327V | STC SCSI 5.25" 1GB | Investimento |
| 216911K | STC SCSI 5,25" 4/8GB | Investimento |
| 564264F | DAT4000 - Raggruppamento DAT SONY – HP | Investimento |
| 564262D | DAT4000 - HP C1536A 3,5" 4MM DDS1/SCSI | Investimento |
| 212544X | DAT8000 - Raggruppamento DAT SONY – HP | Investimento |
| 212553Y | DAT8000 - HP C1539A 3,5" 4MM DDS2/SCSI | Investimento |
| 216912L | DAT 12K SCSI 1,3/12GB DDS3 | Investimento |

RICAMBI

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 4893243D | PENTIUM "II" P2-300/512 |
| 4893231U | PENTIUM "II" P2-350/512 |
| 4893232G | PENTIUM "II" P2-400/512 |
| 4893244S | PENTIUM "II" P2-450/512 |
| 4897844Y | DIMM 32MB SDRAM 4M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4897845U | DIMM 64MB SDRAM 8M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4897846G | DIMM 128MB SDRAM 16M72 - 100MHz PC100 Umbuffered |
| 4879102X | Dissipatore Attivo Pentium II |
| 217098Z | IF2092 ADATTATORE (50-68 VIE) SCSI + TERMINATORI |
| 562385X | IF2032 TERMINATORE SCSI |
| 560189D | Frontalino per DAT HP C1537A |
| 560188C | Frontalino per DAT HP C1536A – C1539A |
| 978993S | Frontalino per DAT SONY SDT 4000 – SDT 7000 |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# affidabilitA’

## DATI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 250 |
| --- | --- |
| ORE DI ACCENSIONE PER GIORNO | 8 |
| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 6 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 3 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | GUASTI ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA2430 | 0,175 |
| HDU #1 - 2 GB (SCSI) | 0,013 |
| MFDU 1,44 MB | 0,018 |
| ALIMENTATORE 200 W | 0,044 |
| CD-ROM 32X | 0,023 |
| INTEL PRO100 LAN Board | 0,015 |
| AHA 2940UW SCSI Board | 0,018 |
| MOUSE | 0,01 |
| KEYBOARD | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | 0,04 |
| TOTALE | 0,371 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per il prodotto  Netstrada 1400.

| CHIAMATE ANNO TOTALI IN ARRIVO | 1,5 |
| --- | --- |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW) | 1,00 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,60 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,50 |
| M.T.T.R. (ORE) | 0,75 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Tutti i documenti emessi dalla Direzione Tecnica sono presenti sul WEB WANG GLOBAL nell’ambiente TecBase.

I Manuali per il prodotto Netstrada 1400 sono presenti sul WEB della OCWI accessibile tramite password all’indirizzo 		http://www.ocwi.com

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 1400 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| G0457B | Netstrada 1400 (350) | 7A | R5 |
| G0458L | Netstrada 1400 (400) | 7A | R5 |
| G0750U | Netstrada 1400 (450) | 7A | R5 |