INDICE

1. GENERALITA’

2. MODALITA’ DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITÀ

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# GENERALITA’

## Descrizione Del Prodotto

Il Sistema Netstrada 7200 è un nuovo Server destinato ad essere utilizzato come File Server, come Application  Server o Server Dipartimentale.

E’ un Sistema mono/multiprocessor che utilizza la CPU Pentium PRO 200MHz.

Il Netstrada 7200 è alloggiato in un cabinet Mini Tower denominato Silver 2 di tipo Floor Standing oppure in versione Rack. Sia il cabinet Silver 2 che quello Rack sono specifici per realizzare configurazioni Resilience.

## Caratteristiche Tecniche

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 7200 |

| Box: | Mini Tower (SILVER 2) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 450 W (Hot Plug) |
| Architettura: | - Intel Pentium Pro - Mono/Quadri Processore - PCI e EISA/ISA bus |
| - CPU / Socket: | 2 piastre CPU con 1/2 CPU PPro 200 MHz |
| 2nd L. Cache: | 512 KB sincrona integrata nel PPro |
| Chip set: | Orion (Intel) |
| BIOS: | 256 KB , Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | - Memoria di base da 64MB a 2GB con ECC - DIMMs 16/32/64 MB |
| - Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |
| Sottosistema di grafica: | Trident SVGA TGUI 9440 |
| Memoria Video | 1 MB |
| Risoluzione - colori | Disponibile |
| 800x600x256 colori | Per applicazioni e OS compatibili con video controller |
| 1024x768x256 colori | “ “ “ “ “ |

| Interfacce: (su piastra base) |  |
| --- | --- |
| Seriale: | 2 porte seriali standard |
| Parallela: | 1 porta parallela standard PS/2, ECP, EPP |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec - 1,44 MB 3,5” |
| Controller Video | Trident SVGA TGUI 9440 |
| Controller SCSI | Adaptec AIC7880 Ultra Wide |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | 1,44 MB Hot Swap 2.1GBx1" Ultra Wide SCSI (5400/7200rpm) Hot Swap 4.2GBx1" Ultra Wide SCSI (5400/7200/10000rpm) Hot Swap 9GBx1" Ultra Wide SCSI (7200rpm) Hot Swap 18GBx1" Ultra Wide SCSI (7200rpm) 150/250/1GB DDS1 1,3GB - 2GB con gestione compressione dati DDS1 2GB - 4GB con gestione compressione dati DDS2 4GB - 8GB con gestione compressione dati DDS3 12GB - 24GB con gestione compressione dati 24X SCSI |
| Sistemi Operativi certificati: | MS Windows NT Server |
|  | Novell Netware |
|  | IntranetWare |
|  | SCO OpenServer |
|  | SCO UnixWare |
|  | IBM OS/2 Warp Server |
| Slot di Espansione: | 4 PCI , 1 ISA |
| Bays Periferiche: | - 1 x 3”½ (MiniFloppy, DAT) - 3 x 5”¼ (1 sempre occupata dal CD ROM) - 6 x 3”½ (HDU Removibili) |
| - P.E.M | SI |
| Hot Plug (HDU & Power Supply) | SI |
| RAID (0,1,3,5,10) | SI |
| Disk Duplexing | SI (con l’aggiunta piastra SCSI AHA-2940UW) |
| A.S.R. (Atomatic Server Restart ) | SI |
| Si.Re.N (Siple Recovery Node) | SI |
| SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) | SI |

## Certificazione e marchi di sicurezza

Il prodotto Netstrada 7200 è compatibile con i seguenti marchi di sicurezza:

| Approvazione marchi: | CSA, UL,CE, NEMKO, GS,FCC B |
| --- | --- |

# modalita’ di assistenza

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”. Quindi anche l'installazione del sistema potrà essere effettuata a cura del cliente.

Nel caso il cliente si appoggi all'organizzazione Multi Vendor Service per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti.

-	Installazione di tutti i componenti hardware.

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema.

-	Installazione del software di base (sistema operativo).

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione M.V.S. per i prodotti in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea SNX e NETSTRADA.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono al cliente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema, non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche a nastro rimovibili.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate nella documentazione specifica rivolta al cliente  contenuta negli Start Kit.

# ricambi e scorte

Scorte

Nella tabella sono riportate le scorte specifiche del prodotto Netstrada 7200

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 217109H | BA2410 MOTHERBOARD | Investimento |

La seguente tabella riporta le scorte comuni ad altri prodotti della linea Netstrada

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 562273E | GO2065 CPU BOARD | Investimento |
| 215552S | ALIMENTATORE ALI RH450 | Investimento |
| 212716T | ME2047 MEMORY ESPANSION BOARD | Investimento |
| 217120X | GO2216 PCI ULTRA WIDE SCSI (MEGARAID 1CH) | Investimento |
| 215771D | GO2217 PCI ULTRA WIDE SCSI (MEGARAID 3CH) | Investimento |
| 212807Y | GO2172 PCI ULTRA WIDE SCSI | Investimento |
| 562628A | HDU 2,1GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 5400rpm | Investimento |
| 217518S | HDU 2,1GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 214384Z | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 5400rpm | Investimento |
| 217519T | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 217496Z | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 10000rpm | Investimento |
| 217505W | HDU 9GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 217507Y | HDU 18GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1,6” 7200rpm | Investimento |
| 212561Y | CD ROM 5,25" 24X SCSI | Investimento |
| 563327V | STC SCSI 5.25" 1GB | Investimento |
| 216911K | STC SCSI 5,25" 4/8GB | Investimento |
| 564264F | DAT 4000 SCSI 1,3/4GB DDS1 | Investimento |
| 564255E | DAT 8000 SCSI 1,3/8GB DDS2 | Investimento |
| 216912L | DAT 12K SCSI 1,3/12GB DDS3 | Investimento |
| 212815P | GO2175 CONT.MULTI STALLION | Investimento |

Ricambi

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 210813X | AL 2023 DC/DC Converter per CPU P6 con 512KB Cache |
| 215830V | AL 2029 DC/DC Converter per CPU P6 con 1MB Cache |
| 562232V | IF2022 SCSI BUS JAMPER |
| 562237S | IF2024 SCSI BUS DUPLEX |
| 212866S | IF2067 BACK PLANE WIDE SCA2 |
| 214830U | IF2079 SAF-TE BOARD |
| 217100C | IF2093 PARALLEL BOARD |
| 216692Y | IF2091 + cavo per gruppo ventole Motherboard |
| 216693Z | IF2091 + cavo per gruppo ventole HDU |
| 217098Z | IF2092 ADATTATORE (50-68 VIE) SCSI + TERMINATORI |
| 210722B | MI2100 TERMINATOR BOARD |
| 4897751H | DIMM 16Mb 2M72 3,3v 60ns 168AU |
| 4897801B | DIMM 32Mb 4M72 3,3v 60ns SIMMETRICS |
| 4897779D | DIMM 64Mb 8M72 3,3v 60ns 168AU |
| 4897780K | DIMM 128Mb 16M72 3,3v 60ns 168AU |
| 4893196M | PENTIUM PRO 200Mhz 512KB CACHE |
| 4893220S | PENTIUM PRO 200Mhz 1MB CACHE |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al CRE ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# affidabilità

## Dati di Utilizzo del Sistema

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| --- | --- |
| ORE DI ACCENSIONE PER GIORNO | 24 |
| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 24 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 0 |

## Dati di Affifabilità Teorici

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nella tabella successiva.

| MODULO | GUASTI ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA2410 | 0,076 |
| CPU BOARD UC2065 | 0,04 |
| 2 HDU SCSI 4GB | 0,025 |
| MFDU 1.44MB | 0,035 |
| POWER SUPPLY 450W | 0,022 |
| CD-ROM 24X (EIDE) | 0,029 |
| TOTALE BOX | 0,227 |
| MOUSE | 0,01 |
| KEYBOARD | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | 0,04 |
| TOTALE SISTEMA | 0,292 |

## Stima dei Carichi di Lavoro

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per  Netstrada 7200

| CHIAMATE ANNO TOTALI (HW/SW) | 1,5 |
| --- | --- |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW)) | 1,00 |
| GUASTI HW IN FIELD 1° ANNO | 0,60 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,292 |
| M.T.T.R. (ORE) | 0,80 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://wangweb-it.wang.com/

La seguente Tabella fornisce i codici dei Manuali per  Netstrada 7200

| MANUALE | CODICE | DISPONIBILITA’ |
| --- | --- | --- |
| Manuale per l’assistenza Newsletter | 5901000A-00 5901001B-00 | DISP DISP |

I manuali sono disponibili in formato elettronico nel sito  OCWI (tramite password):

http://www.ocwi.com

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I messaggi relativi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 1.02 Cod. MI0326 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

I diagnostici sono disponibili tramite “downloading” dal sito OCWI (tramite password):

http://www.ocwi.com/ihdesk/netstrad/nt_7200/diagnost.htm

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 7200 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A5841W | NETSTRADA 7200 | 7D | R5 |