| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Mineo |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Nov-96 |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 20 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHOS P75 |  |  | ECHOS P75/100/120/133 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  | MOTHER BOARD |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– PROBLEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE SCHEDE PCMCIA ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production Oct-96 |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

Problemi di riconoscimento e utilizzo di schede PCMCIA (Ethernet, Token-ring, Modem-fax).

Tale anomalia non si evidenzia se si rimuove dalla macchina la scheda audio.

L’origine di questo problema e’ una conseguenza all’introduzione su piastra base del nuovo CHIPSET UMC 8886 rev. CY, in sostituzione della rev.BY.

SOLUZIONE

Quest’ inconveniente è stato risolto, velocizzando il fronte di salita del segnale che genera il problema.

A tale scopo e’ stata introdotta una resistenza di pull-up sul segnale IO/Read della scheda AUDIO.

La produzione ha introdotto la modifica a partire dal mese di Ottobre.

PROCEDURA

Eseguire l’operazione di riconoscimento del CHIPSET montato nel modo seguente :

- Inserire il disco con l’utility di test (distribuita con TIB cod.2800162A-19(ita) 2800167F-19 (eng) ) nel drive “A” della macchina e fare bootstrappare il sistema da dischetto

- Al prompt A :\> lanciare il comando TEST

- L’utility eseguira’ il test riportando a video il tipo e revisione del CHIPSET montato :

- UMC 8886 BY 	(VECCHIA REVISIONE - NON NECESSITA MODIFICA)

- UMC 8886 CY	(NUOVA REVISIONE NECESSITA MODIFICA)

Eseguire l’operazione di modifica nel modo seguente:

- Rimuovere la tastiera, la carrozzeria e accedere all’area della piastra base

- Rimuovere la piastra audio

- Applicare la seguente modifica sul lato B della piastra audio :

- Saldare una resistenza di pull-up da 470 Ohm tra il foro di via del pin23 del connettore JP3 e il condensatore C17 (fare riferimento alla figura di seguito riportata).

- La resistenza di pull-up da inserire ha le seguenti caratteristiche :

SMD 0603 - 470 OHM 1/16W- 1-5% tolleranza (il componente non e’ gestito come ricambio. Sara’ necessario approvvigionarsi presso il mercato locale)

- Riassemblare il tutto

PIASTRA AUDIO (LATO B)