| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Mineo |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Jan-97 |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 22 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| PC Portable |  |  | Echos P75/90/100/120/133 |  |  |  |  |  |  |  | DOCKING STATION |  |  |  |  | Ps. Connettori esp. ISA/AT |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO CON PIASTRE DI ESPANSIONE ISA/AT ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

Installando una piastra di espansione di tipo ISA/AT nelle slot della Docking Station il sistema può manifestare dei malfunzionamenti (il sistema può non avviarsi  o si possono  riscontrare  mal funzionamenti della piastra di espansione inserita).

La causa di quest’ inconveniente e’ legato ad un non corretto livello di tensione del segnale RSTDRV  (5V).

SOLUZIONE

Il problema si risolve inserendo un buffer 74HC125 sul segnale RSTDRV (prima delle slot ISA/AT) con lo scopo di innalzare il livello di tensione del segnale (5V).

Per eseguire la modifica procedere nel modo seguente:

- Togliere la carrozzeria della Docking Station e rimuovere la piastra dove sono presenti le slot di espansione
e il connettore di collegamento al PC

- Con la Piastra rivolta dal lato saldature (connettore di collegamento al PC in vista posto sulla sinistra) tagliare il PIN 6 (contare a partire dal primo pin a sinistra)

- Eseguire le filature come riportate nella figura allegata

- Fissare il componente 74HC125 alla piastra mediante nastro biadesivo o altro

- Inserire un condensatore da 33pF tra i pin 32 e 33 del connettore CN1 come riportato nella figura allegata

Il componente 74HC125 non e’ gestito come parte di ricambio, pertanto dovra’ essere reperito nel mercato locale.

I centri di riparazione autorizzati OPC, sono informati per applicare la modifica al primo rientro.

Di seguito viene riportato il disegno con le indicazioni e i riferimenti per eseguire la modifica