INDICE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

2. MODALITA’ DI ASSISTENZA

3. SCORTE E RICAMBI

4. RIPARAZIONI

5. DATI DI AFFIDABILITA’

6. FORMAZIONE TECNICA

7. DOCUMENTAZIONE E DIAGNOSTICI

8. CODICI CESIS

# Caratteristiche tecniche

La linea PC M2000 XS/XM è basata su un’architettura di tipo PCI con BUS PCI/AT ed utilizza processori Pentium MMX.

Box:

SLIM Desktop con Front Panel stile “Modulo line”.

Architettura:

ISA / PCI ; basata su  VIA82C580 PCI chipset.

CPU:

Socket 7 : Pentium Processor 200,233 MHz MMX

Pentium OverDrive processor (supportato con Socket 5).

2ND Level Cache:

512 Kb Pipeline burst SRAM (saldata).

Bios:

Plug and Play, PCI 2.1, APM 1.2, prestazioni di “security”.

Memoria di sistema:

| MEMORIA BASE (INSTALLATA SU DIMM 1) | 16MB FACTORY |  |  | 32MB FACTORY |  |  | 64MB FACTORY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | EXM 60-016 |  |  | EXM 60-032 |  |  | EXM 61-064 |
| Random | A5723X |  |  | A5725Z |  |  | A5922P |
| Tipo | SDRAM |  |  | SDRAM |  |  | EDO RAM |
| MEMORIA BASE (INSTALLATA SU DIMM 2) | 16MB | 32MB | 64MB |  | 32MB | 64MB | 64MB |
| Denominazione | EXM 60-6016 | EXM 60-G32 | EXM 61-G64 |  | EXM 60-G32 | EXM 61-G64 | EXM 61-G64 |
| Random | A5724Y | A6366A | A4987Q |  | A6366A | A4987Q | A4987Q |
| Tipo | SDRAM | SDRAM | EDO RAM |  | SDRAM | EDO RAM | EDO RAM |
| CAPACITA’ TOTALE RAM | 32MB | 48MB | 80MB |  | 64MB | 96MB | 128MB |

2 banchi di memoria DIMM:

-	Fino a 64 MB con soli moduli SDRAM.

-	Fino a 128 con moduli EDO RAM.

(La configurazione a PDG è basata sulle SDRAM)

Architettura di Piastra Base

Interfaccia seriale:    	1 RS-232 (UART 16 bytes FIFO disponibile nel pannello posteriore).

Interfaccia Parallela: 	1 IEEE 1284 (standard, EPP, ECP).

Porte USB:		2

Tasiera e  mouse:		Standard PS/2.

Interfaccia FDU:		Standard

Interfaccia HDU: 		2 I.D.E. PCI

Slot di espansione

1 ISA full length,

1 ISA/PCI full length,

1 PCI short length.

Grafica:

S3 Trio 64V2/DX su motherboard:

1 MB EDO memory saldata, fino a 2 MB con 2 chip EDO (socket sulla motherboard).

Risoluzioni supportate (ambiente Windows 95):

é    640 x 480 x 16.7M colori a 75 Hz.

é    800 x 600 x 16.7M colori a 75 Hz.

é    1024 x 768 x 64K colori a 75 Hz.

é    1280 x 1024 x 256 colori a 75 Hz.

Sottosistema audio (solo per M2000 XM):

“Creative Labs CT4171 ISA, Sound Blaster 16 w/3D audio in”, compatibile con  le specifiche Plug&Play 1.0a.

Line-IN, microfono, speaker-OUT/line-OUT, connettori esterni Joystick e MIDI .

Periferiche standard

FDU:		1,44 MByte

HDU:		2,1 Gbyte (interfaccia EIDE) SMART

CD-ROM :	24X  interfaccia IDE (solo per M2000 XM)

Periferiche opzionali:

CD-ROM  24X IDE  (requisito per M2000 XM con audio board)

MONITORS:

DSM 70-500 (15”)

DSM 70-740 (17”)

Kit  LAN Controller

3COM EtherLink XL 3C900 10BASE-T

Software precaricato:

Windows 95.

Ambiente SW:

Microsoft MS-DOS 6.2x, Windows for Workgroup 3.11, Win95, Windows NT 4.0.

IBM Client Warp 4.0

Novell NetWare Client32 su Win 95 e W.f.W. 3.11

Power Supply:

100 W (Remote on/off)

Identificazione prodotto

| Nome commerciale | Processore | CD-ROM | MEMORIA | HDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M 2000 XS 200 | Pentium 200 MMX | NO | 16MB | 2,1 GB EIDE |
| M 2000 XS 233 | Pentium 233 MMX | NO | 16MB | 2,1 GB EIDE |
| M 2000 XM 200 | Pentium 200 MMX | 24X | 16MB | 2,1 GB EIDE |
| M 2000 XM 233 | Pentium 233 MMX | 24X | 16MB | 2,1 GB EIDE |

# modalita’ di assistenza

L’assistenza tecnica della linea PC M2000 XS/XM è la stessa dell’attuale in uso per la linea PC.

Le segnalazioni di malfunzionamenti e l’eventuale escalation delle chiamate deve avvenire tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi preposti e disponibili presso il field.

Le modalità di esecuzione possono essere di due tipi:

- Inserimento della chiamata ed escalation tramite Intranet

- Chiamata telefonica al CNA tramite il numero verde 1678-30099 per la registrazione della call ed eventuale richiesta di supporto telefonico alla Direzione Tecnica.

Per i canoni di Assistenza praticabili fare riferimento al listino emesso dal Servizio Pianificazione della Direzione Servizi Italia.

# scorte e ricambi

Elenco Scorte

| BA 2407 (Florence consumer, 512 Cache, Chip audio) | 215828X |
| --- | --- |
| BA 2395 (Florence, 512 cache) | 214839Z |
| Alimentatore SP100R | 558259U |
| HDU 2,1 GB (Raggruppamento) | 212525L |

Elenco Ricambi

| MFDU 1,44 MB | 564206E |
| --- | --- |
| BUS | 215598Z |
| DIMM 32MB | 4897807L |

# riparazioni

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate al  CRE   ITALIA (Centro Riparazioni Elettroniche).

# dati di affidabilita’

| MODULI | DESCRIZIONE | MCBF | MTBF | Failure Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTHERBOARD (Board Florence) |  |  | 67.000 | 0,0299 |
| HDU | 2 GB IDE |  | 500.000 | 0,004 |
| FDU | 1,44 MB |  | 100.000 | 0,02 |
| ALIMENTATORE | 100 W |  | 100.000 | 0,02 |
| BUS RISERD CARD |  |  | 730.000 | 0,003 |
| TOTALE BOX |  |  | 26.113 | 0,0766 |
| MOUSE |  |  | 200.000 | 0,01 |
| TASTIERA WIN’95 |  | 160 x 106 |  | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | CDU 1448MS |  | 50.000 | 0,04 |
| TOTALE SISTEMA |  |  | 14.125 | 0,1416 |

| CONDIZIONI DI LAVORO |  |
| --- | --- |
| Giorni/anno di lavoro | 250 |
| Ore di accensione/giorno | 8 |
| Ore di lavoro/giorno | 6 |
| N° di accensioni/giorno | 3 |
| Digitazioni di tastiera/ora | 2500 |

# FORMAZIONE TECNICA

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# DOCUMENTAZIONE E DIAGNOSTICI

- Manuale di assistenza M24 XS/XD Pxxx/PxxxX / M2000 SL/DT xxxX cod. 5900433G-02      Il manuale di assistenza è disponibile in formato elettronico sul sito della OCWI:

http://www.ocwi.com/

- I diagnostici “SYSTEM TEST” e “CUSTOMER TEST” sono disponibili tramite “downloading” dal sito OCWI (tramite password):

- http://www.ocwi.com/ihdesk/pcs/m2000/diagnost.htm

# codici cesis

| Random | Descrizione | Random Cesis | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0386C | M2000 XS/XM | G0386C | 6U | B9 |