| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Mineo |  |  | A.Niosi |  |  |  |  |  |  |  | giu-96 |  |  |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 10 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHOS P75 |  |  | ECHOS P75/90/100/120133 |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– ECHOS P75/90/100/120/133 ––––– PIASTRA AUDIO - MODIFICA DI INDIRIZZO ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autoriz. per riparaz. in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

Nel caso di installazione di una scheda PCMCIA o di una piastra nella docking station, puo' esserci l'esigenza di dover cambiare l'indirizzo di scheda o di piastra. Questo e' dovuto ad un conflitto tra la scheda o piastra in questione e la piastra audio interna della macchina a causa della coincidenza dell'indirizzo utilizzato.

Si hanno avute esperienze in questo senso soprattutto con piastre di rete di tipo Token ring.

Di default l'indirizzo assegnato alla piastra audio e' 220-23F.

Nel caso in cui si venga a creare una situazione di conflitto di indirizzo e non risulta possibile riallocarlo diversamente, allora si necessita di un intervento HW direttamente sulla piastra interna audio della macchina, come evidenziato nella figura allegata.

MODIFICA

La modifica descritta e' da fare esclusivamente se la piastra o scheda che si vuole installare non risulta riallocabile.

Per eseguire la modifica procedere nel modo seguente:

- Aprire il PC e rimuovere la piastra audio

- Individuare il PIN 25 del componente 100 pin ESS e dissaldarlo

- Sollevare il piedino dissaldato ed eseguire una filatura tra il medesimo e il PIN28

Con questa operazione l'idirizzo della piastra interna audio passera' a 240-26F